第一部分 水利学院实验仪器设备货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非饱和土测试系统 | 1套 |

第二部分  设备技术要求及功能描述一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术要求及功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非饱和土测试系统 | 一、功能要求： 仪器能够进行饱和/非饱和土各向同性、各向异性和K0固结；UU,CD和CU三轴测试，测量体变和孔压，同时可以进行自动扩散气泡冲刷；应力/应变路径；能够进行饱和/非饱和土循环加载,包括循环应力路径,动态剪切强度和变形,残余模量,液化势分析,剪切模量和阻尼比。 二、主要性能参数： 1.最大气压≈1,000kPa，体积≈800cc。包括必需的阀门、压力传感器，分辨率≈0.1kPa，体变传感器分辨率≈0.01cc，直接测量压力和体积，自动充排水无体变球阀。 2.体积≈800cc 3.压力≈1,000kPa 4.包括用于低压/高压控制的电磁阀和减少压力波动的储能器 5.压力传感器，量程≈1,000kPa，线性：≈0.25% 6.电脑控制的自动充排水无体变球阀 7.双面积冲刷罐和液位传感器, ≈200cc的量程,0.02cc的分辨率,同时包括机动化球阀,24V直流 8.试样直径：150-300mm 9.出具生产厂家（或总代理）针对该项目的售后服务承诺书 10.出具生产厂家（或总代理）针对该项目的专项授权书 |  |