制冰机技术参数

*1、主机两台。

2、冰型：雪花碎冰

3、制冷方式：风冷

4、制冰量：

*（1）≥130 Kg/天 (环境温度 20 degC, 水温 15 degC)

（2）≥110 Kg/天 (环境温度 30 degC, 水温 25 degC)

*5、耗水量：

（1）0.16 M3/天 (环境温度 20 degC, 水温 15 degC)

（2）0.14 M3/天 (环境温度 30 degC, 水温 25 degC)

6、环境温度范围 5 至 35 ℃

7、箱体材料：

（1）前、侧、顶部: 不锈钢；

（2）后板: 镀锌钢板

（3）内部: 聚乙烯

（4）隔热层: 聚亚安酯原位整体发泡材料（无氟）

8、储冰量：

（1）≥ 30Kg (碎冰自由落下)

*（2）≥ 46 Kg (最大量)

*9、冰刀电机使用寿命：≥18000小时

10、支撑脚：4 个高度可调节(70 至 105 mm)

11、附件：冰铲

12、报警：微电脑控制

*13、厂家通过‘EN ISO 13485:2012’；‘ISO 14001:2004’；‘ISO 9001:2008’;‘BS OHSAS 18001:2007’管理体系认证 ，并获得‘中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证