2019年信息化校园建设项目（一）
西校区无线网络（二次）
招 标 文 件
招标编号：郑财招标采购-2019-223
[image: image1][image: image2.jpg]


      

       HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.,LTD.

总目录
第一卷
第一章
 投标邀请…………………………………………………………………… 3
第二章
 投标人须知……………………………………………………………… 6
第三章 合同基本格式………………………………………………………………………16
第四章 投标文件相关格式………………………………………………………………20
第二卷
第五章
招标项目资料表……………………………………………………………42
第六章 合同条款资料表……………………………………………………………………46
第七章 招标项目需求及技术规格要求………………………………………………………47
附  件 评标标准和评标方法…………………………………………………………………64
第一卷

第一章  投 标 邀 请

河南招标采购服务有限公司受郑州师范学院的委托，就2019年信息化校园建设项目（一）西校区无线网络进行公开招标，现欢迎有能力的供应商参加投标。

一、招标项目编号: 郑财招标采购-2019-223

二、项目简要说明： 

	项目编号
	货物名称
	单位
	数量
	采购预算
	质保期
	完工期
	交货
地点

	1
	2019年信息化校园建设项目（一）西校区无线网络
	套
	1
	2845100.00元人民币，投标报价超过采购预算的为无效投标。
	三年
	合同生效后备60日内完成设备安装、调试、运行。
	采购人指定地点


三、投标人资格要求:

1.具备政府采购法第二十二条规定的条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；

4.项目不接受联合体。

四、招标文件发售：

1.购买招标文件：携带营业执照副本复印件、法人代表授权书（须注明项目名称、招标编号）原件、被授权人身份证复印件和原件。

2.招标文件出售时间：2019年6月14日起至 2019年6月20日，上午8：00时～12：00时，下午15：00时～18：00时（节假日除外）。

3.招标文件出售地点：河南招标采购服务有限公司408室

4.招标文件出售方式：现场购买

5.招标文件售价：300/本，售后不退。

五、投标文件接收信息：

1.投标文件接收截止时间：2019年7月4日上午9:00

2.投标文件接收地点：河南招标采购服务有限公司四楼开标大厅

六、开标有关信息：

1.开标时间：2019年7月4日上午9:00

2.开标地点：河南招标采购服务有限公司四楼开标大厅

3.其他有关事项：开标时投标人应派代表参加

七、公告发布媒体及公告期限：

本公告同时在《河南省政府采购网》《郑州市政府采购网》《河南招标采购网》发布，公告期限为5个工作日。

八、落实的政府采购政策（详见采购文件）：

（1）执行《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）；
（2）执行《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；
（3）执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；
（4）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
（5）执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。
九、本次招标联系事项：

采购人：郑州师范学院

地址：郑州市大学城北区英才街6号

联系人： 袁老师

联系电话：13783589295

代理机构：河南招标采购服务有限公司

联系地址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）

项目联系人：袁野                  
联系电话：0371-65945493

第二章  投标人须知
1. 说明
1. 适用范围
1.1 本招标文件仅适用于政府采购公开招标的货物及伴随服务。
2. 定义
2.1 采购人:“招标项目资料表”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2 采购代理机构：受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。
2.3 合格投标人：满足本项目“招标公告”和“招标邀请”中资格条件的投标人。
2.4 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。
2.5 投标文件：指投标人根据招标文件要求提交的所有文件。
2.6 供应商：有能力向采购人提供货物及伴随服务的法人、其他组织或者自然人。
2.7 货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。
3. 投标费用
3.1 无论投标过程中的作法和结果如何,投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
2. 招标文件
4. 招标文件的构成
4.1 招标文件用以阐明本次招标的货物和服务要求、招标投标程序和合同条件。
4.2 招标文件由下述部分组成： 
第一卷
第1章 招标邀请

第2章 投标人须知
第3章 合同基本格式
第4章 投标文件通用格式
第二卷
第5章 招标项目资料表
第6章 合同专用条款资料表
第7章 招标项目需求及技术规格要求

附件： 评标标准和评标方法
(以实际内容为准)    
4.3 投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、条款、格式和技术规范等所有事项，按招标文件的要求制作并提交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝的风险。
4.4 招标文件包含第一卷和第二卷，投标人制作投标文件时应充分完整理解招标文件的整体要求。如果第一卷和第二卷对同一事项的描述有冲突或矛盾，除非采购人或采购代理机构另有解释，均以第二卷为准。
5. 招标文件的澄清
5.1 任何对招标文件认为有需要澄清的疑问的潜在投标人，均应在自购买招标文件之日起七个工作日内，以书面方式（加盖公章且法人代表（负责人）或其授权代表人签字的原件，下同）以书面形式一次性通知到采购人和采购代理机构。采购人和采购代理机构对潜在投标人在规定期限内提交的疑问将以书面方式予以答复，同时有可能将不标明疑问来源的书面答复函发至所有潜在投标人。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对招标文件完全认可。开标后，采购人和采购代理机构不接受任何对招标文件内容的质疑。
6. 招标文件的修改
6.1 在投标截止日期十五（15）日前，采购人和采购代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
6.2 以上修改或延长投标截止时间和开标时间的通知将在投标邀请函所述投标截止日期三（3）日前，以书面方式通知到所有已购买招标文件的潜在投标人，并构成招标文件的一部分，对所有投标人均具有约束力。
6.3 投标人在收到上述通知后，应立即向采购人和采购代理机构回函确认。
6.4 为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人和采购代理机构可适当延长投标截止期。
3. 投标文件的编写
7. 投标的语言
7.1 投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有往来函件均应使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。
8. 投标文件计量单位

8.1 除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中国公制计量单位。

9. 投标文件的组成
9.1 投标文件格式（未标注固定格式的均非强制格式要求）详见第四章，未提供格式的投标人可自行设计。

9.2 参加投标的投标人应认真阅读并理解本招标文件，按要求编制投标文件。投标文件要字迹清晰、不得涂改，按要求加盖公章和签字。

9.3 投标文件应按A4纸打印并装订成册。

9.4 投标人提供的全部资料必须准确详实。投标人的相关资质或其他情况如果没有按要求提供具体证明材料，将可能构成不中标的原因。

9.5 招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元，拆包投标将视为漏项或非实质性响应不予接受。投标人如同时投标多包，可提交一套资格证明文件。
10.  投标格式
10.1 投标人应参照招标文件中提供的格式完整地填写相关内容，按招标文件要求提交资格证明文件。
11.  投标报价
11.1 投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和投标总价。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人的法定代表人或经其授权的投标人代表书面签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
11.2 投标总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种 税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。总报价分解为：设备和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费，各项报价应准确填入投标报价表相应栏内。
11.3 投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。
11.4 投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。
11.5 投标人对每种货物和服务只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择性报价的投标。
11.6 投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。采用综合评分法时，最低投标报价并不意味着一定中标。
12.  投标货币
12.1 除非另有规定，投标人提供的所有货物和服务均应用人民币报价。
12.2 投标人提供从中华人民共和国境外取得的货物和服务应同时提供相应的CIF/CIP美元价格，该价格在任何情况下都不对约定投标货币产生影响。
13. 投标人资格证明文件
13.1 依据“招标项目资料表”中的要求按第四章投标文件通用格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。如果投标人是联合体，则联合体各方应分别提交资格文件、以及联合体协议，联合体协议应标明主办人。
14. 投标货物和服务符合招标文件技术要求的文件
14.1 投标人应提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。
14.2 在主要设备（产品）规格一览表中说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等。
14.3 招标文件中如有为简述货物品质、基本性能而标示的品牌或型号仅供投标人选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。投标人可提供品质相同或优于同类产品的货物。

14.4 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按同品牌投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格（若投标报价相同时，按技术规格响应程度最高的，若技术规格相同，则按售后服务最优的）。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

14.5 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按14.4条的规定处理。
14.6 证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并应提供：
14.7 货物主要技术指标和性能的详细描述；
14.8 保证货物正常和连续运转期间所需的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；
15. 投标保证金
15.1 投标人应按“招标项目资料表”中规定的数额向采购代理机构提交投标保证金，但不得超过所投分包预算金额的百分之二。
15.2 投标保证金是为了保护采购人及采购代理机构避免因投标人的行为带来的损失。采购人及采购代理机构因投标人的行为受到损害时，可根据第15.7条的规定没收投标人的投标保证金。
15.3 投标保证金应以人民币计,应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
15.4 未按规定提交投标保证金的投标，将被视为非实质性响应的投标予以拒绝。
15.5 未中标的投标人的保证金，将在中标通知书发出后五（5）个工作日内无息退还，但投标人必须向采购代理机构交回提交投标保证金时开具的财务票据。中标公告发布后，未中标的投标人即可至采购代理机构退还投标保证金。
15.6 中标的投标人的投标保证金，在采购人和中标人签订合同后五（5）个工作日内无息退还，或按照招标文件的规定转为履约保证金，或扣除采购代理机构中标服务费后无息退还差额。
15.7 下列任何一种情形发生时，投标保证金将被没收：
(1) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
(2) 投标人在投标文件中故意提供虚假材料;
(3) 中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订政府采购合同;
(4) 中标人未能按招标文件规定提交履约保证金（需要提交时）；
16.  投标有效期
16.1 投标文件应自投标规定的开标之日起，在“招标项目资料表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，并予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人和采购代理机构可要求投标人延长其投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，其投标保证金不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第15条有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。
17.  投标文件的式样和文件签署
17.1 投标人制作“招标项目资料表”规定数目的投标文件正本和副本，每套投标文件应清楚地标明“正本”或“副本”。副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。
17.2 投标文件及所有文件由投标人或经正式授权的代表在相应处签字，授权代表必须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件正本中。投标文件副本可以是正本完整的复印件。
17.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人签字人用姓或首字母在旁边签字或加盖公章后有效。
4. 投标文件的递交
18.  投标文件的密封和标记
18.1 为便于开标和唱标，投标人应将“开标一览表”在投标文件之外另行制作一份，单独密封并粘贴在正本的密封袋外边，并在单独密封袋上标明“开标一览表、所投包号、投标人名称”字样并加盖公章。如果投标文件中的报价与“开标一览表”报价之间有差异，以“开标一览表”中的报价为准，投标人应接受评标所进行的修正，并承担一切不利于投标人的后果。
18.2 投标人应将投标文件正本和副本装在密封袋中，在密封袋上标明“正本”或“副本”字样，并在封签处加盖公章。
18.3 密封袋上均应：
(1) 注明“招标项目资料表”中载明的项目名称、招标编号、包名、正本、副本及“在    年  月  日之前不得启封”字样。
(2) 写明投标人的名称。
18.4 如果密封袋上未按18.2、18.3要求密封和加写标记，采购人和采购代理机构对投标文件的保密性、误投或过早启封概不负责。对拆标后未装订成册的投标文件，投标人应承担可能被拒绝的风险。
18.5 投标人应清楚招标文件必须直接从采购代理机构购买获得，未经购买仅根据复制的招标文件编制的投标文件，或投标人名称与购买招标文件时登记的名称不一致的投标文件，均将被拒收。
19.  投标截止期
19.1 投标人应在不迟于“招标项目资料表”中规定的截止日期和时间将投标文件按照“招标项目资料表”中载明的地址递交至采购代理机构。
19.2 采购人和采购代理机构可以按第6条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。
20.  迟交的投标文件
20.1 采购代理机构将拒绝并原封退回在第19条规定的投标截止期后收到的任何投标文件。
21.  投标文件的修改和撤回
21.1 投标人在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交至采购代理机构。
21.2 投标人的修改或撤回通知书应按第18条规定编制、密封、标记和递交。
21.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。
21.4 从投标截止期至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照第15条的规定被没收。
5. 开标与评标
22.  开标
22.1 采购代理机构在“招标项目资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人派代表参加。
22.2 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况;经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，采购代理机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明以及采购人和采购代理机构认为必要的内容。
22.3 在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照第21条递交的修改书）将原封退回投标人。
22.4 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的视同认可开标结果。
22.5 开标时，因投标人未在投标文件封装上注明或标注不清晰所投包号而被公开唱标的各包投标报价，但评标时发现其中有包因投标人数不足三家而废标的，由此造成的风险和后果由投标人自行承担，采购代理机构对唱标内容和过程不承担责任。

22.6 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的进入评标环节。
23.  评标工作
23.1 评标工作由评标委员会（下称评委会）主持对所有投标人的投标文件进行审评，并按综合评分由高到低的顺序推荐出“招标项目资料表”中载明数量的中标候选人。
23.2 评委会成员为5人以上单数经济、技术专家和采购人代表组成，其中除采购人代表以外的外聘专家不少于三分之二，并按政府采购制度的规定从政府采购专家库中随机抽取产生。
24.  投标文件的澄清
24.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照采购代理机构通知的时间、地点、方式由投标人或其授权代表进行答疑和澄清。
24.2 重要澄清的答复应是书面的，并由投标人法定代表人或其委托代理人签字。
24.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。
24.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。
25.  投标文件的符合性审查
25.1 评委会将审查投标文件是否完整、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。
25.2 价格计算错误的按照第11.1项处理。
25.3 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。
25.4 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性（标注*条款）响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。
25.5 评委会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。
25.6 评委会将依据投标人提供的证明文件审查投标人的商务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格和能力履行合同，其投标将被拒绝。
25.7 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。
25.8 评标中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：
(1) 投标人提交保证金不符合招标文件要求的；

(2) 投标报价超出采购预算或最高限价的；
(3) 资格证明文件不全，或不满足招标文件要求的；
(4) 投标有效期不足的；
(5) 投标文件附有采购人不能接受的条件；
(6) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
26.  投标的评价
26.1 评委会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。
26.2 评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。
26.3 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

26.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27. 综合评标的确定
27.1 综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序推荐出“招标项目资料表”中载明数量的中标候选人。
28.  保密及其它注意事项
28.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
28.2 评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。
28.3 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则，其投标可能被拒绝。
28.4 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。
28.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。
28.6 评委会和采购代理机构不退还投标文件。
6. 授予合同
29.  合同授予标准
29.1 除第32条的规定之外，采购人和采购代理机构将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评分最高的投标人。
30.  授标时更改采购货物和服务数量的权力
30.1 采购人和采购代理机构在授予合同时不得对招标文件第二卷中规定的设备和服务的数量予以增加或减少。
31.  评标结果的公告
31.1 采购代理机构应当在评标结束后两个工作日内将评审报告送采购人。采购人应当在收到评审报告后五个工作日内，按照评审报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。
31.2 自采购人按规定确定中标供应商之日起两个工作日内，采购代理机构应将中标结果以中标公告形式在省级政府采购管理部门指定的媒体上予以发布，同时向中标供应商发出中标通知书。
31.3 各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，书面形式一次性同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字)，由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理），并以质疑函接收日期作为受理时间。逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
32.  接受和拒绝任何或所有投标的权力
32.1 如出现重大变故，采购任务取消情况，采购人和采购代理机构保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。
33.  中标通知书
33.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将以书面形式通知中标人中标。
33.2 中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。
34.  签订合同
34.1 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人进行合同谈判。
34.2 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。
34.3 如采购人或中标人拒签合同，则由政府采购管理部门依据政府采购法规制度的规定对违约方做出行政处罚。
34.4 除特殊情况下并经采购人事先书面同意外，中标人应履行的合同义务的任何一部分均不得向其他方转让、分包。
34.5 如中标人不按第34.2条约定谈签合同，采购人和采购代理机构将报请取消其中标决定，并没收其投标保证金。采购人和采购代理机构可在候选中标单位中按顺序重新选定中标单位。
35.  履约保证金
35.1 中标人应按照招标文件或合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保函格式、政府采购履约担保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交履约保证金。 
36.  其他
36.1 本招标文件第一卷由河南招标采购服务有限公司负责解释。

第三章 合同基本格式（参考）

合     同

编号：（招标编号）
甲方： 

乙方： 

    根据河南招标采购服务有限公司所签发的“**项目”的中标通知书和招标文件以及乙方投标文件，经甲乙双方协商，就甲方向乙方采购***项目（以下简称本项目）相关事宜达成一致意见，现签订本合同内容如下：

    一、项目概况

1.1项目名称：

1.2项目地点

1.3项目主要内容：

    二、采购设备明细

2.1设备清单：

甲方采购的设备清单详见本合同附件《设备分项报价一览表》 

2.2合同价款：

本合同第2.1款中全部设备的合同价款共计   元（大写：  元整），该合同价款中已包含甲方购买的全部设备及所有相关产品价款、运输费用、安装调试费用、培训费用、服务费用、税金及乙方合理利润等一切相关费用。

    三、合同价款的支付

内容：***

    四、交付

    4.1交付时间：乙方须自本合同签订之日起    个日历天内甲方交付本项目。

4.2交付地点：甲方指定地点。

4.3交付方式：乙方负责自费将设备送达至甲方指定交付地点并完成安装、调试。不可抗力原因造成的中途耽搁，乙方应将就有关情况尽快告知甲方。

    五、验收

5.1本项目完工并验收条件后，乙方须按项目验收有关规定向甲方提交完整验收资料。

5.2甲方应在其交付的设备安装、调试完成并正常运行之日起15日内组织有关专家进行验收、填写设备验收证明，并应将该验收证明交付郑州市人民政府采购办公室和乙方为付款依据。

六、甲方权利与义务

6.1甲方负责协调本项目各种工作。

6.2甲方负责协调各相关部门配合乙方实施本项目。

6.3甲方应按照本合同约定支付合同款项。

七、乙方权利与义务

7.1乙方指定代表   （职务：销售助理，联系电话：       ）处理关于本项目与甲方一切相关的业务事宜，并保证本项目的整个实施过程及时、安全。

7.2乙方须向甲方提供软件开发、硬件集成、软硬件实施部署等工作计划，并按照甲方确认的计划开展工作。

7.3乙方须严格按照招、投标文件要求实施本项目。

7.4乙方负责项目资料整理、归档工作并向甲方移交项目资料。

7.5乙方保证按投标文件、甲方业务需求提供本次项目所需软、硬件产品及维修服务等。

    八、培训及售后服务

乙方须按照本合同附件三《售后服务承诺书及客户培训计划》及招、投标文件中相关要求为甲方提供培训及售后服务。

    九、违约责任

9.1乙方所提供设备及软件的性能、技术标准等不符合招、投标文件及本合同规定的，甲方有权视具体情况解除本合同，届时，乙方除须退还甲方已付全部合同价款外，并须按照本合同第2.2款约定的合同价款金额20%的标准向甲方支付赔偿金，甲方实际产生的损失超过前述金额的，乙方并须另行赔偿。

9.2除不可抗力及甲方因素外，乙方未在在本合同规定的期限内完交付的，每逾期一日，须按照本合同第2.2款约定的合同价款金额3‰的标准向甲方支付逾期违约金；拖延超过三个月时，甲方并有权视具体情况解除本合同，届时，乙方除须退还甲方全部已付合同价款外，并须按照本合同第2.2款约定的合同价款金额20%的标准向甲方支付赔偿金，甲方实际产生的损失超过前述金额的，乙方并须另行赔偿。

9.3除乙方原因或不可抗力因素外，甲方逾期支付合同款项的，每逾期一日，须按照本合同第2.2款约定的合同价款金额0.1‰的标准向乙方支付逾期违约金。

9.4甲方无正当理由拒绝验收的，须按照本合同第2.2款约定的合同价款金额3‰的标准向乙方支付违约金；逾期超过三个月未验收的，乙方并有权解除本合同。

9.5如因乙方设备或软件致使甲方受到第三方追究侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权法律责任的，乙方应赔偿由此造成的全部甲方损失（含律师费、诉讼费等）；如因此影响甲方正常使用设备的，按本合同9.2款约定处理。

    十、合同文件及解释顺序

10.1组成本合同的文件及解释顺序为：招标文件、中标通知书；本合同及补充条款、投标书及其附件；标准、规范及有关技术文件。

10.2合同履行过程中，甲方、乙方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

    十一、合同生效及其他

    11.1本合同未尽事宜由甲乙双方另行协商并签订书面补充协议。
    11.2发生争议双方协调解决不成的，由甲方所在地人民法院管辖。

11.3本合同经双方代表签字并盖章后生效。

11.4本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

甲方：          乙方：            代表人：

地址：          地址：            代表人：

签订日期：2019年  月  日

合同附件：1、设备分项报价一览表；2、主要设备（产品）规格一览表；3、售后服务承诺书及培训计划。
第四章  投标文件通用格式
1. 投 标 书

致：（采购代理机构名称）

    根据贵方的投标邀请（招标编号），签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本   份，并对之负法律责任。

1.法定代表人授权书

2.投标人资格证明文件

3.开标一览表

4.主要服务内容分项报价一览表

5.技术规格/商务条款偏差表
6.按招标文件投标人须知和商务技术条款要求提供的有关文件

7.金额为人民币       元投标保证金
据此函，签字代表宣布同意如下：

1) 所附投标报价表中规定的应提供的项目投标总价为人民币      ，（大写）           。

2) 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

3) 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4) 本投标自开标日起有效期为   天。

5) 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6) 投标人承诺，与招标方聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非招标方的附属机构。

7) 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

投标人代表签字:                  电话：

投标人名称（公章）：             邮政编码：

日     期： 

2. 投标人资格证明文件
1.法人代表授权书；

2.供应商营业执照复印件；

3.“招标项目资料表”中要求的财务审计报告复印件； 

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

5.在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页扫描件；

6.投标保证金缴纳凭证；

7.反商业贿赂承诺书；

8.最近三年内在经营活动中的“无重大违法记录声明函”

注：投标人针对上述要求内容提供相关证明材料，其中第7、8项为固定格式，分别按照2.7、2.8格式，2.1格式为参照格式，其余格式自拟。

2.1法定代表人授权书（参考格式）

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(投标人全名)的在下面签字的(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为              （项目名称）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

后附法定代表人及被授权人身份证复印件。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人职务：

单位名称（公章）：

2.7反商业贿赂承诺书
我公司承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人名称：（公章）

年  月  日

2.8无重大违法记录声明函

本公司郑重声明：

（单位名称）               在参加本项目（编号）               政府采购活动前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
特此声明！

                                 投标人名称：（公章）

                                 日      期：
3.投标报价表格
3.1 开标一览表
投标人名称：                                 单位：人民币元
	项目包号
	投标总价
	投标保证金
	投标的主要产品/设备品牌型号
	产地
	其他声明

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　


授权代表签字：
说明：
1.与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。
2.本表为唱标用，加盖公章并签字有效，按投标人须知中要求单独密封提交一份。
3.2 主要设备分项报价一览表
投标人名称：                 
项      目：                                      金额单位：元
	序号
	设备名称
	品牌型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	运输及保险费
	技术 服务费
	税费
	合计
	交货日期
	交货地

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


授权代表签字：

说明：1、技术服务费是指安装、调试、运行等费用。

2、税费主要指非国产货物的关税及其他费用等。

3.3 主要设备（产品）规格一览表
投标人名称：                 
项      目：                                                                                         
	序号
	设备  名称
	品牌  型号
	规格及技术参数
	制造商
	原产地（国）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	


授权代表（签字）：
说明：1、设备序号应与技术规格表一致。
2、设备规格参数如有详细描述可另作说明。
3、投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。
3.4 拟用于本项目主要管理人员
投标人（此处填名称并盖章）

项目：（此处填包号）

	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的同类项目

	一、总部
	
	
	
	

	1.项目主管
	
	
	
	

	2.其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场
	
	
	
	

	1.项目经理
	
	
	
	

	2.项目副经理
	
	
	
	

	3.技术负责人
	
	
	
	

	4.质量管理
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	


授权代表签字：

3.5 拟用于本项目主要负责人和技术人员
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	职责/负责领域
	执业或职业资格证明

	
	
	
	
	
	
	证书名称
	级别

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	…
	
	
	
	
	


以上证书附复印件。

4.技术规格和商务条款偏差表
投标人名称：                   

项      目：                   
	序号
	设备名称
	技术参数及要求
	对招标
文件偏差
	描    述
	备注

	
	
	招标文件
	投标文件
	
	
	

	1
	名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称2
	
	
	
	
	

	
	……..
	
	
	
	
	

	2
	名称2
	
	
	
	
	

	
	参数名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称2
	
	
	
	
	

	
	……..
	
	
	
	
	

	
	……..
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人（盖章）：
授权代表（签字）：
5.技术方案
6.售后服务/计划及承诺
投标人必须提供但不限于提供以下内容：
1.详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点；
2.技术培训、质量保证措施；
3.该项目所提供的其它免费物品或服务；

4.其他投标人认为有必要阐述的内容。

投标单位公章：             投标人代表签字：                
日期：                     职务：  
7. 投标人及投标产品简介
投标人提供但不限于以下内容：

1.投标人申明信（参照后附格式）；

2.投标人简介（参照后附格式）；

3.投标人有关荣誉、实力的相关证明材料；

4.投标产品介绍；

5.其他评标标准和办法中要求或涉及的相关证书和其他相关资料以及投标人认为需要提供的。

投标单位公章：             投标人代表签字：        

日期：                     职务：

7.1投标人申明信

致：（采购代理机构名称）
为响应你方于    年  月  日发出的（招标编号）投标邀请，下述签字人愿意参加投标，提供招标文件中货物/服务报价表规定的（项目/货物名称） ，递交下述文件并保证所有陈述是正确的和真实的。

1.我方的资格申明，正本一份，副本   份。

2.签署人保证资格文件的陈述真实正确的证明。
投标单位                           被授权投标代表人

名称：                             签名：

地址：                             职位：

邮编：                             电话：

7.2投标人简介
1 基本情况

1) 投标人名称

2) 地址

联系电话、传真

3) 成立或/注册日期（提供其营业执照副本复印件）

4) 法定代表人

5) 制造商名称和地址（如有）

6) 投标人所属的集团/财团公司

7) 投标人员工总人数：
其中：高级职称人数：           中级职称人数：
管理人员人数：             技术人员人数：

8) 投标联系人

联络方式及电话：

2 财务状况

1) 固定资产

2) 流动资产

3) 长期负债

4) 流动负债

5) 资产净值

6) 有关开户银行的名称、地址

7) 最近三年每年的营业总额

	年份
	业务总额
	国内
	出口

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3 技术设备、人员状况
（根据自身情况自行设计格式阐述）
4 供应投标货物或服务经验（业绩）

1) 最近三年代表性销售记录

2) 成功运行两年以上的供货合同

3) 近三年中代表性类似项目最终用户单位

	名称地址
	签约日期
	服务事项及名称
	销售数量
	合同额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


兹证明以上陈述是真实的、准确的，所需提供的资料和数据均已提供，我们同意按贵方要求出示有关证明文件。

5 业绩及目前正在执行合同的情况

（根据自身情况自行设计格式阐述）
日      期：             

投标人名称：             

授权代表签字：             

电话及传真号码：            

8.投标人认为有必要提交的其他文件

9.1政府采购投标担保函
　                                                      　编号： 

（采购人或采购代理机构）： 
　　鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，服务商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应服务商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保： 
　　一、保证责任的情形及保证金额 
　　（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任： 
　　1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》； 
　　2．违反招标文件规定的应当没收投标保证金的其他情形。 
（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币        元（大写             ），即本项目的投标保证金金额。 
　　二、保证的方式及保证期间 
　　我方保证的方式为：连带责任保证。 
　　我方的保证期间为：自本保函生效之日起     个月止。 
　　三、承担保证责任的程序 
　　1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。 
　　2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在    个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。 
　　四、保证责任的终止 
　　1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。 
　  2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。 
　　3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。 
　　五、免责条款 
　　1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。 
　　2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。 
　　3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。 
　　4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。 
　　六、争议的解决 
　　因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为            法院。 
　　七、保函的生效 
　　本保函自我方加盖公章之日起生效。 
　　                                      保证人：（公章） 

　　                                   年     月     日 

说明：投标人可以选择以投标担保函的形式缴纳投标保证金，不选择该方式则不需提供担保函。

9.2政府采购履约担保函

编号： 

（采购人）： 
　　鉴于你方与              （以下简称服务商）于   年   月   日签定编号为            的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，服务商应在   年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应服务商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保： 
　　一、保证责任的情形及保证金额 
　　（一）在服务商出现下列情形之一时，我方承担保证责任： 
　　1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的； 
　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 
　  （1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 
　　（2）                                           。  
　　（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %，数额为      元（大写            ），币种为      。（即主合同履约保证金金额） 
　　二、保证的方式及保证期间 
　　我方保证的方式为：连带责任保证。 
　　我方保证的期间为：自本合同生效之日起至服务商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。 
　　如果服务商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 
　　三、承担保证责任的程序 
　　1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明服务商违约事实的证明材料。 

　　如果你方与服务商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。 
　　2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。 
　　四、保证责任的终止 
　　1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。 
　　2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。 
　　3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。 
　　4.你方与服务商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与服务商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。 
　　五、免责条款 
　　1．因你方违反主合同约定致使服务商不能履行义务的，我方不承担保证责任。 
　　2．依照法律法规的规定或你方与服务商的另行约定，全部或者部分免除服务商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。 
　　3． 因不可抗力造成服务商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。 
　　六、争议的解决 
　　因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为           法院。 
　　七、保函的生效 
　　本保函自我方加盖公章之日起生效。 
　                              
                                         保证人：（公章） 

　　                                    年   月    日 
说明：本项目采购人要求以履约担保函的形式缴纳履约保证金。

9.3中小企业声明函
（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小微企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字：

日  期：

第二卷
第五章 招标项目资料表

    本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。此投标资料表带“*”的为投标人必须满足的商务条件，如不满足，可能导致无效投标或投标不予接受。
	条款号
	内      容

	说     明

	1
	采购人名称：郑州师范学院

	2
	招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司

电话：0371-65945493

	3
	*投标资格要求：

1.具备政府采购法第二十二条规定的条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；

4.项目不接受联合体。

	4
	投标语言：中文，投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本

	投  标  报  价  和  货  币

	5
	投标报价为：目的地交货价（含税、安装调试、运杂费等工程所需费用）。相关费用（由中标人承担的费用）：包括中标服务费、税费、清关、银行手续费、安装、调试、运保、装卸费、培训、售后服务等相关费用。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
中标服务费：中标人领取中标通知书时，按照预算金额的1.5%向招标代理机构支付招标代理费。

	6
	投标货币：人民币

	投 标 书 的 编 制 和 递 交

	7
	资格证明文件：

*1.投标供应商营业执照副本复印件（加盖公章）； 

*2.法人授权书；

*3.提供最近一年度（2018年度）财务审计报告复印件；

*4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件（至少应提供2018年6月份以来任意一个月的缴纳税收和社保基金的证明材料）； 

*5.参加政府采购活动近3年内在经营活动中“无重大违法记录声明函”； 

（以上3、4、5项要求中，如有投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供证明资料。）

*6.反商业贿赂承诺书；

7.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单查询结果网页打印件加盖公章【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）】；政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果网页打印件加盖公章【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

查询及记录方式：开标当日采购人或采购代理机构保有对投标人提供的查询结果进行复查的权力，并以采购人或采购代理机构的查询结果为准，并将复查结果网页打印、签字并存档。采购查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料将不作为评审依据。

	8
	业绩要求：（详见评分标准，以评分标准业绩要求为准。）

	9
	货物技术证明文件：

1.投标人按照技术参数要求及打分办法中要求提供详细描述主要产品性能特点的原厂商技术文件、厂家正规彩页及产品说明资料供评标参考。

2.国家实施生产许可证管理的产品应提供生产许可证（提供复印件）。已列入国家强制性产品认证的产品应提供通过国家3C认证的有关证明材料；

*3. 根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号文件的要求，本次采购有在通知附件：节能产品政府采购品目清单中标记“☆”强制采购产品的，需提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号文件中指定的认证机构出具的节能产品认证证书。

4.其他政府采购政策功能体现见“附件：评标标准和评标办法”要求；
5.质保期外运行所需的随机备件、备品备件和易损件, 应详细列出名称、规格、数量及单价。

	10
	*投标保证金金额：不低于投标报价的1.5%；

*缴纳形式：投标保证金应当以转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。（投标截止时间前必须到达招标机构银行帐户）。投标文件中需附转账凭证。接收保证金银行账户信息如下：

开户行：平安银行郑州分行营业部
户名：河南招标采购服务有限公司

帐号：30205916000094
投标保证金应在投标有效期截止日后(20)天内有效。

	11
	*投标有效期：从开标之日起60天。

	12
	投标文件递交：正本份数：壹份，副本份数：肆份，且正本和副本内容必须一致（投标文件副本可为正本完整的复印件），投标文件正本单独密封；所有副本可一起密封；开标一览表用信封单独密封；投标文件电子文档用信封单独密封。开标前开标一览表、电子档与正本粘在一起密封提交，副本也同时密封提交。

	13
	投标文件递交至：河南招标采购服务有限公司开标大厅

	评          标

	14
	中标候选人推荐数量：按照有效投标人得分从高到低的顺序推荐三名
评标方法：综合评分法，见附件：评分标准

	授  予  合   同

	15
	合同将授予综合得分最高的投标人。


第六章 合同条款资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	序号
	内容

	1
	买方名称：郑州师范学院

交货地点：用户指定地点

	2
	履约保证金金额或保函：合同金额的10%的银行履约担保函。

	3
	备品备件要求：投标人自行承诺。

	4
	应提供的服务（包括但不仅限于以下内容）：

1.中标方必须具有售前售后技术服务的能力。

2.凡系统出现故障应12小时内到场，24小时内解决问题。

	5
	验收及付款程序：

1、验收：货物安装、调试，正常运行15日内进行联合验收，填写设备验收证明

2、付款：联合验收合格之后，需方向供方需支付合同价款的90%，余款三个月后支付。


第七章 招标项目需求及技术规格要求

一、招标项目概况
本项目招标为2019年信息化校园建设项目（一）西校区无线网络。
二、其它要求和说明：
1.投标人应按每台或每套产品给招标人提供至少一套完整的技术资料随货物包装发运，其中包括产品的中文使用说明书、操作手册等内容。
2.投标人对于招标文件没有列出，而对系统的正常运行和维护必不可少的产品、配件、软件、线缆及其它辅助材料等，投标人有责任给予补充，并应同其它产品一并报价，并包含在投标总报价中。
3.本次采购所有产品应长期进行技术支持（含技术咨询等）。若投标人质保期内未能在规定时间内到达现场，采购人有权要求投标人给予合理的经济赔偿。在质保期内，由于设备本身缺陷发生故障或损坏而造成的损失，投标人应给予采购人经济赔偿。
4.投标人应将所有项目的设备安装（含相关配件、线材等）、调试费、培训费用（含培训教材费）等各项支出的费用必须分别报价并计入投标总价，合同签定后不再单独列支安装、调试等费用。
三、项目需求

货物需求一览表

	项目编号
	货物名称
	单位
	数量
	采购预算
	质保期
	完工期
	交货

地点

	1
	2019年信息化校园建设项目（一）西校区无线网络
	套
	1
	2845100.00元人民币，投标报价超过采购预算的为无效投标。
	三年
	合同生效后备60日内完成设备安装、调试、运行。
	采购人指定地点


本项目核心设备：POE交换机
现场勘查时间：本项目于2019年6月25-27日统一组织现场勘查。 

联系人：袁老师     联系电话：13783589295    
四、技术参数

	序号
	设备名称
	技术指标
	数量

	1
	普通面板AP
	1、品牌要求：★考虑到设备兼容性和易维护性，要求与校园网现用无线控制器为同一品牌。
2、★协议标准：支持802.11a/n/ac/ac wave2协议标准；支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作。
3、★安装方式：支持面板、挂墙、桌面等安装方式，可安装在86面板盒上，厚度≤40mm，需提供产品彩页证明，加盖厂商章。
4、用户接入：支持最大接入用户数≥200个。
5、★射频：支持MU-MIMO，2空间流，整机速率≥1.26Gbps，需提供产品彩页证明，加盖厂商章。
6、★接口：GE上行接口≥1个；GE下行接口≥4个需提供产品彩页证明，加盖厂商章；RJ45直通口，兼容RJ11≥2个；支持标准USB接口，可用于对外供电，需提供产品彩页证明，加盖厂商章。
7天线：内置智能天线，可有效提升覆盖范围，需提供产品彩页证明，加盖厂商章；发射功率≥23dBm，支持按1dB步长调整发射功率。
8、SSID：★当AP接入用户数达到设置上限时，可与无线控制器联动，自动隐藏SSID，需提供无线控制器与AP联动隐藏SSID配置命令，加盖厂商章。
9、功能特性：支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、WAPI认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证；支持AP本地转发模式下的应用识别，能识别语音和视频业务流，帮助实现精细化QoS管理；基于802.11k和802.11v协议的智能漫游技术，使终端接入到信号质量最好的AP，需提供产品彩页证明，加盖厂商章；支持频谱分析功能，对婴儿监视器BabyMonitor、蓝牙设备、数字无绳电话、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉等干扰源进行识别。
10、供电：支持本地DC电源供电和PoE供电两种供电模式。
11、★资质要求：国家无线电委员会入网核准证。
12、售后服务要求：★投标文件正本提供原厂商针对本项目此产品的三年原厂售后服务承诺函并加盖厂商公章原件。
	500台

	2
	普通放装AP
	1、品牌要求：★考虑到设备兼容性和易维护性，要求与校园网现用无线控制器为同一品牌。
2、工作模式：支持胖/瘦两种AP工作模式。支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置。支持P2P/P2MP网桥（WDS），Mesh模式零配置组网。
3、802.11标准：★满足IEEE802.11a/b/g/n/ac/ac wave2标准，支持2.4G和5G双频段同时工作；★支持2×2 MIMO，整机速率≥1.26Gbps需提供产品彩页证明，加盖厂商章。
4、用户管理能力：支持最大接入用户数≥256个；支持基于SSID、用户组的接入控制和带宽管理， ACL条目数≥4K。
5、地址管理：支持网络地址转换（NAT）；支持作为DHCP Server
供电。支持本地电源供电和PoE供电两种供电模式。
6、★天线：支持内置2×2 MIMO天线；最大发射功率≥23dBm，支持按1dB步长调整发射功率
7、接口：★千兆接口≥2个，物联网模块槽位≥3个，可扩展RFID/ZigBee/ANT等物联网模块，内置蓝牙，需提供产品彩页证明，加盖厂商章。
8、SSID：★当AP接入用户上线时，可与无线控制器联动，自动隐藏SSID，需提供无线控制器与AP联动隐藏SSID配置命令，加盖厂商章。
9、信号稳定技术：支持波束成形技术（Beamforming）；支持空时分组码(STBC)、低密度奇偶校验编码(LDPC)、最大似然检测（MLD）信号增强技术。
10、抗干扰技术：支持802.11h 动态频率选择(DFS)，可自动避开雷达信道以避免干扰；支持逐包功率控制支持，即在确保报文能成功传输的前提下动态调节AP设备对各个用户的发射功率，以达到减少能耗和干扰的作用；支持频谱分析功能，可对蓝牙、微波炉、无绳电话、Zigbee、Game Controller、2.4G/5G无线影音、婴儿监护器等干扰源进行识别；并可与网管系统配合，对干扰源进行定位和频谱显示；
11、可靠性：支持业务续航功能，即当AP与AC的CAPWAP隧道中断后，已接入AP的用户可保持业务不中断，新用户可接入网络。
12、认证与加密：支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证；支持WEP(WEP64/WEP128)、WPA/WPA2、TKIP、CCMP和WAPI 。
13、安全：支持本地转发安全特性， 即AP在本地转发时可支持DHCP Snooping, DAI（Dynamic ARP Inspection）, IPSG（IP Source Guard）功能，以防范DHCP Server私设攻击，ARP仿冒攻击、源IP仿冒攻击；支持无线入侵检测/防御系统技术（WIDS/WIPS），即支持非法AP和STA检测、攻击检测、STA/AP的黑白名单功能。
14、负载均衡：支持基于用户数与数据流量的负载均衡策略；支持基于频段的负载均衡，2.4GHz频段与5GHz频段均衡接入，并且支持5GHz优先接入。
15、绿色节能：支持U-APSD支持，实现客户端节能；支持AP CAPWAP断链后关闭射频；支持定时关断射频功能，可设置自动关闭射频的开始时间与结束时间。
16、售后服务要求：★投标文件正本提供原厂商针对本项目此产品的三年原厂售后服务承诺函并加盖厂商公章原件。
	110台

	3
	高密放装AP
	1、品牌要求：★考虑到设备兼容性和易维护性，要求与校园网现用无线控制器为同一品牌。
2、工作模式：支持胖/瘦两种AP工作模式；支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置；支持P2P/P2MP网桥（WDS），Mesh模式零配置组网。
3、802.11标准：★满足IEEE802.11a/b/g/n/ac/ac wave2标准，支持2.4G和5G双频段同时工作；★支持4×4MIMO，整机8条流，整机最高速率≥3Gbps，需提供产品彩页证明，加盖厂商章。
4、无线性能：★支持240个用户同时点播720P高清视频不卡顿，提供权威第三方测试报告证明，加盖厂商章。
5、用户管理能力：★支持最大接入用户数≥767个，提供权威第三方测试报告证明，加盖厂商章；支持基于SSID、用户组的接入控制和带宽管理， ACL条目数≥4K。
6、地址管理：支持网络地址转换（NAT）；支持作为DHCP Server。
7、供电：支持本地电源供电和PoE供电两种供电模式。
8、★射频：采用三射频设计，2.4G射频≥1个，5G射频≥2个，需提供产品彩页证明，加盖厂商章。
9、★接口：千兆接口≥2个，每接口均支持POE供电，可实现POE供电备份；USB接口≥1个；内置蓝牙，可实现基于蓝牙技术的应用扩展
10、SSID：★当AP接入用户上线时，可与无线控制器联动，自动隐藏SSID，需提供无线控制器与AP联动隐藏SSID配置命令，并加盖厂商章。
11、信号稳定技术：支持波束成形技术（Beamforming）；支持空时分组码(STBC)、低密度奇偶校验编码(LDPC)、最大似然检测（MLD）信号增强技术。
12、抗干扰技术：支持802.11h 动态频率选择(DFS)，可自动避开雷达信道以避免干扰；支持逐包功率控制支持，即在确保报文能成功传输的前提下动态调节AP设备对各个用户的发射功率，以达到减少能耗和干扰的作用；支持频谱分析功能，可对蓝牙、微波炉、无绳电话、Zigbee、Game Controller、2.4G/5G无线影音、婴儿监护器等干扰源进行识别。
13、可靠性：支持业务续航功能，即当AP与AC的CAPWAP隧道中断后，已接入AP的用户可保持业务不中断，新用户可接入网络。
14、认证与加密：支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证；支持WEP(WEP64/WEP128)、WPA/WPA2、TKIP、CCMP和WAPI 。
15、安全：支持本地转发安全特性， 即AP在本地转发时可支持DHCP Snooping, DAI（Dynamic ARP Inspection）, IPSG（IP Source Guard）功能，以防范DHCP Server私设攻击，ARP仿冒攻击、源IP仿冒攻击；支持无线入侵检测/防御系统技术（WIDS/WIPS），即支持非法AP和STA检测、攻击检测、STA/AP的黑白名单功能。
16、负载均衡：支持基于用户数与数据流量的负载均衡策略；支持基于频段的负载均衡，2.4GHz频段与5GHz频段均衡接入，并且支持5GHz优先接入。
17、绿色节能：支持U-APSD支持，实现客户端节能；支持AP CAPWAP断链后关闭射频；支持定时关断射频功能，可设置自动关闭射频的开始时间与结束时间。
18、售后服务要求：★投标文件正本提供原厂商针对本项目此产品的三年原厂售后服务承诺函并加盖厂商公章原件。
	9台

	4
	室外全向
天线
	1、品牌要求：★考虑到设备兼容性和易维护性，要求与校园网现用无线控制器为同一品牌。
2、工作模式：支持AP零配置，本地不保存任何配置信息，从无线控制器获取配置信息。 
3、无线协议：★802.11a/b/g/n/ac/ac wave2。
4、供电：PoE供电：满足802.3at以太网供电标准。
5、MIMO:空间流：★支持2×2 MIMO。
6、最高速率：★整机速率≥1.7Gbps。
7、用户管理能力：★支持最大接入用户数≥512个，提供权威第三方测试报告，加盖厂商章。
8、无线性能：★支持≥220个⽤户同时点播720P高清视频不卡顿，提供权威第三方测试报告，加盖厂商章。
9、设备功耗：节能环保，支持设备功耗≤23W。
10、天线接口：★配置全向天线。
11、蓝牙功能：★内置蓝牙，可实现基于蓝牙技术的应用扩展，需提供产品彩页证明。
12、天线发射功率：★支持天线发射功率≥24dBm（组合功率）。
13、射频技术：支持空时分组码(STBC)、低密度奇偶校验编码(LDPC)、最大似然检测（MLD） 技术；支持定时关断射频，支持定时关断指定ESS，关断该ESS对应的所有VAP。
14、802.11i标准：支持802.11i安全标准，支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP和中国定义的WAPI标准。
15、认证：支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式 、MAC+Portal混合认证。
16、安全：AP工作在本地转发模式时需支持DHCP Snooping,DAI,IP source Guard.防止ARP、仿冒源IP及私设DHCP server的攻击。
17、临终告警 ：AP需支持临终告警功能，即当AP在本地供电失效后短时间内保持CPU运行，主动上报断电告警。
18、★室外防护：要求AP支持内置防雷设计，可对网络接口进行防雷，防雷级别≥6KA，提供产品彩页证明；满足≥IP68防护等级，需产品彩页证明。
19、SSID：★当AP接入用户上线时，可与无线控制器联动，自动隐藏SSID，需提供无线控制器与AP联动隐藏SSID配置命令，并加盖厂商章。
20、频谱分析：AP支持频谱分析功能。
21、WIDS/WIPS：AP支持WIDS/WIPS功能。
22、ACL：支持可配置ACL条目数≥4K。
23、售后服务要求：★投标文件中提供原厂商针对本项目此产品的三年原厂售后服务承诺函并加盖厂商公章原件。
	4台

	5
	室外定向
天线
	1、品牌要求：★考虑到设备兼容性和易维护性，要求与校园网现用无线控制器为同一品牌。
2、工作模式：支持AP零配置，本地不保存任何配置信息，从无线控制器获取配置信息。 
3、无线协议：★802.11a/b/g/n/ac/ac wave2。
4、供电：PoE供电：满足802.3at以太网供电标准。
5、MIMO:空间流：★支持2×2 MIMO。
6、最高速率：★整机速率≥1.26Gbps。
7、用户管理能力：★支持最大接入用户数≥512个，提供权威第三方测试报告，加盖厂商章。
8、无线性能：★支持≥120个⽤户同时点播720P高清视频不卡顿，提供权威第三方测试报告，加盖厂商章。
9、设备功耗：节能环保，支持设备功耗≤23W。
10、天线接口：★内置定向天线。
12、蓝牙功能：★内置蓝牙，可实现基于蓝牙技术的应用扩展，需提供产品彩页证明。
13、天线发射功率：★支持天线发射功率≥24dBm（组合功率）。
14、射频技术：支持空时分组码(STBC)、低密度奇偶校验编码(LDPC)、最大似然检测（MLD） 技术；支持定时关断射频，支持定时关断指定ESS，关断该ESS对应的所有VAP。
15、802.11i标准：支持802.11i安全标准，支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP和中国定义的WAPI标准。
16、认证：支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式 、MAC+Portal混合认证
17、安全：AP工作在本地转发模式时需支持DHCP Snooping,DAI,IP source Guard.防止ARP、仿冒源IP及私设DHCP server的攻击。
18、临终告警 ：AP需支持临终告警功能，即当AP在本地供电失效后短时间内保持CPU运行，主动上报断电告警。
19、★室外防护：要求AP支持内置防雷设计，可对网络接口进行防雷，防雷级别≥6KA，提供产品彩页证明；满足≥IP68防护等级，需产品彩页证明。
20、SSID：★当AP接入用户上线时，可与无线控制器联动，自动隐藏SSID，需提供无线控制器与AP联动隐藏SSID配置命令，并加盖厂商章。
21、频谱分析：AP支持频谱分析功能。
22、WIDS/WIPS：AP支持WIDS/WIPS功能。
23、ACL：支持可配置ACL条目数≥4K。
24、售后服务要求：★投标文件正本提供原厂商针对本项目此产品的三年原厂售后服务承诺函并加盖厂商公章原件。
	5台

	6
	接入
交换机-1 
	1、设备性能：交换容量≥330Gbps，包转发率≥86Mpps (官网最小值为准且提供产品彩页证明)；★实配要求：交流单电源， 10/100/1000Base-T端口≥48，千兆光口≥4 。
2、二层功能：支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN；支持Super VLAN；支持Voice VLAN；支持组播VLAN；支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link。
3、路由协议：支持RIP、RIPng、OSPF ；支持IPv4 FIB表项≥4K，提供检测报告证明并加盖厂商公章。
4、组播：支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制

5、可靠性：支持G.8032开放环网协议，提供检测报告证明并加盖厂商公章。
6、虚拟化：支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份；支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能，提供检测报告证明并加盖厂商公章。★支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供检测报告证明并加盖厂商公章。
7、QOS：支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法；支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制。
8、管理维护：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。
9、节能：支持802.3az能效以太网EEE，节能环保，提供检测报告证明并加盖厂商公章。
10、SDN：支持Openflow特性。
11、资质要求：提供工信部设备入网证书；★投标人所投交换机生产厂商具有《国家信息安全测评信息安全服务资质（安全工程类二级）》并提供证书复印件加盖厂商章;
	13台

	7
	接入交换机-2
	1、品牌要求：★考虑到设备兼容性和易维护性，要求与校园网现用无线控制器为同一品牌。
2、交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps (官网最小值为准且提供产品彩页证明)。
3、★实配要求：交流单电源， 10/100/1000Base-T端口≥24，千兆光口≥4。 
4、支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN；支持Super VLAN；支持Voice VLAN；支持组播VLAN；支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link。
5、支持IPv4 FIB表项≥4K，提供检测报告证明并加盖厂商公章。
6、支持G.8032开放环网协议，提供检测报告证明并加盖厂商公章。
7、支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份。
支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能，提供检测报告证明并加盖厂商公章。
8、★支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供检测报告证明并加盖厂商公章。
9、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON；
支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。
10、支持802.3az能效以太网EEE，节能环保，提供检测报告证明并加盖厂商公章。
	28台

	8
	汇聚
交换机
	1、交换容量：★交换容量≥590Gbps，若官网有多个值，以最小的值为准，需提供官网链接及截图证明。
2、转发性能：转发性能≥220Mpps。
3、端口要求：★≥28个千兆SFP,4个复用的千兆10/100/1000Base-T以太网端口Combo,4个万兆SFP+扩展插槽≥1，配置万兆单模光模块4个。
4、电源：★内置可插拔双电源。
5、接口性能转发要求：★为了保障数据的转发及时性，要求千兆接口之间的数据转发延迟≤4.4μs，需提供第三方检测报告证明，并加盖厂商章。
6、二层功能：★MAC地址≥64K；提供第三方测试报告，加盖厂商章；支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持DHCP Client, DHCP Server，DHCP Relay，支持Option 82；支持4K VLAN；支持QinQ，灵活QinQ；支持1：1，N：1 VLAN mapping；支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN；支持Super VLAN；支持Voice VLAN；支持组播VLAN；支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持LLDP；支持VCT，端口环路检测；支持Jumbo≥12K。
7、三层功能：路由表≥20K；静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP，ISIS；支持IPv6支持IPv4/IPv6双栈，IPv6 over IPv4隧道，IPv4 over IPv6隧道；支持ND, RIPng，OSPFv3，ISISv6，BGP4+；支持策略路由；支持路由策略；支持ECMP；支持uRPF；支持VRRP；支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route，VRRP。
支持IPv6。
8、MPLS：支持MPLS L3VPN；支持MPLS L2VPN(VPWS/VPLS)；支持MPLS-TE；支持MPLS QoS。
9、组播：支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM；支持IGMP snooping、MLD snooping。
10、镜像功能：支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持流镜像；支持远程端口镜像（RSPAN）。
11、访问控制：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持双向ACL；支持VLAN ACL和IPv6 ACL；支持IP/Port/MAC的绑定功能。
12、QoS：至少具备8个队列；支持SP, DWRR，SP+DWRR调度方式；支持双向端口限速，限速粒度64K；提供广播风暴抑制功能；双向流限速。
13、安全功能：支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器；支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击；支持BPDU guard， Root guard；支持802.1X；支持CPCAR，支持CPU队列限速，支持CPU黑白名单，支持攻击溯源；支持MFF；支持VLAN风暴控制；★支持CPU攻击防御功能，需提供第三方检测报告证明，并加盖厂商章
14、纵向虚拟化技术：★支持纵向虚拟化技术，需提供第三方检测报告证明，并加盖厂商章。
15、管理协议：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；支持NQA；支持基于IPv6的管理；支持SFlow；支持带外管理以太网口。
16、设备维护：★支持批量配置；支持批量升级。提供官网链接及截图证明，加盖厂商章。
17、售后服务要求：★投标文件正本提供原厂商针对本项目此产品的三年原厂售后服务承诺函并加盖厂商公章原件。
	9台

	9
	POE
交换机
	1、品牌要求：★考虑到设备兼容性和易维护性，要求与校园网现用无线控制器为同一品牌。
2、交换容量：★交换容量≥335Gbps ，提供官网链接截图及产品彩页证明。
3、转发性能：转发性能≥51Mpps。
4、端口类型：★≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，支持POE+， 4个千兆SFP（非复用）； 配置千兆单模光模块2个。
5、二层功能：MAC地址≥16K；支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持4K VLAN；支持1：1，N：1 VLAN mapping；支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN；支持Super VLAN；支持Voice VLAN；支持组播VLAN；支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持LLDP；支持VCT，端口环路检测；支持Jumbo≥10K。
6、三层功能：支持静态路由；★支持RIP、RIPng、OSPF，提供第三方检测报告及产品彩页证明，加盖厂商章。
7、组播：支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制；支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制；支持捆绑端口的组播负载分担；支持可控组播；基于端口的组播流量统计。
8、镜像功能：支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持流镜像；支持远程端口镜像（RSPAN）。
9、访问控制：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持双向ACL；支持VLAN ACL和IPv6 ACL；支持IP/Port/MAC的绑定功能。
10、QoS：至少具备8个队列；支持SP, DWRR，SP+DWRR调度方式；支持双向端口限速，限速粒度64K；提供广播风暴抑制功能；双向流限速。
11、安全功能：支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器；支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击；支持BPDU guard， Root guard；支持802.1X。
12、管理协议：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。
13、纵向虚拟化：★支持纵向虚拟化功能，提供第三方检测报告加盖厂商章。
14、设备维护：★支持批量配置；支持批量升级，提供官网链接及截图证明。
15、售后服务要求：★投标文件正本提供原厂商针对本项目此产品的三年原厂售后服务承诺函并加盖厂商公章原件。
	48台

	10
	网络
流控设备
	高可用性:

内置硬件电口Bypass和软件Bypass； 支持外接光口Bypass；

支持双OS备份，主OS故障时备份OS自动切换，切换时间＜1ms；
设备参数：
国内自主知识产权品牌，有高校使用案例；机架式设备，高度≤2U，冗余电源；

网络接口数：千兆电接口≥2个；千兆光接口≥4个；万兆光接口≥4个（配备4个万兆多模光模块）
性能参数

★七层网络吞吐量≥3.6Gbps； 最大并发连接数≥180万； 并发IP数≥16000个

最大PPS（包转发率）≥1200万PPS；

对设备的以上全部性能参数，保留测试权利；"

工作模式


★支持路由、NAT、网桥和旁路分析等模式和其混合模式；
网络接入

支持PPPOE代理拨号，能够自动实现学校用户同时对多家不同运营商的PPPOE代理拨号访问，自由选择不同运营商链路；

PPPoE服务

★支持PPPOESERVER，单台最大支持30000用户在线，提供产品界面截图加盖厂商公章,保留测试权利；

支持本地认证、radius认证、免认证功能

PPPOESERVER支持与Radius认证计费系统对接，并能接收Radius服务器下发的限速，踢掉在线用户等指令可针对用户上线发布公告，用户到期提醒和过期提示支持PPPOE拨号日志，记录用户下线原因

★支持PPPOE代拨，最少支持24000个外网代拨帐号，每个代拨帐号可以支持1个或多个内网IP上网，提供产品界面截图加盖厂商公章,并保留测试权利。
应用路由

支持基于5元组，应用协议，DSCP标签等条件对流量做路由牵引；支持对P2P下载、网络电视、网络游戏、Web视频和普通HTTP流量做应用分流；

支持利用≥400条WAN线路进行分流； 支持多条WAN线路之间的负载均衡；

★负载均衡最大链路数≥400条，提供产品界面截图加盖厂商公章
协议识别

支持对2～7层流量的识别能力，特别是针对第7层的应用识别能力，

能够识别主要应用协议，并逐级细分P2P下载、网络视频、网络电话、游戏、HTTP协议的子类别和具体客户端名称，比如HTP协议-Web视频-土豆、网络游戏-移动游戏等；

★支持国内各类常见协议≥900种，其中大型游戏≥300种，现网协议识别率≥95%，提供产品界面截图加盖厂商公章。

支持DPI、DFI、节点跟踪、主动探测、加密分析等多种技术，对已经采用加密技术的P2P类应用比如BT、迅雷、Skype、eDonkey、Qvod、

PPFilm、百度影音等精确识别；

可以区分迅雷、网际快车等下载工具的HTTP下载和IE浏览器下载；协议精细分类且必须包含：移动浏览器（如iPhone手机上网）、应用商店（如安卓市场、手机报等）、云服务、网络支付（招商银行、兴业银行等）、移动游戏（手机游戏、iPad游戏）；

流量控制


支持基于域名的策略路由；

支持基于全局、链路、数据流向、共享用户、移动终端、应用协议/ 协议组和IP/IP群组的速率控制；

支持允许、阻断、带宽限速等控制动作；

可根据时间和在线用户数等条件使用不同的策略组来控制流量；

支持单条策略总控和单IP限速，可分别设置总控带宽和单IP带宽，可支持基于域名的策略路由；

支持基于全局、链路、数据流向、共享用户、移动终端、应用协议/ 协议组和IP/IP群组的速率控制；

支持允许、阻断、带宽限速等控制动作；

可根据时间和在线用户数等条件使用不同的策略组来控制流量；

支持单条策略总控和单IP限速，可分别设置总控带宽和单IP带宽，可设置为一个具体的数值如50kbits/s ， 也可设置为一个范围如 10-100kbits/s；

支持策略嵌套，在同一条策略中，既可以针对特定对象(IP或应用)进行总的数据通道控制，也可以单IP限速，同时可并列匹配“DSCP标记”等参数，实现策略的高度灵活性和简洁性；

支持基于5元组、应用协议、共享用户和移动终端等条件，对数据包做DSCP标记；

控制参数包含：线路、数据流向、内网地址、外网地址、传输协议、应用协议、内网端口、外网端口、共享用户数、执行动作、优先级、内网IP限速等；

限速的最小控制粒度为1kbps；

★支持检测并控制网关“一拖N”行为功能；基于7层协议特征检测网关后面的私有IP地址信息，并能以“共享IP数”如“共享用户超过3人”为触发条件，对宿主IP进行两大类控制动作，提供产品界面截图加盖厂商公章。

地址的“优先级”调度功能，支持0-6七个优先级； 支持同时基于应用协议和IP地址的优先级调度功能；

数据通道支持“子通道优先级”功能；每个数据通道中均可设置多个优先级为1-6的“带宽保证”类的子通道，保证类子通道所配置的带宽，用时自动占用，不用则自动释放，真正达到基于应用层（应用协议）的“按需占用、无需干预、智能带宽”（向下支持网络层基于IP）；支持“动态IP限速”功能（智能调控），可在启用此功能的链路中，针对单个IP设置“加速比”、“减速比”、“速度维持时间”等参数，百分比模式设置；

支持设置“带宽使用阀值”功能，可对具体链路设置“带宽使用下限”

和“带宽使用上限”，百分比模式设置；

HTTP管控


支持URL访问控制,支持URL重定向；

支持第三方分类URL库手动上传，URL库容量默认为10万条（可扩展）
智能DNS

可根据源IP、目标IP、访问域名、所在线路等组合条件实现对域名访问的控制；

支持 DNS 的 QPS 限制功能，并对网内 DNS 的 QPS 做趋势图统计。

★域名控制方式支持阻断、劫持和重定向，提供产品界面截图加盖厂商公章。

流量镜像功能

支持有条件的镜像网内流量，条件必须支持协议、地址、物理端口等。

例如将网内的所有IPv4的HTTP协议全部镜像给图书馆部门。

移动终端的识别与控制


支持识别并统计网络中的移动终端类型以及各种终端的在线数量，支

持iPhone，Huawei，ZTE，Motorola，Samsung，小米等主流厂家的手机识别和统计；移动终端信息统计，如访问IP、首次访问时间、最近访问时间；对移动设备的网络访问进行控制和管理；

WEB认证

支持WEB认证；

认证方式支持本地认证，radius认证，AD域认证，第三方认证，微信认证；

支持记录MAC功能，用户认证后记录MAC，记录下的MAC可以在指定时间内免登录（无感知认证）
缓存牵引

支持与缓存系统联动，进行缓存牵引。可以根据策略将视频或大流量下载用户牵引到指定的缓存，提升用户体验并节省带宽；

支持对不同类型的文件牵引到不同的缓存服务器；

最多可以支持多达128台缓存设备牵引；

监控统计 

可提供整个系统、各链路的流量和连接数统计图表；

可提供最近10分钟流量、累计流量、并发连接数统计图表；

实时显示各协议组的当前速率、连接数等统计信息，自动刷新； 可提供最近一天、最近一周和最近一月的流量趋势图表；

可提供上行流量、下行流量、并发连接数的“三日对比”趋势图； 支持TOP应用排序；

支持TOPIP排序；

可实时显示某个IP的当前速率及连接明细，以便于异常流量诊断；可提供IP对应的身份信息，如QQ号码、MSN帐号、POP3帐号等；

可根据应用速率、流量和连接数等条件进行排序； 可实时显示某个应用下的Top用户；

支持对校内私网地址进行物理位置定位，以验证各区域无线网络覆盖热度。

可提供在线并发连接、连接新建和删除速率等数据的趋势图表； 可提供在线IP数和共享用户趋势图表；

对校内用户访问校外图书馆资源进行统计，提供对图书馆资源流量和下载排名，为我校未来采购图书馆资源作依据；提供产品界面截图加盖厂商公章。

可选择两个或多个应用协议进行趋势图分析对比； 可提供“应用分流”前后的速率对比；

★支持对校园网内无线路由器的SSID查询，查出私搭路由器问题，对可以查看私搭路由器的IP地址，提供产品界面截图加盖厂商公章。支持“移动终端”信息统计，包含手机类型、访问IP和时间等；

支持指定应用和IP条件进行IP（内网IP和外网IP均可）连接数排名统计，以快速定位攻击或被攻击IP；

★支持微信通知以及“一键断网”功能；可以随时掌握设备的运行状

态，授权信息等内容；通过“一键断网”功能，可以随时通过微信发出指令，阻断内网有问题服务器的 IP 或者域名；提供产品界面截图

加盖厂商公章。
升级服务

年签名升级次数承诺总计不少于10次；

对于用户要求识别的非加密类应用协议，承诺在72小时内完成特征库升级支持；

支持逆向升级（版本回退）；
流量回溯

支持流量回溯系统，系统为独立的外置系统；

支持中文Web管理界面

★支持会话日志，会话日志包含设备编号、接口、访问时间、源地址、目标地址、NAT地址、账号信息、域名、协议类型、7层协议名称、流量、运营商、地理位置一共13个元素。同时采用1:1的日志输出，完整保留网络中的相关信息。提供产品界面截图加盖厂商公章。

支持虚拟身份查询。通过QQ号码，微信ID，邮箱地址，淘宝账号，手机IMEI信息来查询到对应的IP地址

支持对校园网内无线路由器的SSID查询，查出私搭路由器问题，对可以查看私搭路由器的IP地址，需要截图证明。

支持对使用校园网IP的地理位置定位，协助校园网管理者找出私拉校园网线路行为。需要截图证明。

支持“域名地图”，区域URL访问量数据分部图。例如：招生期间，可以看到那个省的用户对校园网主页，招生服务器访问排名。需要截图证明。

支持对任何应用去往运营商统计，并提供比例饼图与统计数值

支持提供校内任何IP的用户画像功能。可以分析该用户访问的地理区域，去往各个运营商比例，该用户的TOP协议排名图，用户访问流量 趋势图，用访问连接趋势图和该用户访问域名排名、身份信息等。需要截图证明。

支持对任何URL去往运营商统计，并提供比例饼图与统计数值。

支持对校内提供HTTP或者HTTPS访问的域名进行统计，发现校内教育网IP使用校外域名的情况。需要截图证明。

支持对校内用户访问校外图书馆资源进行统计，提供对图书馆资源流量和下载排名，为我校未来采购图书馆资源作依据；需要截图证明。支持对校内用户下载校外图书馆次数作统计，提供下载排名，发现恶意下载用户。需要截图证明。

支持TOP域名统计，提供校内用户访问校外的TOPURL统计。

内置大数据接口，可在监控清洗的基础上，将需要的日志输出到后端大数据平台"

IP统计查询
"支持默认或指定时段的IP流量统计；

支持针对上行流量的指定时段IP流量统计；支持针对下行流量的指定时段IP流量统计；支持针对总流量的指定时段IP流量统计

支持针对并发连接数的指定时段IP统计；支持指定时段的IP流量趋势统计；

支持“IP定制”功能，跟踪统计指定的IP列表；支持根据指定“阀值”的IP统计；

支持“自定义查询”；（可指定设备、链路、时间段、IP段）
应用查询

支持默认或指定时段的应用明细统计；

支持针对上行流量的指定时段应用明细统计； 支持针对下行流量的指定时段应用明细统计； 支持针对总流量的指定时段应用明细统计； 支持针对指定时段的“流量趋势”统计；

支持针对指定时段的“系统流量总概”统计； 支持“应用明细”统计；

支持“协议定制”功能，跟踪统计指定的协议应用情况； 支持“自定义协议”，并对其进行统计；

支持针对并发连接数的指定时段应用明细统计；

支持“自定义查询”；（可指定设备、链路、时间段、IP段）
账号统计

支持QQ帐号登陆事件日；

支持MSN帐号登陆时间日志； 支持URL帐号访问事件日志； 支持POP3帐号登陆事件日志；

支持新浪微博/搜狐微博/腾讯帐号登陆事件日志； 支持淘宝帐号登陆事件日志；

支持连接撤销（会话）日志；

支持认证事件日志（Radius、PPPOE）；

支持节点日志（精确记录统计并导出各种应用协议如：迅雷、土豆、魔兽世界等协议的服务器IP地址）；

支持DNS事件日志支持NAT日志

支持域名访问统计；

支持共享用户统计；
报表功能

自动生成日报表，月报表等；

可以按照时间,IP网段只定义报表创建PDF格式导出；各类分项日志支持Excel格式导出；
厂商实力

投标人提供所投产品制造商网络应用层流量监控和管理引擎软件著作权证书复印件并加盖制造商公章

投标人提供所投产品制造商网络大数据日志审计系统软件著作权证书复印件并加盖制造商公章
服务要求
实现与学校使用的用户认证系统的完全对接服务；
提供原厂商三年维保服务、提供原厂商服务承诺函；

提供三年软件升级服务，开通永久使用以上所有功能模块的授权，不提供额外的功能开通模块费用。
	1台

	11
	资源统一管理系统
	1、系统架构：采用卓越的第四代SecOS操作系统，基于单引擎异步并行处理架构

2、系统功能要求：配置备案管理、资原发布、远程访问、一键断网、超级终端、日志分析、僵尸网站检测等功能模块，校外可以通过本系统访问校园网内业务系统；无并发用户数限制。站点授权数量大于300

3、接口数量：至少配置8个千兆电口，4个千兆光口，2机架式专用硬件平台，冗余电源 

4、功能要求：

（1）支持对校内网站及信息系统等WEB资源进行集中统一管理，满足教育厅信息化2.0校内网站及信息系统等WEB资源进行集中统一管理的要求

（2）提供负载均衡功能模块，支持轮询、权重、IP哈希、URL哈希、响应时间等算法。通过某种编程语言（如lua）实现自定义的流量编排，对TCP、SSL、HTTP和HTTPS等类型的流量进行分发、修改和统计等操作。支持WAF防护、安全策略、ip黑白名单限制等功能。（配置此功能，提供功能截图）

（3）支持对图书等资源的集中发布管理，满足不限用户数对图书资源进行远程访问，支持图书等资源的自定义发布管理

（4）配置超级终端模块，支持SSH、TELNET、RDP、VNC等协议，支持自定义端口号，支持录屏功能

（5）支持SSL加密传输,提供OV级SSL网站的可信授权，提供专业级OV 通配符证书2年授权许可。提供CA证书批量管理功能，支持自助申请https证书（配置此功能，提供功能截图），

（6）支持IPV6，提供对网站及业务系统IPV4/IPV6双栈升级改造，产品需满足教育部IPV6升级改造中的要求，支持链路聚合

★（7）支持校内二级站点进行集中备案、支持自定义分级发布管理权限．支持二级用户自助备案，备案信息的增加、变更和审批。并对整改信息进行以年为单位的审计查询及导出。（提供功能截图）

★（9）支持安全威胁管理，站点系统发生安全风险时可根据安全隐患名称、隐患类别通过短信及邮件及时通知相关责任人，问题整改快速上传下达，提供页面截图

★（10）支持僵尸网站管理，可以自定义检测访问量和网站创建的时间段，同时可以检测网站在180天内是否有更新（提供功能截图）

（11）支持手机端一键断网功能，对站点及信息系统等一键断网时可短信通知相关部门负责人，支持自定义短信模板、支持自定义一键断网安全验证功能，免误操作

（12）配置安全中心手机自定义绑定，具备动态口令认证等双因素认证

（13）支持WEB资源访问策略的自定义，支持网站、信息系统等WEB资源访问及上下线时间的自定义

（14）支持对网站、信息系统等WEB资源的WAF防护, 支持SQL注入、XSS跨站、cc攻击等攻击防护，支持例外设置

（15）提供HA高可用，支持双机热备、多机负载均衡模式

（16）支持资源分组,对不同应用访问权限进行设置，能够根据用户组来确定应用权限，做到应用隔离

（17）支持本地用户分组，不同用户可以分配不同权限，支持自定义权限管理

（18）支持统一身份认证CAS、本地用户名口令、第三方认证组件(LDAP、RADIUS)、手机短信等多种认证方式，满足不同应用场景的安全认证需求

（19）支持站点自定义排序，对站点的查询支持按部门分类查询统计

（20）支持常用网管工具ping、tracert等进行常规故障定位和排查

（21）支持微信API接口，支持用户通过微信对接实现信息系统及站点一键断网操作

（22）内置短信平台，支持通讯录定制开发，支持组织架构创建与维护，自定义全局通讯录信息；支持通讯录的创建及管理，支持根据部门、职位、管理权限等信息自定义用户组下发漏洞整改报告。提供短信数量5000条.

（23）支持与现有应用对接，提供校园网门户网址导航的定制开发，实现与学校用户认证系统的对接；

（24）支持校园网大屏展示系统定制页面开发，对接大屏展示系统

（25）提供与DNS联动模块开发，要求厂商用户现场开发，投标文件中提供厂商承诺书。

5、日志要求：

（1）提供日志分析软件系统一套

（2）支持以中国地图为背景的各省实时访问全景图展示，动态实时显示系统访问状态及排名。包括上行流量、下行流量、站点访问量排行、系统性能监测、实时访问、攻击数据滚动显示等，提供页面截图

（3）提供系统操作日志、支持访问日志的自定义查询，支持访问日志详细查询可精确到具体url 、具体路径及文件名

（4）支持全局站点全球3D动态实时访问，支持各站点全球3D动态实时访问

（5）支持各网站及业务系统访问质量统计分析；终端指纹识别统计分析（终端指纹包括操作系统和浏览器）

（6）支持各站点及业务系统的实时监控功能，实时显示网站发布状态

（7）提供各站点资源的访问日志,实时显示访问时间,访问源IP,详细URL、访问类型等日志的记录.支持访问URL排名,支持访问IP排名形成详细的网站流量统计分析报表

（8）支持各站点资源的攻击日志记录,实时显示攻击时间,攻击源IP, URL、类型等日志的记录.支持攻击URL排名,支持攻击IP排名, 支持图表显示. 提供截图

6、其它要求：

（1）中标后需提供投标产品进行测试，测试通过后，签署合同并进行部署

（2）提供产品全球IPv6 测试中心颁发的IPv6Ready Phase-2 金牌的产品认证证书

（3）提供原厂商三年质保及现场服务承诺函，每周至少一次到场沟通交流。

（4）以上各项信息系统的对接及开发均不再单独收取费用，提供厂商服务承诺函。
	1套

	12
	无线AC授权扩容
	1、品牌要求：★考虑到设备兼容性和易维护性，要求与校园网核心交换机为同一品牌。
2、★无线控制授权扩容：扩容现有核心交换机，配置1块无线控制器单板，并配置无线控制器license授权满足本次项目需求的数量；若非对现有无线AC进行扩容，需提供的无线控制器配置如下：
主控板≥2个，冗余电源≥2个，业务槽位≥12个，满配交换网板，独立风扇框≥2，千兆光接口≥48个，万兆光接口≥16个。配置足够的光模块一批。无线AP控制授权满足本次项目需求的数量。
3、管理：★为了管理的方便，厂商需要提供专业的WLAN规划工具，能够根据现场情况进行详细的规划。规划工具要求能够模拟不同材质的衰减，比如水泥墙、玻璃墙，现场区域类型，传播模式等模拟现场环境；规划结果实现按楼层规划，以及数据规划清单、AP清单，并能形成仿真图。请提供规划工具对应界面截图证明。
4、售后服务要求：★投标文件正本提供原厂商针对本项目此产品的三年原厂售后服务承诺函并加盖厂商公章原件。
	1套

	13
	WLAN网络规划设计
	为WLAN网络提供原厂网络规划设计服务。WLAN网络规划设计服务基于客户的网络结构和环境，提供专业的WLAN网络设计服务，满足客户网络的无线信号覆盖、业务容量及QoS、安全等方面的要求。
	1次

	14
	弱电间
改造
	6个楼宇内弱电间网络线路及机柜、配线架等重新规划整理。
	6幢

	15
	施工辅材
	光纤、双绞线、线材及辅助材料
	650点位



说明：

（1）投标文件中对某项技术指标如需更详细的表述，可单项另作文件说明。

（2）招标文件中技术要求部分为满足采购人所需的最低要求，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为招标货物质量、档次、水平的参照，评标以功能和性能为主。允许投标人以不低于招标 文件要求的档次、技术、性能的软件产品参与投标。

（3）安装、调试、检测、验收及标准等根据不同项目情况可另作详细的文字说明。

附件
评标标准和评标方法

一 评标原则

1．公平、公正、科学合理评标；

2. 评标委员会由招标采购单位从政府采购专家库中随机抽取后并依法组建，有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密，与投标有利害关系的人员不得进入评标委员会；

3．参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

4．根据法律法规规定，参加评标有关人员应对整个评标、定标过程保密，不得泄露；

5．评标委员会成员（以下简称评委）应按规定的程序评标；

6．评委在开始评标前，应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。对于实质上未响应招标文件规定的投标文件，采购人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由评委依法认定。

7．评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较评审。

8．投标人对评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

二 评标方法 

1.本项目采用综合评分法。

2.比较与评价。评委按招标文件要求对所有资格性审查合格的投标文件进行检查，并进行综合比较与独立评分。

3.和本项目相关的政府采购政策功能体现见后附“政府采购政策功能体现”。

4.澄清有关问题。

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可采用书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明。投标人的说明或者澄清应当采用相应书面形式，由其授权的代表确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.报价明显低于其他通过符合性审查投标人的问题

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.推荐中标候选人。根据采购需要、商务、技术均能满足招标文件要求，按评标委员会评出的综合得分，由高到低顺序排列，推荐一名中标候选人（如最得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人）。

当多个投标人所投核心产品（见第七章标注的主要设备、产品）的对应品牌完全相同的情况下，将被认定为同一品牌。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按同品牌投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格（若投标报价相同时，按技术规格响应程度最高的，若技术规格相同，则按售后服务最优的）。

7.评委最终得分的算术平均值即为该投标人的最终得分。计分过程按四舍五入取小数点后两位，最终得分取至小数点后两位。

8.中标人的确定。采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，根据评标委员会推荐的中标候选人，确定为中标人。

三 政府采购政策功能体现

1.为贯彻落实财库[2011]181 号《财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》、豫财购[2013]14 号《河南省财政厅、河南省工业和信息化厅关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》、郑财办购[2012]8 号《郑州市财政局、郑州市工业和信息化委员会关于政府采购促进中小企业发展有关问题的通知》，本项目鼓励中小企业参与投标，中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300 号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据关于投标报价评分中给予中小企业优惠的说明：给予小型或微型企业 6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

2.根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策；

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库〔2017〕141号要求提供《残疾人福利性单位声明函》等有效证明材料，并对声明的真实性负责，否则不予认可。

4.根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号文件的要求，本次采购有在通知附件：节能产品政府采购品目清单中标记“☆”强制采购产品的，需提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号文件中指定的认证机构出具的节能产品认证证书。

5.根据财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库［2004］185号），如供应商所提供产品属于被列入节能清单所列的优先采购节能产品中，将给以优先采购，见“评分标准”中“加分项”。

6.根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号），如供应商所提供产品属于被列入环境标志产品政府采购清单产品，将给以优先采购，见“评分标准”中“加分项”。

7.根据《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119 号）规定，政府采购应当采购本国产品，不允许采购进口产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。本办法所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248 号）规定，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当视为进口产品；

未在采购文件中明确规定不允许进口产品参加的，视为拒绝进口产品参加。财政部门审核同意购买进口产品的，将在采购文件中明确规定可以采购进口产品。

8.根据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》财库［2005］366号，本项目如涉及到无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，当优先采购《无线局域网认证产品政府采购清单》内的产品，如涉及到信息安全产品，应当采购经国家认证的信息安全产品；采用最低评标价法的采购项目，清单中的产品不是最低报价但不高于排序第一的一般产品报价一定比例的，将采购合同授予提供认证产品的供应商。采用综合评标法的采购项目，将在评审总分基础上对清单中的产品加1分。

9.根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，供应商所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

10.根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知（财库【2010】48号）》规定，本项目如涉及采购信息安全产品的，产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

11.其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行；

四 评标程序

1.资格审查。开标结束后，首先按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）由采购人对投标人的资格性进行审查。内容如下：

	评审因素
	评审标准

	资格性审查
	企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证或五证合一）
	复印件加盖公章

	
	近三年无违法违纪记录声明函
	提供声明函

	
	投标人反商业贿赂承诺书
	提供承诺书

	
	依法缴纳税收证明及社保证明
	提供2018年6月以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明

	
	财务审计报告
	“招标项目资料表”中要求的财务审计报告

	
	信用查询记录
	符合财库【2016】125号文的要求，无不良信用记录

	
	其他资格性要求
	符合招标文件中规定的其他资格性要求


2.评标委员会根据评标原则和评标标准对所有资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合招标文件实质性要求的投标文件，评委将按评分标准进行价格评议和综合评分。

	评审因素
	评审标准

	符合性审查
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	投标保证金
	符合招标文件要求

	
	投标有效期
	自开标之日起60日


五 评分标准：

1 报价部分（30分）

Sn=（Cmin/Cn）×30

Sn：第n个技术和商务审查符合的有效投标人的价格得分

Cmin：技术和商务审查符合的所有投标人的最低报价

Cn：第n个技术和商务审查符合的有效投标人的投标报价

2 商务部分（20分）

2.1投标人资质：2分

（1）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的得2分，没有不得分。

2.2售后服务：13分

（1）投标人售后服务计划与措施方案，评委会根据其满足招标文件中售后服务要求的有关情况进行打分（5分）。分三档打分，一档得5分，二档3分，三档1分。

（2）提供详细的培训方案，评委会根据培训方案详细、科学、完善的情况进行打分（4分）。分三档打分，一档得4分，二档2分，三档1分。

（3）每年不少于4次现场巡检和保养服务，提供详细的巡检方案和计划，专家比较酌情打分（4分）。分三档打分，一档得4分，二档2分，三档1分。
2.3业绩：5分

提供 2017年 1 月 1 日（以合同签订日期为准）以来本单位已履行的同类业绩资料，包含合同和验收报告（或最终用户出具的证明材料），每提供一个得1 分，最多得 5分。

3技术部分（50分）

3.1 技术指标（34分）

投标文件中提供的设备规格配置完全满足招标文件要求，功能及其它参数不低于招标参数的，得34分；其中标记“★”的指标为关键指标，如有一项规格配置参数及性能不满足标书要求的扣3分；未做标记的指标如有一项规格配置参数及性能不满足标书要求的扣1分；34分扣完为止，不计负分。

3.2节能环保（1分）

投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品的并提供经“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”的得0.5分；

投标产品属于“环保清单”产品的，并提供经“机构名录”中的认证机构出具的“环境标志产品认证证书”的得0.5分；

3.3 技术方案（15分）

评委会根据投标人提供的技术方案从以下几个方面打分：

（1）投标方的现场勘查报告（含甲方针对本项目出具的“现场勘查证明”）（5 分）
（2）校园无线网详细设计方案（5分）

（3）项目整体施工组织及进度方案（5分）
由评委对各投标人提供的方案对比分档打分。每项分三档打分：一档得5分，二档得2分，一档得1分。不提供的不得分。
现场考察证明
（考察时请携带公司营业执照原件及复印件）
兹证明                                   公司，已于2019年     月     日参加了郑州师范学院关于“郑州师范学院西校区无线网络设备采购项目，（招标编号：郑财招标采购-2019-223）”的现场考察，详细听取了郑州师范学院项目联系人的讲解和要求，已经知晓本次项目建设的所有内容以及技术要求，并对本次项目建设的所有内容以及技术要求无异议。

特此证明

公司授权代表人（签字）：                           
身份证号：                           

联系方式（手机）：                        
郑州师范学院网络管理中心（盖章） 

2019 年      月      日    
� EMBED Word.Picture.8 \* MERGEFORMAT ���








PAGE  
3

[image: image3.png]Mot ts F WA s g



_1234567890.doc
[image: image1.png]Mot ts F WA s g







