原招标文件77页中：

| 激光投影机 | 芯片 ≥ 0.67英寸对角线(16:10宽高比)DLP™芯片x1 *光源技术： 激光光源（激光等级：1类。20000小时免维护） *亮度≥10000流明（中心亮度） 均匀性≥90% 对比度≥10,000：1 物理分辨率≥ 1920 x1200像素； *整机功率≤1050W （普通模式）；节能待机模式≤0.2W *位移：垂直≥ +60%; 水平≥ +30% 梯形校正：垂直≥ ±40%； 水平≥ ±15% *接口类型：包含3G/HD/SD-SDI / HDMI /DVI-D/ RGB /DIGITAL LINK *机身重量≤23.5KG（含镜头）；噪音≤41dB 运行环境：稳定0-45℃；湿度10-80%(无冷凝) *具有对比度和快门同步功能 密封性防尘光学模块，无需过滤网 *具有自动冗余保护技术的双驱动激光光学引擎技术 菜单可以在竖屏魔术自动旋转 *支持REC.709模式 具有机械快门/带有淡入淡出效果 支持恒定亮度模式：免维护运行可达10年：即24小时/7天连续运行约10年，同时保持恒定的亮度和画质。 四段色轮技术既实现了高亮度，又提高了色彩还原度。 支持信号备份功能 *支持Art-Net舞台灯光协议，Crestron Conneteced，PJLinkTM控制协议； 其他要求： 1、制造厂商售后服务承诺函并加盖原厂商公章 2、投标产品彩页加盖公章文件并加盖原厂商公章 3、投标产品节能认证证书并加盖原厂公章 4、投标产品环保认证证书并加盖原厂商公章 5、投标产品3C认证证书并加盖原厂商公章 6、由国家广播电视产品质量检测中心出具的产品检测报告并加盖原厂商公章 |
| --- | --- |

现变更为：

| 激光投影机 | 芯片 ≥ 0.67英寸对角线(16:10宽高比)DLP™芯片x1 *光源技术： 激光光源（激光等级：1类。20000小时免维护） *亮度≥10000流明（中心亮度） 均匀性≥90% 对比度≥10,000：1 物理分辨率≥ 1920 x1200像素； *整机功率≤1050W （普通模式）；节能待机模式≤0.5W *位移：垂直≥ +60%; 水平≥ +30% 梯形校正：垂直≥ ±20%； 水平≥ ±15% *接口类型：包含3G/HD/SD-SDI / HDMI /DVI-D/ RGB /DIGITAL LINK *机身重量≤27KG（含镜头）；噪音≤41dB 密封性防尘光学模块，无需过滤网 |
| --- | --- |

原招标文件79页中：

| 摄像机 | 1/2.7"逐行扫描 CMOS 图像分辨率2560×1920 内置CPU、GPU、NPU一体化芯片 彩色：0.002Lux，黑白：0.0005Lux 内置电动变焦镜头，焦距范围不低于2.8-12mm 红外补光距离不低于30米 H.265/H.264/MJPEG 在同一静止场景相同图像质量情况下下，H.265编码，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约85% 支持在均匀丢包的情况，具有抗丢包30%的能力 *具有安全启动设置选项，具有在启动的过程中，OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项（需提供检验报告复印件并加盖生产厂家公章） *具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项（需提供检验报告复印件并加盖生产厂家公章） 具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置选项 支持下面2种多算法切换运行：1、 人脸抓拍模式：支持人脸和人体的关联抓拍，并支持人脸属性识别和人流量统计功能；2、 行为分析模式：快速移动，越线检测，区域入侵，进入/离开区域，徘徊检测，人员集聚 *在同一个视频画面中，最多可同时检测20个运动人脸目标，可检测、跟踪、抓拍≥12个运动人脸目标，人脸抓拍率≥99%，支持对人脸最佳抓拍图片（通过像素点最多、遮挡比例最小等条件判断）筛选去重，重复率≤1%（需提供检验报告复印件并加盖生产厂家公章） *在同一个视频画面中，最多可同时检测20个运动人体目标，可检测、跟踪、抓拍≥12个运动人体目标，抓拍率≥99%，支持最佳人体（通过像素点最多、遮挡比例最小等条件判断）全貌抓拍筛选去重，重复率≤1%（需提供检验报告复印件并加盖生产厂家公章） 1个RJ45以太网口、1个存储卡插槽 |
| --- | --- |

现变更为：

| 摄像机 | 具有400万像素CMOS传感器。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 像元尺寸不小于2.9um×2.9um。 内置GPU芯片。 支持MD5、SHA256加密算法。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080@25fps。 在2688x1520 @ 25fps下，清晰度不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 信噪比不小于58dB。 在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 需支持IK10防暴等级。 需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口。 具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。 需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±50%、AC24V±50%范围内变化时可以正常工作。 |
| --- | --- |

原招标文件80页中：

| 存储节点 | 支持人脸、人体、车辆、行为、第三方长尾算法，最大支持3种算法并行使用 支持视频、图片混合分析 支持32路视频接入、存储和转发，最大接入带宽256Mbps； 支持16路视频回放下载，最大回放能力128Mbps； *人脸解析能力：支持4路1080P人脸视频解析，支持12张/秒（1080P）人脸图片解析（需提供检验报告复印件并加盖生产厂家公章） *人体解析能力：支持2路1080P人体视频解析 行为分析能力：支持2路周界/行为分析（需提供检验报告复印件并加盖生产厂家公章） *车辆解析能力：支持2路1080P车辆视频解析 盘位数为8，硬盘容量支持4T/6T 功耗（不含盘）：20W |
| --- | --- |

现变更为：

| 存储节点 | 支持低频人员报警功能：可对指定时间段内重复出现的次数少于设定次数的人员进行报警，报警事件可查询详情，并展示报警人员历次出现的抓拍图. 支持路人库一人一档功能：设备将陌生人自动归入到路人库，并统计和展现每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间点以及人脸属性信息；可对路人库人脸信息进行修改 删除 导出 复制到其他 人脸库，可对路人库人脸图片设置4个自定义标签；可通过陌生人出现的次数进行筛选. 支持高频人员统报警功能，对指定时间内重复出现次数多于设定次数的人员进行报警，报警事件可查询详情，并展示报警人员历次出现的抓拍图；支持按通道、时间进行人员频次报警事件检索，可导出事件报表，支持添加高频人员到人脸库；支持高频人员碰撞任务，统计在指定时间段内重复出现指定次数的人员 支持web智能展示界面可自定义界面布局 支持web展示界面可展示多种目标和报警信息，如人体、非机动车、车辆检测、人脸抓拍、人脸人体关联、人脸比对成功、人脸比对失败、陌生人、高频报警、低频报警等 *为保证信息安全，所投硬盘录像机产品制造商需获得由中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库一级技术支撑单位资质证书 ，提供相关证明文件复印件加盖制造商公章。 开启视频流智能分析，NVR网络发送带宽不会降低 本地界面可显示SSD中人脸库占用空间、报警缓存空间、空闲空间 支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面 支持在视频预览画面查看实时预警面板，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图，针对人脸比对同时显示姓名、相似度，针对车辆报警同时显示车牌。针对人体和车辆目标，可分别显示出“人体”、“车辆” 字样 本地人脸库可以看到人脸建模的评分，可根据评分选型进行检索，人脸评分选型有：无、评分高、评分低 *为保障信息安全，所投硬盘录像机制造商应具有完善的工业信息安全应急体系，需具备工业信息安全应急服务支撑单位证书，提供有效证明文件并加盖制造商公章。 支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语；支持报警布防和联动，支持推送报警信息到客户端 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、 14T、16T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘；可接入SSD固态硬盘；可接入加密硬盘 开启RAID后不降带宽;支持监控级和企业级硬盘创建RAID;本地界面可实时监控RAID状态，发生故障时可实时报警并记录相关日志 |
| --- | --- |

原招标文件81页中：

| 48口交换机 | 1、交换容量≥430Gbps ，转发性能≥80Mpps， 2、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个； 3、要求所投设备MAC地址≥16K 4、*要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV，要求提供第三方测试报告作为证明。 5、要求设备采用静音无风扇节能设计 6、*要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN，要求提供官网截图 7、支持静态路由、RIP、OSPF、VRRP等三层路由协议,同时支持虚拟路由器冗余协议（VRRP），有效保障网络稳定。 8、*全面支持OpenFlow，可以和SDN Controller 相互配合，轻松实现大规模二层架构组网，并且支持整网平滑升级到SDN网络，在大幅简化网络管理的难度的同时可显著降低网络维护的成本，出具全球SDN测试认证中心出具的证书作为证明，要求投标产品型号与证书型号一致，并且在全球SDN测试认证中心官网的测试认证页面可以查询到此产品名称。 9、支持基本的QinQ，支持灵活的QinQ 10、支持专门针对CPU的保护机制，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，保障了CPU安全。 11、*支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 12、支持虚拟化功能，最多可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间只需要毫秒级。 13、*设备必须有防环机制，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能， 14、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。 15、*提供工信部设备进网许可证；并且入网许可证须提供工信部官网查询结果截图及链接 16、*要求所投设备遵守国家标准的设计规则，并提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》 17、*设备厂商软件研发实力强，须具备国内CMMI5证书，要求在CMMI官网中国区域可查到。提供自发证之日起三年有效期内中文证书复印件（与厂商名称一致）及官网截图并加盖原厂授权章 。 18、*为了保障服务质量，设备制造厂商应具有完善的售后服务体系，专业的售后服务队伍，健全的售后服务制度，通过CTEAS售后服务体系完善程度认证（七星级），提供证书复印件加盖设备厂商投标专用章； 19、*为保障设备运行稳定，项目顺利实施，设备制造商需获得全国质量检验稳定合格产品证书，提供证书复印件并加盖设备厂商投标专用章； |
| --- | --- |

现变更为：

| 48口交换机 | 1、交换容量≥430Gbps ，转发性能≥80Mpps， 2、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个； 3、要求所投设备MAC地址≥16K 4、*要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV，要求提供第三方测试报告作为证明。 5、要求设备采用静音无风扇节能设计 6、*要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN，要求提供官网截图 7、支持静态路由、RIP、OSPF、VRRP等三层路由协议,同时支持虚拟路由器冗余协议（VRRP），有效保障网络稳定。 8、*全面支持OpenFlow，可以和SDN Controller 相互配合，轻松实现大规模二层架构组网，并且支持整网平滑升级到SDN网络，在大幅简化网络管理的难度的同时可显著降低网络维护的成本，出具全球SDN测试认证中心出具的证书作为证明，要求投标产品型号与证书型号一致，并且在全球SDN测试认证中心官网的测试认证页面可以查询到此产品名称。 9、支持基本的QinQ，支持灵活的QinQ 10、支持专门针对CPU的保护机制，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，保障了CPU安全。 11、*支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 12、支持虚拟化功能，最多可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间只需要毫秒级。 13、*设备必须有防环机制，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能， 14、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。 15、*提供工信部设备进网许可证；并且入网许可证须提供工信部官网查询结果截图及链接 |
| --- | --- |

原招标文件82页中：

| 无线AC管理 | 1、*支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个 2、标准1U机箱，多核非X86架构 3、*支持1个硬盘，硬盘容量≥1T； 3、*支持内存≥2GB（为防止虚假应标，提供设备界面截图） 4、*为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式。为防止虚假应标，需提供设备配置界面截图 5、*为避免跨运营商访问，投标设备需要支持地址库路由，包含移动、联通、电信、教育、电信通五家地址库，需提供设备配置截图 6、*支持智能DNS，无需内部服务器做任何修改情况下，为外网用户提供一个与该用户相同运营商的链路对内访问，为防止虚假应标，提供设备配置界面截图 7、本地认证支持微信认证、短信认证、二维码授权认证、二维码自助认证、LADP认证，支持与域认证联动实现单点登陆，提供设备配置截图支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥2500种。 8、*要求所投产品内置多种流控模型，包括娱乐模版，办公模版，专家模板等，支持一键开启智能流量控制 9、*所投产品URL数据库、应用分类库、地址库、内容审计特征库、支持至少10年免费升级，提供原厂声明文件，加盖原厂商公章，另外URL数据库和应用特征库支持远程HTTP自动升级，提供设备配置界面截图并加盖章厂商公章 10、*为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN，并提供≥200个免费SSL VPN接入授权。 11、*支持IPSec VPN，并提供200路免费Ipsec VPN接入授权。 12、支持WINDOWS、安卓、MAC、IOS操作系统SSLVPN客户端软件。 13、*支持云服务管理，实现一个账号同时管理多台设备。 14、*支持对无线AP进行管理，可自动发现接入AP，默认可管理AP数量为64个，最大可扩容至128个 15、提供中国信息安全认证中心办法的IT产品信息安全认证证书（ISCCC）复印件 16、*提供中国人民共和国公安部颁发的互联网公共上网服务场所信息安全管理系统网络通讯安全审计（无线接入前端）计算机信息系统安全专用产品销售许可证复印件 17、*提供公安部颁发的信息过滤（基本级）公安部销售许可证复印件 18、*提供有效的工信部电信设备进网许可证复印件 19、*设备厂商软件研发实力强，须具备国内CMMI5证书，要求在CMMI官网中国区域可查到。提供自发证之日起三年有效期内中文证书复印件（与厂商名称一致）及官网截图并加盖加盖原厂商公章 。 20、*提供设备生产厂商针对该项目的专项授权和三年原厂售后承诺函。为了保证设备的兼容性、便于后期运维管理，要求本项目交换机，路由器，无线设备为同一品牌 |
| --- | --- |

现变更为：

| 无线AC管理 | 1、*支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个 2、标准1U机箱，多核非X86架构 3、*支持1个硬盘，硬盘容量≥1T； 3、*支持内存≥2GB（为防止虚假应标，提供设备界面截图） 4、*为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式。为防止虚假应标，需提供设备配置界面截图 5、*为避免跨运营商访问，投标设备需要支持地址库路由，包含移动、联通、电信、教育、电信通五家地址库，需提供设备配置截图 6、*支持智能DNS，无需内部服务器做任何修改情况下，为外网用户提供一个与该用户相同运营商的链路对内访问，为防止虚假应标，提供设备配置界面截图 7、本地认证支持微信认证、短信认证、二维码授权认证、二维码自助认证、LADP认证，支持与域认证联动实现单点登陆，提供设备配置截图支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥2500种。 8、*要求所投产品内置多种流控模型，包括娱乐模版，办公模版，专家模板等，支持一键开启智能流量控制 9、*所投产品URL数据库、应用分类库、地址库、内容审计特征库、支持至少10年免费升级，提供原厂声明文件，加盖原厂商公章，另外URL数据库和应用特征库支持远程HTTP自动升级，提供设备配置界面截图并加盖章厂商公章 10、*为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN，并提供≥200个免费SSL VPN接入授权。 11、*支持IPSec VPN，并提供200路免费Ipsec VPN接入授权。 12、支持WINDOWS、安卓、MAC、IOS操作系统SSLVPN客户端软件。 13、*支持云服务管理，实现一个账号同时管理多台设备。 14、*支持对无线AP进行管理，可自动发现接入AP，默认可管理AP数量为64个，最大可扩容至128个 15、提供中国信息安全认证中心办法的IT产品信息安全认证证书（ISCCC）复印件 16、*提供中国人民共和国公安部颁发的互联网公共上网服务场所信息安全管理系统网络通讯安全审计（无线接入前端）计算机信息系统安全专用产品销售许可证复印件 17、*提供公安部颁发的信息过滤（基本级）公安部销售许可证复印件 18、*提供有效的工信部电信设备进网许可证复印件 19、*提供设备生产厂商三年原厂售后承诺函。为了保证设备的兼容性、便于后期运维管理，要求本项目交换机，路由器，无线设备为同一品牌 |
| --- | --- |

原招标文件83页中：

| 无线AP | *支持标准的802.11ac wave2协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式 *支持2条空间流,单频最大接入速率867Mbps,整机最大接入速率1167Mbps *支持mu-mimo特性 *发射功率≤20dBm *2个10/100/1000Base-T以太网口，支持PoE供电 支持802.3af/本地电源DC5V两种供电模式，整机功耗小于12.95w *设备与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问，要求提供技术白皮书作为证明 ，加盖原厂公章或者投标专用章。 为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用。 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信 支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证 *支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证 ，提供提供WAPI产业联盟成员官网截图及链接作为证明 为便于后期的管理，要求无线接入点须和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警，还能实现有线无线一体化网管平台 外壳材料阻燃等级，塑料材料最高阻燃等级V0级。对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。 *为保证无线网络运行稳定，需要提供网优工具分析网络运行情况，网优工具支持设备健康状态、网络覆盖情况、网络关联成功、上网体验情况、网络活跃度、网络饱和度查询功能，提供功能截图并加盖原厂商公章 *网优工具分析出网络问题，支持问题区域、问题AP、问题终端定位功能，需要提供功能截图并加盖原厂商公章 *网优工具全网设备体验分析，支持上下线失败次数，终端的平均信号强度、平均丢包率、平均时延参数查询，支持排序方便定位问题；需提供参数截图并加盖原厂商公章 *网优工具告警功能，支持个体终端报障追踪，告知终端问题出现原因和出现的地点，提供解决方案建议；告警记录可查，需要保存至少7天的终端问题分析和历史连接记录，包括终端的流量、信噪比、时延、丢包、信道繁忙度、上下行速率、AP连接记录，提供功能截图并加盖原厂商公章 *网优工具一键优化功能，支持办公室，室外、宿舍、高密会议等常见场景优化方案，为确保整体方案成熟可靠，提供软件后台项目记录截图，并加盖原厂商公章 *网优工具Wi-Fi干扰定位功能，支持对钓鱼Wi-Fi、Wi-Fi攻击行为进行呈现，支持反制功能的配置，支持对钓鱼Wi-Fi名称进行模糊匹配，支持定位到责任人的账号名称、钓鱼Wi-Fi品牌型号；支持显示受害终端的终端MAC、终端类型、首次发次时间、最新发现时间，提供功能截图并加盖原厂商公章 *无线网优工具使用广泛， 应用成熟。网优系统接入 AP 数超过 100 万台。提供无线优化工具运营截图并加盖原厂商公章证明。 *响应国家节约能源的政策，设备制造商须具备ISO 50001能源管理体系国际认证证书，证书上必须体现符合ISO 50001:2011标准。并提供证书复印件加盖厂商公章。 *体现设备厂商软件研发实力强，须具备国内CMMI 5级证书，出具证书复印件以及CMMI官网查询截图要求中国区域企业。并提供证书复印件、截图复印件加盖厂商公章。 *为了保障服务质量，无线设备原厂售后服务体系须通过符合国家GB/T27922-2011标准的售后服务认证，并提供证书复印件加盖厂商公章。 *为保证产品质量，无线设备制造商须具备完善的供应链管理能力，符合国家ISO2800供应链安全管理体系认证，并提供证书复印件加盖厂商公章。 *设备制造商具备产品生产过程有害物质控制管理能力，符合国家QC080000有害物质控制管理体系认证，并提供证书复印件加盖厂商公章。 |
| --- | --- |

现变更为：

| 无线AP | *支持标准的802.11ac wave2协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式 *支持2条空间流,单频最大接入速率867Mbps,整机最大接入速率1167Mbps *支持mu-mimo特性 *发射功率≤20dBm *2个10/100/1000Base-T以太网口，支持PoE供电 支持802.3af/本地电源DC5V两种供电模式，整机功耗小于12.95w *设备与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问，要求提供技术白皮书作为证明 ，加盖原厂公章或者投标专用章。 为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用。 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信 支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证 *支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证 ，提供提供WAPI产业联盟成员官网截图及链接作为证明 为便于后期的管理，要求无线接入点须和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警，还能实现有线无线一体化网管平台 外壳材料阻燃等级，塑料材料最高阻燃等级V0级。对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。 *为保证无线网络运行稳定，需要提供网优工具分析网络运行情况，网优工具支持设备健康状态、网络覆盖情况、网络关联成功、上网体验情况、网络活跃度、网络饱和度查询功能，提供功能截图并加盖原厂商公章 *网优工具分析出网络问题，支持问题区域、问题AP、问题终端定位功能，需要提供功能截图并加盖原厂商公章 *网优工具全网设备体验分析，支持上下线失败次数，终端的平均信号强度、平均丢包率、平均时延参数查询，支持排序方便定位问题；需提供参数截图并加盖原厂商公章 *网优工具告警功能，支持个体终端报障追踪，告知终端问题出现原因和出现的地点，提供解决方案建议；告警记录可查，需要保存至少7天的终端问题分析和历史连接记录，包括终端的流量、信噪比、时延、丢包、信道繁忙度、上下行速率、AP连接记录，提供功能截图并加盖原厂商公章 *网优工具一键优化功能，支持办公室，室外、宿舍、高密会议等常见场景优化方案，为确保整体方案成熟可靠，提供软件后台项目记录截图，并加盖原厂商公章 *网优工具Wi-Fi干扰定位功能，支持对钓鱼Wi-Fi、Wi-Fi攻击行为进行呈现，支持反制功能的配置，支持对钓鱼Wi-Fi名称进行模糊匹配，支持定位到责任人的账号名称、钓鱼Wi-Fi品牌型号；支持显示受害终端的终端MAC、终端类型、首次发次时间、最新发现时间，提供功能截图并加盖原厂商公章 *无线网优工具使用广泛， 应用成熟。网优系统接入 AP 数超过 100 万台。提供无线优化工具运营截图并加盖原厂商公章证明。 *响应国家节约能源的政策，设备制造商须具备ISO 50001能源管理体系国际认证证书，证书上必须体现符合ISO 50001:2011标准。并提供证书复印件加盖厂商公章。 *为了保障服务质量，无线设备原厂售后服务体系须通过符合国家GB/T27922-2011标准的售后服务认证，并提供证书复印件加盖厂商公章。 *为保证产品质量，无线设备制造商须具备完善的供应链管理能力，符合国家ISO2800供应链安全管理体系认证，并提供证书复印件加盖厂商公章。 *设备制造商具备产品生产过程有害物质控制管理能力，符合国家QC080000有害物质控制管理体系认证，并提供证书复印件加盖厂商公章。 |
| --- | --- |