| 序号 | 产品名称 | 产品说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云教室主机 （核心产品） | 1、搭配国产服务器CPU≥1颗，CPU配置≥32核64线程，主频≥2.0GHz；内存插槽数≥16个，配置内存≥128GB DDR4，内存要求支持ECC，速率≥2666MHz；可插拔硬盘槽位≥8个，同时兼容2.5英寸和3.5英寸尺寸硬盘，本次要求配置SSD容量≥720GB，配置机械硬盘≥1TB SATA3.0企业级硬盘；配置≥550W高效能白金80Plus服务器电源，标配滑动式机柜导轨。 2、云教学管理服务器要求出厂预装云教学管理服务器虚拟化软件等桌面云组件，无需单独购买和配置虚拟化软件。 3、需提供制造厂商配套的部署实施与运维工具，该工具需要能够自动识别安装部署与日常运行中的常见问题，检测项涵盖但不限于：系统内云教学管理服务器和云教学学生终端设备发现、云教学管理服务器版本检测、网络部署检测，对检测结果的部分常见问题可以自动修复。 4、云教学管理服务器要求能够满足多种操作系统镜像发布，以满足学校教学使用，Windows系统必须包含Windows 7、Windows 8、Windows 10，Linux系统必须包含Ubuntu、Centos、Fedora系统。 5、所有课程镜像要求通过云教学管理服务器后台管理界面实现统一管理，要能够实现镜像系统上传，镜像添加、快照、修改、复制、备份和删除等功能。 6、为保证平台联动时的兼容性和可靠性，要求云教室主机、云教室学生终端、云教室教师机 、云教学管理软件、交换机设备同一品牌。 | 台 | 4 |
| 2 | 云教室学生终端 | 1、ARM Cortex A9四核，1.6GHz低功耗处理器，1GB DDR3内存，8GB存储。USB 2.0接口≥4个、网口≥1个、音频输入输出接口≥1对。具备防盗设计的显示器背挂架。 ★2、夏季为雷雨季，常因雷电影响而导致设备损坏，为防止类似情况出现要求所投学生云终端设备支持浪涌抗扰度网口共模±4KV、电源共模±4KV，需提供国家级权威测试机构出具的证书复印件，加盖厂商公章。 3、为保证平台联动时的兼容性和可靠性，要求云教室主机、云教室学生终端、云教室教师机 、云教学管理软件、交换机设备同一品牌。 | 台 | 220 |
| 3 | 云教室教师机 | 1、配置≥Intel第八代双核四线程处理器（处理器主频≥3.7GHz）；内存≥4GB，显卡≥Intel HD 610；本地存储≥256 GB SSD；配置≥21.5寸显示器，分辨率≥1920×1080；USB接口≥6个（包含≥2个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口。 ★2、为降低儿童、青少年近视发生率，要求频闪风险级别为“对观众无影响”级别，需提供第三方权威机构检测报告。 3、具备独立的关屏功能键，可实现一键关闭屏幕显示，但系统不会休眠或者关机，方便用户打开显示器后的流畅使用体验，要求提供产品实物图，并标注清楚关屏功能键和电源键的位置。 ★4、为提高服务质量，保障用户利益，设备制造商售后服务体系具备ITSS信息技术服务运行维护标准成熟度（三级）、ITSS理事单位及全权成员单位，需提供证书复印件、官方查询链接及查询截图； 5、为保证平台联动时的兼容性和可靠性，要求云教室主机、云教室学生终端、云教室教师机 、云教学管理软件、交换机设备同一品牌。 | 台 | 4 |
| 4 | 云教学管理软件 | 1、教学管理软件，全新架构设计，包含作业空间授权，支持屏幕广播、学生监控、文件分发等教学常用功能，支持在线升级和教学应用扩展。内含软件本体和云课堂终端授权≥70个。 2、支持老师在作业空间选择要布置的班级和年级，可以上传附件，完成作业布置后，学生账号登陆后立即能看到老师布置的作业，无延时。 3、为简化教学，云教学管理软件需要提供远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应，方便上课前的学生点名等。 ★4、制造厂商管理规范，履约能力强，口碑优秀，受省级或以上工商局认可，2014年以来连续4年及以上获得省级或以上守合同重信用称号。提供省级工商网站查询结果及查询链接或证书复印件。 5、分组教学：支持老师对学生进行分组，分组时老师可以在软件界面根据学生姓名分组，每个班可以保存分组信息。老师可以指定小组组长，组名可以由组长和老师重命名。可记录小组总得分与小组内成员对小组的贡献值，同一组内的学生可以相互传送文件。 ★6、微课中心：支持微课的上传、浏览及删除，老师将观看微课任务布置给学生，并可以附加测试试题，学生观看微课后完成答题，老师可以查看学生答题情况，并对答题结果统计分析。需提供国家级权威测试机构出具的检验报告复印件。 7、为保证平台联动时的兼容性和可靠性，要求云教室主机、云教室学生终端、云教室教师机 、云教学管理软件、交换机设备同一品牌。 | 套 | 4 |
| 5 | 显示器（键鼠一体） | 显示器19.5，VGA，1600*900，背出电源接口，包含有线键盘鼠标，三年质保。 | 套 | 220 |
| 6 | 48口接入交换机 | 1、千兆以太网电口≥48个，千兆以太网光口≥4个。 2、交换容量≥4Tbps，包转发率≥160 Mpps。 ★3、提供基础网络保护策略技术，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，从而保护基础网络免受网络攻击行为的影响，保障网络稳定。提供官网截图。 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5、支持G.8032国际标准环网协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品。提供官网截图。 ★6、为保障设备运行稳定，项目顺利实施，设备制造商需获得全国质量检验稳定合格产品证书，提供证书复印件。 7、为保证平台联动时的兼容性和可靠性，要求云教室主机、云教室学生终端、云教室教师机 、云教学管理软件、交换机设备同一品牌。 | 台 | 4 |
| 7 | 24口接入交换机 | 1、千兆以太网电口≥24个，千兆以太网光口≥4个。 2、交换容量≥3Tbps，包转发率≥120 Mpps。 ★3、支持G.8032国际标准环网协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品。提供官网截图。 4、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术。提供官网截图。 5、为保证平台联动时的兼容性和可靠性，要求云教室主机、云教室学生终端、云教室教师机 、云教学管理软件、交换机设备同一品牌。 | 台 | 4 |
| 8 | 机柜 | 1.2米服务器机柜 | 台 | 4 |
| 9 | 布线施工 | 根据施工场地实施具体方案（包含超五类水晶头、电源线、插板、PVC管材等） | 批 | 4 |
| 10 | 桌椅 | 学生桌:材料选用三聚氢铵贴面板，基材选用E1级内部基材，甲醛释放符合国际标准，五金配件结构简单，连接牢固，连接件安装严密，平整，端正，结合处无崩茬或松动，下身封边1mm。PVC直封边，易清洁，双人桌长×宽×高：1200×600×750。（施工时根据实测情况，桌子尺寸可略做调整，保证摆放科学合理）。钢木方凳，凳面为E1级三聚氰胺外饰面板,厚度25MM，做工精细，表面光滑，美观大方，凳腿部件材质为喷塑钢架厚度1.0MM，配尼龙方管塞，坚固耐用 | 套 | 220 |
| 11 | 桌椅 | 教师专用电脑桌：产品材料选用三聚氢铵贴面板，基材选用E1级内部基材，甲醛释放符合国际标准，五金配件结构简单，连接牢固，连接件安装严密，平整，端正，结合处无崩茬或松动，下身封边1mm，PVC直封边，长×宽×高：1400×600×750。 | 套 | 4 |