郑州市教育局电化教育馆电教融媒资源4K超高清制作系统建设项目425万元

1.项目现状

郑州市教育局电化教育馆高清制作系统建立于2015年3月，主要承担着全市中小学优质视频资源的制作。此制作系统经过5年的使用现已进入设备老化及不稳定的情况。经常出现编辑设备运行状态差，与存储盘阵之间连接不通等情况，已经严重影响到日常的工作需求。随着优质教育视频资源的发展及应用，对现有的设备所制作的节目信号质量也有所提高，且部分视频质量达不到制作成品参数的要求。

2.建设需求

通过此次项目实施需要达到以下几个方面：（1）对后期制作的编辑设备解决编辑速度慢，经常出现编辑视频死机，软件不响应等情况。（2）更新扩容存储盘阵及空间，实现每个编辑人员素材存储的安全管理与备份，保障有足够的视频存储空间用于后期编辑使用。（3）简化系统整体编辑运行框架模式，能够快速判断及问题的查找。（4）对视频信号质量整体提高优化，为将来4K视频资源提前做好积累储备。

3.建设目标

建成后的电教融媒资源4K超高清制作系统满足了后期编辑人员能够快速、高效的完成各类高清及4K素材的编辑与制作，整个编辑系统简洁化、稳定化、安全化，实现素材双备份。满足全市中小学优质高清及超高清视频资源的制作及存储要求，大大提升整体教育类优秀视频资源的质量。

4.技术参数

| 序号 | 设备名称 | 配置参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K超高清非线制作系统 | - 超高清4K非线性编辑系统:品牌原厂整机非组装机加软件，包括核心编辑软件和图文字幕软件等均为完整版，无需定期联网注册，提供商标注册登记证书。 - 整机具有虚拟保护系统，提供保护模式和非保护模式，在模式切换时提供密码口令保护，在保护模式下可有效阻止非法文件、病毒、木马的写入。 - 非编项目工程文件可同时保存在不同物理位置，实现时间线工程项目文件安全及时备份，支持一键快捷删除时间线上所有空隙，实现快速编辑，避免黑场夹帧，编辑软件支持边采边编工作模式，采集过程中设备异常，采集下来的文件损失时间长度低于5秒，支持入出点、裁剪点、标记点快速剪辑方式，快编结果可生成XML格式文件，编辑软件具有音频响度测试工具，具有“ITU-R BS.1770-2”、“EBU R128”等多种检测方式。 - 支持P2、SXS卡后台导入，导入完成后自动链接本地文件，支持P2跨卡文件的整体导入和分别导入，支持P2文件跨卡回写，支持Panasonic P2（AVC-Intra、AVC-Ultra、AVC-Intra 4K 422）、Sony XDCAM EX、Sony XDCAM、Sony XAVC（Intra Class 300、Intra Class 480、Long GOP 150M、Long GOP 422 140M、Long GOP 422 200M）/XAVC S的源码回写，支持E2、P2、SXS、XDCAM等存储介质中视频文件素材的源码实时编辑，无需格式的转换，支持E2、P2、SXS、XDCAM等存储介质素材在盘或者在卡编辑，支持AVID DNXHD（MXF或MOV封装）、Apple ProRes、GRASS VALLEY HQ/HQX（AVI或MOV封装）编码格式文件的导入和导出，支持Matrox编码视频文件的直接编辑，支持多种RAW 格式：Sony RAW、Canon RAW、Cinema RAW、R3D、DNG等RAW格式文件，并支持C700 RAW文件和佳能 EOS C200“Cinema RAW Light”解码和静态原始文件解码，支持显卡、GPU对SONY RAW、Cinema RAW进行编辑加速，支持马赛克等视频滤镜特效自动跟踪功能和抖动画面自动稳定功能，支持自动识别视频素材的色彩空间，支持素材空间（HDR）元数据的输出，支持常见格式如：MXF、MP4、MOV、F4V、XAVC文件，支持HDR监看模式，HDR曲线可选择“BT.2020/2100 HLG”、“BT.2020/2100 PQ”，工程的色彩空间；支持多种4K源码格式编辑，如“Sony XAVC/XAVC S”、“Panasonic AVC-Intra 4K”、“Canon 4K MXF（XF-AVC）”、“Canon 1D C M-JPEG”、“GoPro”和“DJI”无人机拍摄的4K格式，支持独立设置音频监听模式，可在预览和时间线窗口独立设置音频监听模式，支持Title插入模式，可在预览时间线素材的同时，添加标题字幕模板；字幕编辑软件具有唱词功能，唱词支持单行、双行、不定行唱词，支持2倍速快速制作功能，唱词支持多语言替换，支持导入导出带时间码的文本，导入导出SRT文本；字幕编辑软件支持三维模型制作、三维文本制作、三维图表、三维粒子制作、手写体特效制作，支持虚拟目录与实体目录相结合的媒体目录管理方式，支持导入本地单级目录或多级目录的所有素材文件，支持建立我的相册、我的工作簿、我的智能文件夹、我的隐藏文件夹等虚拟目录主形式，便捷对重要素材进行分类管理；文件管理和检索，支持对文件添加标注信息，可对重要文件添加星标，通过“文件扩展信息”、“文件标签”、“文件属性”进行检索；支持采集时可实时叠加LOGO，进行遮幅处理，支持本地文件进行编码并直播。 - 配置不低于： CPU： 十核心二十线程 3.7GHz \内存：DDR4 32G \图形加速卡：8G GDDR5\系统硬盘：SSD 240GB\素材硬盘：SAS企业级8T*2\光驱：刻录机\显示器：34寸带鱼屏；视音频板卡接口不少于：12G HD/SD-SDI*2（10bit，内嵌16ch音频，支持3D和4K）、HDMI（内嵌8ch音频，支持3D和4K）、HD/SD YUV分量、S-Video、复合、AES/EBU*1（2ch非平衡音频）、XLR（2ch）平衡模拟音频输入/输出接口、 REF输入（blackburst和HD tri-level），基于硬件的上、下变换功能，支持AE、Photoshop上屏，支持RS -422录像机控制采集。 | 15台 |
| 2 | 4K超高清在线编辑盘阵 | 1、静音4K超高清视频在线编辑阵列。 2、不低于12盘位*8T企业盘配置，塔式或机架式可选。 3、不少于2个12Gb /s Thunderbolt3或SFF-8644主机接口。 4、不低于双核RAID-on-Chip（ROC）1.2GHz处理器。 4、不低于带ECC的2GB板载DDR3-1866 SDRAM。 5、支持直写或回写缓存。 6、支持BIOS启动阵列容错能力。 7、支持RAID事件和事务日志的NVRAM。 8、支持控制器可用性的冗余闪存映像。 9、支持RAID级别不少于0,1,10（1E），3,5,6。 10、支持原生4K和512字节扇区SAS和SATA设备。 11、支持NTP协议同步RAID控制器。 12、支持在线容量扩展和RAID级别迁移。 13、支持全局HDD指示系统状态。 14、支持Windows10、Linux、 Mac OS等操作系统。 | 15台 |
| 3 | 4K超高清广播级监视器 | - 屏幕尺寸：不小于24英寸, 屏幕宽高比：16:9 。 - 分辨率：不低于3840×2160, 色深：1.07B，视角：178°H×178°V，亮度300nit，对比度1000:1。 3、不少于4路12G-SDI视频输入(向下兼6G/3G/HD/SD-SDI)，4路12G-SDI环通输出(向下兼6G/3G/HD/SD-SDI)，1路HDMI2.0输入；1路SDI SFP光纤模块接口。 4、3.5mm模拟音频输出，RS422输入/输出，支持以太网和GPI控制。 5、12G-SDI四链路8K SDI信号不少于支持 8192x4320 60p格式，2G-SDI单链路4K SDI信号不少于支持 4096x2160 60p格式，支持SQD 和 2SI格式8K/4K信号,支持8K/4K信号Payload ID显示。 6、支持多种摄像机 HDR Log曲线：SONY S-log1/2/3 (HLG), S-log1/2/3 (PQ), ARRI Log-C (HLG), Log-C (PQ), CANON C-log1/2/3(HLG), C-log1/2/3 (PQ)等暗部细节查看功能（Black stretch), 画面静帧；左右声道选择。 7、支持多种画面显示模式：8K/4K模式/四画分模式/高清模式,四画分模式支持4K/高清/标清(i/p)不同格式信号同时混合显示。 8、内置3D LUT色彩校正信号发生器, 支持自动色彩校正功能；多种色空间选择（REC709/EBU/DCI-P3 D65/DCI-P3/REC2020/USER1/USER2/Bypass）。 9、支持加载用户自定义3D LUT表功能，支持SDI和HDMI嵌入音频表显示(VU & PPM)支持波形、矢量显示；支持伪彩色，辅助聚焦，斑马线功能，支持Overscan, Markers, Mono, Blue only等功能，支持CC隐藏字幕功能，支持静态和动态UMD功能（支持TSL3.1/4.0协议），铝合金机壳，内置扬声器，220V交流电源输入。 | 15台 |
| 4 | 数据服务器 | 配置不低于： CPU： 十核心二十线程，内存：DDR4 16G，图形加速卡：4G GDDR5，硬盘：SSD 240GB+SATA2T，光驱：刻录机，显示器：34寸带鱼屏，操作系统：正版64bit企业版，含一拖二十网络版杀毒软件。 | 1台 |
| 5 | 监听耳机 | 全封闭头戴式监听耳机 换能原理： 动圈式,封闭式 驱动单元/直径：40mm大动驱单元 频率响应 ：16Hz - 22kHz 阻抗 ：32欧 灵敏度：113dB： 最大功率：200mW 麦克风性能： 麦克风响应频率：16Hz - 22kHz 麦克风灵敏度：113dB | 20个 |
| 6 | 智能短视频生产平台 | 1、智能素材库：提供素材的存储、标引、分类、搜索、筛选等能基础力外，还通过人工智能技术实现自动识别、标引、结构化，深入挖掘素材潜在价值，便于创作人员选取利用，提供以下功能：提供图片、音频、视频类型的素材存储能力，支持存储于分布式公有云环境；提供热点素材推荐功能，实时跟踪全网热点事件，智能推荐相关素材可直接选用；提供智能识别能力，可对素材中的语音、OCR 文字、人脸等多个维度进行识别分析，并利用自然语言处理技术对分析结果进一步提炼为标签；提供智能标引能力，对智能识别分析后结果进一步处理，实现打标（算法自动+人工）、抽取主题和观点、优选图片和视频等功能；提供智能拆条能力，智能识别分析后的相关标签信息自动关联至音视频对应帧，根据关联关系自动对音视频拆条；支持在素材详情页面进行音视频播放，播放器包含播放速度调节、音量调节、时间轴拖动剪辑等功能；提供智能搜索能力，通过关键词搜索不局限于素材的元标签信息，可搜索定位至音视频内容中的片段；提供筛选功能，可按照素材类型（音频、视频、图片）、发布时间、分类等条件进行筛选，支持对搜索结果的筛选；支持租户间素材交易，提供素材商店，用户可对素材按照有效期限进行售卖且支持素材交易记录查询。 2、智能视频编辑器：基于可视化Web界面提供丰富视频编辑工具，同时结合人工智能技术，识别分析视频内图像、语音、字幕等内容，简化视频编辑加工生产相关环节，帮助非专业人员快速入门，辅助用户快速生产，提供以下功能：支持用户从智能素材库中选用素材或本地上传素材； 提供常用视频加工能力，提供字幕、转场、配乐、滤镜、贴图（马赛克、追踪马赛克等）等可视化组件，提供剪辑、轨道、指针等加工工具；提供组件化的内容模板，灵活生产和组装的可视化的内容零部件：素材、可视化组件等，快速合成产出视频；提供智能字幕能力，根据语音识别分析结果自动提取字幕一键上轨；提供智能配音能力，通过语音合成能力，根据时间线上的字幕自动生成配音，至少提供12种音色的配音，包含普通话、粤语、英文；支持自定义分辨率，可指定分辨率合成视频，支持导出4K的视频。3、智能直播中心：直播中心可接入外部来源的视频流，通过短视频智能生产平台的能力，对直播流进行智能分析、加工和处理，提供以下功能：提供直播流的接入，平台支持以推流或拉流两种方式的直播流接入；提供剪辑功能，支持直播流的边播边剪；提供智能识别功能，直播流播放时支持人脸、语音、字幕的识别。 4、数据新闻生产：提供数据新闻视频生产能力，通过对模板文件进行解析，调用数据新闻模板（提供30个以上的数据可视化模版，包括横屏和竖屏），自动合成数据新闻内容。平台直接提供国家统计局免费数据。 5、海报视频：支持快速生成横屏、竖屏海报视频，多种模板可选，可自定义背景图及文字。 6、文档一键转视频：WORD文档内容一键转视频，支持生成字幕及配音。 7、发布管理：短视频智能生产系统在实现生产创作同时，提供作品的审核以及一键多平台发布能力（微博号、大鱼号、企鹅号、头条号、抖音号等）。 8、用户管理：用户管理将会打通短视频智能生产系统各个模块的底层用户体系，支撑用户登录、安全校验、角色权限、租户管理等多种能力。 9、素材上传：可通过微信小程序上传工具或PC客户端上传软件将视频、音频及图片等文件一键上传至平台素材库，微信小程序支持直播推流功能，记者在外面可以随时用手机开直播，直播素材将会实时传输到本平台，其他用户可以同步对直播中的素材进行剪辑。 10、视频包装：提供30种以上的风格化模版（包含横屏模版和竖屏模版），每种模版只需按系统提示时长替换素材片段和字幕就可完成短视频的快速制作。 11、资源抓取：提供内置浏览器的插件，可以实现将多类视频网站的视频及图片资源一键转存到平台素材库；支持基于屏幕和窗口的录制，并可一键转存到平台素材库； 虚拟主播：支持按形、按声定制虚拟主播。 12、平台服务资源用量要求：并发账号数量不少于40个；共享存储不少于4000GB；直播剪辑不少于15000分钟/年；图片OCR不少于40000张/年；图片人脸识别不少于40000张/年；视频语音识别不少于15000分钟/年；视频人物识别不少于15000分钟/年；文本转语音不少于8000分钟/年；语音转字幕不少于12000分钟/年；自定义人物库不少于70人。 | 1年 |
| 7 | 万兆交换机 | 1、应用层级：三层。 2、传输速率：100/1000/10000Mbps，40000Mbps。 3、交换方式：存储-转发。 4、背板带宽：1.28Tbps/12.8Tbps。 5、包转发率：480Mpps。 6、MAC地址表：32K。 7、端口结构：非模块化。 8、端口数量：26个，24×10GE SFP+端口，2×40GE QSFP+端口，交换机同品牌原装SFP+光纤模块15个，万兆SFP+以太网卡15个。 | 1台 |
| 8 | 非编操作位 | - 不少于15个非线工作位。 - 钢木结构，19寸机架式 ，含升降转椅，按需定制。 3、含2500W大功率8孔位PDU机架式电源，360度可旋转固定架、全铜电缆、铝合金外壳。 | 1套 |
| 9 | 编辑机房改造 | 现有编辑机房标准化改造，强弱电改造、静电地板改造、机房环境改造、文化氛围改造等，需提供三维效果图按需按图改造施工，改造期间确保节目正常制作，编辑工作时间不能有改造噪音。 | 1项 |
| 10 | 系统集成 | 包含货物运输、安装调试、操作培训、维护培训、质保期内上门服务、重大活动技术保障、质保期内正常运行耗材及易损件、集成所需网线、光纤线、水晶头、音视频线及接插件等，实现交钥匙工程,提供不少于3个月的非线编厂家工程师驻场技术支持服务。 | 1套 |