郑州市教育局电化教育馆郑州教育城域网加速系统、统一出口风险管控建设及市级无用户认证项目584万（本项目共分为3个包）

（一）郑州市教育局城域网链路广域网加速系统建设项目：190万元

1.项目背景

2015年郑州教育城域网骨干链路上线了2台广域网加速设备，部署在广电、联通骨干线路上为教育业务系统提供了教育网无线网络、访问互联网、网上阅卷、网上教育应用等服务的网络加速与效率保障，目前设备已经运转6年，已过质保期。

2020年教育城域网完成线路改造，增加了电信及移动两条骨干链路。现有加速设备不能满足城域网加速的性能和稳定性的要求，计划对加速网络设备进行延保及升级扩容改造。

2.建设内容

产品维保服务

针对现有的两台lotwan3972设备，提供一年的产品维保服务，服务内容包括软硬件质保服务、软硬件升级服务、技术支持、重点活动保障、巡检服务和故障处理服务。

加速设备建设

在郑州教育城域网电信及移动城域网骨干链路上部署两台广域网加速设备，提供网络优化加速服务；对郑州市教育局市直属学校端的现有lotwan加速设备进行硬件扩容及软件系统升级。新增加速设备与原有加速设备配合使用，对郑州教育城域网骨干链路的广电、联通、电信、移动线路进行调控和加速，结合市属学校端的加速设备，形成有效的双边加速网络，提升郑州教育城域网链路的使用效率，为日常上网及各类教育应用提供网络加速保障。

3.建设目标

通过延保服务保障现有骨干链路加速设备的稳定性和可靠性。部署两台加速设备，满足当前新增郑州教育城域网骨干链路（电信、移动）的广域网加速服务。通过本次建设，满足郑州教育城域网组网加速，提高业务系统的响应速度和使用效率，保障重要教育活动的网络使用，提高学校端使用教育无线、教育互联网、网上阅卷、远程教育等各类活动的网络使用效率，提升郑州城域网用户的用网体验。

4.技术参数

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广域网加速设备 | 硬件接口 | ★设备接口：≥4*10GE SFP；设备配置冗余电源，电源数量≥2个；≥2个100/1000Base-T电口；≥1个 console接口。 |
|  |  | 设备性能 | ★互联网加速带宽 ≥10Gbps。 |
|  |  | 部署灵活度 | ★设备支持多种部署模式，如路由串接模式、网桥模式、旁路模式；且能够与用户现有专线网络环境兼容，提供统一监控和管理。 |
|  |  |  | 设备支持BGP、OSPF动态路由协议。 |
|  |  |  | 支持软件客户端，客户端需支持多种终端设备类型（Windows、macOS、Android、IOS），界面统一且支持组网及互联网流量基于IP和域名分流。 |
|  |  |  | 设备站点之间支持基于专网或互联网的二层互联，简化用户配置及对用户网络设备的要求。 |
|  |  |  | 设备支持本地DNS功能，满足用户将加速设备作为DNS服务器使用的需求。同时需持访DNS代理功能，访问指定域名通过指定DNS进行解析。满足用户特殊场景需求。 |
|  |  |  | 在不影响用户正常使用的情况下，灵活、方便地进行网络扩容。 |
|  |  | 网络可靠性 | 设备支持高可用。 |
|  |  |  | 设备支持多链路接入，链路故障自动切换。 |
|  |  |  | 设备接入双链路时，链路切换过程中，丢包敏感类业务（例如：视频会议）应传输正常，无卡顿、马赛克及中断现象。 |
|  |  | 网络加速性能 | ★设备支持智能QoS功能。 |
|  |  |  | 用户网络出口全流量通过加速设备时，其QoS功能可在出口带宽满载的情况下，保障加速网络承载业务流量的高优先级，确保加速网络承载业务的访问效率和体验（例如：网络出口带宽100Mbps已满载，开启视频会议应用时，视频会议依然清晰流畅）。 |
|  |  |  | 仅加速网络承载业务流量通过时，其QoS功能可依据优先级策略保障业务的访问效率和体验，对于丢包敏感类业务（例如：视频会议）要求在50ms延时、30%丢包以下的网络质量情况下，依然可保障业务流畅性（例如：视频会议清晰流畅、无卡顿和马赛克）。 |
|  |  | 安全性要求 | 提供端到端数据加密。为保证数据端到端安全，数据的加密和解密需均在用户内网的加速设备上完成，经过加速骨干网的传输路径中，不能存在加解密的节点和行为。 |
|  |  |  | 加密算法需支持256位。 |
|  |  | 易用性要求 | ★需支持可视化管理平台，对全网进行可视化监控及管理，且通过平台可对加速设备及软件客户端进行统一策略配置及下发，减轻维护的工作量。 |
|  |  |  | 支持SaaS访问优化（例如：O365、Salesforce、Netsuite等） |
|  |  |  | 支持告警功能。设备、线路健康状态异常时可向指定的运维IT邮箱发送告警邮件，确保及时响应并处理，保障业务系统正常运行。 |
|  |  |  | 支持实时及历史查看线路带宽、延时、抖动，Top N流量排行统计等信息。 |
|  |  |  | ★设备支持与现网原有加速设备兼容，可组成加速网络，提供郑州市教育局市直属学校原有加速设备软硬件升级服务。 |
|  |  | 制造商资质 | ★设备制造商具备SD-WAN Ready 证书，提供证书复印件证明。 |
| 2 | 维保服务 | 维保服务 | ★技术服务：提供一年期2台广域网加速lotwan3972设备免费上门软硬件维保服务，服务内容包括： 1、针对本次维保设备提供自合同签订之日起一年期的软硬件维保服务； 2、提供加速设备在质保期内的软件系统升级服务、硬件和软件故障修复服务（含远程技术支持、现场技术支持）、电话技术服务、软硬件月度巡检服务和重点活动（升学考试、节假日、重要时间节点等）保障服务。 |
|  |  | 技术支持 | 提供24小时售后报修和日常技术支撑电话，并安排有经验的工程师接受报障，并提供顺畅的保修维修流程及绿色通道。 |
|  |  | 硬件保修 | 硬件维修时限：维修期间提供备品备件；收到故障件后，6个工作日内完成维修并寄回。 |
|  |  | 巡检服务 | ★巡检服务，每季度提供1次现场巡检服务，对加速设备的软硬件进行细致全面监视和检查，检查硬件设备运行情况，系统备份，检查系统硬件指示灯情况，硬件检测诊断，检查系统错误报告（ErrorLog）以及其他的记录文件，网络设置检测，针对检查结果提供报告，并解决其他一般技术支持。 |
|  |  | 重点保障 | ★在重点活动保障期间，如有必要，可指定技术支持工程师到现场完成重点保障服务，此服务按照现场服务标准。 |
|  |  | 故障处理 | 在故障处理结束后，提供故障分析报告；巡检服务后，提供巡检报告；重点活动保障后，提供重点活动保障效果报告。 |
|  |  | 其他技术服务 | 维保到期后提供免费的远程技术服务支撑和软件升级文档，提供后续服务流程和服务保障措施。 |

（二）郑州市教育城域网统一出口安全接入及风险管控项目259万

1.项目现状

随着学校的发展，网络高带宽的需求，校园网站、数字化校园平台、智慧校园等应用系统的不断丰富，郑州市教育局下属市直学校大多增加了学校独立互联网出口，给学校带来了的便利的同时也增加了网络安全风险。郑州市下属学校近期频繁被国家教育部通报过多次手机APP漏洞和网站安全事件。

2020年城域网线路及互联网总出口改造完成，郑州市教育局下属各学校访问互联网出口将由市教育局统一接管，杜绝学校自行接入互联网，下属学校各自业务系统向互联网提供服务的方式及学校远程运维的方式都将改变，同时对郑州市教育局信息中心统一出口的网络安全也带来了挑战。

2.建设需求

本项目针对教育城域网亟需解决的可管可控、简单易用、安全回溯等重要问题，从校内网站安全防护、远程网络安全接入、远程运维安全审计等方面提供一站式解决方案。满足郑州市教育局市直学校业务系统对外服务及远程运维需求的同时加强了各个业务系统的安全防护能力，极大减少下属学校后期被通报的可能性。建设内容具体如下：

（1）在市教育局互联网接入区部署远程安全接入系统，提供安全可靠的远程接入通道，满足学校老师在互联网上使用电脑、手机、智能终端等设备统一远程安全接入各自校园网访问业务系统的需求；对远程连接的网络流量进行加密，防止数据被截获、密码被嗅探、内容被篡改及会话劫持等网络风险，从而保证远程连接流量的机密性、完整性以及可用性。以学校为单位，对老师建立不同的账号，访问授权的资源，同时设备上隔离不同学校老师之间的访问行为。

（2）在市教育局互联网接入区部署运维安全网关，可实现对远程接入城域网的运维操作进行监管和审计；对各学校安全运维老师建立运维账号，授权对应资源，并对各种远程终端接入数据进行细粒度的访问控制与审计。运维人员需要通过互联网远程运维时，先远程接入教育网，再登录运维审计网关，最后对相关的业务系统进行维护，可以有效减少包括核心业务数据泄露、误操作导致核心业务中断/断网、恶意攻击、植入木马等运维责任事故的发生。对不同类型的设备、不同的访问方式都能提供非常详尽的运维审计日志。

（3）针对市教育局各个下属学校需要在互联网上提供服务的业务系统统一在互联网出口防火墙上做映射管理，实时进行安全监测预警，包括网站漏洞扫描、挂马监测、可用性监测、页面篡改监测、域名解析监测、敏感内容监测等监测服务。从网站合规性进行全面监测，及时发现风险隐患，并通知并协助学校运维人员采取措施，降低损失。

（4）对学校Web应用提供全方位的安全防护，在市教育局城域网网关上部署WAF防火墙实现学校网站流量的安全过滤、WEB漏洞扫描、网页防篡改等，可加强下属学校对外提供的网站WEB业务系统的安全防护能力，极大地降低了Web应用的安全风险。

通过本次建设，满足郑州市教育局市直学校业务系统对外服务及远程运维需求的同时加强了各个业务系统的安全防护能力，减少后期被通报的可能性。通过统一安全运维管理平台，结合安全防护日志，以安全大数据分析技术为基础，通过主动探测机制，依托可视化技术实现网络安全风险的预警及信息通报，落实网络安全监管主体责任，实现网络安全管理闭环。

3.建设目标

郑州市教育局城域网统一出口安全接入及风险管控项目建设完成后，将实现下属学校全部的互联网出口汇总到郑州市教育局来统一管理，下属学校不再保留互联网出口，教育局对所有下属学校的互联网流量以及访问内部系统的流量统一进行安全防护，通过约束流量走向、集中安全管控来实现学校内外系统的安全管理，从而避免下属学校因系统安全缺陷或运维不当而被国家教育部通报的情况发生。

# 4.技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程接入系统 | 1. ★2U机架式软硬一体化产品，多核CPU架构，内存≥32G，业务吞吐量≥40Gbps，并发连接数≥1500万每秒，新建连接数≥50万；实配并开通5000个SSL VPN用户接入许可。 2. ★实配≥6个千兆电口，≥4个万兆光口，扩展槽≥5个，整机最多可扩展8个40G接口，实配冗余电源。 3. 为保证远程接入数据传输安全，需支持IPSec VPN、L2TP VPN、SSL VPN等VPN；并且内置硬件加密芯片，支持主流的商业加密算法，包括但不限于：AES、DES、3DES等。 4. 为实现灵活部署，需支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、策略路由等。支持MPLS VPN；支持LDP协议，支持OSPF路由、BGP路由；支持环路检测；支持LDP邻居，MPLS转发表查看。 5. ★支持Local DB 、USB KEY、短信认证、硬件特征码、动态令牌、数字证书认证、LDAP、RADIUS、Tacacs认证等认证方式，可以调整认证顺序，支持对认证方式和密码策略进行限制；支持客户端匿名登录、数字证书匿名登录、动态口令两级认证登录等方式，认证方式可自由组合。（提供设备配置截图证明） 6. 支持PC终端使用Windows、Mac OS、Linux接入；支持IOS、Android系统的移动终端接入；支持EDGE、Chrome、Safari等浏览器登录。 7. 支持用户通过短信方式找回密码，用户找回密码后强制用户修改密码，密码等级可配置。 8. 访问控制策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式，支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制。 9. ★支持基于用户、用户组的和访问的应用进行流量控制和会话限制、无流量超时时间、账号过期时间、闲置失效时间设置；具备不少于3500条应用识别规则，并支持应用协议识别库实时更新。（提供设备配置截图证明） 10. 支持管理员分级分权管理，可创建下级管理员；上级管理员可分配下级管理员享有设备配置模块权限，可管理的用户、资源、角色权限，并可限制下级管理员是否允许创建下级管理员、创建资源、创建角色；支持整机配置文件在线回滚功能，未变化的业务连续不中断。 11. 支持双机高可靠性部署，双机支持A/S，A/A方式部署，支持配置同步，会话同步和用户状态同步。 12. 提供远程登录、本地认证等用户报表统计，可统计移动接入用户组包含用户数、每用户发送/接收流量及流速、僵尸用户、用户在线时长、用户访问资源详情。 13. ★为方便统一安全管理，产品支持与现网安全管理平台无缝对接。 14. ★产品厂商需具备中国信息安全认证中心颁发的信息安全应急处理一级资质和信息安全风险评估一级资质。（提供证书复印件或证书颁发机构官网截图证明） 15. ★所投产品需具备公安部颁发的符合VPN（行标-三级）的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。（提供证书复印件或证书颁发机构官网截图证明） 16. ★产品厂商能够提供快速本地化现场技术支持10分钟内响应，提供7*24小时技术服务支持。（提供具备本地化服务能力的证明材料） | 1 |
| 2 | 运维安全网关 | 1. 1U机架式设备，配置液晶面板；≥6个千兆电口；≥4个千兆光口；≥1个扩展插槽；≥4TB硬盘。≥5年硬件质保及技术支持服务。 2. ★字符协议≥1800个，图形协议≥600个，≥500个资产管理授权。 3. 支持设定周期性改密计划，批量修改资源密码。 4. 支持手动改密，修改指定资源的账号密码。 5. 支持改密结果自动发送到制定改密计划的管理员邮箱；密码文件加密保存，需要专用查看工具查看，以保证安全性。 6. 支持通过账号核查报表统计幽灵账号、僵尸账号、孤儿账号，快速发现账号异常情况。 7. ★支持运维人员在苹果（iMac,iPad,iPhone）和安卓终端以SSH/RDP直连菜单模式登录堡垒机并进行运维操作；运维用户设置运维命令，在Linux类主机自动执行并返回结果，供用户查看、下载，（提供功能界面截图证明）。 8. 命令审批：支持根据需求对特殊指令操作进行二次审批功能，运维人员操作过程中触发命令策略，需要得到审批员的审批后才能继续执行后续操作。 9. 登录审批：可设置审批规则与资源角色关联，对运维人员访问资源制定登录审批策略，需要得到审批员的审批后才能继续执行后续操作。 10. 运维用户可以设置自动运维操作定时/周期执行，实现网络设备（华为、思科、h3c）配置的自动备份、供用户查看、下载。 11. ★产品需具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证（增强级）运维安全管理类。 12.产品厂商具有ISO20000服务管理体系要求。 13. 为保障产品厂商软件开发及工程的安全性，产品厂商商具有CMMI成熟度五级认证证书。 14. ★为保障产品厂商漏洞的挖掘能力，产品厂商需在国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）网站上 “企业单位原创积分排名”前三。 15. 为保障产品厂商持续的应急响应能力，要求产品厂商自2010年后连续五届为国家级网络安全应急支撑单位。 16. ★为了保障可以及时获知有关漏洞的相关信息，需要产品厂商为MAPP核心成员单位。 | 1 |
| 3 | 安全监测服务 | Web漏洞扫描 1. 支持对各种Web应用系统的扫描，支持检测SQL注入漏洞、命令注入漏洞、CRLF注入漏洞、LDAP注入漏洞、XSS跨站脚本漏洞、路径遍历漏洞、信息泄漏漏洞、URL跳转漏洞、文件包含漏洞、应用程序漏洞、文件上传漏洞等。(要求提供界面截图证明) 2. 支持对扫描对象的挂马和暗链进行检测。 3. 支持扫描中查看功能，以随时查看扫描结果，并能够对已经完成的扫描结果进行实时保存。 4. ★支持漏洞验证功能，在扫描结束后，能够对结果中的重要漏洞进行现场验证，展示漏洞利用过程和风险。(要求提供界面截图证明) 5. 支持实时显示扫描进度以及阶段性扫描结果。 6. ★支持灵活的扫描任务制定功能，可设定检测开始时间、检测入口地址、网站COOKIE、检测周期、任务模式、User_Agent设置、发包限速设置、最大检测页面数、漏洞类型设置等。(要求提供界面截图证明) 网站可用性监控 1. ★支持Ping、HTTP、GET请求等网站安全监控功能。(要求提供界面截图证明) 2. 支持基于网站连接通断的可用性监控和基于响应时间的性能监控。 3. 支持按分钟设置监控周期，最小可支持5分钟。 4. 支持自定义范围的监控功能。 5. 支持自定义检测频率、告警次数、告警阈值和日志保留时间。" 网站变更监控 1. 支持基于快照定义的网页变更监控。 2. ★支持当前网页和快照的文本和图片对比，不同的文本区域应使用不同颜色标出。(要求提供界面截图证明) 3. 网页快照可以使用正则表达式过滤生成。 4. 支持网页页面代码逐行对比检测。 5. 支持基于模板自动生成与快照对比功能，去除变动频率大的正常变更部分后生成稳定模板。 6. 支持手动和爬虫两种任务生成方式， 爬取链接数量可根据网站大小自行选择，爬虫方式支持增量爬取和重建爬取，可以设置定时爬取或单次爬取，可定义爬取子域名和外链URL；爬取页面时支持自定义cookie、BASIC认证、NTLM认证。 7. 支持自定义报警、自定义检测频率和告警次数。 敏感词检测 1. 支持敏感词智能语义分析检测。 2. 支持使用正则表达式匹配敏感词。 3. 支持敏感词手动添加和自定义敏感词词组、词库，系统内置默认敏感词库。 4. 支持自定义敏感词策略，支持敏感词策略管理和导出导入。" 域名DNS解析监控 1. ★支持配置多个DNS服务器，对各DNS服务器的解析结果进行对比，对解析到的异常DNS地址进行邮件报警。(要求提供界面截图证明) 2. 支持自定义ip解析、cname解析、ns解析、mx解析探测方式。" 挂马检测 1. 支持自定义监测周期对网页挂马进行实时监测。 2. 可设置最大检测层数及最大页面数。" 网站管理 1. 具备网站信息新增、修改和删除等网站信息的管理功能，网站信息包括：网站名称、网站域名、网站IP、所属单位、地址、管理员、网站描述等属性。 2. ★支持≥90个域名的网站监测服务。支持与已有态势感知平台之间进行网站安全状态同步，实现态势感知平台可以从网站的脆弱性、被攻击情况、可用性等因素出发，利用内置的统计分析模型，对网站安全态势进行量化的分析呈现。 3. 支持批量添加和批量删除漏洞扫描、可用性监控、变更检测、域名检测、敏感词检测等任务功能。" 服务能力 1. ★服务厂商应具备多年的漏洞研究经验和专业的攻防技术研究团队，具备独立漏洞发掘的能力，具备丰富的漏洞检测及系统脆弱性评估经验，提供与系统漏洞扫描、服务识别以及系统风险评估相关的公开专利证明，要求数量不少于3个。 2. ★为保障可以及时获知有关漏洞的相关信息，需要服务厂商为MAPP核心成员单位。 3. ★为保障漏洞挖掘服务能力，服务厂商需在国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）网站上“企业单位原创积分排名”前三。 4. ★为保障持续的应急响应服务能力，要求服务厂商自2010年后连续五届为国家级网络安全应急支撑单位。 5. 服务提供厂商具有ISO20000服务管理体系要求（提供证明材料并加盖厂商公章）。 | 1 |
| 4 | WEB应用防火墙 | 1. ★产品采用机框插卡式架构产品，实配并开通一虚多及多虚一功能，实现防护性能扩展。提供产品图片及功能配置截图，并加盖原厂印章。 2. ★单台设备网络吞吐量≥20Gbps，应用层防护性能≥8Gbps，并发连接≥800万，每秒新建≥15万，开启全部接口WAF功能使用许可；配置5年特征库升级服务。 3. ★单台配置万兆光口≥2个，千兆combo口≥2个，千兆光口≥6个，整机万兆接口可扩展至32个，支持40G接口扩展，提供技术证明材料，并加盖厂商印章。 4. 支持透明模式、代理模式和网关模式，且模式之间切换不需要重启设备或者检测引擎，可多种模式共同运行。 5. 支持协议正规化，至少包括请求行正规化、Cookie正规化、头域负载正规化等，可设置Host、Referer、Accept、User-Agent、Range、Content-Length、Accept-Charset、Content-Encoding等参数，支持识别HTTP/1.1、HTTP/1.0、HTTP/0.9等版本。 6. 支持对上传文件的检查，可基于上传方法、文件类型、上传文件个数、单个文件大小、文件大小总和等参数进行配置。可识别类型至少包括PE、asp、aspx、php、jsp、sh、py、ELF、rb、pl、Webshell等。 7. 支持Web层面的漏洞攻击防护，防护类型至少包含SQL、XSS、命令注入、目录遍历、CSRF等。支持例外页面、例外参数配置，且支持与黑名单联动，可设置联动阈值、联动周期及禁封时间。 8. 支持服务器信息隐藏，隐藏信息至少包括Server头域信息、5xx信息、4xx信息、网站目录信息、关键文件信息、数据库信息、源码信息、账号信息（银行卡号、身份证号）等。 9. 支持网站自学习功能，可学习到URL地址、请求频率、最大长度、参数个数、cookie总长度、Cookie个数、参数名称、参数类型、最大值、最小值等信息，生成相应的白名单策略，且可按需调整白名单，并设置阻断或告警动作；支持站点自动发现功能，可自动学习命中的防护策略，并将学习到的新IP、新端口、新域名自动添加到防护策略中。 10. 支持配置用户组（IPv4/IPv6），开启/关闭预定义弱口令，防护资源（HOST、URL、用户名前缀、密码前缀）、安全级别（中、强、极强）、动作（提示、告警、阻断、阻断并推送告警）。 11. 支持配置服务器、防护IP、防护域名、防护URL、网页预取状态、基于域名/URL查询记录；支持开启/关闭强制防护，支持批量开启/关闭。 12. 支持在线查看报表，可查看整网安全分析、近期攻击趋势、全局攻击分布、Web应用系统计、Web攻击源IP统计等，可以通过地图的形式展示国内及全球的攻击分布情况，且可以查看国内各省攻击数量、百分比及全球各国的攻击数量、百分比。 13. ★为方便统一安全管理，产品支持与现网安全管理平台无缝对接。 14. ★产品厂商需具备中国信息安全认证中心颁发的信息安全应急处理一级资质和信息安全风险评估一级资质。（提供证书复印件或证书颁发机构官网截图证明） | 2 |

（三）市级无线用户认证项目135万

1.项目现状

郑州市教育城域网网络主体完善于2010年，项目完成后实现了全市中小学班班通网络接入。随着网络基础设施老化、国家对网络安全新的管理要求以及多样化教学手段的应用，现有班班通网络已经无法满足实际教学需要。

2.建设需求

从2020年开始启动郑州教育城域网网络提速项目，网络提速方案采用POL全光网络，实现教室和办公区实现千兆光网AP服务，网络提质提速服务共涉及43所学校（单位）1984个教学班级，规划15872个信息点，43所学校（单位）由移动、联通、电信三家运营商，提供具体的网络改造，为实现接入终端对所有市直学校的用户身份进行实名漫游认证，需部署市直学校统一的无线认证平台。

3.建设目标：

（1）对接三家运营商的设备供应商，实现43所学校（单位）的无线终端的认证对接；

（2）提供不少于2万终端用户的接入授权许可；

（3）实现与郑州教育通行证用户源对接；

（4）为了保障认证平台的稳定性，提供集群化部署。

4.技术参数

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市级无线用户认证 | 套 | 1 |

参数内容：

| 序号 | 组成内容 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无线统一认证平台 | 1.部署形态 （1）△支持分布式部署。 支持市级部署身份策略中心，统一管理全网的身份信息； 支持各县区或学校部署认证管理系统，可将身份策略信息汇总至身份策略中心，实现各个分布式下认证管理系统之间的用户身份漫游认证； 可对市直学校管理员进行分权，分级管理员只能管理本单位的用户； （2）支持集中式部署，由主备服务器或一台服务器提供服务； （3）认证服务器支持内置Portal和802.1x功能； （4）△提供集群化部署。提供不少于两台的集群化部署。 2.网络准入控制 （1）为满足多种应用场景，准入方式应无线的用户名密码认证 （PEAP-MSCHAPV2） 和USB-KEY CA证书认证（EAP-TLS），CA证书认证功能； 支持已认证的用户使用自己的智能手机为访客终端扫描二维码进行访客入网接入认证授权，支持只有授权指定的用户组才能为访客做二维码授权，且在认证系统后台有访客与授权访客开户的用户账号绑定。 （2）支持访客二维码名片/公共二维码注册。 （3）△支持授权码认证，普通用户可生成授权码，访客在Portal认证页面输入授权码认证上网，同时授权码具备有效期。 （4）支持将闲置时间间隔超过 x [1,1000] 天的用户被暂停或者销户。 （5）△实现认证页面合并：普通用户、短信、二维码、微信web认证合并。 3.与第三方认证系统联动 （1）△支持与第三方Radius联动，将认证信息转发给第三方Radius服务器进行认证，即实现统一身份源； （2）支持从基于Java/web service的第三方接口读取用户数据信息进行认证； （3）支持与Windows AD域联动，实现与WindowsAD的整合认证，一次登陆完成802.1X认证和Windows AD认证。 （4）支持与数据库SQL SERVER、MySQL、ORACLE、DB2、PostgreSQL对接。 （5）支持使用短信、邮箱、第三方数据库系统联动自助开户功能。 4.用户管理 （1）支持开户、销户、分组管理用户；支持定制用户信息包含的字段，例如部门、年龄等；支持由已认证用户通过自助平台建立短时间临时用户账号，供访客使用；支持将违反规定的用户放入黑名单，一段时间内禁止登陆；支持设置账号的使用期限，到期自动销户，并提前通知用户； （2）昵称认证：采用昵称代替用户名认证。 （3）△支持用户上线后弹出广播消息、网页；支持设置禁止认证时段，在该时段内用户禁止认证，无法上网。（4）△首次登陆账号激活，并强制修改密码。 首次进行认证时，强制要求用户设置密保：手机号、邮箱账号、私密问答作为密保凭据任选其一。 （5）支持防密码暴力破解-随机校验码机制：认证页面输入N（默认3 次）次错误密码后，将需要输入随机校验码，并记录登录者的IP及MAC，以防止用户通过自动化工具暴力破解密码。 （6）支持对在线用户进行管理，可下发实时和离线短消息、查看在线用户、下发实时和离线修复程序、强制在线用户下线以及重认证、实时进程信息获取以及远程协助的功能。 （7）支持禁止已认证用户给未认证用户提供代理服务；禁止已认证用户启用拨号服务，进行非法外连；支持设置用户密码输错的次数上限，防暴力破解。 （8）△支持直接获取用户网卡的物理MAC地址，防止篡改MAC地址。 （9）禁止用户非法外连互联网，一旦访问则进行日志记录，并禁用所有网络连接；支持基于网络设备ACL、设备VLAN、主机ACL的网络权限控制。 5.网络设备安全管理 （1）支持兼容华三、华为802.1x无感知认证；兼容华为、华三、锐捷、信锐portal无感知认证。 （2）支持TACACS+协议，进行主流厂商交换机、路由器等设备的TACACS+认证、命令行授权和审计。 6.主机安全管理 （1）杀毒软件联动，支持主流杀毒软件若联动联动，部分杀毒软件的强联动，要求能实现自定义杀毒软件联动。强联动可检测安装、运行、更新情况，可推送离线升级包，可远程调用杀毒软件进行病毒扫描；弱联动，可检测安装、运行、更新情况，并可以推送离线升级包; （2）支持安装程序的检测和修复，对必须安装的软件强制下载和安装，禁止安装的软件提示卸载； 支持进程运行、注册表项、Windows服务项的检查和修复；支持对外连接口进行管理，可禁止使用USB、光驱等外连接口；支持Windows补丁的强制或非强制更新； 支持基于交换机ACL、交换机VLAN、主机ACL实现的隔离区； 7.网络安全管理 支持根据业务规划，设置网络隔离安全域，并将安全域规划下发到交换机、客户端、防火墙、防火墙卡、路由器上执行。 8.系统可靠性保障 （1）为提供系统的稳定性，要求支持基于Windows及SQL Server集群的双机热备； （2）配合硬件设备可实现逃生功能和安全通道功能。 9.设备联动 支持与出口、日志系统设备联动实现中文实名日志记录，实现实名审计、流量控制功能。 |
| 2 | 认证授权数量 | 支持不少于2万人认证接入授权。 |
| 3 | 认证对接组件开发 | 对接移动、联通、电信运营商的设备供应商，实现43所学校（单位）的无线终端的认证对接，进行兼容定制化开发，提供认证接入技术支持。 |
| 4 | 认证源对接 | △实现从郑州教育通行证统一用户管理中心读取用户数据信息进行认证。 |