电教融媒资源4K超高清制作系统建设项目

1.项目现状

郑州市教育局电化教育馆高清制作系统建立于2015年3月，主要承担着全市中小学优质视频资源的制作。此制作系统经过5年的使用现已进入设备老化及不稳定的情况。经常出现编辑设备运行状态差，与存储盘阵之间连接不通等情况，已经严重影响到日常的工作需求。随着优质教育视频资源的发展及应用，对现有的设备所制作的节目信号质量也有所提高，且部分视频质量达不到制作成品参数的要求。

2.建设需求

通过此次项目实施需要达到以下几个方面：（1）、对后期制作的编辑设备解决编辑速度慢，经常出现编辑视频死机，软件不响应等情况。（2）、更新扩容存储盘阵及空间，实现每个编辑人员素材存储的安全管理与备份，保障有足够的视频存储空间用于后期编辑使用。（3）、简化系统整体编辑运行框架模式，能够快速判断及问题的查找。（4）、对视频信号质量整体提高优化，为将来4K视频资源提前做好积累储备。

3.建设目标

建成后的电教融媒资源4K超高清制作系统满足了后期编辑人员能够快速、高效的完成各类高清及4K素材的编辑与制作，整个编辑系统简洁化、稳定化、安全化，实现素材双备份。满足全市中小学优质高清及超高清视频资源的制作及存储要求，大大提升整体教育类优秀视频资源的质量。

4.技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K超高清非线制作系统 | 1、超高清4K非线性编辑系统，国产品牌原厂整机非组装机加软件，包括核心编辑软件和图文字幕软件等均为正版完整版，无需定期联网注册。 2、整机具有虚拟保护系统，提供保护模式和非保护模式，在保护模式下可有效阻止非法文件、病毒、木马的写入。 3、支持快捷删除时间线上所有空隙，实现快速编辑，避免黑场夹帧，支持边采边编工作模式，支持入出点、裁剪点、标记点快速剪辑方式。 4、具有音频响度测试工具，具有等多种检测方式。 5、支持P2、SXS卡后台导入，导入完成后自动链接本地文件，支持源码回写；支持存储介质中视频文件素材的源码实时编辑和在盘或者在卡编辑。 6、支持AVID DNXHD、Apple ProRes、GRASS VALLEY HQ/HQX等主流编码格式文件的导入和导出。 7、支持多种RAW格式文件，支持显卡、GPU对RAW进行编辑加速。 8、支持马赛克等视频滤镜特效自动跟踪功能和抖动画面自动稳定功能。 9、支持自动识别视频素材的色彩空间，支持素材空间元数据的输出，支持常见格式如：MP4、MOV、XAVC文件等，支持HDR监看模式，HDR曲线可选择工程的色彩空间。 10、支持多种4K源码格式编辑，如主流格式：“Sony XAVC/XAVC S”、“Panasonic AVC-Intra 4K”、“Canon 4K MXF（XF-AVC）”、“GoPro”和“DJI”无人机拍摄的4K格式。 11、支持独立设置音频监听模式，可在预览和时间线窗口独立设置音频监听模式。 12、支持预览时间线素材的同时，添加标题字幕模板；字幕编辑软具有唱词功能；字幕编辑软件支持三维模型制作、三维文本制作、三维图表、三维粒子制作、手写体特效制作。 13、支持导入本地单级目录或多级目录的所有素材文件，支持对重要素材进行分类管理；支持对文件添加标注信息，可对重要文件添加星标进行检索。 14、支持采集时可实时叠加LOGO，进行遮幅处理。 15、配置不低于： CPU： 十核心二十线程\内存：DDR4 32G \图形加速卡：8G GDDR5\系统硬盘：SSD 240GB\素材硬盘：企业级8T*2\光驱：刻录机\显示器：34寸带鱼屏；视音频板卡接口不少于12G HD/SD-SDI*2、HDMI、HD/SD YUV分量、S-Video、复合、AES/EBU、XLR输入/输出接口，基于硬件的上、下变换功能，支持主流包装和图像处理软件上屏，支持录像机控制采集。 | 15 | 台 |
| 2 | 4K超高清在线编辑盘阵 | 1、静音4K超高清视频在线编辑阵列。 2、不低于12盘位*6T企业盘配置，塔式或机架式可选。 3、不少于2个12Gb/s Thunderbolt3或SFF-8644主机接口。 4、不低于双核1.2GHz处理器。 4、不低于带ECC的2GB板载DDR3-1866SDRAM。 5、支持直写或回写缓存。 6、支持BIOS启动阵列容错能力。 7、支持RAID事件和事务日志的NVRAM。 8、支持控制器可用性的冗余闪存映像。 9、支持RAID级别不少于0,1,10（1E），3,5,6。 10、支持原生4K和512字节扇区SAS和SATA设备。 11、支持NTP协议同步RAID控制器。 12、支持在线容量扩展和RAID级别迁移。 13、支持全局HDD指示系统状态。 14、支持Windows10、Linux、 MacOS等操作系统。 | 15 | 台 |
| 3 | 分布式在线编辑存储盘阵 | 1、采用去中心化的对称设计，每个节点既是数据存储服务器，也是元数据服务器，不需要独立的元数据服务器，避免单独的元数据服务器成为整套系统中单点故障和性能的瓶颈；支持单节点部署，也可以无缝扩容到集群，支持在线横向扩展，支持NAS、IPSAN、FCSAN融合组网功能，支持2.5、3.5寸磁盘，支持SATA、SSD、SAS或NL-SAS硬盘类型，支持不同容量和转速的同类型磁盘的混插扩容，支持跨节点的N+M纠删码数据保护技术。 2、配置不低于：64位3.0GHz服务器CPU、内存32GB、4个10Gb光纤接口、单机24盘位*6T企业级硬盘。 3、采用控制器架构，控制器带宽不低于12Gbps，单节点读写吞吐量不低于800MB/s。 4、具有用户、角色权限管理功能，采用用户、角色存储权限的分级管理机制，建立的用户账号可进行精确到每天每小时的登录时间限制，也可对某些临时不用的账号进行临时屏蔽。 5、支持磁盘配额及权限管理功能，可对用户存储空间和读写权限进行管理。 素材检索功能，根据文件的基本信息和扩展信息进行对网络磁盘分区精确的素材文件检索。 6、提供PC客户端的状态监控软件，提供基于磁盘健康状态的动态监控，可对盘位丢失进行发出报警提示。 7、磁盘分区功能，登录网络客户端，计算机本地会显示不同网络盘符，如：资源区、公共区、私有区等。 8、支持实时监看存储的带宽、内存及CPU使用情况，也可以查看存储的硬盘状态、系统空闲量等信息。 9、支持文件过滤功能，可设置禁止后缀为exe、inf等的文件写入，起到主动防病毒作用。 10、支持网络带宽管理功能，可设置每台工作站的读写带宽值。 11、支持非编软件启动同时自动启动存储网络客户端软件挂载网络存储。 | 4 | 台 |
| 4 | 4K超高清广播级监视器 | 1、屏幕尺寸：不小于22英寸。 2、性能不低于分辨率：3840×2160、 色深：1.07B、视角：178°H×178°V、亮度300nit、对比度1000:1。 3、不少于四链路12G-SDI视频输入(向下兼6G/3G/HD/SD-SDI)；12G-SDI环通输出(向下兼6G/3G/HD/SD-SDI)；HDMI2.0输入；SDI SFP光纤模块接口。 4、3.5mm模拟音频输出，RS422输入/输出，支持以太网和GPI控制。 5、支持多种摄像机 HDR Log曲线； 画面静帧；左右声道选择。 6、支持多种画面显示模式：8K/4K模式/四画分模式/高清模式。 7、内置3D LUT色彩校正信号发生器, 支持自动色彩校正功能；多种色空间选择。 8、支持加载用户自定义3D LUT表功能，支持SDI和HDMI嵌入音频表显示(VU & PPM)支持波形、矢量显示；支持伪彩色、辅助聚焦、斑马线功能； 9、内置扬声器。 | 7 | 台 |
| 5 | 高清广播级监视器 | 1、屏幕尺寸:不小于 22英寸，。 2、性能不低于分辨率: 1920×1080、色深:1.07B 、视角:178°H×178°亮度:250cd/㎡、对比度: 1000:1。 3、不少于2路3G/HD/SD-SDI输入, 2路SDI环出, 支持SMPTE425-AB 4:4:4 12bit及2K信号。 4、不少于1路HDMI输入，1路DVI输入兼容HDMI/VGA信号, 1路复合输入带环出, 1路YUV输入带环出。 5、SDI和HDMI信号都支持波形图、矢量图、直方图同时显示。 6、暗部细节查看功能（Black stretch）；左右声道选择； 支持SDI信号16路嵌入音频表水平/垂直两种显示方式，支持音频相位功能。 7、支持HDMI信号2路嵌入音频表水平/垂直两种显示方式。 8、内置3D LUT色彩校正信号发生器, 支持自动色彩校正功能。 9、支持任意位置局部放大, 水平镜像功能，支持伪彩色、辅助聚焦、斑马线。 10，内置扬声器，TALLY指示灯。 | 8 | 台 |
| 6 | 数据服务器 | 配置不低于： CPU： 十核心二十线程，内存：DDR4 16G，图形加速卡：4G GDDR5，硬盘：SSD 240GB+SATA2T，光驱：刻录机，显示器：34寸带鱼屏，操作系统：正版64bit企业版，含一拖二十网络版杀毒软件。 | 1 | 台 |
| 7 | 监听耳机 | 1、全封闭头戴式监听耳机 2、换能原理： 动圈式,封闭式 3、驱动单元/直径：40mm 4、频率响应 ：16Hz - 22kHz 5、阻抗 ：32欧 6、灵敏度：113dB： 7、最大功率：200mW | 20 | 个 |
| 8 | 智能短视频生产平台 | 1、智能素材库：提供素材的存储、标引、分类、搜索、筛选等能基础力外，还通过人工智能技术实现自动识别、标引、结构化，深入挖掘素材潜在价值，便于创作人员选取利用，提供以下功能：提供图片、音频、视频类型的素材存储能力，支持存储于分布式公有云环境；提供热点素材推荐功能，实时跟踪全网热点事件，智能推荐相关素材可直接选用；提供智能识别能力，可对素材中的语音、OCR 文字、人脸等多个维度进行识别分析，并利用自然语言处理技术对分析结果进一步提炼为标签；提供智能标引能力，对智能识别分析后结果进一步处理，实现打标（算法自动+人工）、抽取主题和观点、优选图片和视频等功能；提供智能拆条能力，智能识别分析后的相关标签信息自动关联至音视频对应帧，根据关联关系自动对音视频拆条；支持在素材详情页面进行音视频播放，播放器包含播放速度调节、音量调节、时间轴拖动剪辑等功能；提供智能搜索能力，通过关键词搜索不局限于素材的元标签信息，可搜索定位至音视频内容中的片段；提供筛选功能，可按照素材类型（音频、视频、图片）、发布时间、分类等条件进行筛选，支持对搜索结果的筛选；支持租户间素材交易，提供素材商店，用户可对素材按照有效期限进行售卖且支持素材交易记录查询。 2、智能视频编辑器：基于可视化Web界面提供丰富视频编辑工具，同时结合人工智能技术，识别分析视频内图像、语音、字幕等内容，简化视频编辑加工生产相关环节，帮助非专业人员快速入门，辅助用户快速生产，提供以下功能：支持用户从智能素材库中选用素材或本地上传素材；提供常用视频加工能力，提供字幕、转场、配乐、滤镜、贴图（马赛克、追踪马赛克等）等可视化组件，提供剪辑、轨道、指针等加工工具；提供组件化的内容模板，灵活生产和组装的可视化的内容零部件：素材、可视化组件等，快速合成产出视频；提供智能字幕能力，根据语音识别分析结果自动提取字幕一键上轨；提供智能配音能力，通过语音合成能力，根据时间线上的字幕自动生成配音，至少提供12种音色的配音，包含普通话、粤语、英文；支持自定义分辨率，可指定分辨率合成视频，支持导出4K的视频。 3、智能直播中心：直播中心可接入外部来源的视频流，通过短视频智能生产平台的能力，对直播流进行智能分析、加工和处理，提供以下功能：提供直播流的接入，平台支持以推流或拉流两种方式的直播流接入；提供剪辑功能，支持直播流的边播边剪；提供智能识别功能，直播流播放时支持人脸、语音、字幕的识别。 4、数据新闻生产：提供数据新闻视频生产能力，通过对模板文件进行解析，调用数据新闻模板（提供30个以上的数据可视化模版，包括横屏和竖屏），自动合成数据新闻内容。平台直接提供国家统计局免费数据。 5、海报视频：支持快速生成横屏、竖屏海报视频，多种模板可选，可自定义背景图及文字。 6、文档一键转视频：WORD文档内容一键转视频，支持生成字幕及配音。 7、发布管理：短视频智能生产系统在实现生产创作同时，提供作品的审核以及一键多平台发布能力（微博号、大鱼号、企鹅号、头条号、抖音号等）。 8、用户管理：用户管理将会打通短视频智能生产系统各个模块的底层用户体系，支撑用户登录、安全校验、角色权限、租户管理等多种能力。 9、素材上传：可通过微信小程序上传工具或PC客户端上传软件将视频、音频及图片等文件一键上传至平台素材库，微信小程序支持直播推流功能，记者在外面可以随时用手机开直播，直播素材将会实时传输到本平台，其他用户可以同步对直播中的素材进行剪辑。 10、视频包装：提供30种以上的风格化模版（包含横屏模版和竖屏模版），每种模版只需按系统提示时长替换素材片段和字幕就可完成短视频的快速制作。 11、资源抓取：提供内置浏览器的插件，可以实现将多类视频网站的视频及图片资源一键转存到平台素材库；支持基于屏幕和窗口的录制，并可一键转存到平台素材库； 12、虚拟主播：支持按形、按声定制虚拟主播。 13、平台服务资源用量要求：并发账号数量不少于40个；共享存储不少于4000GB；直播剪辑不少于15000分钟/年；图片OCR不少于40000张/年；图片人脸识别不少于40000张/年；视频语音识别不少于15000分钟/年；视频人物识别不少于15000分钟/年；文本转语音不少于8000分钟/年；语音转字幕不少于12000分钟/年；自定义人物库不少于70人。 | 1 | 年 |
| 9 | 万兆交换机及附件 | 1、应用层级：三层。 2、传输速率：100/1000/10000Mbps，40000Mbps。 3、交换方式：存储-转发。 4、背板带宽：1.28Tbps。 5、包转发率：480Mpps。 6、端口数量：26个，24×10GE SFP+端口，2×40GE QSFP+端口； 7、按本项目所需配置交换机同品牌原装SFP+光纤模块，万兆SFP+以太网卡及配套光缆及跳线。 | 1 | 套 |
| 10 | 非编操作位 | 1、不少于15个非线编辑工作位，提供效果图按需定制。 2、钢木结构，19寸机架式 ，含品牌可升降转椅。 3、含2500W大功率8孔位PDU机架式电源，360度可旋转固定架、全铜电缆、铝合金外壳。 | 1 | 套 |
| 11 | 编辑机房改造 | 现有编辑机房标准化改造：包含强弱电改造、静电地板改造、机房环境改造、文化氛围改造等，需提供三维效果图按需按图改造施工，改造期间确保节目正常制作，编辑工作时间不能有改造噪音。 | 1 | 项 |
| 12 | 系统集成 | 包含货物运输、安装调试、操作培训、维护培训、质保期内上门服务、重大活动技术保障、质保期内正常运行耗材及易损件、集成所需网线、光纤线、水晶头、音视频线及接插件等，实现交钥匙工程,提供不少于3个月的非线编厂家工程师驻场技术支持服务。 | 1 | 套 |
| 注：技术要求部分为满足采购人所需的最低要求，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为招标货物质量、档次、水平的参照，评标以功能和性能为主。允许投标人以不低于招标文件要求的档次、技术、性能的产品参与投标。 |  |  |  |  |