附件

	设备名称：
	超声经颅多普勒血流分析仪
	数量：1台

	
	
	层次：国产

	主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	一、
	设备用途说明及功能要求：
	

	1.
	支持颅内外、颈部血管常规检测、血栓分析及微栓子监测、发泡实验、卧立位实验、术中监护、脑死亡诊断等功能。
	

	二、
	主机规格及系统概述：
	

	1、
	工作参数
	

	1.1
	FFT采样率：128/256/512
	

	1.2
	PW最大血流速度量程：PW≥500cm/s
	*

	1.4
	采样容积：1-20mm连续可调
	

	1.5
	PW探测深度调节：5-130mm
	

	1.6
	增益范围：1-40dB
	

	1.7
	发射功率：0-100%可调
	

	1.8
	自动降噪
	

	1.9
	频谱显示色彩：256色
	

	2、
	操作系统
	

	2.1
	操作方式：鼠标和小键盘双向操作
	

	2.2
	中文操作界面
	

	3、
	常规检测软件功能
	

	3.1
	通道和门深：双通道八深度

单通道支持八深度检测

双通道时每个通道速度量程、增益、采样容积、功率、深度等均可独立调节
可以单独设置每个通道的参数，便于术中监护健侧和患侧。
	*

	3.2
	检测参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、SBI、HITS、TI、lindegaard指数
	

	3.3
	多普勒色系：可自定义谱图颜色
	

	3.4
	常规检测
	

	1）
	可对同一病历追加采集谱图
	

	2）
	可对同一患者追加多个病历
	

	3）
	谱图方向可翻转（标准/反向）
	

	4）
	正、负、双向三种包络，且随时可以显示或屏蔽包络
	

	5）
	具备LP标识法，实时显示探头朝向。
	

	6）
	血流声音从小到大多级可调，并可静音
	

	3.5
	支持WORD、PDF、XLS、JPG、等报告格式
	

	3.6
	双通道状态下每个通道都有独立的多深度（128深）动态M波
	*

	3.7
	栓子监测系统（附图）：

具备栓子图、声谱图、统计直方图等

可进行时间差测量

TCD报告同时显示栓子图、声谱图、直方图
	

	3.8
	长程监护系统：

全程多参数记录曲线

六种参数进行趋势监护

事件标识、自动报警功能

监护数据AVI、WAV输出功能

TCD报告显示监护曲线和监护图谱
	

	3.9
	具备发泡试验系统，实时记录发泡实验过程中的事件。
	*

	4、
	硬件
	

	4.1
	台式便携一体机，可做体检、出诊、术中和重症监护等，≥15寸高分辨率触摸屏显示。
	*

	4.2
	探头：颈部血管专用探头一个，颅内血管专用探头一个，

监护头架一个； 专用监护探头两个。
	*

	4.3
	具有三十个功能键的小键盘，至少含四个可以自定义的功能键。
	*

	4.4
	移动专用台车一台
	


