一、技术需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动车隔离护栏 | - 1.类型：机动车隔离护栏、1.1米高中央护栏。 - 2.规格、型号：高1.1米，3米一节。 - 3.（1）具体结构尺寸详见图纸。 - ★护拦钢材材质为Q235，应符合GB700碳素结构钢的要求。 - 护栏为镀锌钢管制作，表层采用户外聚酯粉沫喷涂，颜色为整体黑色磨砂，单片长度（相邻立柱间距）3000mm。 - ★护栏立柱高度1100mm，立柱材质为120*120*2.0mm方形钢管热镀锌，表面聚酯黑色粉沫喷涂。 - ★立柱外侧距地面870mm处安装250mm*40mm黄色一体反光标45度固定，轮廓标要求夜间反射光线均匀，不眩目。 - 立柱顶端用钢制方形柱帽封闭，柱帽要求美观实用。 - 上、下横梁均为矩形镀锌钢管聚酯黑色粉沫喷涂，横截面40*60*2.0mm。 - ★内档为矩形镀锌钢管聚酯黑色粉沫喷涂，横截面30*50*2.0mm和20*40*2.0mm.桂花logo造型由3mm板激光切割彩色喷涂，喷涂图案与激光切割图案吻合，与护栏穿插固定。 - 底座采用钢壳填充C20混凝土底座，规格：400mm*300mm*150mm，四道钉孔，带公安字样。 | m | 4000 | 具体技术参数详见附图一 |
| 2 | 机非分离隔离护栏 | - 1.类型：机非分离隔离护栏、0.8米高中央护栏。 - 2.规格、型号：高0.8米，3米一节。 - 3.（1）具体结构尺寸详见图纸。 - （2）★护拦钢材材质为Q235，应符合GB700碳素结构钢的要求。 - （3）护栏为镀锌钢管制作，表层采用户外聚酯粉沫喷涂，颜色为整体黑色磨砂，单片长度（相邻立柱间距）3000mm。 - （4）★护栏立柱高度800mm，立柱材质为120*120*2.0mm方形钢管热镀锌，表面聚酯黑色粉沫喷涂。 - （5）★立柱外侧距地面570mm处安装250mm*40mm黄色一体反光标45度固定，轮廓标要求夜间反射光线均匀，不眩目。 - （6）立柱顶端用钢制方形柱帽封闭，柱帽要求美观实用。 - （7）上、下横梁均为矩形镀锌钢管聚酯黑色粉沫喷涂，横截面40*60*2.0mm。 - （8）★内档为矩形镀锌钢管聚酯黑色粉沫喷涂，横截面30*50*2.0mm和20*40*2.0mm.桂花logo造型由3mm板激光切割彩色喷涂，喷涂图案与激光切割图案吻合，与护栏穿插固定。 - （9）底座采用钢壳填充C20混凝土底座，规格：400mm*300mm*150mm，四道钉孔，带公安字样。 | m | 13000 | 具体技术参数详见附图二 |
| 3 | 拆除原有隔离护栏 | - 拆除1.2米高中央护栏。 - 规格、型号：高1.2米，3米一节。 - 原有栏杆拆除，运至指定地点。 | m | 17000 |  |

- 服务要求

- 满足采购人所需护栏要求，质量要求达到合格、符合国家及行业相关质量验收标准，合同签订后30日历天完成所有货物的安装、调试，最终验收达到合格标准。