一、技术需求

| 序号 | 货物名称 | 质量技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、LED会议屏 |  |  |  |  |
| 1 | LED全彩显示屏 | 1. LED类型采用SMD表贴三合一封装,自发光显示，点间距≤1.84mm。显示屏尺寸为宽≥7.68m，高≥2.88m，显示面积≥22.11㎡，显示屏长宽根据根各生产厂家自行设计，长宽尺寸和面积不小于规定尺寸。 ●2. 本项目要求单元箱体为所投品牌整机出货，不接受市场组装机，所有材料均满足无铅环保制程要求，压铸铝箱体和LED显示灯板均具有所投品牌LOGO, 整机经过各项安全和可靠性测试，提供具有所投品牌LOGO的模组、压铸铝箱体的高清实物图。 3.最高对比度≥10000:1。 4.亮度≥800nit，（0-100%无极可调）。 5.色温：1000-13000K 可调，调节步长100K。 6.可视角度：水平≥170°，垂直≥170°。 7.刷新频率≥3840HZ,画面延时≤2ms,亮度均匀性≥99%；色彩偏离度（色准）：ΔE≤0.9；色域：≥120% NTSC。 8.峰值功耗：≤480W/㎡，平均功耗：≤160㎡，采用低转折节能技术，4档可调节恒流拐点电压，支持智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节电40%以上； 9.模组平整度：≤0.1mm;模组间隙≤0.1mm。支持软硬件调节亮暗线功能，暗线修复、隐亮消除;支持以模组为单位进行三维调节. 10.具有模块及亮度、色度校正功能，校正数据可保存及回读。屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式； 11.表面采用防眩光黑色电喷工艺，表面墨色一致性和散热性好，焊盘采用OSP工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性； 12.显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命； ●13.具有电源过压、过流、断电保护及温度控制系统，对电源进行实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效。提供具有相应资质单位出具的第三方检测报告和LED显示屏电源温度控制系统软件证明材料。 ●14.显示屏具有提高显示效果的技术特点，较短距离观看时，可以一定程度上缓解颗粒感问题，以及可以提高整个图像显示的视觉过渡效果；提供符合上述技术要求的权威的第三方网络查询链接和网页截图 | 22.12 | 平方 |
| 二、LED辅助条屏 |  |  |  |  |
| 1 | LED彩色显示屏 | 1. LED类型采用SMD表贴三合一封装，点间距≤3.1mm。显示面积≥3.68㎡。 2. 整机采用压铸铝箱体，保证箱体拼接的平整度和密封防尘性；全金属散热、无风扇，无孔，防尘静音设计；支持模组、电源、接收卡前维护\后维护方式。 ●3. 本项目要求单元箱体为所投品牌整机出货，不接受市场组装机，所有材料均满足无铅环保制程要求，压铸铝箱体和LED显示灯板均具有所投品牌LOGO, 整机经过各项安全和可靠性测试，提供所投型号产品模和压铸铝箱体整机外观实物照片。 4.最高对比度≥10000:1。 5.亮度≥700nit，（0-100%无极可调）。 6.色温：1000-13000K 可调，调节步长100K。 7.可视角度：水平≥170°，垂直≥170°。 8.刷新频率≥3840HZ 。 9.亮度均匀性≥98%； 10.峰值功耗：≤480W/㎡，平均功耗：≤180㎡，采用低转折节能技术，4档可调节恒流拐点电压，支持智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节电40%以上； 11. 模组平整度：≤0.1mm;模组间隙≤0.1mm。支持软硬件调节亮暗线功能，暗线修复、隐亮消除; 12. 灰度等级：≥16bit。满足低亮高灰要求，100%亮度时，16bit;20%亮度时，14bit。 13. 控制方式：同步控制，具备USB、TCP/IP、手机三种控制方式。可实现远程联网控制。 14. 工作时间满足7×24小时连续工作无故障，平均故障间隔时间（MTBF）≥100,000小时，平均故障恢复时间（MTTR）≤5分钟；画面延时≤2ms. 15. 具有模块及亮度、色度校正功能，校正数据可保存及回读。屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式； 16. 表面采用防眩光黑色电喷工艺，表面墨色一致性和散热性好，焊盘采用OSP工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性； ●17. 自动Gamma矫正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准； 以上参数4-17项提供具有相应资质单位出具的第三方检测报告。 ●18. 显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；提供具有相应资质单位出具的第三方检测报告。 ●19. 具有电源过压、过流、断电保护及温度控制系统，对电源进行实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效。提供具有相应资质单位出具的第三方检测报告和LED显示屏电源温度控制系统软件证明材料。 ●20. 所投LED显示屏符合《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》及CQC21-NV330-2019《 电器电子产品有害物质限制使用认证实施细则》的要求，提供第三方RoHS认证证书。 21. 显示屏具有提高显示效果的技术特点，较短距离观看时，可以一定程度上缓解颗粒感问题，以及可以提高整个图像显示的视觉过渡效果；提供符合上述技术要求的第三方网络查询链接和网页截图。 ★22.为保证操作使用方便，LED辅助条屏和LED会议屏必须为统一品牌。 | 3.68 | 平方 |
| - 辅助控制设备 |  |  |  |  |
| 1 | LED视频控制器 | 1.DVI视频输入； 2.支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit； 3.普通视频带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960； 4.支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4； ★5.为保证系统兼容性LED显示控制器与全彩LED显示屏为同一品牌产品，提供相关证明材料复印件 | 6 | 台 |
| 2 | 异步控制器 | 异步控制，8G内存；支持异步发布信息； | 1 | 台 |
| 3 | LED控制软件 | 1.支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、天气、计时、温湿度； 2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 3.页面支持一个或多个窗口； 4.支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 5.可设置不同的日期和时间播放不同的节目页； 6.可实现多台异地显示屏同步播放； ●7.为保证后期LED大屏控制软件使用的及后期升级的安全性，以及具备后期对接其他平台进行二次开发的能力，LED显示屏厂家需具备CMMI软件成熟度证书以及软件包加密升级管理软件著作权 | 1 | 套 |
| 4 | 钢结构支架 | 大屏幕安装配套，要求抗绣，抗腐蚀，稳定牢固，不允许存在安全隐患。 | 25.8 | 平方 |
| 5 | 配电柜 | 1.30KW智能配电柜; 2.满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施; 3.具有状态自动检测与状态异常报警功能。 | 1 | 台 |
| 6 | 分布式拼接节点 | 1.支持3840x2160P@30Hz分辨率的解码输出，并且向下兼容常见分辨率。 2.单个输出节点具有1路视频输出、1路3.5mm模拟音频输出、1路3.5mm反向模拟音频输入。 3.具备大屏拼接管理功能，可实现大屏视频拼接、叠加，漫游，开窗等功能。单屏可支持不少于16个不同源高清视频同时显示。 4.支持场景保存与读取功能。场景保存数量不少于1000组。 5.整屏输出同步功能，支持整屏多行拼接屏的画面同步功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位等现象。 6.支持信号源预览功能，可通过上位机软件对信号源进行实时预览显示。 7.支持多个大屏屏组管理功能，可以对多个不同分辨率的拼接墙、投影融合、LED大屏等多种显示终端进行管理，并共享输入信号源。 ●8.大屏屏组规模无限制，单个大屏屏组可容纳屏幕数量无限制，提供具有相应资质单位出具的第三方检测报告。 9.支持高清底图功能，在不使用第三方设备情况下，大屏屏组可显示超大分辨率点对点背景图片。 10.支持高清滚动字幕，在不使用第三方设备情况下，大屏屏组可配置高清滚动字幕，字幕内容、颜色、字体、运动方向、运动速度可任意调节 11.支持兼容第三方设备，可接入市面上常见各品牌摄像机视频流信号。 12.支持前面板IP地址显示，可快速查看设备IP地址信息。 ●13.支持对带有HDCP加密的视频信号进行采集编码，兼容HDCP1.4和HDCP2.2，提供具有相应资质单位出具的第三方检测报告。 14.支持远程在线对设备进行重启和出厂设置恢复。 15.设备提供电磁兼容检查报告（EMC）； ●16.设备提供平均无故障时间不低于120000小时的MTBF检测报告；产品具有IP5X防尘报告及网络分布式系统软件著作权登记证书。 | 8 | 台 |
| 7 | 分布式拼接节点授权 | 分布式系统大屏拼接功能模块授权，支持对拼接屏系统进行控制管理。 | 1 | 套 |

- 服务要求

满足采购人所需设备要求，质量要求符合国家及行业相关要求合格标准，合同签订后30日历天完成所有设备的安装、调试，最终验收达到合格标准。