一、技术需求

| 序号 | 货物名称 | 质量技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、拾音设备 |  |  |  |  |
| 1 | 无线数字会议主机 | 1.系统仅使用全球开放的2.4G ISM频段（2400-2483MHz），无需连线。 2.数字加密自适应跳频扩频技术，发言内容保密性好。 3.可根据需要配置1-999个发言单元，先进先出工作模式下所有发言单元都可随时按一下发言键开始发言，系统默认同时发言的人数被限制为最后开启发言的4人。同时发言的人数可在主机上设置为1-4人。 4.有“先进先出”、“限制发言”、“限时发言”、“主席专用”四种发言模式，可轻松实现会场秩序管理。 5.带四路进、一路出视频信号控制及自动跟踪当前发言人。 6.主机支持“PELCO-P、PELCO-D、SONY VISCA、EVI-D70”四大摄像跟踪协议。 7. 24比特PCM高精度音频信号量化处理，无损无线传输，音质堪比有线。 8.内置移频、回馈抑制、智能均衡等防啸叫功能，有效提升传声增益。 9.一个系统配1部主机、1-999个发言单元，发言单元分代表单元、主席或贵宾单元，两种发言单元可任意组合使用。 10.中英文界面可选，人性化菜单，操作容易。 11.电源 ：AC 110 V~240 V 60 Hz / 50 Hz 12.功耗 标准：<100 W 13.频率响应 80-18000 Hz （3 dB ） 14.信噪比 >80 dB(A) 15.动态范围 >90 dB 16.总谐波失真 ≤0.01% 17.通道串音 >80 dB 18.显示 128*64 LCD显示屏 | 1 | 台 |
| 2 | 无线短杆主席话筒 | 1.支持中央集中控制系统，可以远程关闭发言话筒，远程显示话筒电量 2.全铝合金CNC一次加工成型咪杆，稳固美观， 3.高灵敏度咪芯设计,拾音距离可达80CM 4.红色多角度雾面指示灯设计,指示发言状态 5.发言支数可选择1到4只同时发言 6.系统仅使用全球开放的2.4G ISM频段（2400-2483MHz），无需连线。 7.带有3.5寸液晶显示屏，显示话筒ID号，电池电量，发言计时 8.有“先进先出”、“限制发言”、“限时发言”、“主席专用”四种发言模式，可轻松实现会场秩序管理。， 9.一套系统中可支持主席单元/代表单元的合计数量为999个 10.最多可以支持四只话筒同时说话 11.主机在关闭后，话筒会在5分钟后自动关闭电源， 12.主席话筒具有主席优先键功能，可以关闭正在发言的代表单元； 13.使用3000MAH方形锂电池，正常连续待机10小时以上，连续发言7-8小时 14.音频输出幅度 <0dB 20CM距离发言典型值为200MV 15.音频总谐波失真 ≥80dB 16.信噪比 ≥80dB 17.输出频响 100Hz-18KHz 18.通信距离 25m±5m使用11dB天线时的可视距离 19.主席及代表单元电源 DC/3.7V 20.系统灵敏度 -38dB±2dB | 1 | 台 |
| 3 | 无线短杆代表话筒 | 1.支持中央集中控制系统，可以远程关闭发言话筒，远程显示话筒电量 2.全铝合金CNC一次加工成型咪杆，稳固美观， 3.高灵敏度咪芯设计,拾音距离可达80CM 4.红色多角度雾面指示灯设计,指示发言状态 5.发言支数可选择1到4只同时发言 6.系统仅使用全球开放的2.4G ISM频段（2400-2483MHz），无需连线。 7.带有3.5寸液晶显示屏，显示话筒ID号，电池电量，发言计时 8.有“先进先出”、“限制发言”、“限时发言”、“主席专用”四种发言模式，可轻松实现会场秩序管理。， 9.一套系统中可支持主席单元/代表单元的合计数量为999个 10.最多可以支持四只话筒同时说话 11.主机在关闭后，话筒会在5分钟后自动关闭电源， 12.主席话筒具有主席优先键功能，可以关闭正在发言的代表单元； 13.使用3000MAH方形锂电池，正常连续待机10小时以上，连续发言7-8小时 14.音频输出幅度 <0dB 20CM距离发言典型值为200MV 15.音频总谐波失真 ≥80dB 16.信噪比 ≥80dB 17.输出频响 100Hz-18KHz 18.通信距离 25m±5m使用11dB天线时的可视距离 19.主席及代表单元电源 DC/3.7V 20.系统灵敏度 -38dB±2dB | 24 | 台 |
| 4 | 话筒专用充电箱 | 1.USB口锂电池话筒充电箱，同时支持12支话筒充电。 2.每个槽位具备完全独立的充，放电进程，消除记忆效应内建微处理器侦测负压差判停，辅以最大时间保护机制 3.全球通用100V-240V电压 4.可以对1到12只话筒任意充，放电充。 5.单组功率 5W 6.总功率 50Hz /≤60W 7.输入电压 110V-240V 50Hz 8.输出电压 5V 9.温度范围 -30-80℃ 10.湿度范围 30%-90%不结露 11.尺寸（深*宽*高）224*334*74 12.重量:2.8KG | 1 | 台 |
| 5 | 天线接收器 | 1. 2.4G系统专用天线，天线增益14dB，单向接收 2.连接天线放大器，通过天线放大器连接系统主机 3.安装在话筒工作会场，与话筒保持可视的距离，有效距离25M，有效保障系统的稳定使用 4.建议当主机与话筒不在同一房间时使用此天线 5.延长线览最长为20M. 6.尺寸（深*宽*高）：208x178x45mm 7.重量:0.35Kg | 1 | 台 |
| 6 | 天线放大器 | 1.直接连接系统无线主机单元，采用同轴电缆供电 2.更大幅度的把信号放大，从而使话筒连接更加的稳定 3.尺寸（深*宽*高）：51*68.5*23mm 4.重量:0.065Kg | 1 | 台 |
| 7 | 天线延长线 | 10米线SYV-50-3高频同轴电缆 | 1 | 根 |
| 二、摄像设备 |  |  |  |  |
| 1 | PTZ会议摄像机 | 1.4K超清一体化云台PTZ彩色视频摄像机 2.成像器件≥1/2.5 英寸 逐行扫描 Exmor R CMOS传感器，851万像素 ●3.机芯模块：原装机芯（投标时须提供机芯原厂证明文件） ●4.清晰度输出格式：最高支持3840x2160/29.97P 4K格式输出，同时支持1080p/59.94、1080i/59.94等高清格式输出； 5.镜头：20X 光学变倍，打开倍率镜模式，FHD可达到40X变焦（不损失图像质量），同时打开SRZ功能，4K可实现30X变焦，FHD可达80X变焦，提供具有相应资质单位出具的第三方检测报告。 6.水平视场角：70.2度，提供具有相应资质单位出具的第三方检测报告。 7.最低照度：0.4Lux 8.宽动态：支持 9.图像防抖：摄像机内置图像防抖功能，消除了由低频引起的抖动图像效果 10.供电功能：支持POE供电 ●11.输出接口：具备HDMI，3G-SDI， IP(RTMP，RTSP)，HDBaseT接口，提供具有相应资质单位出具的第三方检测报告 12.音频输入输出：支持3.5mm接口 13.摄像机控制： RS232，RS422 / 485，IP，HDBaseT，红外遥控器 14.控制协议：VISCA，VISCA over IP，PELCO D/P，Onvif，HDBaseT（一根网线控制） 15.云台转动角度：平移±175度，俯仰-30度～+90度 16.云台转动速度：水平0.5～100度 /秒，垂直0.5～100度 /秒 | 5 | 台 |
| 2 | 拼接处理器 | 1.设备应为纯硬件FPGA架构，CrossPoint全总线交换技术，背板等效带宽，不能内置PC/X86/X64架构硬件，以避免X86/X64架构天然存在的计算可靠性和准确性缺陷以及设备运行不稳定问题。 2.单张板卡支持4通道输入或输出，紧凑型机箱,模拟视频单板卡支持16路同时输入，单卡支持2种信号源任意组合。 ●3.输入输出板卡可热插拔，输入板卡热插拔恢复时间＜2s，输出板卡热插拔恢复时间＜8s。提供具有相应资质单位出具的第三方检测报告。 4.开机时间≤10s，启动电源至输出最总画面的时间间隔。 ●5.平均故障时间间隔（MTBF）不小于96000小时，保证设备能够稳定运行，提供MTBF评估报告。 6.最大单机背板信号处理带宽不小于720Gbps。 7.支持DVI、HDBaseT、HDMI、SDI、光纤、CVBS、Ypbpr等常见的2K信号输出，Dual-link DVI、HDMI 1.4等4K信号输出。 8.单台设备最大规模支持128路高清输入，144路高清输出，均不需要设备级联。 9. 设备可实现任意一路画面的任意比例缩放、漫游、跨屏、叠加、开窗。 10. 设备支持图像无缝实时切换功能，无缝切换时间＜20ms。 11.支持场景保存及快速调用，支持场景轮巡，适应于不同的应用场景。 12.设备在不增加外部信号源的情况下，可以对输出通道进行测试，可以输出7种测试颜色及网格图像来检验输出通道是否可以正常输出信号。 13.支持信号源预监功能，支持浏览所有输入信号源的实时预览画面。 ●14.支持RRTA分辨率实时全兼容技术，单台设备应支持同时控制4组不同分辨率的大屏幕显示，提供具有相应资质单位出具的第三方检测报告。 ●15.设备具备静态底图功能，设备支持超大分辨率底图显示，横纵分辨率不小于65530像素，提供具有相应资质单位出具的第三方检测报告。 16.支持DVI、HDMI、DisplayPort、VGA等接口的EDID编辑功能。 17.支持业务智能恢复，输入输出卡更换后无需配置，可自动恢复至原来的工作状态。 18.信号显示帧率不受开窗大小及输入路数的限制，保证信号显示的流畅性。 19.设备支持对输入信号通道进行字符叠加的功能，用户可以自由定义所叠加字符的字体、颜色、大小、位置、透明度，使所叠加文字覆盖在画面上方，方便用户实时掌握信号的来源，了解相关的备注信息。 20.具备7x24 小时长时间连续开机工作的能力。 ●21.支持故障检测功能，支持输入信号丢失检测，使用灰色标示，提供具有相应资质单位出具的第三方检测报告。 22.软件支持Windows操作系统和麒麟操作系统 | 1 | 台 |
| 四、音箱设备 |  |  |  |  |
| 1 | 数字调音台 | 1.16路单声道麦克风输入 2.具有4路线路输入 3.支持66路输入混音 4.具有可自由分配的推子和跳接线 5.每路总线的每路输入均提供前/后选择 6.具有AES输入和输出 7.具有全局模式编码器 8.每路总线均提供GEQ 9.具有16路子组/辅助总线 10.具有4路FX总线 11.具有LR和C混音总线 12.具有4路立体声Lexicon 效果引擎 13.输入和输出均提供延时 14.具有4个静音组 15.具有可自由分配的插入回路 16.具有彩色触摸屏界面 | 1 | 台 |
| 2 | 主扩音柱 | 1.音箱类型：全频无源音箱 2.单元组成：16×2.75"全频单元 3.频率响应：180Hz-20kHz （±3dB） 4.灵敏度：Narrow模式 : 语音模式 94 dB ,音乐模式 92 dB;Broad模式:语音模式 92 dB,音乐模式 90 dB 5.最大声压级：Narrow模式: 语音模式 126 dB 音乐模式 122 dB ;Broad模式:语音模式 124 dB 音乐模式 120 dB 6.额定功率：140W 7.额定阻抗：8Ω 8.覆盖角：160°×45°或160°×25° 9.尺寸(WxHxD)：104x1160x130mm 10.净重(Kg)：9.5kg | 2 | 台 |
| 3 | 补声音箱 | 1.功率：60W/30/15/7.5，8Ω 2.输入电压：70V/100V 3.灵敏度（1m，1W）：92±3dB 4.频响：55Hz-20kHz 5.规格：Φ320×245 6.安装规格：Φ292 7.面板材质：ABS 8.后壳材质：IRON 9.重量：5.5kg | 10 | 台 |
| 4 | 主功放 | 1.额定功率RMS:(8Ω/20ms ) 245W×2,(4Ω/20ms) 400W×2 2.总谐波失真(@1kHz)：<0.025% 3.互调失真(@60Hz/7kHz4:1)：<0.05% 4.频率响应(@20Hz-20kHz)：<±0.5dB 5.信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：≥100dB 6.阻尼系数(@63Hz)：>300:1 | 1 | 台 |
| 5 | 补声功放 | 1.额定功率RMS:(8Ω/20ms ) 245W×2,(4Ω/20ms) 400W×2 2.总谐波失真(@1kHz)：<0.025% 3.互调失真(@60Hz/7kHz4:1)：<0.05% 4.频率响应(@20Hz-20kHz)：<±0.5dB 5.信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：≥100dB 6.阻尼系数(@63Hz)：>300:1 | 3 | 台 |
| 6 | 电源时序器 | 1.最大输入电流:≥30A 2.单路最大输出电流:≥16A 3.工作电压:220V/50-60Hz 4.每一路功率:≥3000W 5.输出电源插座:万用插座,符合欧美标准，后面板8个受控万用插座 ，前面板两个直通万用插座 6.插座材质:每个插座材质均为磷铜优质插座，均通过检验。 7.每一路开关间隔时间:1秒 ，每一路带开关指示灯 8.电路板线路:采用60%高纯度锡，高端分流技术,经强化加粗处理 9.电源线:3*6平方的电缆线，电缆线配置长度为1.5米 10.机箱高度:1U（符合机柜按照标准） 11.电压显示表 :LED电压显示表 | 1 | 台 |
| 7 | 数字反馈抑制器 | 1、会议系统中防啸叫的完美解决方案； 2.2寸TFT彩屏，中英文可选； 3.24BIT高性能A/D及D/A转换； 4.每通道最多可设12个动态陷波器,12个PEQ。分辨精度1HZ，工作频率20-20KHZ； 5.自动扫描啸叫点并抑制； 6.噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 7.输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 8.每通道，增益-80dB到0dB； 9.每路设有四档移频选择，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拨萃。 10.模拟输入:2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 11.输入阻抗平衡47Ω,不平衡20KΩ 12.最大线路电平输入+18dBu 13.模拟输出2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 14.输出阻抗平衡>120Ω,不平衡>60Ω 15.最大输出电平+20dBu 16.频率响应20Hz-20KHz,±0.3db 17.信噪比>105db(A) 18.动态范围103db 19.总谐波失真+噪声0.005％,1KHz;20Hz-10KH,<0.01％;10KHz-20KHz,<0.025％ 20.工作电压110V/220V/AC 50Hz/60Hz 21.接口输入3芯XLR母插座/6.3插咀 输出3芯XLR公插座/6.3插咀 USB接口 电源插口 3芯IEC 插座 电源90至240V 50/60Hz，耗电量<30瓦 | 1 | 台 |
| 五、控制中心及设备机柜 |  |  |  |  |
| 1 | 导播监视器 | 屏幕尺寸≥32寸，分辨率≥7920*1080，面板类型LED背光，屏幕比例为16：9，亮度（标准值）≥350cd/m2,对比度≥4000:1，响应时间≥6.5ms，可视角度89/89/89/89（L/R/U/D），使用寿命≥60000h,输入接口需满足：HDMI、VGA、PC音频、USB、BNC、LAN | 4 | 台 |
| 2 | 移动端预监节点 | 移动端预监模块，预监模块可以为分布式移动端软件和CMPRO平板软件提供预监码流，实现可视化功能 | 1 | 台 |
| 3 | 豪华操作台 | 豪华型四席位（每席位80CM） | 1 | 台 |
| 4 | 控制计算机 | I7/16G/1T/23 | 4 | 台 |
| 5 | 服务器机柜 | 黑色服务器机柜，600*2000*1200，不含侧板，前单开网孔钢板门，后双开网孔门，含门锁，2对安装角规 ，含1套水平调节角 | 4 | 台 |
| 6 | 底板 | 机柜底板，前后留毛刷进出线孔，单价/套，材料SPCC1.2 | 4 | 套 |
| 7 | 侧板 | 用于机柜两侧，含锁扣配件或螺丝安装，材质SPCC1.2. | 2 | 2块/副 |
| 8 | 承重层板 | 黑色拖板（80KG承重），用于1000-1200深机柜。 | 4 | 块 |
| 9 | 并柜件 | 用于TS垂直安装在机柜型材上 | 4 | 4个/包 |
| 10 | 垂直理线版 | 用于DK-PS 600宽机柜用理线，安装PDU等使用 | 8 | 个 |
| 11 | 螺丝螺帽 | 螺丝以及螺帽，50套一包 | 4 | 50套/包 |
| 12 | PDU | 基本型PDU，单相，输入32A，10个国标10A插口，2个国标16A插口 | 12 | 条 |
| 13 | 工业连接器 | 32A | 8 | 套 |
| 14 | 三级电源防雷器 | 一级、二级、三级 | 1 | 项 |
| 五、其它设备 |  |  |  |  |
| 1 | 手机屏蔽器 | 1.手机信号屏蔽器，能有效屏蔽国内所有运营商的2G/3G/4G/5G手机信号。 2.产品整机发射功率需大于等于≤20W，供电规格：AC110-220V 。 3.采用高效散热系统，内置高效能静音散热风扇。 4.采用内置高效能鞭状天线，定向屏蔽技术，不屏蔽机器背向区域 ●5.产品具有军用信息安全产品检测报告 | 2 | 台 |
| 2 | 电动地图 | 双卷轴电动地图 | 4 | 套 |
| 3 | 交换机 | 1.●固化端口：≥48个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP+光口，支持48GE+8XS 100%线速转发，以国际权威评测机构的第三方测试报告为准。 2.支持万兆光口≥8个 3.设备可提供2个扩展槽 4.交换容量≥736Gbps，包转发率≥252Mpps 5.整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗≤50W，要求提供官网截图。 6.●要求所投设备MAC地址≥64K，ARP表项≥20K，FIB表项≥12K，以国际权威评测机构的第三方测试报告为准。 7.●支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+ 8.●支持内置AC功能，实现有线无线一体化，最大可管理256个AP，同时支持集群功能，在主AC故障后可以切换到备AC，当主AC故障恢复后可切换回主AC， 9.投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 10.●支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到15%以内，保障了CPU安全，投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 11.●支持专门基础网络保护机制的NFPP功能，支持多种类型的防护，如ARP防护，当ARP速率超过攻击水线，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 12.●要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms；以国际权威评测机构的第三方测试报告为准。 | 3 | 台 |
| 4 | 辅材 | 网线、HDMI线、SDI线、电源线等（满足设备互联需要） | 1 | 项 |

- 服务要求

满足采购人所需设备要求，质量要求符合国家及行业相关要求合格标准，合同签订后30日历天完成所有设备的安装、调试，最终验收达到合格标准。