项目名称：2020年中央财政农业生产发展项目机械采购

项目介绍：

一、技术需求

| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮式拖拉机 | 标定功率：36.75kw，最小使用质量：1534kg，发动机标定转速2400r/min，变数箱型式：机械平面组成式，发动机型号：YD4R50V1,最高设计理论速度：30.48km/h，档位数：8+2 | 10 |
| 2 | 轮式拖拉机 | 标定功率：51.5kw，最小使用质量2410kg，驱动型式：4×4， | 1 |
| 3 | 玉米播种机 | 结构型式：机械式；悬挂式，配套动力范围：29.4～44.1（kw），工作幅宽：174cm，行距：58cm，工作行数：3行，地轮直径：380mm | 2 |
| 4 | 玉米播种机 | 结构型式：机械式；悬挂式，配套动力范围：44.1～66.1（kw），工作幅宽：232cm，行距：58cm，工作行数：4行，地轮直径：380mm | 1 |
| 5 | 秸秆切碎还田机 | 工作幅面：1300mm，配套动力：29.5-43.5kw，刀轴转数：1800-2000r/min | 2 |
| 6 | 旋耕机 | 结构型式：框架型，作业速度范围：0.55～1.38（m/s），工作幅宽：165mm，刀轴型式：单轴型，配套拖拉机标定功率范围：36.7～47.8（kw） | 2 |
| 7 | 植保无人机 | 机型动力：电动动力，最大有效载荷（药液）20升，电池：锂离子电池，插拔式电池，14S电芯，遥控距离：3000米，图传性能：FPV 广角摄像头，抗风性能：应能够在≤6m/s±0.5m/s风速的自然环境中正常飞行，遥控器：配有一体式触屏遥控器，带有智能地形规划功能，具有断电数据保护，传输距离≥3km，冗余：双IMU、双气压计设计 | 1 |
| 8 | 粮食筛选机 | 工作效率≥30t/h，配套总动力7.5kw，整机质量2000kg，外形尺寸4710×2920×3170mm，获选率≥96%，破碎率≤0.5% | 1 |
| 9 | 花生挖掘机 | 结构型式 ：悬挂式，配套动力型式及功率 ：四轮拖拉机36.7～51.4kw，工作状态外形尺寸 (长×宽×高)：3050×1710×1000（mm），挖掘机构工作幅宽 ：1500mm，秧土分离机构型式 ：振动链条传动栅栏式+链条传动栅栏式+碎土辊 | 2 |
| 10 | 小麦播种机 | 结构型式:悬挂式；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1540×1830×1160mm；工作行数:7/4行;工作幅宽：1519mm;排种器型式:外槽轮;排种器数量:7个;排肥器型式：外槽轮;排肥器数量：4个;排量调节方式:螺纹调节;传动机构型式：圆锥齿轮+轴;开沟器型式：箭铲式;开沟器数量：11（种7、肥4）个;覆土器型式：板式；镇压器型式：滚笼式φ325mm | 1 |
| 11 | 犁子 | 工作幅宽：75cm，耕深：15-22cm，配套动力：35-50马力 | 1 |

二、商务要求

| 质保期 | 国家有统一规定的执行国家规定，没有规定的原则上不少于12个月 |
| --- | --- |
| 质量要求 | 符合国家标准、行业标准、地区标准等 |
| 售后技术服务要求 | 含安装、调试、维修、保养、人员培训等。 |
| 合同签订时间、交货时间及地点 | 合同签订时间：成交通知书发出之日起 2个工作日内。 交货时间：合同签订之日起10日内完成供货 地点：采购人指定地点 |
| 付款方式 | 货到安装调试完毕，支付合同金额的100%。 本项目的预付款比例为 0 % |

三、采购人对项目的特殊要求及说明

| 采购人的特殊要求及说明理由 | 1、是否收取履约保证金：否。 2、是否接受联合体投标：否。 3、采购人授权谈判小组直接确定成交供应商和成交候选供应商。 4、是否实行预付款及预付款保函：否。 5、是否专门面向中小企业采购：（否）。 6、本项目是否要求以联合体形式参加或者合同分包：（否） 7、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 工业 。 |
| --- | --- |