附件

| 薄改能力提升信息化“专递课堂、同步课堂”教室设备采购项目参数及评审标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 设备名称 | 技术规格及参数 |  | 数量 | 单位 |  |
| 1 |  | 高清录播主机 | - 整体设计：机架式外观设计，便于机架式安装，支持7*24小时工作。非PC架构以及服务器设计方式，高度集成多种功能应用，包括导播、录制、直播、点播、互动等。 2.接口：3G-SDI≥4、HDMI in≥2、HDMI out≥2，采集和输出分辨率支持1080P@30fps；音频接口：Line in≥2、Line out≥1、耳机监听接口≥1；RJ-45≥1，支持100/1000Mbps自适应，支持IPv4协议，适应互联网通信发展需求。 3.其他接口：USB≥2。 4.存储容量：≥2TB。 5.视频采集：为保证视频质量，要求采用3G-SDI接口进行高清摄像机视频采集。 6.供电方式：电源采用≤DC36V。 7.互动要求：支持H.323、SIP等主流互动通讯协议，实现远程互动教学，需支持双流互动用于满足互动教室视频画面和PPT画面的同时显示，提供截图证明加盖公章。 8.整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥150000小时,提供检测报告复印件加盖公章。 9.*为保证系统符合国家相关要求，需提供产品3C认证证书（要求申请人、生产厂商、制造商为同一企业）证书复印件。 |  | 3 | 台 |  |
| 2 |  | 录播管理软件 | - 嵌入式录播系统软件出厂即安装于录播主机内。 2.录播系统集视频切换、云台控制，音频调整，暂停等控制。 3.2路HDMI信号输出，录课模式下实时环出录课画面。 4.支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。支持RTMP和RTSP视频传输协议，支持≥3路RTMP同步推流，可从接入的摄像机信号和电脑信号中选择自定义每路推流信号源，实现多平台同时直播，提供截图加盖公章。 5.支持添加字幕功能。 6.支持与资源平台无缝对接，录播设备通过FTP传输协议将录制视频文件自动上传至平台。 - 7.支持双流互动功能：互动时听课端设备支持将教学场景及教学课件画面以两路独立HDMI信号分别同时环出显示到两个显示设备中。 |  | 3 | 套 |  |
| 3 |  | 录播导播软件 | 1.支持网络导播与本地导播两种导播方式，网络导播兼容IE、火狐、谷歌等浏览器，本地导播支持直接外接显示器进行操作。 2.支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。 3.支持手动、全自动两种跟踪导播方式，可“一键式”开启全自动图像跟踪拍摄录制。 4.支持摄像机和HDMI信号的实时预览，支持点击切换录制画面。 5.支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。 6.支持云台摄像机预置位的预设和调用功能，每个云台摄像机至少支持8个以上预置位功能。 7.录播系统互动要求听讲教室一个屏幕显示主讲教室的老师画面与PPT画面。 |  | 3 | 套 |  |
| 4 |  | 高清摄像机 | - 1.图像传感器：逐行扫描模式 - 2.有效像素≥207万 3.焦距：≥20倍变焦、 4.采用先进的2D、3D降噪技术，支持进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度 5.预置位数量：≥255 6.音频接口：支持AAC音频编码；支持Line In音频接口，支持USB Type-A接口，可扩展WiFi 传输功能；支持RS23RS422通讯接口。提供检测报告复印件加盖公章。 7.分辨率和编码技术：图像采集和输出分辨率支持1920*1080, 支持H. 265/H.264 视频编码 8.电源支持：支持DC12V供电方式、POC、POE供电，提供检测报告复印件加盖公章。 |  | 13 | 台 |  |
| 5 |  | 高清摄像机管理软件 | 1. 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2. 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 |  | 13 | 套 |  |
| 6 |  | 教师定位分析仪 | 1. 扫描方式：逐行扫描 2. 输出帧率：不小于30fps 3. 摄像元件：1/3 " 4. 照度：≥0.3Lux |  | 3 | 个 |  |
| 7 |  | 学生定位分析仪 | 1. 扫描方式：逐行扫描 2. 输出帧率：不小于30fps 3. 摄像元件：1/3 4. 照度：≥0.3Lux |  | 3 | 个 |  |
| 8 |  | 教师定位分析软件 | - 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2. 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，与录播主机进行跟踪数据对接； 3. 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； |  | 3 | 套 |  |
| 9 |  | 学生定位分析软件 | 1.采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2. 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，与录播主机进行跟踪数据对接； 3. 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； |  | 3 | 套 |  |
| 10 |  | 音频矩阵 | - 音频输入/输出通道（MIC/LINE.：≥6路输入/≥3路输出，支持选择多种电平的音源输入，支持幻像供电功能。 2. 矩阵功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。 3. 转换器类型 24bit;采样率 48K 4. 频率响应 20~20KHZ 5. 模/数动态范围：114dB - 与高清录播主机同一品牌。 - 软件： 1. 采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 2. 支持AGC自动增益控制、 AVC回声消除、 AFC反馈啸叫消除、ANC自动噪声消除。 |  | 3 | 台 |  |
| 11 |  | 话筒 | - 单体：背极式驻极体 2.指向性：心型指向/超心型指向 3.频率响应：100Hz—16kHz 4.灵敏度：-29dB±2dB（1dB=1V/Pa at 1kHz） 5.最大声压级：110dB（T.H.D≤1% at 1kHz） 6.动态范围：76dB（1kHz at Max SPL） 7.使用电源：48V 幻象电源（48V DC） - 8.与数字音频矩阵同一品牌。 |  | 18 | 支 |  |
| 12 |  | 无线话筒 | 系统参数： 1.频率范围：220MHz-980MHz 2.调制方式：FM 3.音频响应：60Hz-13KHz 4.信噪比：≥70dB |  | 3 | 套 |  |
| 13 |  | 音箱 | - 频率响应：60Hz-18KHz 2.阻抗：8Ω 3.功率：≥60W 4.灵敏度：88dB 5.最大声压级：105dB - 6.与数字音频矩阵同一品牌。 |  | 3 | 对 |  |
| 14 |  | 功放 | - 频率响应 20Hz-20KHz 2.输出功率 ≥2x80W (8Ω) 3.信 噪 比 ≥80dB - 6.与数字音频矩阵同一品牌。 |  | 3 | 台 |  |
| 15 |  | 录制面板 | 1. 采用镶嵌式安装方式； 2. 支持一键式系统电源开关控制。 3. 一键式录制、停止、锁定电脑信号； 4. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接。 |  | 3 | 个 |  |
| 16 |  | 电源管理器 | 1.电源接口：≥8路电源插座 2.机架式安装。 |  | 3 | 台 |  |
| 17 |  | 主机 | - 1.设备高度：≤1U - 2.网络接口：RJ45千兆网口 - 3.硬盘容量：≥4TB - 4.USB接口≥2 - 5.*采用不大于DC36V安全电压供电，无风扇设计，提供3C证书复印件加盖公章。 - 6.支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 |  | 3 | 台 |  |
| 18 |  | 校园教学视频资源管理平台 | - 1.采用B/S架构，通过IE浏览器就可实现直播、点播等功能。 - 2.基于FLV、HLS主流协议直播技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS等）视频点播观看。 - 3.支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 - 4.支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。 5.支持自动上传老师录课结束课件会自动上传至资源管理平台。 - 6.平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。 - 7.提供专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存，提供功能截图加盖公章。 |  | 3 | 套 |  |
| 19 |  | 智能交互黑板 | 一、整机显示 1.交互智慧黑板正面支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式；整个无推拉式结构，可实现整统一屏幕书写；双侧黑板采用工业级黑色金属材质纳米镀膜，表面硬度不低于5H，为方便使用教学教具，两侧黑板支持磁性材质教具吸附功能； 2.显示液晶屏尺寸≥85英寸，单屏物理分辨率≥3840*2160（4K）, 最大可视角度：≥178°； 3.LED 背光源采用A规液晶屏，屏幕表面采用钢化防眩玻璃，防划防撞；要求钢化玻璃/防眩光玻璃可见光透射比不低于90%以上，表面硬度不低于7H； 4.交互智慧黑板显示部分采用屏幕全贴合技术，可杜绝灰尘和水汽进入屏幕，减少液晶面板和钢化玻璃间的偏光、散射现象，使屏幕显示更加通透，画质清晰； 5.交互智慧黑板整机前置按键具备中文丝印标识，并提供前置输入接口，接口不少于 2 个双通道 USB3.0接口、HDMI*1（非转接），不少于1路全功能Type-C接口，有中文丝印标识； 6.整机采用多声道组合音响，具有前置双通道扬声器功率不低于30W,后置低音功率不低于10W，可单独调节低音效果充分满足教室使用需求；支持关机扩音功能，可在通电不开机状态下进行扩音； 7.采用Windows和Android双系统架构并寸方案设计，在双系统下均支持20点触控及书写； 二、内置插拔式模块化电脑，采用Intel通用80pin接口（不接受厂家自定义接口）,易拆卸维修；CPU采用Intel第8代酷睿I5处理器；内存：≥4G DDR4；硬盘：≥128G SSD； 三、智慧教学软件 1.具有教学云平台，支持云端备课，教师可直接登陆云平台进行备课及课件下载使用，教师注册即可获得不少于30GB的云盘容量，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便教师使用； 2.提供音、视频编辑功能；音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放；视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏； 3、为方便教师教学使用，在PPT全屏播放时，无需打开白板软件即可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。 |  | 3 | 台 |  |
| 20 |  | 多媒体讲桌 | 1.整体采用分体式结构，规格为长≥1100mm、宽≥730mm、高≥1000mm； 2.多媒体讲台整体采用≥1.0mm优质冷轧钢板，无接缝，边缘及拐角均采用圆弧设计； 3.键盘采用≥180度翻转式设计，并与显示器固板整体配套，关闭后与桌面平齐，鼠标存放于键盘的右侧，位置合理，节省空间，操作简便。 中控安装于键盘盒下方，整体冲压成型，整体结构紧凑，空间设计合理，锁闭方式采用连动式设计，一把锁控制显示器、键盘盒和中控及展台。 |  | 3 | 台 |  |
| 21 |  | ☆电脑 | 1.处理器：INTEL 酷睿四核不低于i5-9400 2.内存：容量≥8G DDR4 ； 3.硬盘容量：容量128G+1T； 4.声卡：不低于集成5.1声卡； 5.显卡：集成高性能显卡； 6.显示器：≥21.5寸LED宽屏液晶显示器； |  | 3 | 台 |  |
| 22 |  | 交换机 | 8口POE千兆交换机 |  | 3 | 台 |  |
| 23 |  | 交换机 | 1.固化10/100/1000M以太网电口≥16个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个交换容量≥256Gbps，包转发率≥42Mpps 2.支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）。 3.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作，符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。 |  | 3 | 台 |  |
| 24 |  | 机柜 | 600*600*1200；国标 黑色 |  | 3 | 台 |  |
| 25 |  | ☆液晶显示器 | 尺寸≥50寸，分辨率≥1920*1080、输入接口：HDMI或VGA；支持壁挂式安装 |  | 3 | 台 |  |
| 26 |  | 环境布置及布线 | - 吸音矿棉吊顶，:600*600mm吸音矿棉板，加厚轻钢龙骨，吊杆，更加牢固。采用烤漆主、付龙骨，更加美观。 2.墙面木质吸音板(优质）+吸音腔:木质吸音板基材采用15mm高质量的矿物纤维棉，重量平均，而且不易变形。 3.墙面聚酯吸音板+吸音腔+面板:100%聚酯纤维制作 ，达到国家标准要求，应做到耐磨、抗冲击、耐撕裂、不易划破。 4.墙面吸音棉:是由100%聚酯纤维经过热压粘结而成的，可以通过纤维的特殊高密度组织使声音在其空腔内形成回流，有效的实现吸引和隔音。 5.LED灯，提高7%以上的光效，比普通灯更加省电。光源更换，轻松简便：人性化结构设计，轻松替换盖表面经过静电喷涂处理，防腐蚀。灯具采用进口纯铝，且表面进行氧化处理形成保护膜，具有散热性强、不易氧化、反射系数高的特点。 6.封窗户:减少外界光源对录播视频的影响。 7．踢脚线:与整体装修风格一致 8．线路改造:配电箱配备3路供电系统，所有线路采用国标4平方铜线，一路教室照明专用供电；一路提供整个教室多媒体设备及控制机柜内的设备供电，一路空调专用供电。五孔插座及电源开关以及对老电路的撤除。 9.教室环境需满足国家标准。 |  | 3 | 间 |  |
| 27 |  | 系统 集成 | 包含系统所需各种配件、辅材、线材及安装、调试、售后等 |  | 3 | 项 |  |
| 28 |  | 高清录播主机 | 1、主机须采用嵌入式架构设计，标准机架式结构，支持全天候的开机运行，稳定可靠，集视音频编码、直播、管理、互动等功能于一体； 2.接口：支持3G-SDI in≥2、HDMI in≥2、HDMI out≥2；Line in≥2、Line out≥1、耳机监听Headset≥1；网络接口：RJ-45≥1、支持 Digital MIC≥3。 3.存储容量：≥1TB 机械硬盘。 4.视频录制：录制分辨率支持1080P@30fps、720P@30fps，视频编码协议支持标准H.264，支持MP4视频封装格式。 5.支持HTTP、RTMP、RTSP视频传输协议，支持FTP文件传输协议，支持VISCA云台控制协议。 6.*为满足《多媒体教学环境设计要求》要求录播主机要求所投录播主机产生噪声最大值≤28dB(A)。提供关于所投录播主机噪声≤28dB(A)的第三方检测报告复印件加盖公章。 |  | 6 | 台 |  |
| 29 |  | 录播管理应用软件 | - 支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。 2.支持通过电子云镜应用技术，单镜头拍摄生成全景和特写两个高清画面并且支持EPTZ电子云台控制功能。 3.系统支持录制、暂停、停止等基本功能操作，实现全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 4.持高低码流同步录制并且支持电影模式和资源模式录制，实现复合画面、每个摄像机画面及电脑课件画面的独立封装和点播。支持自定义录制分辨率、帧率和码率，最高支持1080P@30fps。 5.支持2路HDMI信号同步输出 - 6.支持互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之间的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。提供截图加盖公章。 - 7.跟踪功能：基于图像识别分析技术，无需辅助定位装置，摄像机同时完成画面拍摄和跟踪检测功能，实现课堂教师、学生行为的全自动跟踪功能。包括教师走动、授课特写、课件跟踪、学生起立等场景。课件电脑跟踪支持“鼠键触发检测”和“图像变化检测”两种自动跟踪方式，可自定义电脑信号呈现保留时间。 8.支持与教学平台无缝对接。 |  | 6 | 套 |  |
| 30 |  | 高清摄像机（教师） | - 图像传感器： 逐行扫描模式 2.有效像素不低于1200万。 3.采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 4. 网络接口：RJ45，10/100/1000M自适应 5.视频接口、供电方式：3G-SDI、RJ45，提供检测报告复印件加盖公章。 - 6.水平视角、垂直视角：满足教师行为的全景和特写画面的拍摄需求。 7.编码技术：视频H.264/H.265，音频AAC |  | 6 | 台 |  |
| 31 |  | 高清摄像机（学生） | - 图像传感器： 逐行扫描模式 2.有效像素不低于1200万，提供检测报告复印件。 3.采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 4. 网络接口：RJ45，10/100/1000M自适应 5.视频接口：3G-SDI、RJ45 - 6.水平视角、垂直视角：满足学生行为的全景和特写画面的拍摄需求。 7.编码技术：视频H.264/H.265，音频AAC |  | 6 | 台 |  |
| 32 |  | 高清摄像机管理软件 | 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 6.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 |  | 12 | 套 |  |
| 33 |  | 拾音话筒 | 1.频率响应：50-18K Hz； 2.灵敏度：-47 dB±3dB(0dB=1V/Pa @1KHz)； 3.输出阻抗：250Ω平衡输出； |  | 18 | 支 |  |
| 34 |  | 功放 | - 频率响应 20Hz-20KHz 2.输出功率 2x80W (8Ω) - 3.与高清录播主机同一品牌。 4.信 噪 比 ≥80dB |  | 6 | 台 |  |
| 35 |  | 音箱 | - 频率响应：60Hz-18KHz 2.阻抗：8Ω 3.功率：60W 4.灵敏度：88dB 5.最大声压级：105dB 6.与高清录播主机同一品牌。 |  | 6 | 对 |  |
| 36 |  | 录制面板 | 1. 采用镶嵌式安装方式； 2. 支持一键式系统电源开关控制。 3. 一键式录制、停止、锁定电脑信号； 4. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接。 |  | 6 | 个 |  |
| 37 |  | ☆互动显示器 | 尺寸≥50寸，分辨率≥1920*1080、输入接口：HDMI或VGA；支持壁挂式安装 |  | 6 | 台 |  |
| 38 |  | 交换机 | 8口千兆交换机 |  | 6 | 台 |  |
| 39 |  | 机柜 | 采用网络机柜≥300*500*400 |  | 6 | 台 |  |
| 40 |  | 集成 | 满足系统布线需求、设备安装、运输、调试 |  | 6 | 项 |  |
| 41 |  | 互动主机 | - 整体要求：设备高度≤1U，方便机架式安装。考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高集成多种功能应用，包括高清视频信号流媒体录制、上传、直播、互动等功能。 2.接口：支持3G-SDI in≥1、HDMI in≥2、HDMI out≥2；Line in≥2、Line out≥1、耳机监听Headset≥1；网络接口：RJ-45≥1。 3.存储容量：≥1TB 机械硬盘。 - 4.采用不高于DC36V安全电压供电，具有低功耗环保优势，采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课 - 其它接口：支持不少于2*usb接口（USB存储设备、鼠标等） - 与高清录播主机同一品牌。 - 软件： 1.使用B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问流媒体互动主机进行管理。 2.支持高低码流同步录制，支持自定义录制分辨率、帧率和码率，支持1080P@30FPS。 3.支持录制、暂停、停止等基本功能操作。 4.支持2路HDMI信号同步输出。 5.内置音频处理功能。 |  | 5 | 台 |  |
| 42 |  | 云主机 | 1.机架式结构，采用软硬件全嵌入式架构设计，高稳定性、低功耗、基于 Linux 系统免受病毒入侵困扰有较高的安全性； 2.支持≥50点互动、≥10分组互动： 3.高清画质：互动画质支持1080P、720P； 4.支持双机热备功能，主互动云主机使用过程中出现故障宕机后，备互动云主机自动接管原先运行在主互动云主机的业务； 5.网络自适应：动态网络带宽自适应技术； 6.通讯接口：3个10/100/1000Mbps自适应网络接口、2个USB接口、1个HDMI环出口； 7.*保证安全用电要求采用不大于DC36V安全电压供电，提供3C证书复印件加盖公章。 8.与高清录播主机同一品牌。 |  | 1 | 台 |  |
| 43 |  | 管理软件 | 1.支持B/S远程网页访问管理。 2.支持终端管理：注册到互动云主机的终端设备信息汇聚形成设备列表，用于方便查看设备的类型/型号、公/私网网络地址、通信端口、版本号、在线状态等信息，并提供删除操作，方便所辖设备的便捷管理。 3.支持互动记录管理：支持互动开展记录列表汇总，须包括互动主讲端用户名、听讲端用户名、互动开始时间、结束时间等内容，方便管理互动使用。 |  | 1 | 套 |  |
| 44 |  | 视频互动软件 | - 1.支持互动用户终端数据的批量导入和导出功能。 - 2.支持会议模式和授课模式两种不同的场景应用模式，其中授课模式提供与互动教学应用针对性设计，主讲端可进行自由的互动画面布局操作，将主讲录播教室的老师画面、学生画面、课件PPT自定义共享给每个听课室。 |  | 1 | 套 |  |
| 45 |  | 智慧教学平台 | - 1.使用B/S架构设计，能够方便用户使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问。 - 2.支持二级组织架构满足学校、教育局组织架构配置需求，支持用户导入功能，支持自定义角色权限管理。 - 3.平台包含但不限于“三个课堂”功能模块。 - 4.专递课堂模块须支持开课地图、课表导入、结对组管理等以满足专递课堂的正常开展和管理需求。 - 5.平台须有名师工作室、教研活动、评审活动、磨课备课等功能，用于满足名师教学、教研等活动开展。 - 6.*教研活动须支持直播教研、点播教研两种形式，老师可通过微信扫码参与教研活动，支持评论、教研笔记、教研话题等互动方式，避免传统的上门听课教研方式，提供截图证明加盖公章。 - 7.*平台须提供试题、试卷、课件、教案、学案、微课、素材等类型优质教学资源。资源需覆盖人教版、苏教版、北师大版、冀教版、教科版、北师大版等多个版本，用于满足不同教师或学生需求。资源库支持按照学段、学科、教材版本、年级等维度分类归档，并支持下载资源内容使用，提供截图证明加盖公章。 - 8.方便教师进行选题出卷时筛选对应题目，区域试题资源类型：试题资源需涵盖单选、多选、判断、解答、阅读、材料等多种类型，并按照基础、中等、较难、拓展等难度级别进行分类，提供截图加盖公章。 9.支持学校教师在个人题库中自主录题，自定义题干、答案以及习题解析。题目类型需包括单选、多选、判断、解答等主要题型，并自定义题目难度 - 10.支持观看直播视频过程中用户可以进行文字评论，在线交流观课体验 - 11.提供教学教研功能相关软件著作权复印件。 - 12.平台支持不少于1000路的点播、直播课程并发数，支持点播课程的观看次数的统计功能。 - 13.支持平台使用情况、访问情况、各类开课情况、评审活动、课程资源、教研活动的各类数据的统计与展示。 - 14.*支持一张图直观展现区域信息化教学应用数据信息，包括应用系统地图、“三个课堂”应用统计、区域教学资源统计、智慧课堂应用、创新教学应用等数据信息，提供截图证明加盖公章。 - 15.智慧课堂应用统计：支持首页实时统计展示本区域智慧课堂应用情况，包括但不限于智慧课堂开课总次数、参与教师数、参与学生数、备课数、发布预习数、发布作业数、发布辅导数等信息，提供截图加盖公章。 - 16.*为确保平台功能的切实有效应用，需提供教师培训服务，辅助区域教师信息化教学能力提升。 |  | 1 | 套 |  |
| 46 |  | 服务器 | 标配1颗Intel Xeon 4210(2.2GHz/10Core/85W);可支持2颗Intel Xeon Skylake/Cascade lake系列处理器；配1条DDR4 Registered DIMM 16GB ;可支持24个内存插槽；标配2*GE+2*10GE网口以太网卡；支持Raid0，1阵列卡；2块4T 3.5寸 SATA 7.2K硬盘，可支持配置12块3.5inch托架的SATA/SAS硬盘；可使用PCIe Riser卡扩展插槽；N+1个冗余系统风扇；4个USB接口 |  | 3 | 台 |  |
| 47 |  | 交换机 | 1.固化10/100/1000M以太网电口≥24个，100/1000M SFP千兆光接口≥4个交换容量≥256Gbps，包转发率≥42Mpps 2.支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）。 3.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作，符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。 |  | 1 | 台 |  |
| 48 |  | 机柜 | 42U标准服务器机柜 |  | 1 | 台 |  |
| 49 |  | 系统集成 | 电源线、网线、视频线、音频线等辅材，并包含安装施工及设备调试 |  | 1 | 项 |  |
| 无线便携录播 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 |  |  | 技术规格 |  |  | 数量 |  | 单位 |
| 1 |  | 高清录播主机 |  | 1)整体设计：便携式移动录播主机高度＜2U，重量＜6kg，采用笔记本翻盖式设计，主机内嵌导播键盘进行导播操作。采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、录制、直播、点播、互动等功能。 2) 单触屏设计：主机内嵌1920*1080高清液晶触控屏，电容屏，支持触控导播操作。 3) 导播键盘设计：导播键盘支持录制、停止、摄像机控制、预置位调用、画面切换、专场特技等功能按键，提供导播摇杆便于摄像机的云台控制操作。 4)视频接口：3G-SDI in≥4，HDMI in≥1、VGA≥1，SDI out≥1，HDMI out≥1。 5) 音频接口：MIC in≥2、Line in≥1；Line out≥1、耳机监听接口≥1。 6）网络接口：网络接口：RJ-45≥1，支持1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈，适应互联网通信发展需求。 7）其他接口：USB≥4。 8）存储容量：≥1TB 机械硬盘。 9）电源管理：采用不高于DC36V安全电压供电，具有低功耗环保优势，采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。 10）视频采集：支持多种方式实现摄像机画面采集，可通过SDI高清有线视频画面采集和WIFI视频传输两种方式获取摄像机信号。 11）视频录制：采用标准H.264视频编码技术，便携式便携式录播主机应支持电影模式和资源模式同步录制。支持网络多流和本地SDI多流两种录制模式，可实现摄像机无线接入多流录制。 12)互动功能：内置互动功能，支持H.323、SIP等主流互动通讯协议，同时支持实时通讯网络环境检测，可检测录播主机与互动主机之间的实时网络情况，包括上下行丢包率、带宽等。 13) 音频处理功能：支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。 14)一线通功能：支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。 15）互动功能：内置互动功能，支持H.323、SIP等主流互动通讯协议，同时支持实时通讯网络环境检测，可检测录播主机与互动主机之间的实时网络情况，包括上下行丢包率、带宽等。 16) 提供权威检测机构出具的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件加盖公章。 17）所投录播主机厂家须是中国教育技术行业标准之《多媒体教学环境建设规范》 制定单位，提供相应证书的复印件加盖公章。 18）所投录播主机厂家通过知识产权管理体系认证，提供复印件加盖公章。 |  |  |  | 1 |  | 台 |
| 2 |  | 录播管理软件 |  | 1.软件架构：支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。 2.录制控制：支持录制、暂停、停止等基本功能操作，实现全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 3.录制管理：支持高低码流同步录制，支持电影模式和资源模式录制，实现复合画面、每个摄像机画面及电脑课件画面的独立封装和点播。支持自定义录制分辨率、帧率和码率，最高支持1080P@30fps，码率支持512kbps到40Mbps可设。 4.分段录制：支持分段录制技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。 5.同步录制：支持USB接口插入U盘，实现本机和U盘同步录制功能，录制完毕后同时另存为一份录像文件到U盘中。 6.摄像机控制：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能。 7.视频环出：2路高清信号同步输出，录课模式下实时环出录课画面，双流互动模式下分别实时环出互动主、辅流画面。 8.音频处理：内置音频处理功能，包括混音、EQ均衡、回声抑制、幻象供电等。 9.直播管理：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。支持RTMP和RTSP视频传输协议，支持≥3路RTMP同步推流，推流信号源可自定义选择，实现多流直播。提供软件功能界面截图加盖公章。 10.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载。 11.视频修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 12.文件上传：支持与资源平台无缝对接，录播设备通过FTP传输协议将录制视频文件自动上传至平台。 |  |  |  | 1 |  | 套 |
| 3 |  | 录播导播软件 |  | 1）导播方式：支持通过内嵌导播键盘和液晶屏进行本地导播，支持外接鼠标、键盘，保证导播具有较好的实时性和流畅性。 2）导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。 3）画面预览：提供4路摄像机画面和1路教师电脑画面预览窗口，支持视频画面任意切换。 4）布局模式：支持7种以上可选布局模式，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持两个自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 5）鼠标定位：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。 6）云台预置位：支持云台摄像机预置位的预设和调用功能，每个云台摄像机至少支持8个以上预置位功能。 7）布局设置：支持自定义布局设置，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 8）字幕台标：支持字幕和字幕背景的透明度设置功能，支持字幕滚动和固定位置两种显示方式；支持上传台标，自定义台标位置。 |  |  |  | 1 |  | 套 |
| 4 |  | 高清摄像机 |  | 1.视频输出接口:HDMI、SDI 2.传感器类型:CMOS，1/2.33英寸 3.传感器像素:为充分保障视频的高高清效果，图像采集、输出分辨率支持1920*1080 4.焦距:≥12倍变焦。 5.水平转动速度范围: 10°--80°/s垂直转动速度范围: 10°--70°/s ,水平视场角: 60°--10°垂直视场角:40° 6.支持水平、垂直翻转, 7.背光补偿:支持。 8.传感器像素：有效像素≥207万 9.设置：支持亮度、对比度、色度、 饱和度的自定义设置；支持自动白平衡、自动变焦、自动曝光抑制、抗频闪功能，支持2D、3D降噪。 10.网络流传输协议：RTP、RTSP 11.预置位数量：255个 12.网络接口：RJ45 13.★音频接口：支持AAC音频编码；支持Line In, 3.5mm音频接口。 14.★接口：支持USB Type-A接口，可扩展WiFi 传输功能；支持RS23RS422通讯接口。 15.支持的协议类型：VISCA 16.分辨率和编码技术：图像采集和输出分辨率支持1920*1080, 支持H. 265/H.264 视频编码。 17.★电源支持：支持poc供电、POE供电，DC12V/2.0A三种供电方式 18.以上参数中带“★”项为重要参数，需提供检验报告，报告中需呈现相应功能。（提供第三方检验报告复印件） 19.要求摄像机与录播主机为同一品牌 |  |  |  | 3 |  | 台 |
| 5 |  | 高清摄像机管理软件 |  | 1) 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2) 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3) 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4) 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5) 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6) 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7) 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8) 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 |  |  |  | 3 |  | 套 |
| 6 |  | 数字无线音频套装 |  | （1）腰包领夹麦克风 1.载波频段：UHF500~980MHz 2.调制方式：FM 3.输出功率：5mW-10mW 4.振荡方式：PLL相位锁定频率合成 6.综合S/N比：>97dB 7.单体：背极式驻极体 8.指向性：心形 9.频率响应：40Hz-16kHz 10.灵敏度：-37dB±3dB 11.最大声压级：130dB （2）手持发射麦克风 1.载波频段UHF500~980MHz 2.调制方式FM 3.输出功率5mW-10mW 4.振荡方式PLL相位锁定频率合成 5.综合S/N比>97dB 6.综合T.H.D.≤1%@1KHz 7.单体动圈式音头 8.指向性心形指向 9.频率响应60Hz-18kHz 10.灵敏度-50dB±3dB （3）手雷发射麦克风 1.频段：UHF480-960MHz 2.转换头：具有固定螺环的XLR插座 3.发射功率：5mW/10mW可设置切换 4.天线：外接的有线动圈式麦克风或电容式麦克风 5.振荡模式：PLL电路，频率稳定度≤±0.005% 6.显示器：具有背光的LCD，显示工作频道、频率、增益、音量、发射功率、静音、电池存量、静音开关设定、幻象电压，操作锁定及提示讯息等功能 7.输入灵敏度：-40dB、-30dB、-20dB、-10dB、0dB五段，0dB=音头灵敏度 8.幻象电源电压：提供可切换0V、12V、及48V的电压 9.外接麦克风输入座：标准有线麦克风XLR平衡输入母座 10.连续使用时间：＞5小时 11.话筒单体：电容式拾音器 12.指向性超心型 13.所投设备生产厂商获得中国教育装备行业协会团体标准委员会颁发的《教育用音视频录播系统》起草单位荣誉证书，提供证书复印件并加盖厂家公章。 （4）无线接收机 1.振动器类型：晶体控制锁相环合成器 2.接收频率范围：500-960MHz 3.频率响应：30Hz至16kHz 4.信噪比96dB 5.模拟输入（麦克风及线路）：3极迷你插孔 6.模拟输出：3极迷你插孔，不平衡 7.模拟输出电平：-60dBV 9.模拟输出调节范围：-12dB至+12dB 10.与录播主机同一品牌。 |  |  |  | 1 |  | 套 |
| 7 |  | 无线网卡 |  | 1) 传输方式：无线 2) 接口：USB 3) 无线传输速率：不小于300Mbps 4) 高增益刀锋型双频天线，频率范围：2.4GHz/5GHz 5) 支持QoS与WMM服务，提供稳定的声音与影像传输 6) 支持多种操作系统Windows8.1/7/Vista/XP/10，Linux及Mac OS |  |  |  | 4 |  | 个 |
| 8 |  | 摄像机三脚架 |  | 1) 脚管节数：4节 2) 最大管径：28MM 3) 最小管径：16MM 4) 折合高度：60 CM 5) 最低工作高度：32CM 6) 最高工作高度：1550 mm 7) 脚管锁类型：扳扣 8) 云台类型：球形 |  |  |  | 3 |  | 支 |
| 9 |  | 移动电源 |  | 容量（mAh）：32000 电芯类型：锂聚合物电池 输入电压：20V (max) 输出电压：20V (max) 输出电流：DC15-24V 2A 输入电流：DC15-24V 2A 电量显示：支持 |  |  |  | 4 |  | 个 |
| 10 |  | 航空箱 |  | 1) 外尺寸：L665*W490*H342mm 2) 内尺寸：L600*W420*H（260+43）mm 3) 颜色：黑 |  |  |  | 1 |  | 个 |
| 11 |  | 线材 |  | 满足系统需求，含4条标准SDI线、1条HDMI线，转接头 |  |  |  | 1 |  | 批 |
| 12 |  | 照相机 |  | 传感器：2420万像素APS-C画幅CMOS传感器 对焦系统：全像素双核CMOS AF对焦技术； 镜头：EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM镜头 全新45点AF对焦系统（45点全十字，27点支持f/8.0光圈，暗光支持-3EV） 感光度：ISO 100 - 25600（原生高感：ISO 16000） 连拍：最高连拍速度：7张/秒（静音连拍：3张/秒）；续航：JPEG 77张/RAW 20张；AF追焦：5张/秒 快门速度：1/8000s - 30s 屏幕：3英寸可翻转触控屏 视频：支持1080/60p视频录制 取景器：光学，眼平五棱镜，视野率约100% 测光：IR+RGB 7560像素测光感应器 支持Wi-Fi，NFC无线连接 SD存储卡槽 |  |  |  | 1 |  | 台 |
| 13 |  | ☆笔记本电脑 |  | 处理器 第11代酷睿i5-1135G7或以上处理器 内存 ≥16GB 内存 存储器 ≥512G固态硬盘 显示器 ≥14英寸；IPS显示器分辨率：1920x1080像素 显卡：独显2GMX450以上 摄像头：720p HD摄像头，防窥摄像头高清 无线网卡 IEEE 802.11ac 感应器 指纹传感器 电池 ≥4芯锂电池 接口 ≥2×USB3.0，USB Type-C接口； 电源适配器：100V-240V 自适应交流电源适配器 |  |  |  | 1 |  | 台 |

网络建设的具体内容及要求：

| 序号 | 品目 |  | 详细建设参数需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 网络建设 | 整体网络架构设计 | 为确保全区及各学校的全光教育城域网网络安全、稳定、快速的运营，同时保证多业务的稳定运行，需采用FTTH技术进行网络组网建设，将开封市顺河区所有学校内网建设成一个FTTH网，进行各学校单位之间的互通，并确保以后到区教育局及以后到省市教育城域网之间的业务互联互通 |
|  |  | 核心层与接入层网络接入设计 | 核心层到各学校接入层应采用光纤作为中继链路，保证接入层到核心层之间的线路物理安全接入。核心层内的所有链接都应由IP网络自身的机制实现路由保护，做到设备及网络物理保护。 |
|  |  | 接入层设计 | 需在各个学校进行全光网络的布放，根据学校实际情况为原则，综合考虑光纤、传输资源条件和宽带用户数量。通过合理的网络规划设计，最大限度节约光纤资源。接入层需连接校内各办公室及班级的业务应用，并通过皮线光缆方式直接上行至汇聚层设备OLT；汇聚层设备OLT通过光纤链路上行至核心层BRAS设备上并通过PON网络统一接入有线宽带业务。 |
|  |  | 网络运行质量要求设计 | （1）上联链路保护 OLT设备应配置跨板卡上行链路聚合保护或双路由保护。 （2）OLT设备保护 OLT设备应配置OLT主控板、电源板主备冗余保护，业务接口板卡N+1冗余保护，以及各种安全策略控制保护。 |
|  |  | 全光教育城域网VLAN设计 | 上网业务应统一采用QinQ方式，从安全性的角度考虑，上网业务需通过每用户每VLAN进行用户间的安全隔离； VLAN规划原则 ： （1）充分考虑到维护和管理的便利性，网内VLAN规划遵循统一的原则。 （2）应采用每用户每VLAN的方式进行规划。ONT打内层VLAN，标识用户；OLT根据内层VLAN打外层VLAN，标识PON口位置信息和业务信息。OLT支持选择性 VLAN功能，且能通过外层标签实现业务边缘的选择，以适应多边缘场景。 （3）VLAN ID的划分需考虑一定的冗余：单个PON口下内层VLAN ID不重叠， FTTH下按照32个规划。单个BRAS端口下的外层VLAN ID不重叠。 网络用户的认证管理应由核心控制点（BRAS）配合Radius完成。用户认证系统应具备以下能力： 通过BAS不同策略，对各个用户带宽进行保障，针对校校互访、校内互访保证其访问质量。 支持IPOE认证方式； 基于时长、流量、QoS等级、时间段的数据采集能力； 对用户账号的唯一性限制； 对用户名、地址、VLAN/PVC等属性的绑定； 对用户恶意申请IP地址的限制； 对一个用户拨号次数和拨号速度的限制，防止用户恶意发起PPP扫描方式的拨号攻击。 |
|  |  | 网络管理系统设计 | 为保障本网络系统的稳定、安全、可靠运行，方便网络的日常监控、运行管理、维护管理，及时发现前端设备运行故障，缩短故障处理时限，提高网络使用率，应配备网络管理系统，以实现室内接入终端、传送网络设备的统一管理，统一维护，以提升维护管理综合效率，网络管理系统需具备以下功能： 1）全网节点监测 通过告警统计、定位、提示、重定义、相关性分析、远程通知等手段，便于网管管理员及时采取措施，恢复网络正常运行。 （2）全网告警监测 自动发现网内设备故障原因，生成数据后上报告警。 （3）ONU离线监测 自动监测网内设备在线状态，上报设备在线运行数据。 （4）ONU断电监测 监测网内设备运行状态，判断设备离线原因。 （5）性能统计 可对各网元设备进行实时性能监控和历史性能数据分析。 |
|  |  | 网络安全设计 | 在进行网络安全设计时不能只考虑单个产品或者技术的安全，应全面考虑整个网络的安全。 根据网络中不同层次设备各自特点，应采用层次化的网络安全部署方式，针对每个网络层次的不同特点部署不同的安全技术来保证全网端到端的安全性； 在核心控制层BAS设备上，应部署L2/L3 VPN、Route Damping、IP Damping、MD5 Authentication、URPF、Anti-DDoS、ACL、CAR等技术构筑网络安全边界，抵御各种攻击进入网络。 同时在网络到数据中心之间需部署防火墙，在出口网关和内网之间部署防火墙设备。 |