一、技术需求

| 营区（一）营门设备建设项目技术参数及清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 电动伸缩门 | 尺寸：10.3m*1.6m,铝合金材质，智能机器人控制系统，包含：门、遥控、台控、磁铁、固定卡等 | 1 | 套 |  |
| 2 | 电动阻车器 | 阻车钉为钢制钉，外径为Φ8.0mm，内径为Φ6.5mm，总长为42.0mm，有效长度为33.5mm；重量：9.40kg；路障有效长度：7m；刺针间有效距离为65mm | 2 | 套 |  |
| 3 | 掩体 | 尺寸：2m*1.5m*0.6m,防水袋沙土填充，外覆迷彩色伪装网，配不锈钢雨棚（棚顶迷彩色）。注：防水袋要求韧度高，防水防晒性能好。 | 1 | 座 |  |
| 4 | 通道门 | 尺寸：2.7m*1.8m，框50*50，竖管30*30.喷塑处理（手动平开） | 1 | 套 |  |
| 5 | 通道门 | 尺寸：3.9m*1.8m，柱子200*150*3.0，框50*50，竖管30*30.喷塑处理（手动平开） | 1 | 套 |  |
| 6 | 喊话系统 | 含话筒1个（有线鹅颈电容式会议话筒），功放1台（功率120w，定压定阻两用，SD/USB卡直播，高低音调节），防水音柱1个。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 车辆识别抓拍一体机 | 1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 2、图像传感器：采用1/1.8英寸GMOS 3、设备应采用深度学习芯片 4、最大图像尺寸：2064*1544（不含OSD叠加），最大可支持2064*2056（含OSD叠加） 5、视频帧率：在1～50fps可调 6、视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 7、分辨力：彩色≥1400TVL 8、支持数字降噪、透雾、感兴趣区域增强、信噪比、宽动态、快门自适应等功能 9、支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 10、支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99% 11、支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99% 12、支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 13、支持驾驶员打手机检测，夜间补光正常情况下，白天和晚上的检出率和识别准确率均≥95% 14、支持13种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率≥99%，晚上识别准确率≥97% 15、外壳防护等级应不低于IP66 ●16、支持民用车牌，警用车牌，军牌和武警车牌及2002式新车民用车双行尾牌、使馆车牌、农用车牌；民航、SPIA等特殊车牌；福鼎电动车牌等车牌进行识别（提供第三方权威机构出具的检验报告） 17、支持通过浏览器设置场景模式为普通/背光/顺光/低照度/自定义1/自定义2；支持4个场景模式，并可按时间段进行自动切换 18、设备可支持30种车型识别（包括：大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、重型特殊结构货车、轮式平底机械、轮式挖掘机械、轮式装载机械、普通二轮摩托车、轻便侧三轮摩托车、轻便正三轮载货摩托车、轻便正三轮载客摩托车、轻便普通货车、微型轿车、大型无轨电车、小型轿车、小型面包车、中型罐式货车、中型普通客车、中型平板半挂车、中型平板货车、中型普通半挂车、中型普通货车、中型厢式半挂车、中型厢式货车、重型车辆运输车、重型集装箱车、重型集装箱车挂车、重型普通货车、重型普通全挂车、重型厢式货车），白天识别准确率≥97%，夜晚识别准确率≥95%。 ●19、设备可识别351种机动车品牌标志，白天识别准确率≥99%，夜晚识别准确率≥99%。（提供第三方权威机构出具的检验报告） ●20、支持识别车头6600种车辆子品牌，车尾3600种车辆子品牌，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率均98%，白晚上的识别准确率均≥96%（提供第三方权威机构出具的检验报告） ●21、设备可对监控画面中非机动车车牌进行检测和识别，并将识别结果叠加在OSD上进行显示（提供第三方权威机构出具的检验报告） ●22、开启混合抓拍模式后，设备支持正面/侧面/背面行人（包括成年人和儿童）的抓拍；支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车、骑车带人等非机动车的抓拍；支持对轿车、客车、面包车、货车、卡车、摩托车等机动车的抓拍（提供第三方权威机构出具的检验报告） | 7 | 台 | 车辆识别抓拍系统 |
| 8 | 补光灯 | 1、铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用钢化玻璃，透光效果好. 2、原装进口高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高. 3、LED灯珠数量：16颗； 4、最佳补光距离：16米～25米； 5、防护等级：IP66； | 2 | 台 |  |
| 9 | 终端主机 | 1、嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘； 2、双网卡，具备4个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口； 3、坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作； 4、最大支持2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额； 5、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储； 6、可配置多种字符叠加、图片合成模式； 7、支持区间测速功能； 8、支持配置增加GPS校时模块； 9、规格：245x170x55(mm) | 1 | 台 |  |
| 10 | 立杆 | 六棱立杆，6米+2米横臂 | 1 | 根 |  |
| 11 | 网络枪机 | 接入现有监控系统 | 2 | 台 |  |
| 12 | 电动拒马 | 拒马左右平滑移动，电动遥控式，尺寸：3m*1.5m,无缝钢管制，管材外径89，迷彩色喷漆，外朝面带刺（刺长不少于15cm） | 1 | 个 |  |
| 13 | 固定拒马 | 拒马带滚轮，平时处固定状态，预留扇面转动功能，可插销入地，尺寸：3m*1.5m,无缝钢管制，管材外径89，迷彩色喷漆，外朝面带刺（刺长不少于15cm） | 2 | 个 |  |
| 14 | 不锈钢刀刺网 | 螺旋形刀片刺绳，芯线直径2.6mm，卷径45cm | 60 | 米 |  |
| 15 | 不锈钢镀锌铁丝 | 不锈钢镀锌铁丝 | 120 | 米 |  |
| 16 | 护栏 | 高度：2.1米，上端带刀刺网支架，立柱50*50mm，竖管30*30mm，竖管间隔：15mm，喷塑处理 | 60 | 米 |  |
| 17 | 减速带 | 铁制，国标，宽度：30cm，高度：5cm | 10 | 米 |  |
| 18 | 探照灯 | 200w白光探照灯，20米探照距离 | 2 | 组 |  |
| 19 | 灯光控制器及控制面板 | 四路灯光控制器 | 1 | 套 |  |
| 20 | 警戒牌 | 不锈钢材质，固定于地面，双面，展板尺寸：高90cm*宽35cm。 | 2 | 块 |  |
| 21 | 宣传标语栏 | 整体不锈钢材质，单面，展板尺寸：2m*1.6m，蓝底白字（带标语喷绘），展板底部距地面1米。 | 1 | 块 |  |
| 22 | 网络可视化控制台 | 1.采用专业控制台设计，支持桌面放置、壁挂安装和嵌入式安装三种方式。 ●2.采用≥10英寸电容式触摸屏，带可拆卸话筒杆。（提供第三方权威机构出具的检验报告） 3.内置扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听。 ●4.内置≥200w像素高清摄像头，具有硬件遮挡功能，保护隐私。（提供第三方权威机构出具的检验报告） 5.支持双向可视全双工对讲，具有听筒、免提两种对讲方式。 6.支持在通话状态下，本机同步显示分机联动IPC的画面。 7.支持MP3文件广播、喊话广播、外接音源广播。 ●8.具有红色紧急按键，支持一键进行全区紧急广播喊话。（提供第三方权威机构出具的检验报告） 9.支持监听/监视单个终端。 ●10.本机应支持电子地图，通过电子地图呼叫指定的对讲终端；目标终端被呼叫时，可在电子地图中显示请求对讲的终端位置。（提供第三方权威机构出具的检验报告） 11.支持呼叫遇忙转移、手动转移、无响应转移。 12.支持保留当前通话，接听其他设备呼叫。 ●13.支持发起和接收多方音视频会议，可以将本地会议文件远程投放到参会终端并进行HDMI投屏显示。（提供第三方权威机构出具的检验报告） 14.支持将常用终端添加到一个页面，便于快速呼叫常用终端。 15.支持标准SIP通讯协议，可单独接入VoIP电话系统。 16.支持报警联动功能，可通过网络协议联动其它平台。 17.支持实时显示系统内设备的在线状态。 18.支持报警输入、报警输出、音频输出、USB、HDMI等硬件接口。 19.支持POE供电，符合IEEE802.3af标准。 | 1 | 台 | 可视对讲报警系统 |
| 23 | 双向可视对讲报警终端 | ●1、防护等级可选IP65，防撞IK07。（提供第三方权威机构出具的检验报告） 2、≥7英寸触摸屏，分辨率1024*600，日光下适用。 3、≥2个独立的硬呼叫键，支持触摸液晶屏数字按键拨号对讲。 4、支持刷卡呼叫可配置触发信号联动开锁。 5、内置≥2×10W功放，可外接音箱。 6、支持发起全区广播、分区广播、终端广播。 7、内置≥200W像素高清数字摄像头。 8、支持onvif协议，将视频发送到第三方平台显示。 9、支持无服务器情况下的脱机对讲(发起和接收)。 10、支持喧哗报警，当检测环境音量持续超过预设范围，向服务器报警。 11、支持HDMI输出，可播放图片、广告、对讲视频。 12、支持POE供电。 | 1 | 台 |  |
| 24 | 网线 | CAT6E | 1 | 箱 |  |
| 25 | 电源线 | 2*2.0 | 200 | 米 |  |
| 26 | 电源线 | 2*1.0 | 200 | 米 |  |
| 27 | 线管 | 25PVC线管 | 100 | 米 |  |

| 营区（二）营门设备建设项目技术参数及清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 电动伸缩门 | 尺寸：9.9m*1.6m,铝合金材质，智能机器人控制系统，包含：门、遥控、台控、磁铁、固定卡等 | 1 | 套 |  |
| 2 | 电动阻车器 | 阻车钉为钢制钉，外径为Φ8.0mm，内径为Φ6.5mm，总长为42.0mm，有效长度为33.5mm；重量：9.40kg；路障有效长度：7m；刺针间有效距离为65mm | 2 | 套 |  |
| 3 | 掩体 | 尺寸：2m*1.5m*0.6m,防水袋沙土填充，外覆迷彩色伪装网，配不锈钢雨棚（棚顶迷彩色）。注：防水袋要求韧度高，防水防晒性能好。 | 1 | 座 |  |
| 4 | 人员通道电动门 | 门体定制，需平开，尺寸：1.3m*1.6m，上装电机，遥控功能。 | 1 | 套 | 人员进出门禁系统（人脸识别） |
| 5 | 人脸识别门禁机 | 1、设备采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级IK04。 ●2、设备采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡，身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能，并支持指纹蓝牙一体模块（具有指纹和蓝牙功能）或身份证模块拼接扩展。（提供第三方权威机构出具的检验报告） 3、设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。（提供第三方权威机构出具的检验报告） 4、设备本地人脸库存储容量5000张，本地卡存储容量6000张，本地出入记录存储容量50000条。 ●5、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4； PSAM*1；SIM*1；机械防拆开关*1。（提供第三方权威机构出具的检验报告） 6、设备支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台，支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 7、设备支持通过WEB进行设备信息查询;支持通过WEB进行用户信息管理;支持通过WEB进行设备时间管理;支持通过WEB进行系统维护;支持通过WEB进行安全操作管理;支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置;支持通过WEB进行图像参数配置。 ●8、支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；（提供第三方权威机构出具的检验报告）。 9、人脸识别距离：0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率99.85%；人脸比对平均时间≤0.2s；5.支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别 ●10、设备支持以下认证方式：人脸识别、刷卡、二维码、密码； 支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门； 当设备与门锁联动时，应对识别媒介（人脸、指纹、卡、密码等）的使用权限进行设置，根据使用场景和组合认证方式实现开门功能：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门；支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置 支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划模板，支持1024个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理。（提供第三方权威机构出具的检验报告） 11、设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。 ●12、设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；同时支持管理中心远程视频预览功能；支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。（提供第三方权威机构出具的检验报告） 13、设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 14、设备具有数据管理功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至平台；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文存储方案；设备本地支持根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录。 15、设备应具备以下报警功能：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值；设备被拆除；胁迫码；黑名单事件；设备应具有2路入侵探测接口，能联动报警输出；设备应具有防拆功能，强力拆除时，可上传报警事件到中心。 16、设备支持IP65防水等级。 17、适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 ●18、设备应具有CE、FCC、UL、CB、BIS、公安部检测报告。 | 2 | 套 |  |
| 6 | 喊话系统 | 含话筒1个（有线鹅颈电容式会议话筒），功放1台（功率120w，定压定阻两用，SD/USB卡直播，高低音调节），防水音柱1个。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 车辆识别抓拍一体机 | 1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 2、图像传感器：采用1/1.8英寸GMOS 3、设备应采用深度学习芯片 4、最大图像尺寸：2064*1544（不含OSD叠加），最大可支持2064*2056（含OSD叠加） 5、视频帧率：在1～50fps可调 6、视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 7、分辨力：彩色≥1400TVL 8、支持数字降噪、透雾、感兴趣区域增强、信噪比、宽动态、快门自适应等功能 9、支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 10、支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99% 11、支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99% 12、支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 13、支持驾驶员打手机检测，夜间补光正常情况下，白天和晚上的检出率和识别准确率均≥95%。14、支持13种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率≥99%，晚上识别准确率≥97%。15、外壳防护等级应不低于IP66 ●16、支持民用车牌，警用车牌，军牌和武警车牌及2002式新车民用车双行尾牌、使馆车牌、农用车牌；民航、SPIA等特殊车牌；福鼎电动车牌等车牌进行识别（提供第三方权威机构出具的检验报告） 17、支持通过浏览器设置场景模式为普通/背光/顺光/低照度/自定义1/自定义2；支持4个场景模式，并可按时间段进行自动切换 18、设备可支持30种车型识别（包括：大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、重型特殊结构货车、轮式平底机械、轮式挖掘机械、轮式装载机械、普通二轮摩托车、轻便侧三轮摩托车、轻便正三轮载货摩托车、轻便正三轮载客摩托车、轻便普通货车、微型轿车、大型无轨电车、小型轿车、小型面包车、中型罐式货车、中型普通客车、中型平板半挂车、中型平板货车、中型普通半挂车、中型普通货车、中型厢式半挂车、中型厢式货车、重型车辆运输车、重型集装箱车、重型集装箱车挂车、重型普通货车、重型普通全挂车、重型厢式货车），白天识别准确率≥97%，夜晚识别准确率≥95%。 ●19、设备可识别351种机动车品牌标志，白天识别准确率≥99%，夜晚识别准确率≥99%。（提供第三方权威机构出具的检验报告）●20、支持识别车头6600种车辆子品牌，车尾3600种车辆子品牌，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率均98%，白晚上的识别准确率均≥96%（提供第三方权威机构出具的检验报告） ●21、设备可对监控画面中非机动车车牌进行检测和识别，并将识别结果叠加在OSD上进行显示（提供第三方权威机构出具的检验报告） ●22、开启混合抓拍模式后，设备支持正面/侧面/背面行人（包括成年人和儿童）的抓拍；支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车、骑车带人等非机动车的抓拍；支持对轿车、客车、面包车、货车、卡车、摩托车等机动车的抓拍（提供第三方权威机构出具的检验报告） | 2 | 台 | 车辆识别抓拍系统 |
| 8 | 补光灯 | 1、铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用钢化玻璃，透光效果好. 2、原装进口高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高. 3、LED灯珠数量：16颗； 4、最佳补光距离：16米～25米； 5、防护等级：IP66； | 2 | 台 |  |
| 9 | 终端主机 | 1、嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘； 2、双网卡，具备4个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口； 3、坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作； 4、最大支持2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额； 5、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储； 6、可配置多种字符叠加、图片合成模式； 7、支持区间测速功能； 8、支持配置增加GPS校时模块； 9、规格：245x170x55(mm) | 1 | 台 |  |
| 10 | 立杆 | 六棱立杆，6米+2米横臂 | 1 | 根 |  |
| 11 | 网络枪机 | 接入现有监控系统 | 2 | 台 |  |
| 12 | 电动拒马 | 拒马左右平滑移动，电动遥控式，尺寸：3m*1.5m,无缝钢管制，管材外径89，迷彩色喷漆，外朝面带刺（刺长不少于15cm） | 1 | 个 |  |
| 13 | 固定拒马 | 拒马带滚轮，平时处固定状态，预留扇面转动功能，可插销入地，尺寸：3m*1.5m,无缝钢管制，管材外径89，迷彩色喷漆，外朝面带刺（刺长不少于15cm） | 2 | 个 |  |
| 14 | 不锈钢刀刺网 | 螺旋形刀片刺绳，芯线直径2.6mm，卷径45cm | 30 | 米 |  |
| 15 | 不锈钢镀锌铁丝 | 不锈钢镀锌铁丝 | 60 | 米 |  |
| 16 | 护栏 | 高度：2.1米，上端带刀刺网支架，立柱50*50mm，竖管30*30mm，竖管间隔：15mm，喷塑处理 | 30 | 米 |  |
| 17 | 减速带 | 铁制，国标，宽度：30cm，高度：5cm | 10 | 米 |  |
| 18 | 探照灯 | 200w白光探照灯，20米探照距离 | 2 | 组 |  |
| 19 | 灯光控制器及控制面板 | 四路灯光控制器 | 1 | 套 |  |
| 20 | 警戒牌 | 不锈钢材质，固定于地面，双面，展板尺寸：高90cm*宽35cm。 | 2 | 块 |  |
| 21 | 宣传标语栏 | 整体不锈钢材质，单面，展板尺寸：2m*1.6m，蓝底白字（带标语喷绘），展板底部距地面1米。 | 1 | 块 |  |
| 22 | 网络可视化控制台 | 1.采用专业控制台设计，支持桌面放置、壁挂安装和嵌入式安装三种方式。 ●2.采用≥10英寸电容式触摸屏，带可拆卸话筒杆。（提供第三方权威机构出具的检验报告） 3.内置扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听。 ●4.内置≥200w像素高清摄像头，具有硬件遮挡功能，保护隐私。（提供第三方权威机构出具的检验报告） 5.支持双向可视全双工对讲，具有听筒、免提两种对讲方式。 6.支持在通话状态下，本机同步显示分机联动IPC的画面。 7.支持MP3文件广播、喊话广播、外接音源广播。 ●8.具有红色紧急按键，支持一键进行全区紧急广播喊话。（提供第三方权威机构出具的检验报告） 9.支持监听/监视单个终端。 ●10.本机应支持电子地图，通过电子地图呼叫指定的对讲终端；目标终端被呼叫时，可在电子地图中显示请求对讲的终端位置。（提供第三方权威机构出具的检验报告） 11.支持呼叫遇忙转移、手动转移、无响应转移。 12.支持保留当前通话，接听其他设备呼叫。 ●13.支持发起和接收多方音视频会议，可以将本地会议文件远程投放到参会终端并进行HDMI投屏显示。（提供第三方权威机构出具的检验报告） 14.支持将常用终端添加到一个页面，便于快速呼叫常用终端。 15.支持标准SIP通讯协议，可单独接入VoIP电话系统。 16.支持报警联动功能，可通过网络协议联动其它平台。 17.支持实时显示系统内设备的在线状态。 18.支持报警输入、报警输出、音频输出、USB、HDMI等硬件接口。 19.支持POE供电，符合IEEE802.3af标准。 | 1 | 台 | 可视对讲报警系统 |
| 23 | 双向可视对讲报警终端 | ●1、防护等级可选IP65，防撞IK07。（提供第三方权威机构出具的检验报告） 2、≥7英寸触摸屏，分辨率1024*600，日光下适用。 3、≥2个独立的硬呼叫键，支持触摸液晶屏数字按键拨号对讲。 4、支持刷卡呼叫可配置触发信号联动开锁。 5、内置≥2×10W功放，可外接音箱。 6、支持发起全区广播、分区广播、终端广播。 7、内置≥200W像素高清数字摄像头。 8、支持onvif协议，将视频发送到第三方平台显示。 9、支持无服务器情况下的脱机对讲(发起和接收)。 10、支持喧哗报警，当检测环境音量持续超过预设范围，向服务器报警。 11、支持HDMI输出，可播放图片、广告、对讲视频。 12、支持POE供电。 | 1 | 台 |  |
| 24 | 网线 | CAT6E | 1 | 箱 |  |
| 25 | 电源线 | 2*2.0 | 200 | 米 |  |
| 26 | 电源线 | 2*1.0 | 200 | 米 |  |
| 27 | 线管 | 25PVC线管 | 100 | 米 |  |

- 服务要求

- 满足采购人所需设备要求，质量要求达到国家相关规范和要求，合同签订后30日历天完成所有设备的安装、调试，最终验收达到合格标准。