郑东新区数字经济产业园安装招牌

项目采购需求及技术要求

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011507001001 | 发光字钢构焊接 | 1.骨架做法：龙骨立柱、横管制作安装 2.材料规格：U型槽钢固定于墙面，骨架采用镀锌方钢60*60*4，间距依据图纸为准，采用角钢60*4用于直立竖骨间距500mm 3.面层做法：粘贴在钢结构上 | m2 | 95 |
| 2 | 011507001002 | 发光字制作 | 1.材料：1.5mm厚镀锌板、2CM厚PVC板 2.做法：镀锌板激光切割，电脑数控冲孔，精工打磨，静电喷塑烤漆，LED灯珠间距不大于2.5CM | m2 | 116 |
| 3 | 011507001003 | 发光字安装 | 1.材料：钢构件 2.吊车起吊，人工安装 | m2 | 116 |
| 4 | 011507001004 | 强电线路安装 | 1.材质：主线采用2*10线缆，配线4平双色线2.做法：人工穿管固定安装并排线 | m | 400 |
| 5 | 011507001005 | 地面发光字场地平整 | 1.原有绿化地面平整 | m2 | 64 |
| 6 | 011507001006 | 地面发光字基础预埋 | 1.地面进行开挖，混泥土浇灌，深度为1米，钢板及钢构件进行预埋 | m3 | 32 |
| 7 | 011507001007 | 地面发光字制作 | 1.材料：1.5mm厚镀锌板、2CM厚PVC板 2.做法：镀锌板激光切割，电脑数控冲孔，精工打磨，静电喷塑烤漆，LED灯珠间距不大于2.5CM | m2 | 41 |
| 8 | 011507001008 | 地面强电线路安装 | 1.材质：主线采用2*10线缆，配线4平双色线2.做法：人工穿管固定安装并排线 | 米 | 300 |
| 9 | 011507001009 | 地面发光字安装 | 1.材料：钢构件 2.吊车起吊，人工安装 | m2 | 41 |
| 10 | 011507001010 | 地面预埋钢构件 | 1.根据安装字进行定制预埋件 | 项 | 1 |
| 11 | 011507001011 | 机械租赁 | 生产安装所用器械租赁 | 项 | 1 |
| 12 | 011507001012 | 道旗 | 1。底座：镀锌板折弯焊接，内部镀锌方管焊接，底部法兰焊接固定爪，上部开配重孔。2.旗杆：镀锌方管焊接做造型，旗面卡槽，油漆处理3.旗面：加厚内光布UV打印，固定旗面钢架，双面丝印金字 | 个 | 18 |
| 13 | 011507001013 | 道旗安装 | 1.地面开挖，混泥土浇灌 | 个 | 18 |