本项目设备采购清单及技术需求
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	一、智能语音识别系统

	1
	中文语音识别转写引擎
	一、中文语音识别转写引擎                                                                                                                                                                                                                                                              
1、安装在便携式主机中的离线语音转写引擎，支持在保障安全的离线场景下将接收的语音实时转写成文字。
★2、语音识别引擎清晰普通话中文语音实时转写正确率≥97%；实时语音平均转写速度≤500毫秒。提供CNAS认证的省级及以上（含省级）软件评测机构出具的检测报告，加盖制造商公章。
3、系统响应指标：常规页面操作的响应时间≤2秒；
★4、所投产品具有“智能会议系统”国家版权局颁发的软件著作权证书，加盖制造商公章。
二、应用端                                                                                                                                                                                                                                                                        
 1）实时语音转写：系统能够通过专业麦克风对全程进行高保真录音,并针对连续中文语音流进行实时语音转写识别，并进行转写结果文本内容的输出；
2）历史音频转写：支持导入历史音频并快速离线转写，1小时音频要求在10分钟内转写完成，要求支持mp3\wav\pcm\wma\mp4\avi\asf\m4a等格式的音频；同时导入音频离线转写时可选择转写时间区间；
3）内容编辑：支持在实时语音转写过程中对转写结果进行编辑修改；
4）音频回放：会议过程中系统录制的音频可按顺序播放，方便会议记录人员边听边编辑；
5）音字对照：支持根据选择原始结果或编辑结果播放文本对应的音频；
6）手动角色分离：如果在新建会议时添加了发言人姓名，则在会议过程中按发言人对应的快捷键F1~F12或者点击发言人姓名均可进行角色区分；在会议过程中应该支持手动添加角色信息和对角色信息进行编辑修改：并支持在会议暂停时可选择某一个或多个发言人内容查看；
7）重点内容标记：支持在会议进行中、暂停时和结束时，通过选中文本来进行重点内容的标记；
8）标记结果分条导出：对于会议过程中重点标记的内容应支持导出文本，也可以分别导出对应的文本及音频文件。
9）声纹识别及声纹库管理：实时会议语音转写产品应支持对说话人声纹特征进行提取分析，可根据声纹实现不同说话人的发言内容区分，进行说话人姓名展示；实时会议应支持离线声纹识别。实时会议暂停或结束时，可对已转写的数据重新进行声纹分离。并提供声纹注册，及已注册声纹库删除、重命名、导入声纹库等功能；历史音频转写后，通过打开声纹分离开关，转写后的文本自动进行声纹分离；
10）自动摘要：系统应支持利用自然语言理解技术，从转写结果中提取重点内容，辅助进行会议重点纪要的整理；
11）时间戳：系统应支持按固定时间间隔打时间戳，或者按发言人打时间戳（发言人区分时），也可以使用快捷键在任意时间打时间戳；
12）快速排版：会议结束后，应支持一键使用本地编辑器打开当前页面内容，方便进行后续编辑处理；
13）结果导出：应支持随需选择导出编辑后的文本、重点标记文本、全程音频文件或某一角色的转写文本；
14）关键词优化：应支持将特定词录入系统，提升该类词汇的识别准确率；
15）禁忌词屏蔽：可自定义禁忌词，并能将此类词语以其他文字或符号替代的方式展示在转写文本中；
16）篇章级优化：系统应支持用户导入现有的文本材料（应最少支持PPT、PPTX、doc、docx、TXT格式文件）进行批量优化，提升识别转写过程中的涉及到的专业词汇的识别准确率；
17）自动分段：应支持通过分析采集的语音数据，利用自然语言理解技术，自动进行上下文语义理解，或根据停顿时长等实现转写文本的自动分段，提升转写文本结果的可阅读性，系统应提供VAD+关键词、VAD+字数、智能语义、关键词四种自动分段设置方式；
18) 会议记录模式：系统应支持选择会议记录的方式，应具备会议记录模式（记录编辑区整体为统一页面，便于全程记录场景下的应用）和会议纪要模式（编辑区域分为转写区域和纪要区域，可以将转写结果拖拽、复制等方式插入纪要区域，便于会议摘要记录场景下的使用）；
19）会议记录模板：系统应提供默认的模板及支持用户自定义模板，便于满足不同类型会议的不同记录模板需求；使用系统模板时，支持在模板不同位置插入语音转写；
20）分享：系统应支持通过局域网扫码分享功能，方便使用手机浏览器扫码即可实时查看会议内容。
21）智能优化：系统在识别错误的人名、地名等专业术语并手动进行修改后，系统应支持根据一定的规则判断后自动将修改后的关键词自动提取并添加的智能优化列表中，并自动进行效果优化，当后续会议中再出现此关键词时即可有效提升识别效果；
22）发言人管理：应支持通过发言人管理菜单可对发言人组进行新建，并对组内成员进行添加、编辑、删除等设置，当新建实时会议时即可直接选择已创建的发言人群组或单个发言人，提升会议效率；
23)  演讲记录：支持使用本地PPT材料或者外接PPT材料进行演讲。
24）支持公有云和私有云两类网络分享：选择私有云，使用私有云时扫码手机与系统需连接同一局域网。选择公有云，用手机网络即可扫码。
25）演讲记录：点击开始演讲，系统则开始采集音频数据并进行转写，转写结果显示在右侧可编辑区域，同时以字幕形式叠加在PPT画面上。可以暂停演讲，暂停后可以继续。
26）演讲上屏保障模式：在右侧文字编辑区域内修改文字，修改后按enter键可同步到字幕条。还可进行保存、撤销、恢复、字体放大缩小等编辑操作。对转写内容搜索和替换。
27）扫码编辑模式：无论是本地演示PPT还是外接演示PPT，在PPT翻页时，系统都会自动捕获PPT画面及转写内容展示在右侧，以PPT和内容一一对应的形式进行展示，便于对应编辑。可对演讲捕获PPT进行更换、放大预览查看、删除、合并等操作。
28）演讲录屏：结束演讲后，在扫码编辑模式下，系统自动将会议过程中PPT叠加字幕效果实现录屏，可播放视频，根据视频内容再进行分享内容调整。
29）演讲文件导出：演讲结束后，可将相关转写结果、录屏文件及带有时间戳信息的srt文件导出。
30）会议管理：支持所有实时录制的会议数据、演讲记录的数据和本地上传音频转写的数据以列表形式进行记录保存，并且可以根据名称等信息快速检索； 
三、展板端                                                                                                                                                                                                                                                                       
1）自定义设置：应支持对转写结果的字体、字号、中间结果颜色、最终结果颜色以及页面的背景、logo、翻页效果、默认页进行自定义设置；除此以外还应支持对字幕的行数、底色等进行设置。
2）实时上屏：应支持实时会议过程中，可以把会议内容以文本或字幕条的形式实时展示在连接的大屏幕上；同时利用设备自带视频采集卡或外接USB识别采集，均可实现外接视频信号与字幕叠加功能，并可实时上屏展示。
3）语义分段：展板显示结果应支持根据主控端的设置对转写结果进行自动的分段展示；
4）角色信息显示：如进行了手动或者声纹角色识别，应支持选择是否在展板端同步展示角色信息；
5）展板配对：可以通过配对码去与主控电脑端配对，接收该主控端所在会议的转写结果，并支持多个展板端显示相同会议的结果
6）上屏后台修改：应提供上屏后台修改功能，可对展板端结果进行纠正。如果在转写过程中出现明显错误或不适宜展示的词语，能够提供快速修改机制或清屏操作；                                                                                                                                                                                                                                                                     
四、硬件配置：
1）CPU：不低于四核心八线程；
2）内存：不低于32G；
3）硬盘：不低于256G SSD；
4）含蓝牙麦克风；
5）内置声卡，支持不低于1路卡农、1路大三芯（6.35）和1路3.5音频输入；
6）内置视频采集卡，支持不低于1路视频输入接口支持HDMI/SDI/VGA/DVI输入，支持不低于1路HDMI输出；
五、其他要求                                                                                                                                                                                                                                                                                   
★1、提供制造厂商完整体现上述所有参数的技术证明文件与售后服务承诺函，并加盖制造商公章。
	套
	2

	二、音频控制系统

	1
	备份有源可控音柱
	1、频率响应：75Hz-17kHz (-3dB)  
2、频率范围：58Hz-18kHz (-10dB)
3、水平涵盖角：不低于160°
4、垂直涵盖角：软件可调：不低于1个模块：最大角度不低于30°；2-3个模块：最大角度为不低于40° 
5、垂直波束控制角度：不低于+/-20° 
6、最大声压级@1m：不低于112dB 

7、单个模块 
8、模拟音频输入接口：不低于3针Phoenix接口
9、模拟音频最大输入电平：不低于0dBU/+10dBU/+24 dBU（可调节增益）
10、输入灵敏度：不低于15dBu
11、输入阻抗：不低于20kΩ 
12、数字音频输入：输入：不低于2通道Dante ®数字音频网络（RJ45），扩展：LVDS（RJ50） 
13、数字输出：扩展：LVDS（RJ50）
14、特定距离：不低于10m
15、在特定距离下的最大SPL：97dB-SPL，(平均功率)103dB-SPL,  (峰值功率)  
16、波束控制低频下限不低于：500Hz
17、全频扬声器单元：不低于12*2.25”（57mm）
18、攻放通道/额定功率：不低于12*50W 

19、物理阵列高度：39”（1m）   
20、交流功耗：120V交流/240V交流：25W（待机），270W（最大）
21、A/D和D/A转换器：不低于24位，48kHz 
22、支持波束数量：不低于2  
★23、提供产品3C认证以及完整体现上述参数的技术证明文件并加盖制造商公章，为确保售后服务，需提供制造商针对该项目的售后服务承诺书。 
	台
	4

	2
	数字调音台
	1、不低于48 路输入通道处理能力，96KHz采样率
2、不低于16 路本地XLR输入+2 路TRS输入+1路3.5mm输入
3、不低于24路AUX或者编组+主左右输出                                                                                  
4、不低于12路 XLR本地输出+2 路TRS输出+AES 数字输出
5、可通过本地接口进行扩展，可进行远程音频传输
6、I/O端用于音频选项卡（包括第三方协议 —Dante/Waves 卡）
7、不低于8 个 DCA 编组
8、不低于8 个立体声 FX，4个FX效果返送通道，无需占用48路的输入通道
9、不低于7寸彩色触摸屏
10、不低于8个可分配软按键
11、不低于16+1 个推子，6 层，96 个可分配的通道条
12、不低于16个背光式 LCD 通道条显示屏
13、单组最多可支持不低于48通道AMM自动混音
14、不低于31 段RTA实时频谱分析  

15、用户权限设置，支持不低于1个超级管理员+10个子用户 
16、不低于300个可存储场景并任意快速调用
17、可通过 USB 转移 Scenes、 Libraries 和 Shows 文件
18、不低于32x32 通道 USB 至 Mac /PC 双向输出
19、DAW 控制驱动器，用于通过 USB 或 TCP/IP 进行 MIDI 控制 
20、无线远程混音应用软件，用于 iPad 和 Android
21、可兼容ME 个人监听调音台
	台
	1

	3
	接口箱
	1、不低于16个话筒前置放大器在XLR上，带幻像电源状态指示灯
2、不低于8 XLR 线路输出
3、容纳不低于96路输入/48路输出
4、级联模式允许将不低于2台扩展接口箱以手拉手形式链接
5、可选配的19英寸机架安装套件 
6、兼容CAT5e电缆
	台
	4

	4
	远程音频网络
	1、不低于4端口用于连接扩展接口箱
2、etherCON 锁定接口 
3、可以独立安放，或装至19”的机架当中
4、可选机架安装组件
	台
	1

	5
	反馈抑制器
	★1、10路话筒平衡输入,卡侬6.35复合插头，1路到5路话筒分为A区,6路到10路分为B区。10路话筒输入，具备自动混音功能和环境噪音消除功能；A区话筒5和B区话筒10具有最高优先功能，开启话筒5/10，其它话筒自动静音，关闭话筒5/10，其它话筒自动取消静音；THD:<0.1%，信噪比：>90dB，提供第三方检测报告并加盖公章；
2、每路话筒独立的音量调节，独立的48V供电；
3、A、B两区话筒独立可选 环境噪声消除模块,A.B两区可独立的门限调试；
★4、提供制造商针对该项目的售后服务承诺书。
	台
	1

	6
	会议话筒
	1、双音头横向阵列技术，精确控制水平角度，避免声学反馈，避免啸叫；
2、精确计算孔洞直径与间距的蚀刻网罩，结合干涉校正技术，精确控制每一个拾音细节，有效提高人声范围拾音灵敏度；
3、独特的腔体设计，配合拾音校正技术，真实拾取每一个声音细节；
4、锌合金一体成型外壳，有效抑制各类的电磁干扰；
5、收音头：双14毫米电容式横向阵列音头；
6、指向性：超心型；
7、灵敏度：-30dB (0dB=1V/Pa,1000Hz)；
8、频响：20Hz~20000Hz；
9、输出阻抗：≤200欧姆；
10、负载阻抗：≥1000 欧姆；
11、最大声压级：137dB SPL (0dB SPL=2×10-5 Pa)；
12、等效噪声级：14dB-A；
13、供电要求：48V幻象供电；
	只
	10

	三、视频指挥调度系统

	1
	智慧屏
	1、所投产品采用一体化设计，具备内置摄像头、麦克风、扬声器、编解码器、红外触摸显示器，整体美观、大方，可以提供统一的维保和服务。   
 2、所投产品应为一体化设计，高度集成化，采用全包裹设计， 铝合金机身，标配不少于1个全高清红外触控显示屏，显示屏尺寸不低于86英寸。显示器物理分辨率不低于3840*2160,显示比例16:9。支持不低于86寸ELED液晶屏，分辨率不低于3840*2160，A级屏幕。                                        3、产品支持ITUT H.323和IETF SIP通信协议，保证良好的互通性。     
 4、所投产品支持TCP/IP、FTP、FTPS、DHCP、SNMP、Telnet、SSH、HTTP、HTTPS、RTP、RTCP、SNTP网络传输协议。                         
 5、支持H.263,H.263+,H.264 Basicline Profile, H.264 High Profile, H.264 SVC，H.265视频编解码协议。                             
6、支持不少于以下接口及数量：HDMI×3、3.5MM×2、USB3.0*2、USB2.0*1、RJ45*2，
7、支持并配置触控平板，采用不小于10英寸尺寸的IPS触控屏，分辨率不小于1920*1200，像素密度不小于220PPI。支持电源适配器及PoE交换机供电。
8、无需外接设备即可与现有视频会议完成无缝对接
	台
	3

	2
	流量穿越模块
	支持H.460、ICE、STUN、TURN等标准的H.323/SIP穿越协议，支持≥60Mbps穿越代理能力。本次配置60兆公私网穿越能力，并与原有视频会议管理系统无缝对接。
	套
	1

	3
	视频会议终端
	1、采用分体式结构，嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。
2、支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性。支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽。
3、支持H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC、H.263等图像编码协议。支持4K30fps、1080P50/60fps、1080P25/30fps、720P50/60 fps、720P25/30fps等分辨率。本次项目配置4K30fps对称编解码能力。
4、支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能。
5.支持H.239和BFCP双流协议。支持主流达到1080P30fps情况下，辅流同时达到1080P30fps。
6、支持无线双流功能，可通过Wi-Fi或有线网络将桌面内容作为双流发送给远端会场，视频清晰度不少于1080P，支持音频共享。
7、支持≥4路高清视频输入接口、≥3路高清视频输出接口。支持≥5路音频输入接口、≥6路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。
8、支持不少于2个10M/100M/1000M自适应网口。
9、支持30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿。 
支持768Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；512Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码；
10、支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，TLS、SRTP加密；支持 AES媒体流加密算法，保证会议安全。
11、支持单屏三显功能，在一个显示设备上显示远端图像、本端图像及双流图像。
12、标配触控终端，触控屏尺寸≥10英寸，分辨率≥1280×800。支持电源适配器及PoE供电。触控终端内置以太网接口及Wi-Fi模块，支持通过有线或无线方式与终端连接。支持终端休眠和唤醒、创建会议、静音/闭音、音量调节、摄像机PTZ控制、预置位调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、多画面设置、声控切换、结束会议等功能。
13、需与省厅现有视频会议系统无缝对接，可管可控。
	台
	3

	4
	摄像机控制键盘
	1、支持RS232/422/485控制，VISCA，Pelco P/D协议
2、支持2组RS422串口VISCA协议菊花链控制2x7台摄像机,256个预置位
3、云台、变焦的速度可调节控制
4、快捷图像调整功能，通过专用旋钮及按钮，包括自动曝光等级、快门、光圈、增益、白平衡、聚焦等可直调节
5、高质量四维摇杆调节平移和俯仰，以及通过手柄或单独的 Seesaw 控制杆控制变焦，可轻松实现专业视频制作
6、独立双电源供电：DC 12V ,POE
	台
	1

	5
	录播服务器
	1、专有硬件架构，重要功能块以独立进程运行，系统稳定性较高；保证7x24小时稳定工作。
2、前面板具有电源（PWR）、网络接口（LAN/WAN）、硬盘（HDD）、报警（ALARM）等运行指示灯，以及系统恢复RESET按钮
3、支持不低于1个系统复位按键，用于恢复到出厂系统版本，录制文件和系统配置信息不丢失。
4、内置不低于10TB存储硬盘空间，可扩充硬盘空间，适用长时间录制。
5、控制接口：RS232控制
6、网络接口：千兆网络接口*2
7、支持H323、SIP、H.239协议等MCU和终端呼入；
8、支持通过GK注册呼入到MCU或通过IP地址呼入，对多个会议，以多种速率，多种模式进行会议录制，并支持实时直播、点播以及H.323视频终端点播；
9、支持H.264、H.265视频编码，实现视频会议录制、支持根据会议录制模式自动适应布局，合成录制的会议观看合成视频；
10、支持扩展H.265视频编码，实现4K视频会议录制；扩展后支持4K会议转码合成录制，支持转码为1080P及其他标清分辨率；同时保留4K资源模式的录制，下载后可资源模式双流同步播放
11、系统支持不低于5组视频会议录制，可扩展到20组会议同步录制；支持视频分辨率：CIF、4CIF、720P、1080P、VGA、SVGA、XGA、SXGA等，双流最高可达1080P；
12、支持MCU或终端呼入，系统自动开启录制或停止录制，支持0.5M/1M/2M/3M/4M/6M/8M视频码流呼叫录制；
13、支持将录制的标准MP4文件存储到设备硬盘、网络存储设备、FTP服务器或媒体资源中心;
14、采用Flash技术直播和点播，不同操作系统用户免插件可接收直播和观看点播（3路），直播点播观看过程中可实时切换高低码流和画面布局；                                                                                                                             
15、采用HTML5技术满足移动端视频点播观看需要（1路）；                                                                   
16、单台设备至少支持100路直播点播，可扩展500路直播点播；   
17、支持三屏会议录制，支持RTMP、HLS、RTSP等协议，支持广播会议录制或指定会场录制，支持终端呼叫录播录制，支持设定主副流合成录制，通知录制资源模式；支持第三方编码器RTSP接入录制;录制结束后系统会对视频自动生成缩略图，展示视频资源简介、点播次数、用户评论及发表评论，并根据点播次数自动生成热播榜。
12、系统可实时在线显示网络使用率、在线直播点播人数；
14、文件管理，可更改文件名称以及可删除单个会议文件或同时删除多个会议文件，用户可下载高清或标清录制文件；
15、异常处理，设备可自动修复损坏的录制文件，系统重启后可恢复到掉电前系统工作状态； 
16、存储于设备硬盘的录制文件默认按照会议室分类，用户也可自定义分类类型，实现视频文件个性化的管理和分享；
17、支持Web页面管理、专业版媒体中心和第三方中控系统的管理和控制；
	台
	1

	四、指挥中心设备

	1
	单通道输入云节点
	1、嵌入式系统，无风扇静音设计；
2、要求具备≥2路高清输入接口，支持端口备份。支持选择任意1路编码，≥1路高清环出口，具备平衡式音频输入接口，支持音量调整和音频加嵌功能，支持音频同步、异步或混音功能；
3、输入信号分辨率≥1920×1200@60Hz，支持分辨率自适应，支持POE供电及外部供电互备；
4、支持远程KVM控制、支持多屏间跨屏、漫游，支持多屏间放大缩小，支持多权限管理，支持空闲自动锁定KVM座席，支持把本地座席列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示；
5、支持OSD字幕叠加和更换空载底图功能，支持字幕内容、字体、大小、颜色和背景等参数设置，支持网络休眠和唤醒；
6、支持在控制界面上一键对多路信号源进行截屏，自动保存到操作台所在的存储设备；
7、支持对视频源进行局部放大显示功能；
★8、省厅综合管控系统云节点扩容，基于系统兼容性和互通互控需求，要求单通道输入云节点无缝接入省厅现有综合管控系统，接受综合管控系统调度、监测，实现与现有综合管控系统的音视频、控制等互通互控。提供制造商对接承诺书并加盖公章，招标人保留标后通过测试验证功能的权利，若有虚假将导致中标无效。 
	台
	10

	2
	单通道输出云节点
	1、嵌入式系统，无风扇静音设计；
2、要求具有备份机制，具备≥2路高清输出接口并且2路同时输出图像，具备平衡式音频输出接口，支持音量调整和音频解嵌功能，支持音频同步、异步或混音功能；
3、输出信号分辨率≥1920×1200@60Hz，支持分辨率自适应，支持POE供电及外部供电互备；
4、支持远程KVM控制、支持多屏间跨屏、漫游，支持多屏间放大缩小，支持多权限管理，支持空闲自动锁定KVM座席，支持把本地座席列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示；
5、支持OSD字幕设置和更换背景图功能，支持字幕内容、字体、大小、颜色和背景等参数设置，支持网络休眠和唤醒；支持多屏镜像功能，一键锁屏功能，一键截图保存功能；
6、支持图像任意拼接、漫游、开窗、叠加显示，单路端口支持≥16个实时活动视窗，支持画面90°、180°、270°旋转；
★7、省厅综合管控系统云节点扩容，基于系统兼容性和互通互控需求，要求单通道输出云节点无缝接入省厅现有综合管控系统，接受综合管控系统调度、监测，实现与现有综合管控系统的音视频、控制等互通互控。提供制造商对接承诺书并加盖公章，招标人保留标后通过测试验证功能的权利，若有虚假将导致中标无效。
	台
	10

	3
	3D显示云系统平台
	1、视频文件格式 TS、MPG、M2TS、AVI、MOV、MKV、H.264、WMV、RMVB、MP4、VOB/DVD 等
2、多路1080p/960p/720p/480p/D1的100~200万及以上像素IP 摄像机视频图像输入同时显示（即单块屏幕可1路1080p或4路720p/960p或 9/16 路 480p/D1(4CIF)活动数字IP视频同时显 示）；
3、多路局域网内计算机、图形工作站向网络输出不受显卡和显示器分辨率限制的超高分辨率GIS/RS/SCADA/DCS/SIG/ATS/DPMS/DMIS/EMCS等矢量图同时显示；
4、多路局域网内计算机IP桌面输入同时显示；
5、支持本地高清视频文件多线程同时显示；
6、支持本地高清图片显示；
7、多路网络超高清流媒体视频播放显示（如宣传片视频、演示片视频、广告片视频等不低于 1080p、2K（如 2048×1536）、4K（如  3840×2160）、4K×2K等超高分辨率片源），图像清晰度高、不丢帧、色彩真实还原；
8、数字 IP 视频流信号、网络超高分辨率矢量图像、计算机网络信号、网络超高清流媒体文件视频播放信号、图片信号可以任意相互叠加、窗口可进行任意放大、缩小等操作；
9、支持字幕编辑、叠加显示；
10、支持节目单编辑和预案使用；
11、Web动态信息嵌入显示；
12、支持实现预览信号源画面。
13、具备3D功能，满足LED显示大屏3D显示需求
★14、提供完全满足上述参数的技术参数证明函文件及制造商售后服务承诺书并加盖制造商公章。
	台
	1

	4
	网络交换管理软件平台
	★1、本次配置8000台交换机管理授权，支持管理智能交换机的统一配置管理，包括VLAN、IP、端口配置等信息，提供统一中文Web管理界面；支持在管理平台查看交换机面板端口接入状态（端口UP/DOWN以不同的颜色区分）、交换机容量、端口负载、供电负载；要求非云化部署，即软件平台部署至本地服务器。（提供制造商承诺函并加盖公章）
2、支持点击交换机面板端口可查看流量趋势、拥塞丢包数，从最近5分钟、1小时、1天、1周维度；
3、交换机面板端口可以实时显示接入终端属性以及根据不同颜色即可判定聚合口、M-LAG口等；
4、支持通过二层广播自动发现、配置静态IP地址三层发现、DHCP Option43方式发现、DNS域名发现交换机实现自动上线，提供产品功能截图并加盖原厂公章证明；
★5、为了方便管理运维以及设备快速上线，需要支持二层发现自动上线功能，在同一个二层网络中配置好一台交换机后，其他交换机可自动完成交换机发现激活上线，支持一键替换“按钮”完成故障交换机设备的替换，以实现快速恢复业务，提供产品功能截图并加盖原厂公章证明；
6、支持交换机网络拓扑自动生成功能，包括离线，在线，维护，未激活交换机，并可在拓扑中完成设备查看、端口以及交换机管理基本配置等操作；
8、支持基于地址池进行用户终端IP地址画像管理，可查看每个地址池的发生冲突的IP地址、获取IP地址失败的终端、地址池利用率、IP分配次数分布
9、支持通过管理平台对交换机进行端口组划分、交换机组划分；
10、支持100%去命令行从控制器web界面统一下发交换机配置，例如：IP、VLAN、链路聚合、防环路、路由、组播、ACL、QoS、镜像、M-LAG、VRRP等配置，提供web管理交换机界面截图证明；
★11、支持有线终端802.1x、Portal认证，实现账号认证、访客认证、证书认证、人脸识别认证、指纹识别认证等认证方式，提供功能彩页截图并加盖原厂公章证明；
12、支持基于用户/用户组进行授权，可实现用户无论通过有线、无线接入具有相同的上网权限，实现有线/无线一体化认证、与位置、时间、终端IP地址无关；
13、支持交换机画像管理，包括但不限于交换机离线统计、交换机供电负载、系统资源利用率、芯片资源利用率、网络质量、流量负载、帧类型分析、报文分析、网络协议报文接收速率分析等；
14、支持交换机安全事件告警可自定义告警交换机设备、交换机端口，并支持通过手机APP（可自定义推送内容）、短信等告警方式实现以下异常情况告警：交换机离线、交换机MAC地址表/ARP表利用率超阀值、单网口防环、接口状态变化、接口协商速率下降、接口错误报文速率超阀值、接口泛洪报文超阀值等；
15、支持安全日志功能，可自定义时间区域查看交换机攻击事件，包括事件类型、攻击者MAC、攻击设备类型等维度；
★16、支持终端准入控制，实现终端类型识别，系统内置终端识别库。例如：办公设备（视频会议设备、VOIP电话设备等）、打印机或扫描仪（三星/东芝/佳能/利盟/惠普/戴尔/富士施乐打印机等、爱普生投影仪等）、摄像头、电视盒子、Windows PC、随身WiFi、路由器等，提供系统终端识别库截图证明；
17、支持有线终端画像，查看在线/离线终端数量、从不安全终端数、终端类型异常、终端位置异常、终端地址异常等维度查看接入终端安全事件，以及实时分析终端迁移趋势、离线趋势、闲置终端未使用天数、迁移次数等；
18、支持支持基于交换机端口组实现通过检测设备供电特征，防止仿冒设备接入；
19、支持通过控制器平台关闭终端不必要的端口服务，在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截；
★20、需提供产品售后服务承诺书加盖制造商公章。 
	套
	1

	五、显示部分

	1
	LED显示屏
	一、 大屏整体要求
1、项目需求为大屏净宽≥1.6  米，净高≥ 0.9 米，不含边框部分；分辨率不低于1280* 720。
2、为了便于维护维修，应提供支持热拔插的产品，且需要壁挂安装，完全的前维护。
二、显示屏性能技术要求
1、像素结构：表贴三合一，像素点间距：≤1.25mm； 
2、白平衡亮度：≥500 nits，具有单点亮度校正功能，亮度均匀性：≥98.5%；
★3、视觉效果：采用16:9的比例设计，更贴合当前主流视频输出水平视角≥170°，垂直视角≥150°；刷新频率：≥3840HZ；模组平整度：≤0.1mm；需提供带有CNAS标志的第三方检测报告出具的针对投标型号的检测报告为准，材料加盖厂家公章。

★4、观看舒适度：符中国国家标准委的“人眼视觉舒适度VICO” 需提供带有CNAS标志的第三方检测报告出具的针对投标型号的检测报告为准，加盖厂家公章。

5、色温：3000k～12000k可调；色域覆盖率：≥110%
6、对比度：≥5300:1；低亮高灰：100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，12bits灰度；
7、整体稳定性能:寿命典型值和无故障时间：≥100000小时；稳定性：支持7X24H连续工作；像素失控率：≤0.00001；
★8、自然散热，无风扇；采用铝底壳设计，优于常规的塑料底壳，高温高湿下可正常工作：在不低于40度，70%RH环境中。通电8小时，再恢复到常温。设备的外观和功能均正常。需提供带有CNAS标志的第三方检测报告出具的针对投标型号的检测报告为准，加盖厂家公章。 
9、冷热冲击：高温60°，低温-40°，高温和低温保持30min，中间转换时间不大于5min，循环10次，常温恢复2H，受检样品外观结构和功能均正常； 
★10、安全防护：泄露电流 ≤1mA，产品PCB满足防火UL94 V-0要求，显示单元达到IP6X的防护等级，应满足在生活工作环境中不受影响，符合相关标准且达到CLASS B级。需提供带有CNAS标志的第三方检测报告出具的针对投标型号的检测报告为准，加盖厂家公章。

11、低噪声，安静：在距离R=1米处，最大噪声≤8dB(A).
12、 安全无害化生产：厂商应通过IECQ QC080000:2017有害物质过程管理体系，提供的材料加盖厂商公章。
★13、LED屏厂家通过GB/T19022-2003/ISO10012-2003/ ISO 5001体系的认证涵盖LED屏的生产；证明材料加盖厂家公章。
14、所投标型号产品达到显示设备显示性能和视觉健康认证技术规范，证书（涵盖该型号）材料加盖厂家公章。
★15、投标人提供厂家针对本项目售后服务承诺书原件。
	块
	6

	2
	发送卡
	1、具有不低于2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI；
2、最大输入不低于分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置；
3、最大带载不低于131万像素，有不低于2个千兆网口输出，最宽可达不低于4096点，或最高可达2560点；
4、与LED显示屏同品牌
	台
	6

	3
	接收卡
	1、该接收卡与发送卡（LED视频控制器）配套；
2、集成HUB320, 无需冉配转接板；集成度更高
3、减少接插连接件，故障率更低；
4、亮度一体化逐点校正；
5、支持低亮高灰以及色温调节
6、支持智慧模组， 存储校正系数、模组参数等；
7、支持静态到64 扫之间的任意扫描类型；
	张
	30

	4
	安装支架
	1、采用国标矩管、方管等材料。
2、免焊接/固定 稳定、牢固。满足大屏幕安装和前检修的需要。
3、整体厚度10CM，可根据据实际需要调整大于等于10CM。
4、大屏四周采用4CM宽的订制包边，整体美观大方。
	平方米
	9

	5
	电线
	1、RVV3*2.5电源线
	项
	6

	6
	网线
	屏幕安装所需网络线缆
	项
	6

	7
	备品
	备品：备品模组1个，电源1个，接收卡1个
	项
	6

	8
	技术服务费
	设备实施安装及设备运输等费用。
	项
	1

	六、移动基站部分

	1
	PDT移动基站（含6个多模智能终端）
	一、3载频PDT移动基站
1、工作频段：350MHz～390MHz；多址方式：TDMA
2、空中接口：符合PDT空口标准；信道间隔：12.5kHz
3、收发间隔：10MHz
4、调制方式：4FSK
5、最大输出功率：≤47dBm
6、4FSK调制频偏误差：≤10.0%；4FSK发射误码率：≤1×10-4
7、接收灵敏度：≤-118dBm
8、基站支持光纤/4G（5G)公网/卫星链路联网，并接入应急管理中心核心网。
9、支持软件控制，通过网管终端可按需任意设置为数字集群、数字常规同频同播、模拟集群、模拟常规同频同播、模数混用共享信道等多种工作模式，具有国家认可的检测机构出具的检测报告，证明材料并加盖投标人公章或原厂公章。
10、支持数模共享信道功能，即数字终端和模拟终端可共享同一信道资源，信道机可实现实时数模转换功能，具有国家认可的检测机构出具的检测报告，证明材料加盖投标人公章或原厂公章。
二、多模智能终端
1、350-390M窄带模拟/DMR/PDT制式
2、支持专网LTE，公网WCDMA/GSM/CDMA/LTE三模制式，Android操作系统
3、高频四核智能芯片平台，RAM≥3GB, ROM≥32GB 
4、具备专业PTT按键和音腔设计
5、屏幕：4.0寸LCD电容屏，全视角，防刮花
6、支持蓝牙、WLAN、GPS+北斗、NFC
7、前后摄像头≥1300万像素
8、电池容量≥4000mAh@7.4V
9、防护等级不小于IP67
	套
	1


