分项报价一览表

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动密集架 | 规格：4750*830*2300*9 列 7 层 5700*830*2300*22 列 7 层 4750*830*2550*10 列 8 层 5700*830*2550*22 列 8 层 型号：FHM-10 | 立方米 | 686.94 | 1262元 | 866918.28元 | 包括原材料费、制作加工费、管理费、税费、包装费、运保费、质检费、售后服务费用、交货过程中所发生的一切费用、招投标过程中所发生的一切费用等。 |
| 2 | 增加内衬隔板 | 规格：长 830*宽 300 型号：配套 | 块 | 1082 | 85元 | 91970元 |  |

  - 技术参数一览表

供应商名称：江西卓尔金属设备集团有限公司                                                 招标编号：HNZB[2021]N1111号

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 产地及制造商 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动密集架 | FHM-10 | 江西樟树、江西卓尔金属设备集团有限公司 | 一、项目概况、招标范围 包号; 包名; 产品名称; 规格型号; 数量; 单位. 1; 郑州市第二人民医院病历手动密集架采购项目; 手动密集架; 4750*830*2300*9列7层 5700*830*2300*22列7层 4750*830*2550*10列8层5700*830*2550*22列8层; 686.94; 立方米. 二、需求概况 采购设备清单 序号; 产品名称; 规格; 数量; 单位; 备 注. 1; ★手动密集架; 4750*830*2300*9列7层 5700*830*2300*22列7层 4750*830*2550*10列8层5700*830*2550*22列8层; 686.94; 立方米; 核心产品. 手动密集架详细技术参数说明 一）、产品执行标准 产品严格按照中华人民共和国GB/T13667.3-2013国家标准和DA/T7-92国家档案局行业要求执行。 二）、产品主要部件结构要求 1、轨道： 采用实心方钢与板件焊接组合成路轨，路轨顶端设有限位装置，防止底架脱轨，轨连接采用嵌入式连接方式。轨道用膨胀螺丝固定在地面上。按规定铺设轨道，轨道的平行偏差≤1mm，轨道之间任何位置的水平偏差≤0.5mm。地轨采用预埋式 ★2、底盘： 底盘采用优质热轧钢板折弯成型，高度≥120mm，并采用双折弯工艺加强，底盘上平面弯边≥50mm，架体长期载重存放资料不易变形，底盘与立柱连接采用φ10×20（mm）螺栓，并设有防倾倒装置，防止架体倾倒，底盘装配后的直线偏差≤0.5mm/m，全长偏差≤3mm。底盘连接采用嵌入式分段组装，底盘连接件螺丝孔采用方孔设计，紧固件（螺杆）底部为方颈设计，与连接件形成嵌入式紧固结构，实现三点紧固和三点承重受力。提高底盘的承载能力。轴承横梁采用优质热轧钢板一次成型制作，尺寸W55*H45mm，在轴承装配的平面压印深≥1.4mm，宽≧40mm凹槽，增强轴承梁的承载力，为轴承装配质量提供更好保障。 ★3、立柱： 采用优质冷轧钢板一次性成型制作七道弯边工艺，立柱正、侧面尺寸50mm*38mm。正面压印凹槽，凹槽成型尺寸20mm，深度≥2mm。侧面压印凹槽，凹槽成型尺寸18mm，深度≥1.2mm。凹槽底面为平面，增强立柱承重能力。 4、搁板： 采用优质冷轧钢板，每层搁板采用双面组合结构，并采用七道弯边工艺，搁板表面压印两条对称凹槽筋，压印深度为≥2mm，折弯高度为25mm，增加承载能力。每层搁板承重≥100kg，最大挠度为4mm，最大负荷载重24小时卸载后不会出现裂痕和钢性变形。 5、挂板： 采用优质冷轧钢板，挂板与立柱之间的连接方式采用双扣勾挂板，挂板与搁板之间也采用双扣勾，挂板与立柱连接的扣勾和挂板与搁板连接的扣勾平行度相差<1mm。 6、档棒： 采用优质冷轧钢板一次成型五道弯边制作工艺，成型尺寸13*13mmmm。正面压印凹槽成型尺寸6mm，深度≥0.5mm，侧面压印成型尺寸1.0mm，深度≥0.5mm。 7、侧面板： 侧板正面为豪华凹凸型，边角为圆弧型，立体感强、线条流畅，更显豪华高档。侧面对接处间隙小于1.5mm。 ★8、顶板： 采用优质冷轧钢板。两头采用重叠回折压死边工艺，回折≧27mm,再折两道边≧28*10mm，整板成型无需拼装焊接。顶板与立柱上端搭接截面1/2，形成嵌入连接组装结构。 9、防尘板、防鼠板：采用优质冷轧钢板。 ★10、门板： 采用优质冷轧钢板，门平面采用整体压印凸出工艺，凸出四角为圆弧，凸出四边为直线线条。与门凸出落差≥0.5mm。门栓φ≧8mm，门栓门孔采用塑料栓套和孔套起到消声防护作用。 三）、产品部件用材一览表 序号; 设备 名称; 设备配置; 材料规格; 采用标准; 性能说明. 1; 轨道; 轨道座; 3.0mm 热轧钢板; GB711-2017; 轨道安装对接采用嵌入式结构。. 轨芯; 20mm×20mm 实心方钢; GB/T699-88. 2; 底盘; 底盘、轴档、夹紧块; 3.0mm 热轧钢板; GB3325-2017; 底盘采用整体焊接,钢性足,不变形。. 轴承梁; 2.3mm 热轧钢板; GB3325-2017. 3; 架体; 立柱; 1.5mm 冷轧钢板; GB3325-2017; 架体结实、坚固、设计新颖，安装规范，层数和间距自由调整表面喷塑平正光亮，色泽均匀一致，无彭泡、脱落、伤痕等缺陷。外观漂亮。搁板承重≥100kg，满负荷24小时后屈挠度4mm，制载后自动恢复，没有裂纹及永久变形。. 搁板; 1.0mm 冷轧钢板; GB3325-2017. 挂板; 1.0mm 冷轧钢板; GB3325-2017. 档棒; 0.8mm 冷轧钢板; GB3325-2017. 4; 门面; 门板; 1.0mm 冷轧钢板; GB3325-2017; 表面压印轮廓清晰、线条流畅。. 5; 侧面板; 凹凸型; 1.0mm 冷轧钢板; GB3325-2017; 装配平整、吻合性好。. 6; 传动 机构; 轴承; HR204E级; GB230.1-2009; 优质轴承。. 传动主轴; 实心45#钢; GB230.1-2009; 传动机构配合精度高，定位可靠。传动轻便灵活，摇力轻，运行平稳、无卡阻。. 连接钢管; 无缝钢管; GB4336-2016. 铁滚轮; HT200灰铁铸造; GB230.1-2009. 链 轮; ZG45滚轮精制; GB230.1-2009. 摩托车链条; Φ8.5节距12.7FR420; GB14212-2010; 链条破断力≥1800kg. 摇手; T字; 双向超越离合器结构GB3325-2017; 造型美观大方，手感好，把手摇动任意一列均不会带动其它把手转动. 摇手体总成; 滚珠轴承. 7; 制动 装置; 边列锁定装具（总锁）; 808锁; GB3325-2017; 每列均装有制动装置，操作方便，制动可靠，使用存取安全，经久耐用。. 中列制动装置; 制动开关; GB3325-2017. 8; 防护 装置; 密封条; 20mm 磁性冰箱门吸条; QB1294-2013; 每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防潮、防火功能。. 顶板; 1.0mm 冷轧钢板; GB3325-2017. 防尘板、防鼠板; 1.0mm 冷轧钢板; GB3325-2017. 防倾倒装置; 4.0mm 热轧钢板; GB3325-2017. 9; 表面 处理; 前处理工艺标准; 无磷脱脂剂; GB24408-209; 碳酸钠、无机盐、表面活性剂等. 陶化剂; GB1740-2007; 钛锆复合物、氟化物、络合剂. 喷涂工艺标准; 亚光静电喷塑; HG2006-2006. 四）、传动机构 1、摇手：T字。 2、传动系统：采用双向超越结构，其结构为棘轮式、脱挡，停用后摇把可自行停于垂直位置，可避免通道障碍，摇动任意一列不会带动其它把手。架体空间利用率≥82%。 五）、防倾倒装置 采用燕尾式防倾倒装置，整件无焊接组成。当受到倾覆时双向、双点受力，确保设备不倾倒。 六）、制动装置 1、每列均有刹车制动装置，使之做到每一列均可锁定，查阅、存放档案资料时能确保人身安全，存取更安全。 2、每一组合团体均有总锁装置，使之做到每个组合团体都可锁定，门面装有扣拉式方形锁。 3、每列均采用防倾倒燕尾式部件，在每列底盘上装置安全性能高的防倾倒燕尾式部件，插入轨道两侧，提高稳定性和安全系数。 4、密封装置 每列的接触面均有缓冲及密封条，顶部有防尘板，每列架体上方安装防尘压条，底部有防鼠板，合拢后无缝隙，具有良好的防尘、防光、防鼠、防潮等功能。 七）、前期处理及表面处理要求 1.喷塑前处理工艺流程 2.表面处理：工部件的表面处理为热固性粉末喷涂，然后200℃高温固化为成品。主架体颜色为哑光淡灰。 八）、制造要求 1、凡需焊接的部位焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度≤1mm，焊点间距控制在100mm以内，焊痕表面波纹平整，不会出现焊焦、焊穿等现象。 2、冲压件平整无毛刺，没有裂痕，冲压尺寸的误差控制在±2.0mm之内。 3、折弯到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在≤1.5mm内。 4、各零件、组合件表面光滑平整，没有尖角凸起；各零件、组合件之间能保持互换性。所有标准件及紧固件均氧化处理。 九）、载重性能要求 1、垂直度：立柱与底梁的垂直度不大于2mm。 2、全静载荷：每层搁板上加载80kg均匀载荷，经24h连续试验后，各结构部件和架体没有塑性变形和其他异常现象。 3、载重运行：在全静载荷的情况下进行运行试验，架体运行自如，没有阻滞现象；手柄摇力不大于11.8N。 4、搁板静载荷：搁板上均匀载重400N，放置24h，最大挠度不大于4.0mm、卸载后2h，搁板没有裂缝，残余变形量不大于0.30mm。 | 无 |
| 2 | 增加内衬隔板 | 配套 | 江西樟树、江西卓尔金属设备集团有限公司 | 包号; 包名; 产品名称; 规格型号; 数量; 单位. 1; 郑州市第二人民医院病历手动密集架采购项目; 增加内衬隔板; 长830*宽300; 1082; 块. | 无 |