微波消融仪

一、数量： 1台

二、技术参数及配置要求：

| 一、技术参数 | 序号 | 参数名称 |  | 要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：属于设备必须满足的实质性参数要求在参数名称前标注“☆”； 比较重要的参数要求在参数名称前标注“◇”； 相对重要的参数要求在参数名称前标注“○”。 | 1 | 适用范围 |  | 用于肝肿瘤、腹腔肿瘤、下肢静脉血管等疾病微创治疗 |  |
|  | 2 | ◇输出功率 |  | 0-150W连续可调 |  |
|  | 3 | 时间操作 |  | 0-30min，倒计时，可设置 |  |
|  | 4 | 输出频率 |  | 2450MHz±20 MHz |  |
|  | 5 | 安全性 |  | 外壳泄露﹤10mW/cm2 |  |
|  | 6 | 输出方式 |  | 连续式、间歇脉冲式 |  |
|  | 7 | 显示方式 |  | 液晶屏显示 |  |
|  | 8 | 温度显示 |  | 环境温度0-99.9℃ |  |
|  | 10 | 检测系统 |  | 冷循环温度、旁开温度自动监测 |  |
|  | 11 | ☆消融模式 |  | 五种模式，消融模式1；消融模式2；消融模式3；静脉消融模式1；静脉消融模式2 |  |
|  | 12 | 其他功能 |  | 特有的静脉膨胀液注射功能，泵转速50-300转/分钟可调，步进50转/分钟 |  |
|  | 13 | 输出闭锁 |  | 满足输出闭锁功能 |  |
|  | 14 | ☆重要部件 |  | 主要元器件采用国外知名品牌 |  |
|  | 15 | 质量体系认证 |  | 国际认证机构认证的ISO13485、ISO9001质量体系认证 |  |
|  | 16 | 自动保护 |  | 具有自动保护装置：过载、闭锁、误操作保护功能 |  |
| 二、配置要求 | 序号 | 配置名称 | 数量 |  | 要求 |
| 说明：填写整机标配外的配置要求。 | 1 | 微波输出线 | 2根 |  | 配置 |
|  | 2 | 脚踏开关 | 1套 |  | 配置 |
|  | 3 | 试验针 | 1套 |  | 配置 |
|  | 4 | 电源线 | 1根 |  | 配置 |
|  | 5 | 保险丝 | 1包 |  | 配置 |