开颅动力系统

一、数量： 1台

二、技术参数及配置要求：

| 一、技术参数 | 序号 | 参数名称 |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：属于设备必须满足的实质性参数要求在参数名称前标注“☆”； 比较重要的参数要求在参数名称前标注“◇”； 相对重要的参数要求在参数名称前标注“○”。 | 1 | 适用范围 |  | 适用于医院神经外科进行开颅手术 |
|  | 2 | 主机部分 |  |  |
|  | 2.1 | ◇显示屏 |  | 彩色液晶触摸屏。图形化操作界，具有中文操作界面，实时显示马达转速、转向 |
|  | 2.2 | ☆动力输出接口 |  | 双马达接口 |
|  | 2.3 | 马达自动识别功能 |  | 具备 |
|  | 2.4 | 转速调节 |  | 具备 |
|  | 2.5 | 参数存储功能 |  | 具备 |
|  | 2.6 | 安全保证 |  | 具备遇阻超限自停功能 |
|  | 3 | ☆动力手柄 |  |  |
|  | 3.1 | 开颅钻手柄 |  | 转速范围：0～1200rpm |
|  | 3.2 | 磨钻手柄 |  | 转速范围：0～79000rpm |
|  | 3.3 | 铣刀手柄 |  | 转速范围：0～79000rpm |
|  | 4 | 手柄设计 |  | 马达前置、手柄和马达一体化设计 |
|  | 5 | 手柄消毒方式 |  | 具备高温高压 |
|  | 6 | 连接电缆 |  |  |
|  | 6.1 | 开启/停止按键 |  | 具备，开关功能按键整合在电缆上 |
|  | 6.2 | ○兼容性 |  | 同一根电缆可兼容所有一体式设计动力手柄 |
|  | 6.3 | 电缆消毒方式 |  | 具备高温高压 |
|  | 7 | 脚踏开关功能 |  | 具备 |
|  | 7.1 | 防水等级 |  | IPX8 |
|  | 7.2 | 马达转速 |  | 可设置 |
|  | 7.3 | 马达转向 |  | 可调节 |
|  | 8 | 开颅钻头 |  | 与主机同品牌、钻头可拆分、可更换钻头内芯、高温高压灭菌 |
|  | 9 | 铣刀 |  | 具备标识、与同样标识手柄配套使用、可高温高压灭菌 |
|  | 10 | 磨钻头 |  | ≥6种磨头可选、同一磨头可以适用于不同长度的手柄、可高温高压灭菌 |
| 一、配置要求 | 序号 | 配置名称 |  | 要求 |
| 说明：填写整机标配外的配置要求。 | 1 | 开颅钻手柄 | 1 | 配置 |
|  | 2 | 磨钻手柄 | 1 | 配置 |
|  | 3 | 铣刀手柄 | 1 | 配置 |
|  | 4 | 多功能脚踏 | 1 | 配置 |
|  | 5 | 双刃切割刀 | 1 | 原厂配置，额外采购优惠报价 |
|  | 6 | 螺纹钻头 | 1 | 原厂配置，额外优惠报价 |
|  | 7 | 磨头 | 20 | 原厂配置，额外优惠报价 |
|  | 8 | 保养油 | 1 | 配置 |