1.原询价文件和询价公告中采购货物需求为：

| 序号 | 品名 |
| --- | --- |
| 1 | 0-200数显游标卡尺 |
| 2 | 0-75数显深度千分尺 |
| 3 | 25-50数显外径千分尺 |
| 4 | 50-75数显外径千分尺 |
| 5 | 20-25数显三爪内径千分尺 |
| 6 | 40-50数显三爪内径千分尺 |
| 7 | 25-50数显叶片千分尺 |
| 8 | 50-75数显叶片千分尺 |
| 9 | 0-25数显公法线千分尺 |
| 10 | 50-75数显公法线千分尺 |
| 11 | 25-30数显三爪内径千分尺 |
| 12 | 块规 |
| 13 | 高度尺 |
| 14 | 0-25数显壁厚千分尺 |

变更为：

| 序号 | 品名 |
| --- | --- |
| 1 | 数显游标卡尺 |
| 2 | 数显深度千分尺 |
| 3 | 数显外径千分尺 |
| 4 | 数显外径千分尺 |
| 5 | 数显三爪内径千分尺 |
| 6 | 数显三爪内径千分尺 |
| 7 | 数显叶片千分尺 |
| 8 | 数显叶片千分尺 |
| 9 | 数显公法线千分尺 |
| 10 | 数显公法线千分尺 |
| 11 | 数显三爪内径千分尺 |
| 12 | 块规 |
| 13 | 高度尺 |
| 14 | 数显壁厚千分尺 |

2.原询价文件第五章技术标准和要求增加技术参数：

为了满足河南省第一届职业技能大赛数控车项目的比赛要求，郑州技师学院作为承办单位，现需采购针对赛事要求使用的“三丰（日本）”系列量具，清单及要求如下：

| 序号 | 品名 | 规格 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显游标卡尺 | 0-200 | 规格： 1.测量范围：0-200mm 2.分辨力：0.01mm 3.精度：±0.02mm 4.重复精度：0.01mm 5.显示：液晶显示 性能： 1.能在车间环境下暴露于冷却液、水、尘或油中使用。 尺寸、重量和价格与常规卡尺相同，100%通过空气泄漏测试。 2.附件无线数据传输一套（ND-410）参数如下：（1、收信距离：50m，使用特定2.4GHz电波，实现了最大50米通信距离和稳定的通信环境，具备避免无线电波碰撞的措施，避免机器和蓝牙机器等之间的干扰可同时使用至少128台设备，可以做到同时使用12800个测量器（128种频道的电波形式*100个发信器的ID号码）。 2、实现双方向通讯，可以设定发信器和收信器间的双方向通信，所以收信器能给发信器无线触发信号，并且发信器能接受收信信号而且操作人能听收语音，采用世界共同频率2.4GHz，几乎可以在所有范围使用，尺寸W165*D72*H25mm。 3、发信器利用测量器上的显示处，只按发信器上的按钮就能设定一下功能：发信器的ID号码；发信器的收信器号码；收信器的收信号码是由电脑设定的；双方向通道；无线触发功能（最多16个发信器）；有无收信确认；间隔发信0.4秒到60分钟；有蜂鸣器提示音。 4、发送频率2.4GHz，发送输出功率1mW（特定小电力），输入信号数位式或者RS-232C,电源为币式锂电池CR2032 5、发送器配套的测量器发信器可以适用于数字式或者RS-232C输出测量器，发信器连接口的外形随测量型号不同，其外形也不相同，根据量具的种类配置平型5针式，用附属电脑电缆连接发信器和测量器。） |
| 2 | 数显深度千分尺 | 0-150 | 规格： 1.测量范围 0-150mm 性能： 1.分辨率 0.001mm，重复精度 0.003mm |
| 3 | 数显外径千分尺 | 25-50 | 规格： 1.测量范围25-50mm 2.分辨力：0.001mm 3.精度：±3μm 4.显示：液晶显示 性能： 1.电磁感应编码器允许暴露在冷却液、水、尘或油的车间环境下使用。 2.新型人体工学设计。 |
| 4 | 数显外径千分尺 | 50-75 | 规格： 1.测量范围50-75mm 2.分辨力：0.001mm 3.精度：±3μm 4.显示：液晶显示 性能： 1.电磁感应编码器允许暴露在冷却液、水、尘或油的车间环境下使用。 2.新型人体工学设计。 |
| 5 | 数显三爪内径千分尺 | 20-25 | 规格： 1.测量范围20-25mm，分辨力0.001mm。 性能： 1.示值误差±0.002mm，分辨率 0.001mm 2.带有大型 LCD 液晶显示。 3.附件无线数据传输一套（ND-410）参数如下：（1、收信距离：50m，使用特定2.4GHz电波，实现了最大50米通信距离和稳定的通信环境，具备避免无线电波碰撞的措施，避免机器和蓝牙机器等之间的干扰可同时使用至少128台设备，可以做到同时使用12800个测量器（128种频道的电波形式*100个发信器的ID号码）。 2、实现双方向通讯，可以设定发信器和收信器间的双方向通信，所以收信器能给发信器无线触发信号，并且发信器能接受收信信号而且操作人能听收语音，采用世界共同频率2.4GHz，几乎可以在所有范围使用，尺寸W165*D72*H25mm。 3、发信器利用测量器上的显示处，只按发信器上的按钮就能设定一下功能：发信器的ID号码；发信器的收信器号码；收信器的收信号码是由电脑设定的；双方向通道；无线触发功能（最多16个发信器）；有无收信确认；间隔发信0.4秒到60分钟；有蜂鸣器提示音。 4、发送频率2.4GHz，发送输出功率1mW（特定小电力），输入信号数位式或者RS-232C,电源为币式锂电池CR2032 5、发送器配套的测量器发信器可以适用于数字式或者RS-232C输出测量器，发信器连接口的外形随测量型号不同，其外形也不相同，根据量具的种类配置平型5针式，用附属电脑电缆连接发信器和测量器。） |
| 6 | 数显三爪内径千分尺 | 40-50 | 规格： 1.测量范围40-50mm，分辨力0.001mm。 性能： 1.示值误差±0.002mm，分辨率 0.001mm 2.带有大型 LCD 液晶显示。 |
| 7 | 数显叶片千分尺 | 25-50 | 规格： 1.测量范围：25-50mm。 2.测量精度为0.001mm. 3.精度：±3μm 4.显示：液晶显示 性能： 1.测力装置采用直进式结构，测力稳定。 2.薄片测量面用于测量花键，键槽等。 |
| 8 | 数显叶片千分尺 | 50-75 | 规格： 1.测量范围：50-75mm。 2.测量精度为0.001mm. 3.精度：±3μm 4.显示：液晶显示 性能： 1.测力装置采用直进式结构，测力稳定。 2.薄片测量面用于测量花键，键槽等。 |
| 9 | 数显公法线千分尺 | 0-25 | 规格：1.测量范围：0-25mm。 2.测量精度为0.001mm 性能：1.测力装置采用双棘轮结构，测力稳定。 2.用于测量圆柱直齿轮和圆柱斜齿轮的公法线长度和变动量。 3.附件无线数据传输一套（ND-410）参数如下：（1、收信距离：50m，使用特定2.4GHz电波，实现了最大50米通信距离和稳定的通信环境，具备避免无线电波碰撞的措施，避免机器和蓝牙机器等之间的干扰可同时使用至少128台设备，可以做到同时使用12800个测量器（128种频道的电波形式*100个发信器的ID号码）。 2、实现双方向通讯，可以设定发信器和收信器间的双方向通信，所以收信器能给发信器无线触发信号，并且发信器能接受收信信号而且操作人能听收语音，采用世界共同频率2.4GHz，几乎可以在所有范围使用，尺寸W165*D72*H25mm。 3、发信器利用测量器上的显示处，只按发信器上的按钮就能设定一下功能：发信器的ID号码；发信器的收信器号码；收信器的收信号码是由电脑设定的；双方向通道；无线触发功能（最多16个发信器）；有无收信确认；间隔发信0.4秒到60分钟；有蜂鸣器提示音。 4、发送频率2.4GHz，发送输出功率1mW（特定小电力），输入信号数位式或者RS-232C,电源为币式锂电池CR2032 5、发送器配套的测量器发信器可以适用于数字式或者RS-232C输出测量器，发信器连接口的外形随测量型号不同，其外形也不相同，根据量具的种类配置平型5针式，用附属电脑电缆连接发信器和测量器。） |
| 10 | 数显公法线千分尺 | 50-75 | 规格： 1.测量范围：50-75mm。 2.测量精度为0.001mm 性能： 1.测力装置采用双棘轮结构，测力稳定。 2.用于测量圆柱直齿轮和圆柱斜齿轮的公法线长度和变动量。 |
| 11 | 数显三爪内径千分尺 | 25-30 | 规格： 1.测量范围25-30mm，分辨力0.001mm。 性能： 1.示值误差±0.002mm，分辨率 0.001mm 2.带有大型 LCD 液晶显示。 |
| 12 | 块规 | 87块 0级或1级 | 规格： 1.量块块数：87块，精度级别：0级或1级。 性能： 1.采用优质材质制成，拥有更高硬度、耐磨性和耐热性。 2.采用有均匀组织的GCR15，该材质渗透性好，硬度耐磨性高。 3.作为长度标准，传递尺寸量值用于检定测量口齿的示值误差用于精密机床的调整和机械加工中精密刻线用来校准、调整测量器具的零位 |
| 13 | 高度尺 | 300mm | 规格： 1.测量范围0-300mm 2.精度等级 0.0001mm 3.主显示屏尺寸 12.7*6.4mm 性能： 1、采用增量式光栅尺，在测量直径时能够自动寻找顶点，对高度及阶梯尺寸、直径、中心距、槽宽等能够实现精密测量。 2.具备公英制转换功能。 3.镍涂层铸铁基座，正测垂直度小于 8μm，测头固定在滚动轴承上，马达速度 7.5-40mm/s,重量约 15Kg。 |
| 14 | 数显壁厚千分尺 | 0-25 | 规格： 1.测量范围0-25mm 2.分辨力0.001mm 3.重复精度0.001mm 性能： 1.防护等级 IP67，数字显示，绝对原点可设置更改，数据输出， 2.自动电源开关，预警装置，精度±0.02mm.重复精度 0.01mm |