项目名称：机械制造实训室扩建项目

标包号：/

- 项目介绍：

项目拟采购一批激光内雕机、超声波加工等设备。项目可以满足我校所有工科进行工程实践教育、为相关专业提供科研支持和技术孵化支持，同时也为满足我校非工科专业进行工程认知教育奠定基础。

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 |  | 功能、性能及技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光内雕机 | 1台 |  | 功能要求 | 必要功能： 激光内雕机配合三维人像扫描仪，可以制作个性化的3D水晶制品。 |
|  |  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术参数： 一、内雕机 1.激光器：半导体泵浦；激光波长:≥532nm 2.激光器最大功率:3W 3.激光寿命：≥100000小时 4.激光器外形尺寸: 激光器腔体34*16*13CM、激光器电源38*40*9.5CM 5.雕刻范围:≥400x400x150mm 6.雕刻点距：0.07-0.12mm 7.激光最高雕刻频率:≥4000HZ（4000点/秒） 8.雕刻点大小：40-120um 9.最快雕刻速度：30万点/分 10.雕刻范围：>70mm 11.分辨率：800-1200dpi 12.批量加工：支持 13.三轴丝杆精度：0.02mm/300mm 14.三轴重复定位精度：＜3um/300mm 15.控制系统：振镜+X+Y+Z(五轴联动） 16.整机功率：1.5kw 17.冷却方式：风冷 18.环境温度：10℃-40℃ 19.环境湿度：小于85%不结露 20.机器尺寸：93X100X123cm 21.操作系统：win7 32bit 22.电压及电流：220V，5A 23.供电电网波动：＜10% 24.供电频率：50/60HZ 25.提供该产品技术参数证明函及售后服务承诺原件加盖公章；通过 CE、 FC认证，质量管理体系认证ISO9001、健康安全管理体系认证ISO45001（提供证书复印件加盖公章） 附件及备品备件： 1.算点软件加密狗：1个 2.三维雕刻软件加密狗：1个 3.软件光盘：1张 4.三维模型图库（200个） 5.激光加工教学视频一套 6.设备出厂产品说明书、合格证、保修卡 7.螺丝刀1把；内六角扳手：1套 8.护目镜1个 二、三维人像扫描仪及控制软件： 1.视场：800mm*500mm（距离1.4米） 2.分辨率：300万像素 3.景深：350mm 4.拍摄距离：1.1-1.5米，建议1.4米 5.输出格式：lss(dxf,cad,asc) 6.连接：USB接口 7.文件读取为dxf文件格式 8.轮廓选择：操作者进行感兴趣的区域选择 9.修整：通过使用选择工具选择需要修复的地方，然后再使用推压，拉伸，平滑等工具进行相应的修改。 10.3D相机与内雕软件无缝衔接，操作应简单便捷。 配套软件:激光成点/雕刻软件各一套 （1）.laser3d运动雕刻控制软件3d成模型成点软件 拥有原始著作权（提供证书复印件加盖公章） （2）.支持格式3ds dxf obj bmp jpg等任何平面及3D格式的数据，三维扫描机及打印无缝对接、显示加工进程、参数实时显示、打印记录时长、批量打印、打印任务结束提醒。 三、激光内雕机辅助控制端： 1.1.CPU:≥i7-11700;2.主板:≥B560芯片组主板;3.内存:≥16G DDR4 4.硬盘:≥512G SSD; 5.网卡:集成10/100/1000M自适应网卡；6.电源:≥500W静音电源;7.显示器:≥23.8”LED屏；7.操作系统：正版win10及以上。 四、内雕机CAM辅助设备： ①小型螺纹车床及配套辅材（一套） 1.床身上工件回转直径：280mm； 2.两顶针距离：610mm； 3.中拖板上工件回转直径：160 mm； 4.主轴通孔直径：26mm； 5.主轴锥孔：MT4； 6.刀架横向行程：130mm； 7.加工公制螺纹种数：15； 8.加工公制螺纹螺距范围：0.25~2.5mm； 9.尾架套筒的移动量：85mm； 10.主轴转速范围：80~1600r/mim； 11.电机：750W； 12.包含配套专用四爪卡盘、活动顶针、中心架、数控车刀、工作灯、重型自紧式钻夹头、工作台。 ②台式铣床及配套辅材（一套） 1.包含光栅； 2.钻孔直径：45mm； 3.立铣直径：32mm； 4.平面铣削直径：80mm； 5.工作台尺寸：800*240mm； 6.工作台行程(X,Y)：580mm*275mm； 7. T型槽尺寸：14mm； 8.主轴变速方式：无级变速； 9.主轴转速范围：100~2600RPM； 10.头部左右旋转：±90°； 11.电机：1500W； 12.包含配套木工车刀、铣夹头、面铣刀、平口钳、组合压块、分度头、回转工作台、工作台。 |
|  |  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 2 | 电腐蚀打标机 | 1台 |  | 功能要求 | 必要功能： 应用电化学原理可对铸铁、不锈钢、铝等金属打印标识。 |
|  |  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 一、电腐蚀打标机： 1. 包含电腐蚀打标机一台； 2. 打标头一个； 3. 打标液三瓶； 4. 打标线一套； 5. 保险丝四只； 6. 盛液盒：一个； 7. 功率：≥200W。 二、打标机控制终端： 1.CPU:≥i7-11700；2.主板:≥B560芯片组主板；3.内存:≥16G DDR4 4.硬盘:≥512G SSD； 5.网卡:集成10/100/1000M自适应网卡；6.电源:≥500W静音电源；7.显示器:≥23.8”LED屏。正版WIN10及以上操作系统。 |
|  |  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 3 | 超声波加工设备 | 1台 |  | 功能要求 | 必要功能： 利用超高频冲击能量和静载滚压相结合的工作方式，对金属零部件表面进行处理，通过加工工作头沿工件表面法线方向施加一定幅度的高频频率机械振动，在一定进给条件下，工作头将滚压力和超高频冲击振动传递到旋转的机械零部件表面，使工件表层产生微观塑性变形。 |
|  |  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 一、设备参数 1.输出频率：20-35KHz 2.总功率：2000W 3.输入电压：380V4P50Hz 4.机电转换效率：90% 5.工件的表面硬度要求：≤HRC60 6.加工的纵向走刀量：0.2-0.6mm/r 7.可实现的最大线速度（m/min）：200 8.纵向走刀速度(mm/r)：0.1-1.0 9.可加工内孔最大直径（mm）：100 10.控制柜的参数 ①显示方式：触屏显示 ②冷却方式：风冷 ③油泵功率(W)：550 ④功率调节方式：手动 ⑤输油方式：齿轮泵恒压供油 ⑥回油方式：自动回收 ⑦适用环境：温度：-20℃—40℃相对湿度：≤92% 11.刀具的冷却方式：风冷、油冷 二、控制终端 1.CPU：≥Inteli7-11700处理器 2.主板：≥IntelB560及以上芯片组 3.内存：≥32GDDR43200MHz内存 4.显卡：≥GTX16604G显存 5.声卡：≥集成声卡，支持5.1声道 6.硬盘：≥512GM.2NVME固态硬盘 7.网卡：≥集成10/100/1000M自适应； 8.显示器:≥27”LED屏 9.电源:≥500W静音电源; 正版WIN10及以上操作系统。 三、展示大屏 - 硬件功能 1.整机屏幕采用86英寸液晶显示器，整机采用UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160，玻璃厚度≤4mm，玻璃表面硬度≥9H。 2.整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起，整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线 3.嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 4.支持红外触控，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行 10 点或以上触控，支持红外笔书写 5.整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向 15W中高音扬声器 2 个，后朝向 20W 低音扬声器 1 个，额定总功率 50W。（需提供国家级电视产品质量监督检验中心出具的检测报告复印件并加盖公章） 6.支持传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 7.整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接（需提供国家级电视产品质量监督检验中心出具的检测报告复印件并加盖公章） 8.Wi-Fi和AP热点均支持频段 2.4GHz/5GHz ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准，Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 9.三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下轻按按键开机；开机状态下轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 10.整机具备至少6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 11.整机具有护眼功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式。（需提供国家级电视产品质量监督检验中心出具的检测报告复印件并加盖公章） 12.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制（需提供国家级电视产品质量监督检验中心出具的检测报告复印件并加盖公章） 13.支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁。（需提供国家级电视产品质量监督检验中心出具的检测报告复印件并加盖公章） 14.整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄不低于 800 万像素数的照片，摄像头对角角度≥120°，支持远程巡课应用，整机内置摄像头，PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。（需提供国家级电视产品质量监督检验中心出具的检测报告复印件并加盖公章） 15.整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 16.支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。（需提供国家级电视产品质量监督检验中心出具的检测报告复印件并加盖公章） 17.外接电脑设备通过TypeC线连接至整机TypeC口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告并加盖公章） 18.内置蓝牙模块，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件，蓝牙支持 Bluetooth 4.2 标准。（需提供国家级电视产品质量监督检验中心出具的检测报告复印件并加盖公章） 19.OPS模块：OPS电脑模块：主板南桥采用H310芯片组，搭载Intel 酷睿系列 i5 CPU，内存：4GB DDR4笔记本内存或以上配置，硬盘：128GB或以上SSD固态硬盘，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块，具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI，具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB - 多媒体课件制作展示软件 1.为教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 2.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 4.支持快速录制胶囊式微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作。录制过程中可对课件中的元素进行拖动、克隆、删除等操作，支持在录制过程中进行书写和擦除。支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存。 5.具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。 6.支持对任意课件元素自定义路径动画，可自由绘制动画移动轨迹使课件元素沿轨迹路径进行移动。 7.远程教学功能；一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂。在直播课堂中，教师可指定授权学生远程互动，学生可在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动等，学生操作过程实时同步至班级其他学生，可支持不少于5位学生同时参与远程互动；课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 8.为教师提供对应的移动应用平台，实现备授课过程多终端多场景一体化。移动平台与授课端账号数据联通，可在移动端选择云空间内任意课件放映，授课端同步显示课件内容。 9.所投大屏，配套的运维管理系统软件和课件制作软件，同时获得信息安全等级保护二级及二级以上认证、符合《多媒体教学环境工程建设规范》、通过SPCA软件过程及能力成熟度五级认证。（提供证明文件复印件并加盖公章） |
|  |  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 4 | 超声波清洗机 | 1台 |  | 功能要求 | 必要功能： LCD高清显示屏人性化按键操作；加热开关温度恒温可控（20-60℃）；定时开关时间可控（0-99 min or 连续工作 ）；脱泡功能除去溶液中影响清洗效果的气泡. |
|  |  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 一、超声波清洗机 1.内槽尺寸：550*350*300（L×W×H）mm 2.外形尺寸：652*400*580（L×W×H）mm 3.内槽容量：58L 4.数显时间可调：1-30分钟 5.数显温度可调：20-80度 6.电源电压：AC220~240V50/60Hz 7.工作频率：120KHZ 8.超声波功率：1080W 9.加热功率：1000W 10.功率可调范围:0-100%无级可调 11.功率调节方式：机械调节 12.排水：有 13.清洗篮：配送 二、配套磁力清洗机一台： - 电源：AC380V； - 磁针：8Kg； - 电机功率：≥4.0KW; - 研磨槽尺寸：≥800*500mm; - 加工量：0-40Kg； - 运转方式：正反移及平移； 7．其他：包含研磨液、分离筛、分离器、研磨桶、硅胶垫。 三、清洗机辅助控制终端两台： 1.CPU:≥i7-11700;2.主板:≥B560芯片组主板;3.内存:≥16G DDR4 4.硬盘:≥512G SSD; 5.网卡:集成10/100/1000M自适应网卡；6.电源:≥500W静音电源;7.显示器:≥23.8”LED屏。正版WIN10及以上操作系统。 |
|  |  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 5 | 手持式3D扫描仪 | 6台 |  | 功能要求 | 必要功能： 双光源彩色手持3D扫描仪，采用两个高帧率黑白相机采集机构、一个高清彩色图像采集机构、结合工业级结构光发生机构和一个红外不可见光投影模组构成的彩色三维扫描系统，实现（人体、文物，文创产品等）的快速三维数字化采集。 |
|  |  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1.扫描模式：专业模式：支持标志点拼接，特征拼接，纹理拼接，混合拼接，可应对各种类型对象的三维数据采集； 人体模式：采用最新的非刚体算法，在扫描时允许被扫描对象有轻微晃动，解决人体扫描时因人体晃动而无法继续扫描的难题； 人像模式：采用红外不可见光源，可智能关闭补光灯，降低扫描人脸时对眼睛产生的不适感，对人体头发扫描有很好的适应性，能扫描出大部分头发数据； 2.扫描精度：专业模式、人体模式：0.05mm，人像模式0.6mm； 3.体积精度：专业模式、人体模式：0.05+0.1mm/m，人像模式0.6+0.6mm/m； 4.扫描速度：专业模式、人体模式：1,200,000点/秒，20FPS，人像模式：720,000点/秒，20FPS； 5.扫描范围：420*440mm—780*900mm 6.最佳工作距离：470mm 7.扫描景深：200-1500mm 8.光源：采用白色LED光源和红外VCSEL不可见光，双光源设计满足更多场景的数据采集。 9.纹理扫描：支持；设备内置彩色纹理相机，实现彩色扫描；支持彩色纹理扫描拼接，可扫描平面彩色图片。 10.拼接模式：支持标志点拼接，特征拼接，纹理拼接，手动拼接，以上均可混合使用。混合拼接，在同一物体上可同时利用特征和标志点进行拼接，仅在特征不足处使用标志点，减少标志点使用量，提高扫描效率。 12.模型树功能：同一模式内可导入多个工程进行重分组，编辑，合并。 13.模型修复功能：对扫描数据可进行交互式数据修复功能，如手动单孔补洞，平滑，锐化，也可自动修复。兼容第三方STL数据导入编辑修复功能。 14.相关认证：须通过CE认证（提供认证证书/报告复印件加盖公章）。 15.即时显示出扫描数据，扫描完成后，一键操作，即可得到经过补孔, 自动稀释网格, 删除离散点, 整体平滑, 锐化，定位优化的最终彩色/无色单层完整三角网格数据。可直接用于3D打印。 16.扫描软件内支持测量功能：两点之间的直线距离测量、表面积的测量、体积的测量。 17. 提供重返扫描功能，如果扫描区域丢失或工程二次打开，可以从工件上已扫描结构或任何工件上已知的标志点处继续扫描，回拼时间<3s 18.移动终端实时显示功能：在扫描过程中，借助移动终端设备，可实现扫描状态在计算机与移动终端的同步分屏显示，实时监测扫描进程，更便利地观察扫描实况。 19.操作的方便性：在扫描过程中可方便灵活地移动扫描仪以及被扫描物体，不会影响扫描数据采集和精度，整个系统可携带至工作现场进行工作； 20.设备必须有自校准精度板，以保证设备精度，且支持快速标定功能 21.数据输出格式：STL，ASC，OBJ，PLY 22.系统支持： Win10,64bit 23.扫描头重量：703g（不含线材） 24配套正版Shining3D Design三维设计/逆向工程软件，软件功能如下： ①同步技术：直接建模，直接编辑，PMI驱动模型技术，3D几何体关系定义，是异构CAD环境的最佳实践以及高度重用设计数据。 ②3D打印和增材制造：借助软件中包括的工具，可以将设计其输出到不同的3D打印硬件和服务。 ③3D打印逆向工程：软件提供的智能功能可处理基于网格或三角形的数据。几何体可以是从其他系统导入、以数字方式扫描，或创成式设计分析的结果。 ④Shining3D Design逆向工程支持导入STL、OBJ格式/导出STL、OBJ、3MF的扫描打印格式模型。 ⑤Shining3D Design逆向功能可以重新划分扫描好的网格，以及对网格模型重新进行坐标对齐。 ⑥Shining3D Design 逆向功能可以快速创建截面草图。 ⑦Shining3D Design逆向工程可以实现清理网络，标识区域，提取曲面，修改曲面等功能。 ⑧Shining3D Design逆向功能可以结合Solid Edge正向设计进行改型设计。 25．配备全套三维扫描仪基础技术应用与案例教学资源包。 26．配备Shining3D Design三维设计/逆向工程软件全套视频教程与逆向课程教学资源包（含视频、PPT、教学课件等） 27．提供该产品售后服务承诺和技术参数证明函加盖公章。 28．.建模软件： ①同步技术：直接建模，直接编辑，PMI驱动模型技术，3D几何体关系定义，是异构CAD环境的最佳实践以及高度重用设计数据； 创成式设计：基于Convergent建模技术与拓扑优化技术的融合，提供下一代建模技术。 ②数据处理及数据转换 能完整地继承二维的历史设计图纸，并能提供再编辑功能。 与DWG/DXF实现双向数据衔接。 ③零件建模 提供基于特征的实体建模功能，如拉伸、旋转、扫略、螺旋、孔、圆角、薄壁、阵列等。 ④钣金设计 提供易用的钣金设计能力，有平板、折弯、卷边、凹坑、百叶窗、角撑板、压花等常规的钣金设计，并能展平，自动计算出展平尺寸。 支持弧形及复杂钣金的展开。 ⑤3D逆向工程和增材制造 借助软件中包括的工具，您可以将组件设计为利用最新3D打印和增材制造技术，准备好设计并将其输出到不同的3D打印硬件和服务。 |
|  |  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 6 | 扫描仪图形工作站 | 6台 |  |  | 必要功能： |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1.CPU：≥Intel i7-11700处理器（主频2.5GHz、核心数：八核心） 2.主板：≥Intel B560及以上芯片组 3.内存：≥32G DDR4 3200MHz 内存，提供4个内存槽位 4.显卡：≥GTX1660 6G显存 5.声卡：≥集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口） 6.硬盘：≥512G M.2 NVME 固态硬盘 7.网卡：≥集成10/100/1000M以太网卡； 8.扩展槽：≥1个PCI-E*16、2个PCI-E*1 9.显示器:≥27”LED屏 10.键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 11.接口：≥10个USB接口(前置6个USB 3.2 G1，含2个USB3.2 G2，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI+DP接口（VGA非转接）； 12.电源：≥500W 92%节能电源 13.操作系统：预装Windows 10及以上正版操作系统 14.服务：厂商需提供一诺闪修及数据拯救服务；一诺闪修：当日下午4点前报修，下一自然日24点前修复，若没有完成修复，则为客户免费赠送延迟日数对应的月度延保服务；数据拯救服务：3年之内，面向HDD/SSD，针对其软件原因或硬件原因导致数据丢失的情况，厂商将提供1次免费的尝试性故障硬盘（单盘）数据拯救服务，若未恢复则不计次数； 15.整机认证和性能要求：提供投标产品3C认证、制造厂商具备《信息安全服务资质》安全工程一级（以上证书要求提供证书复印件加盖公章）； 16.服务：提供该产品的技术参数证明函和售后服务承诺函及所有售后分支机构联系地址、联系方式，提供制造厂商大客户专属VIP 7*24小时400或800售后服务专线；投标产品制造厂商售后服务体系通过CCCS钻石五星级认证（提供证书复印件加盖公章）；2小时响应、三年免费第二自然日上门服务；为提高服务质量，降低用户支出成本，保障客户利益；投标人或工作站生产厂商是国家工信部认可的ITSS全权成员单位和工作组成员单位，ITSS全权成员单位须提供证书复印件和官网查询链接及截图，ITSS工作组成员单位须提供官网查询链接及截图，以上资料均需加盖印章。 |
|  |  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 质量标准 |  |  | # 符合采购文件要求、国家标准、行业标准、地区标准等； |  |  |
| 验收方法及方案 |  |  | # 由采购人按照内部有关文件规定组织验收。采购人为履约验收主体，货到安装调试完毕、进行必要培训和不少于5个工作日的试运行后，采购人所属的使用单位、业务主管部门和验收主管部门依次开展初验、中验和终验程序，验收内容和验收标准按照合同约定执行，通过终验程序为正式验收合格； |  |  |

# 二、商务要求

| # 质保期 | # 国家有统一规定的执行国家规定，没有规定的质保期为36个月。 |
| --- | --- |
| # 售后技术服务要求 | # 售后技术含安装、调试、维修、保养、人员培训等，售后服务要达到合同要求。 |
| # 合同签订时间、交货时间及地点 | # 合同签订时间：成交通知书发出之日起5日内。 # 交货时间：合同签订之日起30日内。 # 地点：采购人指定地点。 |
| # 付款方式 | # 货到安装调试完毕，需方正式验收合格之日起 10 个工作日内，支付合同金额的 95 %货款；剩余 5 %作为质保金，自验收合格之日起三年后，需方使用单位对三年来设备使用情况和供方的售后服务出具说明书，在设备使用和售后服务均符合合同要求的前提下，10个工作日内一次性付清。 |
| # 备品备件及耗材等要求 | # 已纳入投标报价的货物除外，保证有足够的备品备件。 |
| # 售后服务保障或维修响应时间要求 | # 供方提供7×24小时电话响应，故障响应时间30分钟，若电话或远程技术支持不能解决问题，供方技术人员24小时内到达需方现场并解决问题。如果72小时不能及时解决问题，供方免费提供备用设备，保证不因为供方设备问题影响需方使用。 |

# 三、采购人对项目的特殊要求及说明

| # 采购人的特殊要求及说明理由 | # 1、包括投标人特殊资格等要求：无 # 2、是否收取履约保证金：否 # 3、是否接受联合体投标：否 # 4、是否授权评标委员会直接确定成交人和成交候选人：是 # 5、本采购项目非单一产品，采购人根据本采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品是：激光内雕机。 # 6、是否实行预付款及预付款保函：否 # 7、是否专门面向中小企业采购：否。未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。 # 8、本项目是否要求以联合体形式参加或者合同分包：否。 # 9、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 # 10、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： # 激光内雕机、电腐蚀打标机打标机、超声波加工设备、超声波清洗机、手持式3D扫描仪、扫描仪图形工作站属于工业 。 |
| --- | --- |