

河南招标采购服务有限公司                                                              招标文件

第三章  采购需求
一、技术参数
	序号
	名称
	单位
	数量
	参数

	1
	吸顶扬声器
	只
	284
	不低于以下参数：
1.喇叭单元：≥4.5″×1。
2.额定功率：≥3W 
3.额定输入：70/100V
4.灵敏度（1m，1W）：不低于91±2dB
5.最大升压级（1m）：不低于97±2dB
6.频响响应：不低于100-16,000Hz，

	2
	壁装扬声器
	只
	30
	不低于以下参数：
1.喇叭单元：≥6.5''X1，2''X1
2.额定功率：≥10W
3.额定输入：70/100V
4.灵敏度(1m,1W)：不低于92dB±2dB
5.最大声压级(1m)：不低于100dB±2dB
6.频率响应：不低于160-18,000Hz

	3
	45W音柱
	只
	9
	不低于以下参数：
1.额定功率：≥40W
2.额定输入：70/100V
3.灵敏度(1m,1W)：不低于93dB±2dB
4.最大声压级(1m)：不低于109dB±2dB
5.频率响应：不低于140-14,000Hz  

★6.提供国家认可的省级以上检测机构出具的相关检测报告

	4
	120W音柱
	只
	8
	不低于以下参数：
1.喇叭单元：≥8''X3，1''X1
2.额定功率：≥120W
3.额定输入：70/100V
4.灵敏度(1m,1W)：不低于93dB±2dB
5.最大声压级(1m)：不低于114dB±2dB
6.频率响应：不低于80-16,000Hz
★7.提供国家认可的省级以上检测机构出具的相关检测报告

	5
	号筒扬声器
	只
	2
	不低于以下参数：
1.喇叭单元：≥8''X1·，2''X1
2.额定功率：≥150W
3.额定输入：100V
4.灵敏度(1m,1W)：不低于104dB±2dB
5.最大声压级(1m)：不低于126dB±2dB
6.频率响应：不低于120-18,000Hz

	6
	IP功放60W
	台
	2
	不低于以下参数：
1.支持标准尺寸机柜安装，内置DSP音效处理芯片，支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码， 
2.双网络口冗余，支持100M/10M自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作；
3. ≥1路辅助线路输入接口，≥2路话筒输入接口，≥1路辅助线路输出接口，≥1路USB接口，≥1路SD卡槽，具备MP3播放功能；
4.具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口两种输出接口，实现消防强插、控制电源开关等功能；
★5.具备短路保护、过流保护、过热保护等多种故障保护和告警功能；投标时提供证明文件（提供国家认可的省级以上检测机构出具的相关检测报告或官网截图）
6.具有备份功能，支持100V定压输入；
7.内置60W功放，100V定压输出；
8.支持分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能；
9.支持离线本地定时广播功能，定时方案自动备份本地存储，支持离线定时广播；

	7
	IP功放120W
	台
	4
	不低于以下参数：
1. 支持标准尺寸机柜安装，内置DSP音效处理芯片，支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码， 
2.双网络口冗余，支持100M/10M自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作；
3. ≥1路辅助线路输入接口，≥2路话筒输入接口，≥1路辅助线路输出接口，≥1路USB接口，≥1路SD卡槽，具备MP3播放功能；
4.具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口两种输出接口，实现消防强插、控制电源开关等功能；
★5.具备短路保护、过流保护、过热保护等多种故障保护和告警功能；投标时提供证明文件（提供国家认可的省级以上检测机构出具的相关检测报告、或官网截图）
6.具有备份功能，支持100V定压输入；
7.内置120W功放，100V定压输出；
8.支持分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能；
9.支持离线本地定时广播功能，定时方案自动备份本地存储，支持离线定时广播；

	8
	IP功放250W
	台
	7
	不低于以下参数：
1.内置DSP音效处理芯片，支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码， 
2.双网络口冗余，支持100M/10M自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作；
3. ≥1路辅助线路输入接口，≥2路话筒输入接口，≥1路辅助线路输出接口，≥1路USB接口，≥1路SD卡槽，具备MP3播放功能；
4.具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口两种输出接口，实现消防强插、控制电源开关等功能；
★5.具备短路保护、过流保护、过热保护等多种故障保护和告警功能；投标时提供证明文件（提供国家认可的省级以上检测机构出具的相关检测报告、或官网截图）
6.具有备份功能，支持100V定压输入；
7.内置250W功放，100V定压输出；
8.支持分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能；
9.支持离线本地定时广播功能，定时方案自动备份，定时方案自动备份本地存储，支持离线定时广播；

	9
	IP功放350W
	台
	1
	不低于以下参数：
1.100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议.
2. 双网络口冗余，网络线路故障检测与自动选择功能;
3.内置红外接收模块，可通过遥控器控制。
4. 支持离线本地定时广播功能，定时方案自动备份本地存储。
5.内置≥1路USB接口，可连接U盘播放本地节目;
6.功放额定输出功率≥350W
7. ≥1路辅助音频输入口，≥1路辅助音频输出口，≥1路话筒输入;
8.外置EMC24V与短路干触点强播输出接口。

	10
	IP功放500W
	台
	1
	不低于以下参数：
1.100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议.
2. 双网络口冗余，网络线路故障检测与自动选择功能;
3.内置红外接收模块，可通过遥控器控制。
4. 支持离线本地定时广播功能，定时方案自动备份本地存储。
5.内置≥1路USB接口，可连接U盘播放本地节目;
6.功放额定输出功率≥500W
7. ≥1路辅助音频输入口，≥1路辅助音频输出口，≥1路话筒输入;
8.外置EMC24V与短路干触点强播输出接口。

	11
	IP功放1000W（前后级分体）
	套
	2
	不低于以下参数：
1.标准机柜设计，面板两边延伸拉手，用于机柜或桌面安装；
2.≥1个音量调节旋钮；
3.面板支持LED指示灯，包括电源指示灯、削顶指示灯、信号指示灯、保护指示灯、温度指示灯，通过指示灯实时了解功放工作状态；
4.支持≥1路音源输入，≥1路音源输出，
5.支持70V、100V定压输出以及≥4Ω定阻输出；
6.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:最大连续不失真输出功率：≥1050W                                               
★7.功放具有保护电路的功能、具有故障恢复的功能；投标时提供证明文件（提供国家认可的省级以上检测机构出具的相关检测报告或官网截图）

	12
	网络解码终端
	台
	2
	不低于以下参数：
1.模块化设计, ≥1路音频输出；
2.双网络接口冗余，跨网段工作；
3.10M/100M自适应网络传输；
4.支持最大48KHZ采样率16Bit MP3/ WAV/PCM 解码；
5.内置看门狗；
6.具有强插输入及强插链接输出；
7.直流24V/1000MA输出和开关量输出，两种输出方式可分别控制；
8.内置监听功放，带监听音量电位器与开关，本地监听音量可调。

	13
	网络广播主机
	台
	1
	不低于以下参数：
1.≥17.3寸液晶触摸显示屏，内置双硬盘，≥120G固态硬盘，≥500G机械硬盘；
2.双千兆网卡冗余，支持TCP/IP、UDP协议，支持跨网段传输；
3.具有一键触发全区告警和手动分区告警功能，告警时可通过本机EMC话筒进行广播，面板提供醒目的“一键报警”按钮；
4.支持插卡式网络音频采集功能，支持≥4路音频输入接口，≥4路SC短路信号输入接口， 

5.支持消防联动报警功能，支持≥32路消防通道触发报警，支持≥32路通道的线路故障检测功能，支持RS485通信协议，可与第三方系统通讯实现联动告警触发； 

6.支持对≥10路功率分区终端进行功率控制分区设置，可一键全开或全关分区； 

7.支持对收音电台进行频率调节，切换 AM/FM 收音模式，自动搜台等控制； 

8.支持对终端功放的主功放和备功放进行手动切换，支持≥4路主备切换的通道控制；
9.支持对终端≥16路电源进行一键开关时序控制，支持设置终端每路电源开启和关闭的切换间隔时间，支持显示终端设备电压数值； 

10.具有自动采播功能：支持≥4通道自动采播，每路通道可绑定任意分区，并支持延时触发关闭功能，延时触发关闭时间不低于3s； 

12.具有TTS文字广播功能：支持中英文文字转语音，可直接导入文本格式，主机自动识别成语音播放，以便在播放紧急文件时可用到此功能； 

13.具有电子地图功能：主机支持电子地图交互管理，可查看每个分区所在的地理位置，并能对分区执行“播放、钟声、寻呼、告警、程控”等操作任务； 

14.内置主备服务器软件，具有主机备份功能，支持两个服务器数据实时同步，当主服务器发生故障时，可切换到备用服务器；
投标时提供证明文件（提供国家认可的省级以上检测机构出具的相关检测报告或官网截图）

	14
	CD播放器
	台
	1
	不低于以下参数：
1.CD/MP3/MP4/VCD/DVD播放功能
2.设有USB接口,支持普通U盘,移动硬盘等
3. 全轻触按键控制，遥控和定时控制

	15
	数字调谐器
	台
	1
	不低于以下参数：
1.数字调谐系统。
2.全轻触按键控制。
3.具有自动搜索电台并自动存储功能。AM/FM各≥40个电台存储功能。
4.具有断电记忆功能
5.能接受遥控和定时控制

	16
	ip寻呼话筒
	台
	4
	不低于以下参数：
1.支持100/10Mbps 自适应TCP/IP网络传输协议。          
2.可对网络终端分组编辑，寻呼站中对讲功能。
3.不低于七寸真彩液晶显示屏，触摸屏操控
4.内置≥3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用。
5.具有≥1路线路输入，≥1路线路输出，≥1路高清 HDMI 输出接口，≥1路辅助线路输出，扩展无线话筒等接入。 
6.内置DSP声音处理电路和AGC处理电路；
7.支持手动按键“CALL ALL” 一键打开全部分区功能，

	17
	ip有源监听音箱
	台
	2
	不低于以下参数：
1.≥2路网络接口备份设计，具有网络线路故障检测与自动选择功能，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作。
2.具有≥1路AUX线路输入、≥1路话筒输入、≥1路AUX线路输出，可拓展外部节目源和无线话筒实现本地扩声，可外接功放拓展播放功率。
3.内置≥2*25W高保真数字功放；
4.支持100V定压输入功能：可接入消防紧急广播、多媒体系统音频信号信号等，在断网故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道。
5.支持分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能，音量可以主机上调节，也可以本地遥控器调节。

6.具有蓝牙扩展功能：接上网络化蓝牙麦克风控制面板后，可进行蓝牙播放； 

	18
	电源时序器
	台
	2
	不低于以下参数：
1. ≥10个通道
2.报警信号可激活24V直流电源输出，可用于驱动强插切换系统

	19
	24口交换机
	台
	8
	不低于以下参数：
1. 弱三层交换机，≥24个10/100/1000M自适应电口，≥4个100M/1G SFP光口，固化单交流电源，无风扇。

	20
	调音台
	个
	4
	不低于以下参数：
1.支持12路XLR平衡单声通道输入；
2.每通道具有≥3段均衡调节，MUTE静音开关，平滑推子衰减器；
3.支持≥1组立体声母线输出，以及≥2组AUX母线输出（包括FX)；
4.支持≥1组返回，支持≥1组RAC输出；
5.内置48V幻象电源供电；
6.内置≥16种DSP数字效果器；
7.具有≥1*USB接口，支持优盘播放音频，支持USB录音；
8.具有蓝牙功能，支持手机蓝牙播放音频；
9.支持LED显示屏显示播放状态；

	21
	无线麦克风
	　
	4
	不低于以下参数：
1. 双调谐、真分集手持麦+接收机；
2.工作频率 500-900MHz范围内；
3.频率稳定度 ±0.005%以内； 动态范围 100dB；
4.最大偏移 ±45KHz；
5.综合信躁比 >105dB；
6.综合失真 ≤0.5% @1000Hz；

	22
	有线麦克风
	　
	4
	不低于以下参数：
1.直径≥16mm小膜片背极式电容极头.
2.灯环显示，鹅颈式外形；
3.频响：50-12000HZ
4.阻抗：≮500Ω
5.灵敏度：-55±2dB
6.指向性：心形指向
7.输出阻抗≤200Ω

	23
	消防联动强切控制器
	台
	1
	不低于以下参数：
1.功能：当接收到由消防中心发来之警报信号时，会自动激活网络化公共广播系统相应工作区进入强行插入紧急广播状态。
2. ≥32个消防触发通道，通过主机编程，每通道的告警分区可任意组合。
3.每告警通道均含故障检测功能，自动排查系统线路故障。
4.可任意扩展控制区域。

	24
	电源时序器
	台
	1
	不低于以下参数：
1. ≥10个通道
2.警报激活24V直流电源输出
3.可用于驱动强插切换系统

	25
	网络解码终端
	台
	2
	不低于以下参数：
1.模块化设计, ≥1路音频输出；
2.双网络接口冗余，跨网段工作；
3.10M/100M自适应网络传输；
4.支持最大48KHZ采样率16Bit MP3/ WAV/PCM 解码；
5.内置看门狗；
6.具有强插输入及强插链接输出；
7.直流24V/1000MA输出和开关量输出，两种输出方式可分别控制；
8.内置监听功放，带监听音量电位器与开关，本地监听音量可调。

	26
	网络化功放
	台
	1
	不低于以下参数：
1.支持标准机架式安装，内置DSP音效处理芯片；
2.100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议，双网络口冗余，网络线路故障检测与自动选择功能;
3.内置红外接收模块，可通过遥控器控制。
4. 支持离线本地定时广播功能，定时方案自动备份本地存储，
5.内置≥1路USB接口，可连接U盘播放本地节目;
6.支持100V定压输入，功放额定输出功率≥650W， 
7. ≥1路辅助音频输入口，≥1路辅助音频输出口，≥1路话筒输入;
8.外置EMC24V与短路干触点强播输出接口，支持消防强插、控制电源开关等触发方案。

	27
	前置放大器
	台
	2
	不低于以下参数：
1. ≥5个话筒口输入，≥3个辅助口音频输入，≥1个优先口输入，≥4个输出口；
2.各通道音量独立控制；
3.高音和低音音调控制；
4.支持强插功能。

	28
	纯后级功放
	台
	2
	不低于以下参数：
1.标准机柜设计，面板两边延伸拉手，用于机柜或桌面安装；
2.≥1个音量调节旋钮；
3.面板支持LED指示灯，包括电源指示灯、削顶指示灯、信号指示灯、保护指示灯、温度指示灯，通过指示灯实时了解功放工作状态；
4.支持≥1路音源输入，≥1路音源输出，
5.支持70V、100V定压输出以及≥4Ω定阻输出；
6.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:最大连续不失真输出功率：≥1050W                                               

	29
	管理电脑
	台
	1
	不低于以下参数：
1.品牌电脑
2.Intel或AMD不低于 Core i5-10500处理器性能
3. ≥256G以上固态硬盘+≥1T机械硬盘
4.内存≥8G 
5. ≥21.5寸显示器，配套键盘鼠标

	31
	IP音箱(核心产品)
	对
	99
	不低于以下参数：
★1.双网络接口冗余设计，可跨网段工作
2.支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议，内置≧2*15W高效率功放；
3.内置解码芯片，最大支持48KHZ采样率16BIT的MP3音频流数据解码。
4.支持≥1路AUX线路输入、≥1路话筒输入、≥1路AUX线路输出。
★5.支持100V定压备份功能：可接入消防紧急广播、多媒体系统音频信号信号等，在断网断电故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道。投标时提供证明文件（国家认可的省级以上检测机构出具的相关报告或官网截图）
6.具有蓝牙扩展功能：接上网络化蓝牙麦克风控制面板后，可进行蓝牙播放；
9.内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份本地存储，并全自动备份定时点节目。
10.内置红外接收模块，可通过遥控器控制。
★11.需提供国家认可的省级以上检测机构出具的相关报告或官网截图）。

	32
	强切模块
	只
	89
	消防提供

	34
	智能化主机
	台
	1
	不低于以下参数：
1.支持≥4路远程寻呼话筒信号输入，远程寻呼话筒信号输入接口具有优先级功能；
2.支持≥20路消防紧急输入，≥1路消防联动输出，每1路紧急输入可以触发分区可编程，可以触发任意分区；
3.支持实时监听各分区，带音量调节功能；
4. DSP处理器、数字矩阵、数字音量控制、数字均衡器。
5.≥7英寸触摸彩屏，提供≥1USB接口，U盘的歌曲直接拷贝到主机里播放；
6.支持远程控制，电脑远程设置定时、定点、定节目自动播发；
7.支持无线遥控，提供≥12个可编程按键，可定制一键打开/关闭分区，选音源，选曲等；
8.支持电话分区寻呼功能，调节数字音量，修改密码、全区寻呼、自选寻呼、编组寻呼等功能；
9.支持定时控制外部音源的播放状态；
10.支持录音功能，通过话筒录音，试听、保存、删除等操作。
★11.为了保证广播系统的稳定性，所投广播系统设备厂家须提供GB/T22080-2016/ISO/IEC27001:2013 信息安全管理体系认证证书复印件或官网截图

	35
	播放器
	台
	1
	不低于以下参数：
1.支持播放 CD、VCD、DVD、MP3、WAV 等格式的音乐文件；
2.支持碟片和连接于 USB 接口的移动硬盘， 
3.具有曲目直选功能；
4.具有通电后自动播放功能；
5.支持≥2路音源信号输出。

	36
	远程寻呼话筒
	只
	2
	不低于以下参数：
1.可遥控≥10台分区寻呼器，遥控距离可达≥1KM；
 2.自带话筒，支持≥1路线路输入；
 3.内置钟声发生器；
 4.具有默音功能；

	37
	监听音箱
	对
	1
	不低于以下参数：
1.接口输入:平衡XLR接口和不平衡RCA插口输入
2.频宽:(-10dB): 不低于70Hz-20,000Hz
3.灵敏度（1m，1W）: 不低于91dB
4.最大声压级(1m): 不低于106dB
5.频率范围: 不低于70Hz～20KHz
6.额定功率: ≥30W
7.结构组成: ≥6.5′低音×1(低、中频) ≥2.5′高音×1(高频)

	38
	电源时序器
	台
	1
	不低于以下参数：
1.支持按顺序开启或关闭≥16路受控设备的电源；
2.支持通过定时器自动控制或人工控制；
3.插座总容量：≥3.5kVA；
4.电源插座输出总容量≥3.5kVA，≥16A，16通道

	39
	前置放大器
	台
	1
	不低于以下参数：
1. ≥8路输入，8路输出的前置放大器。
2. ≥8个输入、输出信号灯指示。
3. ≥8路输出通道独立的音量控制。
4. ≥8路输出高音、低音音调独立控制

	40
	纯后级功放
	台
	8
	不低于以下参数：
1.支持100V, 70V 定压输出和4Ω－16Ω定阻输出（平衡，不接地）；
2. LED工作状态显示，包括电源指示灯、削顶指示灯、信号指示灯、保护指示灯、温度指示灯；
3.支持≥1路XLR插口音源输入，≥1路6.35mm 插口音源输入，≥1路XLR插口音源输出，≥1路 6.35mm 插口音源输出；
4.输出短路保护并示警；                                                           
5.信噪比：≥80dB                                                               
6.总谐波失真：1kHz<0.8 %
7.额定输出功率：≥650W。

	41
	操作台
	　
	2
	　现场定制

	42
	设备机柜
	　
	4
	 600*1000*2000

	44
	单门控制器
	个
	7
	不低于以下参数：
通讯接口 TCP / IP 
存储容量≥6OMbit
名单数量≥10万／门脱机记录≥20万
读卡器支持WG26/WG34
供电电压AC220V±10%
读头接口≥2路韦根
门锁接口≥2路
按键接口≥2路
报警接口≥2路
三方联动接口支持消防、安防信号接入数据保存时间≥10年
支持多种方式开门；

	45
	2门控制器
	个
	9
	不低于以下参数：
通讯接口 TCP / IP
存储容量≥60Mbit
名单数量≥10万／门脱机记录≥20万
读卡器支持WG26/WG34
供电电压AC220v±10%
读头接口≥2路韦根
韦根门锁接口≥2路
按键接口≥2路
报警接口≥2路
三方联动接口支持消防、安防信号接入数据保存时间≥10年
支持多种方式开门；

	46
	4门控制器
	个
	3
	不低于以下参数：
通讯接口 TCP / IP
存储容量≥6OMbit名单数量≥10万／门脱机记录≥20万
读卡器支持WG26/WG34
供电电压AC220V士10%
读头接口≥4路韦根
韦根门锁接口≥4路
按键接口≥4路
报警接口≥2路
三方联动接口支持消防、安防信号接入数据保存时间≥10年
支持多种方式开门；

	47
	读卡器
	个
	36
	不低于以下参数：
供电电压DC9-15V
读卡频率13.56M读卡距离1-5cm PSAM 内置 PSAM 插槽
支持卡类型支持 Mifarel 卡／ CPU 卡防拆设计防拆开关设计
声光提示支持 LED ＋蜂鸣器提示通讯接口Wiegand34

	48
	双门磁力锁
	把
	34
	不低于以下参数：
工作电源：12VDC
工作方式：断电开锁
安装方式挂装式
工作状态开门时红色指示灯亮，锁状态有指示灯指示，锁门时绿灯指示灯亮，带锁状态指示灯及联网信号指示
保护性内置反向突波保护功能，有门侦测信号绝缘性绝缘电阻测试，DC500V(1分钟无击穿）

	49
	出门按钮
	个
	33
	 用于出门时按键开门，标准的86标准尺寸

	50
	门禁卡
	张
	200
	不低于以下参数：
符合技术规范《中国金融集成电路（ IC ）卡规范》V2.0 ED / EP RF 接口符合 ISo / IEC 14443TYPEA的 RF 接口
载波频率13.56MHZ
通讯速率最低通讯速率≥106Kbps，存储器≥256字节内部 SRAM ，≥8K的EEPROM , EEPROM 擦写次数≥100000次，EEPROM 数据保持≥10年，
数据加密：EEPROM 、 ROM 、 IRAM 和 XRAM 的数据均可以加密保护。

	51
	人行通道闸机（翼闸单机芯）
	台
	6
	不低于以下参数：
功率＜5Ow（单机芯）
材质厚度：sUS304不锈钢，厚度≥1.2mm
电机类型：直流无刷电机
红外检测：≥6对对射红外
门翼材质：有机玻璃（带冷光源）或红色软翼
通道宽度：≤550mm
机械特性：具备机械和红外电子双重防夹
电气安全：自带漏电保护器
声光指示：LED通道指示和通行指示敞开模式，支持设置敞开时段
消防联动：支持消防联动自动开闸和断电自动开闸
自检功能：具备自检测、自诊断、自动报警功能
报警功能：支持非法闯入、逆向通过、尾随等异常行为检测并报警
远程管理功能：支持远程配置
身份验证方式刷卡、扫码或人脸识别
通行速度 通行速度≥20-40人/分钟
建议尺寸：≥1400×950×280(mm)
工作温度：-20℃～70℃，支持扩展加热装置
使用环境：室内、外
检测报告 ★国家认可的省级以上检测机构出具的相关检测报告

	52
	人行通道闸机（翼闸双机芯）
	台
	1
	不低于以下参数：
功率＜100w（单机芯）
材质厚度：sUS304不锈钢，厚度≥1.2mm
电机类型：直流无刷电机
红外检测：≥6对对射红外
门翼材质：有机玻璃（带冷光源）或红色软翼
通道宽度：≤550mm
机械特性：具备机械和红外电子双重防夹
电气安全：自带漏电保护器
声光指示：LED通道指示和通行指示敞开模式，支持设置敞开时段
消防联动：支持消防联动自动开闸和断电自动开闸
自检功能：具备自检测、自诊断、自动报警功能
报警功能：支持非法闯入、逆向通过、尾随等异常行为检测并报警
远程管理功能：支持远程配置
身份验证方式刷卡、扫码或人脸识别
通行速度 通行速度≥20-40人/分钟
建议尺寸：≥1400×950×280(mm)
工作温度：-20℃～70℃，支持扩展加热装置
使用环境：室内、外
检测报告 ★国家认可的省级以上检测机构出具的相关检测报告

	53
	读卡器套件
	套
	6
	不低于以下参数：
供电电压 DC9~15V
功耗 ＜2W
读卡频率 13.56M
读卡距离 1-5cm
PSAM 内置PSAM插槽
支持卡类型：支持Mifare1卡/CPU卡
防拆功能：具备防拆开关
声光提示：支持LED+蜂鸣器提示
通讯接口：Wiegand34

	54
	通道人脸组件
	台
	6
	不低于以下参数：
供电： DC12V/
处理器：≥ 8核≥1.8GHz处理器
运行内存：≥2G RAM
存储：≥16G Flash
屏幕：≥8吋电容触控屏，分辨率≥1280×800
刷卡方式：可支持的卡应包括IC卡、手机NFC和第二代居民身份证
摄像头：≥200W像素双目摄像头（可见光+红外光）
补光灯：自带红外和白色补光灯，支持灯光亮度调节
光感和测距：自带光感传感器和测距传感器
人脸特征容量：离线状态下，设备可存储的人脸特征库容量应不小于10万人
人脸识别精度 在同一设定阈值条件下，误识率应≤0.3%时，设备的人脸识别通过率不低于98%
佩戴口罩识别 戴口罩识别的错误接受率应小于5%，同时错误拒绝率应小于2%
人脸识别比对时间 设备的人脸特征平均比对时间应不大于400ms
接口：≥以太网×1，≥继电器×1，≥USB×1，≥RS485×1，≥开门按钮×1，≥韦根×1，≥报警输入×2，≥报警输出×1
通讯方式：以太网
扫码：支持手机出示二维码反扫开门
人脸识别：内置算法，活体识别
在线升级：支持OTA软件升级，可升级固件和应用程序
防护等级：IP66，
★国家认可的省级以上检测机构出具的相关检测报告

	55
	人行道闸配线
	米
	100
	国标ZRRVV3*2.5

	56
	人行道闸配线
	米
	100
	国标ZRRVV4*1.0

	57
	人行道闸配线
	箱
	1
	国标CAT6网线

	58
	8口接入交换机
	台
	1
	二层8口千兆交换机

	59
	管理软件
	套
	1
	不低于以下参数：
功能需求：

管理中心模块
1)具有首页信息概览功能，展示常用重要数据； 
2)支持应用子系统的授权开通及维护；
3)支持多校区管理；
4)支持交易类型管理；
5)支持结算部门管理；
6)支持餐别管理；
7)支持设备管理；支持终端设备使用设备码进行注册；支持PSAM卡管理；
8)支持职员管理，包括身份、权限、登录限制等；
9)支持功能插件管理与升级；
10)支持基于角色的权限管理；支持对功能和数据进行分权设置；
11)具有系统日志记录，包括操作日志、登录日志和异常日志等。
客户中心模块
1)支持卡类型和挂失类型管理；
2)支持客户批次和客户身份管理；
3)支持客户部门管理；
4)支持客户信息管理；
5)客户信息数据支持自定义扩展字段；
6)支持过期黑名单管理。
结算中心模块
1)支持对出纳账目和结算账目进行结转；
2)支持交易未决管理，支持自动处理和手工处理；
3)支持对批次注销客户的账户余额进行领取；
4)支持卡务费、卡押金管理，其中，补卡费支持挂账；
5)支持结算报表管理，作为商户、职员进行账目结算的凭证；
6)支持平衡报表，体现收支汇总情况；
7)支持各类客户信息查询，包括但不限于交易明细、交易统计、注销账户等；
8)支持各类审计信息查询，包括但不限于存取款审计、终端机审计等；
9)支持各类统计分析，包括但不限于管理费账目、出纳交易、终端交易、打折账目等；
10)支持定制报表管理。
3.3.物联网平台
1)支持智能设备接入，完成数据的上传下达；
2)设备接入支持认证和授权控制；
3)设备接入支持基于TLS/SSL的通信加密；通信数据支持基于AES的关键内容再加密，支持数据防篡改校验；
4)兼容交易类和身份识别类智能设备；兼容TCP/IP、Wifi、4G/3G等主流组网方式；
5)支持设备运行参数下发；
6)支持黑/白名单下发；
7)支持交易记录、身份识别记录和日志记录上传；
8)支持规则引擎，可自定义数据转发规则，包括设备事件触发、运行状态上传、业务系统命令下发等，提供国家认可的省级以上检测机构出具的相关检测报告；
9)支持集群部署和负载均衡，提供国家认可的省级以上检测机构出具的相关检测报告；
10)支持自动、批量触发终端设备的应用程序和固件程序的自动升级，提供国家认可的省级以上检测机构出具的相关检测报告；
11)提供基于Android、Linux及主流RTOS设备的接入SDK；
12)★要求提供计算机软件著作权登记证书；
13)要求软件产品成熟标准，提供国家认可的省级以上检测机构出具的相关检测报告；
14)★要求软件产品安全稳定，提供国家认可的省级以上检测机构出具的相关检测报告

	60
	制卡中心模块
	套
	1
	不低于以下参数：
1)支持各类卡务操作，包括制卡、挂失/解挂、补卡、注销等；
2)支持基本用户信息管理，支持从三方系统同步、文件导入或手工操作；信息维护支持批量操作；
3)支持副卡管理；
4)支持用户照片批量导入或实时联机证照拍摄采集；
5)支持智能拍照：自动人脸捕获，自动提醒姿态调整，自动智能调节光圈，自动快门；
6)支持证卡打印版面设置；支持批量发卡，自动批量一次完成发卡和证卡打印；
7)支持各类功能卡的发放、挂失、补卡等操作；功能卡包括系统卡、参数卡、定价卡等；
8)支持存款、取款、领款、消费纠错、暂存款领取、修改卡失效期、修改消费密码、退卡等持卡人操作；
9)支持批量/批次挂失和批量/批次注销；
10)支持指纹采集及管理。

	61
	密钥前置服务
	套
	1
	不低于以下参数：
密钥前置服务模块
1)支持交易过程中的数据加/解密，采用硬件加/解密技术，适配金融级硬件加密机；
2)★加/解密所用商密产品符合国密标准，提供国家密码管理局颁发的商用密码产品型号证书；
3)支持交易数据的防篡改校验；
4)支持加密设备和运行参数的自定义设置。

	62
	金融加密机
	台
	1
	不低于以下参数：
数据加密/解密 DES、3DES、AES、SM4密码算法
密码算法 对称算法支持DES/3DES、AES、SM4，非对称算法支持RSA（1024-4096比特）、SM2，摘要算法支持SHA1、SHA256、SM3等常用算法
CPU 双核≥1.8G 1MB二级缓存
USB ≥4个USB2.0
LAN ≥2个自适应10/100Mbps口（RJ45）
串口标准 ≥1个RS-232/422/485
波特率 1200bps~115200bps范围内标准波特率
系统平均无故障时间MTBF ≥30000小时
DES算法加解密速率 ≤100Mbps
金融专用算法加解密速率 ≥30Mbps
输入电压 DC12V

	63
	PSAM卡终端密钥卡
	张
	369
	不低于以下参数：
安全机制 存储计算、验证密钥，具有密钥销毁策略
故障时间 平均无故障时间大于7000小时
PSAM规范 支持符合ISO-7816PSAM卡
电气标准 PCI本地总线标准R2.1
总线主频 不低于 DC33MHz

	64
	管理工作站
	台
	1
	不低于以下参数：
CPU :i5 10400;内存：8GB;
硬盘：256B SATA SSD +1TB SATA HDD ;显示器：23.8英寸；
显卡：R7430,2G独显；
操作系统： Windows 10（含授权）

	65
	系统开通U-KEY
	块
	1
	免驱USB接口，内置加密狗程序

	66
	校园卡读写器
	台
	2
	不低于以下参数：
使用卡类 支持Mifare1卡/CPU卡 /
工作频率 13.56MHz
安全性 数据加密和双向验证功能
读卡时间 ≤500ms
感应距离 0-10cm
PSAM卡槽 不少于2个
接口 免驱USB

	67
	人工充值机
	台
	1
	不低于以下参数：
脱机流水存储 ≥20000笔（双备份）
停电数据保存 ≥10年
黑名单容量 ≥20万条
支持卡类型 支持Mifare 1卡/CPU卡
读卡距离 0-10cm
显示 双面液晶屏幕汉显
键盘 前后双键盘
声音 真人语音、音量可调
通讯支持 TCP/IP或CAN或RS-485或 4G全网通
功耗 ＜10W
后备电池 支持加装后备电池
模式切换 自动切换联、脱机模式
升级方式 支持嵌入式程序在线自动升级和U盘升级

	68
	证卡打印机
	台
	1
	不低于以下参数：
采用热压熔合技术，单面，彩色打印，不低于8MB RAM ，单面打印不低于35秒／张

	69
	激光报表打印机
	台
	1
	不低于以下参数：
黑白激光打印机最大打印幅面：A4黑白打印速度：18ppm

	70
	服务器
	台
	3
	不低于以下参数：
CPU:Intel 4110 ≥2.1G  11M 8C 85W*2或AMD同等效能
内存：≥16G DDR4 ECC REG*2
系统盘：≥2*600G 2.5吋，10K ≥12Gb SAS硬盘
控制卡：配置sas卡，支持RAID 0,1等，
千兆双口高端网卡≥2
电源模块套件（550W双模块，1.5M电源线）
滑轨

	71
	管理软件
	套
	1
	1)★支持为应用系统接入提供规范接口，应用系统接入支持授权管控。
2)★支持接入多种类型的人脸识别终端
3)支持从三方系统同步用户照片；支持自助设备身份证比对后采集照片；支持WEB或H5应用自助上传照片；支持支付宝小程序内自助采集照片；
4)★支持用户照片采集后根据不同算法提取人脸特征
5)★支持根据业务系统设置自动更新下发人员特征
6)支持向各业务系统推送人脸识别记录；
7)支持活体检测，可有效防御纸质照片、电子照片、视频、面具等作弊方式；
8)支持认证记录明细和汇总查询，支持可视化报表；
9)★要求提供计算机软件著作权登记证书；
10)以上加★项需提供国家认可的省级以上检测机构出具的相关检测报告

	72
	管理机
	台
	1
	不低于以下参数：
CPU : ≥i5 10400;内存：8GB;或AMD同等效能
硬盘：≥256B SATA SSD +≥1TB SATA HDD ;显示器：≥23.8英寸；
显卡：≥R7430,2G独显；
操作系统： Windows 10（含授权）

	74
	自助服务终端
	台
	1
	内存≥2GB
硬盘≥500G机械盘或≥120G固态盘显示屏≥17寸
触摸屏寿命单点触控5000万次以上无偏差身份证识别模块支持二代证读卡器
读卡模块支持 Mifarel 卡／ CPU 卡
密码键盘支持3DES或 DES 加密，符合 ANSI X9.24安全标准
纸币识别率≥99.99%
凭条打印机热敏打印，自动切纸
凭条打印机寿命打印头不低于100公里，切刀不低于100万次
证卡打印机彩色热升华及单色热转印，边到边标准打印，自带翻转模块，可双面打印
打印速度单面全彩色≥140张／小时，双面全彩
色≥120张／小时
UPS ≥5分钟

	75
	餐饮消费管理系统
	套
	1
	不低于以下参数：
1）支持金额、定额、快捷菜单等扣费模式
2）可指定卡类别和终端定向消费：
3）支持自定义设置餐次及时间段：
4）可根据身份类别进行优惠打折；
5）可根据商户类型进行管理费用收取；
6）支持设置终端机最大脱机时间，超时禁止消费，联网后自动恢复；
7）支持设置餐次消费限额和日消费限额，超额须密码验证。

	76
	多功能POS机
	台
	18
	不低于以下参数：
中央处理器≥ 8核处理器，内置独立GPU
运行内存≥2G DDR3
储存器≥16G FLASH
显示屏 前屏：≥8寸（含）以上彩屏，分辨率≥1280*800，多点触摸电容屏
后屏：≥5寸（含）以上彩屏，分辨率≥1280*720
读卡 支持Mifare 1卡/CPU卡
SAM卡座≥2个PSAM卡座，≥1个SIM卡座
二维码识别 支持QR Code、Code 128/39等，旋转360°、偏转/倾斜45°;支持常用离线码识别。
人脸识别摄像头 ≥200W像素双目摄像头，可见光+红外光
人脸识别算法 内置安全算法，活体识别，不小于5万面部特征
通讯方式 TCP/IP、WiFi、蓝牙、4G全网通
电源 DC12V
后备电池 配备后备电池，电池容量 ≥5000mAh
防水防尘等级 IP55
产品认证 ★具有中国国家强制性产品认证证书（CCC）

	77
	数字化平台对接
	套
	1
	不低于以下参数：
支持紧耦合、松耦合、不耦合等多种结合方式；提供API动态库、通讯接入服务、WebService服务、中间库同步、应用程序、卡空间开放等多种对接形式。实现单点登录和数据同步

	78
	移动端应用
	套
	1
	不低于以下参数：
提供移动门户包含校历、信息咨询、校内新闻、通讯录、班级通知、学生食谱、班级圈、课程表、问卷调查、家庭作业、成绩查询、请假申请、考勤查询、活动报名

	79
	系统对接
	套
	1
	不低于以下参数：
1)支持各类手机应用集成在第三方APP中；
2)兼容适配宿主APP的UI设计；
3)支持APP内统一认证和单点登录。

	80
	录播工作站
	台
	1
	不低于以下参数：
1.录播主机采用嵌入式ARM架构设计，内置Linux操作系统，支持7*24小时工作；不接受PC架构以及服务器设计方式。
2.视频采集：支持1080P@30高清采集和编码录制，支持不少于4路1080P高清摄像机输入、2路1080P高清HDMI信号接入。
3.录播主机具备不少于4个3G-SDI输入接口，用于接入教师特写摄像机、教师全景摄像机、学生特写摄像机、学生全景摄像机、板书摄像机。
4.录播主机至少支持3路HDMI画面的输出，兼容H.265和H.264两种视频编码协议；且内置互动功能模块；
5.音频编码：采用AAC编码协议，Digital MIC接口≥2、Line in≥2、Line out≥1、耳机监听接口≥1。
6.录播系统内置不小于2T存储硬盘，满足日常录课需求，保证至少1000节课程、每节课程45分钟的存储空间。
7.录播主机应支持电影模式和多流模式两种录制方式，电影模式复合画面和接入的视频流均可单独录制并保存在录播主机里，便于老师后期通过各场景的独立视频文件进行非编、合成等。
8.视频直播：支持RTMP视频传输协议，满足向云端服务器或直播平台的直播推送功能。
9.为了便于录播主机接入鼠标键盘进行本地导播操作及U盘同步录制、视频拷贝，要求录播主机支持≥2路USB2.0接口；支持连接导播摇杆控制台。
10.录播主机采用先进的POC连线方式，实现摄像机与录播主机的POC对接方式，即视频、供电、控制传输采用同一根SDI线完成。
11. 提供USB3.0、USB2.0接口。

	82
	全高清录播系统
	套
	1
	不低于以下参数：
1.支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360、chrome等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行管理。
2.支持录制、暂停、停止等基本功能操作。
3.支持全自动、半自动、手动三种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。
4.支持导播管理、系统参数管理、用户管理、录制管理、网络参数管理。
5.支持三种上电模式，包括关机模式、休眠模式和工作模式。
6.支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。
7.支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。
8.支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。支持查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号和设备运行的实时CPU温度。
9.录播跟踪一体化设计，录播内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机。采用图像识别主动跟踪技术，有较强的防干扰性，跟踪系统应不影响教师正常的教学，教师和学生无需佩戴任何辅助设备，也无需在座椅安装辅助设施。
10.支持多种逻辑跟踪技术，支持自定义教师、学生的画面布局，支持学生起立回答问题时切换为“学生特写画面”或者“教师与学生双分屏互动画面”。支持VGA信号自动检测跟踪，支持自定义VGA保留时间。
11.支持10个以上任意区域主动屏蔽功能，比如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。
（二）录播点播软件：
1.为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示；
2.支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。提供自定义录制分辨率、码流、帧率的软件功能界面截图。支持对视频文件进行点播回放，支持拖拽播放进度条播放；
3.录制文件支持分割技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。
4.支持对资源模式和电影模式同步多流录制的视频进行管理和点播，点播分辨率达1080P；
5.支持查询视频文件的分辨率、帧率和码流；
6.支持录像文件和对应PPT课件下载；
7.支持对视频进行手动FTP上传。

	83
	跟踪主机
	台
	1
	不低于以下参数：
1. 嵌入式硬件结构， Linux系统； 
2. 主机前置面板具备开关按钮，通电后可以手动开启设备，配备相关指示灯显示主机当前工作状态； 
3. ≥1U，19英寸标准机架式设计；
4. 内置Web平台，可根据教学现场定义跟踪策略和各种不同模式；
5. 支持空间网格跟踪技术，老师授课的同时，不需要他人帮助而自动完成授课全过程的录制，老师身上无需佩戴任何设备便可实现在全教室无盲区自动跟踪，在录播过程中，授课教师可以自主的控制开始和结束； 
6. 支持串口，VGA out， HDMI out， USB口， console， RJ45网口 
7.支持录制、暂停、停止等基本功能操作，支持一键开启“直播”。提供4路摄像机画面和1路教师电脑画面预览窗口，支持视频画面任意切换。
8.支持至少9种布局，包括双分屏、三分屏、画中画等，支持自定义布局方式，支持所有输入的视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口；支持至少9种转场特效，包括渐变、推进、扩散等； 
9.可通过鼠标直接拖拽设置字幕、LOGO在画面的显示位置，而非操作麻烦的横竖坐标设置模式；支持通过PC远程为导播实时添加字幕；

	84
	图像定位系统
	套
	1
	不低于以下参数：
1） 要求采用图像识别主动跟踪技术，有较强的防干扰性。
2） 录播跟踪一体化设计，录播内置跟踪切换功能，无需额外配置跟踪主机。
3） 跟踪系统应不影响教师正常的教学，教师无需佩戴任何辅助设备，也无需在座椅安装辅助设施。
4） 跟踪模式应不受课室环境类型影响，支持常规课室、梯形课室、大报厅等环境。
5） 采用定位分析仪进行教师教学行为的辅助跟踪定位分析。
6） 特写镜头应自动识别距离的远近自动调节摄像变焦功能始终保持教师的特写画面；特写画面的大小、远近可以预设调节。
7） 教师跟踪具有多人员识别与拍摄策略；单人员是特写拍摄、多人员是全景拍摄。
8） 全自动录制时，具有合理的画面跟踪切换机制，能智能进行教师特写、教师全景、教师PPT课件的画面的自动切换。

	85
	控制面板
	个
	1
	控制录播的开始、暂停、停止。

	86
	高清摄像机
	台
	4
	不低于以下参数：
1.视频输出接口：HDMI、SDI
2.传感器类型：CMOS，1/2.33英寸
3.传感器像素：有效像素207万
4.焦距：22倍变焦
5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7°
6.支持水平、垂直翻转
7.背光补偿：支持
8.数字降噪：2D&3D数字降噪
9.网络流传输协议：RTP、RTSP
10.预置位数量：255
11.网络接口：RJ45
12.音频接口：Line In,3.5mm
13.通讯接口：RS232、RS422
14.USB接口：USB Type-A
15.支持的协议类型：VISCA
16.编码技术：视频H.265、H.264
17.电源支持：DC12V 2.0A、PoC

	87
	摄像机协议管理软件
	套
	4
	1. 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。
2. 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。
3. 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。
4. 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。
5. 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。
6. 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。
7. 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。
8. 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。

	88
	教师图像探测器
	个
	1
	不低于以下参数：
1) 扫描方式：逐行扫描
2) 输出帧率：30fps
3) 摄像元件：1/3 "
4) 有效像素：1920（H）×1080（V）
5) 信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关)
6) 镜头：内置镜头（f=2.3mm）
7) 最低照度：0.3Lux
8) 自动白平衡：开
9) 自动曝光：开
10) 安装高度，不小于2.2米
11) 接口控制：网络
12) 供电：PoE 

	89
	学生图像探测器
	个
	4
	不低于以下参数：
1) 扫描方式：逐行扫描
2) 输出帧率：30fps
3) 摄像元件：1/3 "
4) 有效像素：1920（H）×1080（V）
5) 信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关)
6) 镜头：内置镜头（f=2.3mm）
7) 最低照度：0.3Lux
8) 自动白平衡：开
9) 自动曝光：开
10) 安装高度，不小于2.2米
11) 接口控制：网络
12) 供电：PoE 

	90
	全向话筒
	只
	2
	不低于以下参数：
1. 单体：背极式驻极体；
2. 指向性：超心型；
3. 频率响应：40Hz—16kHz；
4. 低频衰减：内置；
5. 灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz）；
6. 使用电源：≤48V 幻象电源（48V DC.，2mA。

	91
	导播控制台
	台
	1
	不低于以下参数：
1. 支持对≥5路摄像机的云台控制，实现“上下翻转、左右翻转、放大缩小翻转”等操控，操控期间镜头变化的速度可自行调整，可为每个摄像机设定不少于7个 预置位，完成快速定位功能； 
2. 支持对主、副各≥6路视频画面的切换控制，完成各种画中画模式的开启与关闭、画中画副画面的切换、主副画面的切换等功能，可完成简单特技的添加和去除； 
3. 可与自动跟踪设备联动，具备手动、自动切换功能，可控制录像的开始、暂停、停止，在无需键盘鼠标配合下，即可完成操作； 
4. ≥2路DB9标准RS232用于录播机及跟踪机控制，≥1路DB15专用接口可接≥5路摄像机控制，5路RJ45摄像机控制口（串口），≥1路USB 2.0，可提供供电； 

	92
	功放
	台
	1
	不低于以下参数：
双通道，双风扇；总功率（额定） 2x100W +2x50W，信噪比（A计权）> 90db；频响（-3dB）20Hz～20KHz；失真度 1000Hz；额定功率 <1%；声道系统 2.0 +2.0，电源 AC220V ±10%；功率 <300W（动态）；

	93
	音箱
	只
	4
	不低于以下参数：
1. 采用壁装音箱
2.最大功率60 W、额定功率30 W;声压级：1 W（1 kHz，1 米）时，92 dB (SPL)，有效频率范围(-10 dB)，190 Hz 至 18 kHz；
3. 教学授课区2只音箱、观摩听课区2只音箱。

	94
	机柜
	　台
	1
	不低于以下参数：
1、定制机柜：配可调节支撑行走脚轮4只,全框架结构；采用双旋转式散热风口，为保护设备安全，和检修方便，需前后配备安全锁。
 2、为便于机柜内设备的管理，要求内置电源控制箱，并配有安全保险措施，要求3PIN不低于5A保险220V输入，要求电源总开关最大负载电流不低于16A；要求提供不少于10路220V交流电输出，要求提供不少于3路220V交流电单独开关控制，要求不少于4路12V直流电单独开关控制；内置4口千兆自适应交换机（10M/100M/1000M自适应）；内置1进2出VGA分配器，录播机远程控制，摄像机控制网口。
3、规格：长宽高≥550MM×600MM×1000MM
4、为统一管理，所有录播设备必须集中安装在控制柜中，一定保证整洁大方，出厂时机柜后面的线要用理线架整理好。

	95
	时间显示屏
	　只
	1
	不低于以下参数：
1、LED屏， 安装位置：教室后墙。推荐尺寸：高x宽x厚（210mm x 670mm x 90mm）。
2、至少具备≥3种单一时间提示方式及≥2种组合提示方式：（1）距离下课时间；（2）已经启动录像时间；（3）现在时刻；（4）已经启动录像时间+现在时刻；（5）距离下课时间+现在时刻。

	96
	智能分析工作站
	　台
	1
	不低于以下参数：
1、配置、接口及性能：
（1）设备高度：≤1U
（2）硬件架构：嵌入式ARM架构设计，主机出厂内置视频资源管理平台，无需进行复杂的系统环境、软件安装作。
（3）系统支持：Linux系统
（4）数据库支持：MYSQL
（5）存储容量：4TB SATA 7.2k 3.5in
（6）网络连接：RJ45千兆网口
（7）通讯接口：USB2.0≥2
（8）支持Rst设备一键复位功能
（9）采用安全电压不大于DC36V供电，节能环保，采用无风扇设计，低噪音。提供产品通过权威机构CCC认证，提供证书复印件。
（10）支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。

	97
	分析摄像机
	台　
	2
	不低于以下参数：
1)  支持≥1台摄像机输出1路全景和≥1路特写的1080P视频画面；
2) 传感器：有效像素不低于829万；
3) 摄像机镜头：水平视场角: ≥72°可选；
4) 自动对焦：支持；
5) 最低照度：0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)；
6) 电子快门：1/30s ~ 1/10000s；
7) 数字降噪：2D, 3D数字降噪；
8) 背光补偿：支持；
9) 视频编码标准：H.265 / H.264 / MJEPG；
10) 视频码率：32Kbps ~ 102400Kbps；
11) 音频压缩标准：AAC；
12) 音频码率：48Kbps,64Kbps,96Kbps, 128Kbps；
13) 支持协议：TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等；
14) 高清输出：≥1路, 支持PoC；
15) 音频接口：≥1路, Line In, 3芯凤凰口；
16) 控制接口：≥1路RS485，2芯凤凰口,支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议；
17) 网络接口：≥1路,  RJ45 10M/100M 自适应以太网，支持PoE；
18)  供电：支持DC12V/PoE/PoC；

	98
	资源管理平台
	　套
	1
	1.信息管理系统

（1）录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。

（2）多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交。

（3）录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。支持用户手机扫码预约录制，扫码后手机端填写录播预约信息即可快速完成预约，录制结束后也可扫码在平台回顾或下载已录制的视频。

（4）资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。

（5）视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。

（6）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。

（7）自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。可设置高标清转码清晰度码流。

（8）虚拟切片：支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性。知识点与教学环节目录支持在全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应节点播放，支持片段循环播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”。

（9）教学行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。

（10）文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。

（11）一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。

（12）强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理。

（13）流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势。

（14）存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。

（15）提供基于录播设备的智能教学信息处理系统相关自主知识产权证明文件。

2.直播点播系统

（1）基于flash+html5技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播观看。

（2）支持流媒体转发服务，平台支持不少于2000点以上高清直播功能。

（3）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。

（4）多码率支持：点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看。

（5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。

（6）支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时下载附件。

（7）提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。

3.微课管理系统

（1）微课管理模块，支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课模块当中，并支持按学段、学科进行自动归类整理。

（2）提供专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。

（3）微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。

（4）支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。

（5）提供微课制作软件相关软件著作权证书复印件。

4.移动APP应用服务

（1）提供自主研发的平台移动端APP，支持Android系统，可与视频资源管理平台对接。

（2）移动端APP应提供视频在线直播、视频点播、专辑点播等功能。

（3）移动端同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。

（4）支持移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件。

（5）提供移动学习软件相关软件著作权证书复印件

	99
	服务器
	　台
	1
	不低于以下参数：
1.应用范围：录播平台服务器；
2.服务器外观：≥2U机架式，并提供机架安装套件；
 3.处理器：≥Intel Xeon Silver 4210 10C 2.20GHz 13.75MB 85W，或同性能AMD配置，支持双路；
4.内存配置：≥32GB DDR4 ECC REG RDIMM内存，支持≥16个内存插槽；
 5.硬盘配置≥2块3.5" 2000G/7200RPM/6Gb/ SATA硬盘；支持≥8个硬盘位（满配盘盒）；
 6. SAS控制器：≥12G，RAID1；
7.以太网卡端口：双千兆网口，独立IPMI管理接口；
8.PCIe插槽配置：≥6个 PCI-E 全速插槽；
 9. 电源配置：高效能节能≥550W白金电源；
10.基础设施管理软件管理控制台将数据中心中所有元素纳入同一管理台中，提供一个界面进行管理。物理机远程自动部署服务；包括对温度，风扇，内存，CPU等的重要参数实时精细化监控；提供全面的报警日志处理服务并可以自定义报警策略；
 11.制造厂商资质认证产品通过ISO/IEC 20000-1的服务管理体系认证；
 12.技术服务：原厂商提供3年7*24小时厂家免费质保服务。

	100
	智慧黑板
	套　
	1
	不低于以下参数：
一、硬件功能

1.整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤100mm。整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。

2.主屏支持普通粉笔直接书写。整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。

3.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。

4.整机采用UHD超高清LED液晶屏，≥86英寸液晶显示器，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160。

5.嵌入式系统≥Android 11性能配置，内存≥2GB，存储空间≥8GB。

6.采用电容触控技术，支持Windows系统中进行20点触控，支持在Android系统中进行≥10点触控。

7.★≥2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声。前朝向10W高音扬声器≥2个，上朝向20W中低音扬声器≥2个，总功率≥60W。（提供国家认可的省级以上检测机构出具的相关检测报告）

8.★≥4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。（提供国家认可的省级以上检测机构出具的相关检测报告）

9.★整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式，缝隙宽度≤6mm。（提供国家认可的省级以上检测机构出具的相关检测报告）

10.光学胶全贴合技术：整机显示屏幕贴合方式采用全贴合工艺，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。（提供国家认可的省级以上检测机构出具的相关检测报告）

11.整机屏幕保护玻璃与显示液晶屏组件，在结构上通过光学胶完全贴合在一起，中间贴合层无空气介质。（提供国家认可的省级以上检测机构出具的相关检测报告）

12.★支持纸质护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理。画面纹理的类型有牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸。同时支持色温调节和透明度调节。（提供国家认可的省级以上检测机构出具的相关检测报告）

13.★纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。（提供国家认可的省级以上检测机构出具的相关检测报告）

14.整机具备至少6个前置按键。支持通过前置按键进行开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。

15.★支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。（提供国家认可的省级以上检测机构出具的相关检测报告）

16.支持自定义前置“设置"按键，通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。（提供国家认可的省级以上检测机构出具的相关检测报告）

17.★整机支持蓝牙标准Bluetooth≥ 5.2，（提供国家认可的省级以上检测机构出具的相关检测报告）

18.★Wi-Fi制式支持802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持Wi-Fi6版本（提供国家认可的省级以上检测机构出具的相关检测报告）

19.整机内置非独立摄像头（非外扩），可拍摄≥1300万像素数的照片。（提供国家认可的省级以上检测机构出具的相关检测报告）

20.★摄像头视场角≥135度。（提供国家认可的省级以上检测机构出具的相关检测报告）

21.整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，可AI识别人像，人像识别距离≥10米。（提供国家认可的省级以上检测机构出具的相关检测报告）

22.整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人，可识别镜头前的所有学生，并显示人脸标记、随机抽选。支持同时显示标记≥60人。（提供国家认可的省级以上检测机构出具的相关检测报告）

23.整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。（提供国家认可的省级以上检测机构出具的相关检测报告）

24.整机采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能。采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。（提供国家认可的省级以上检测机构出具的相关检测报告）。

25.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。（提供国家认可的省级以上检测机构出具的相关检测报告）

26.CPU≥Intel  I5十代性能配置或同等性能AMD配置，内存≥ 8GB DDR4。硬盘≥256GB SSD固态硬盘，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。

二、多媒体课件制作展示软件功能

1. 为教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间。

2. 为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。

3. 互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。

4. 接收方通过web链接或二维码的课件分享入口可预览互动课件内容并可触控课件互动元素，并能将互动课件转存至个人云空间，登陆云空间即可接收并打开互动课件。

5. 互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失。

6.编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。

7. 内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。

8. 具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可直接在备课界面下存储至个人云空间，无需导出转存，便于后续使用。

9. 支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点，便于快速定位讲解关键教学内容。 

10. 具备交互表格功能，课件可自由插入表格；表格支持自由输入文本，且根据文本内容可一键自动调整行列宽高；表格通过表格首行首列交接处的按键可一键精准增加行列；具备遮罩功能，授课模式点击即可取消遮罩，便于教师交互式教学

11. 提供柱状图、折线图等互动图表，每类图表预置四种样式，支持图表文字、背景、透明度设置；柱状图、折线图可一键转置互换坐标轴类别；图表支持三维模式旋转展示，生动形象。

12. 平面几何工具：可自由绘制线条、线段及射线；可自由绘制任意边数及角度的图形，自动显示内角角度，支持编辑内角角度对图形进行精细调整，提供具有智能吸附的辅助线工具，教师可快速自由绘制所需辅助线。同类几何体相互靠近时，可智能识别吸附。

13.所有实验内容都可以支持在实验操作的过程中查看具体的实验内容简介，可查看的内容简介至少应包含：实验目的、实验器材、实验步骤等，方便老师在使用中快速了解具体实验内容，提高老师课堂教学效率。所有学科软件要求提供的实验内容模块需根据知识点分类。

14.空中课堂功能内置于交互式备授课软件中，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能,教师可一键开课生成课程海报.

三、设备运维管理软件

1.支持创设系统还原点，实现磁盘级的系统还原保护，可根据教学需要自由选择磁盘分区设立还原点、取消还原点

2.支持对外接移动存储设备进行病毒检查，可根据教学行为选择即时杀毒、定期查杀病毒，确保教学安全。

3.病毒库提供针对Zip,RAR，PDF等30余种教学常用文件格式的扫描，病毒特征库包含≥300万个病毒的特征码，可侦测到携带勒索病毒的软件和文件，支持在线实时更新。

4.支持对系统盘进行垃圾清理、大文件迁移，释放系统盘空间占用，提升设备运行速度。

5.支持对软件应用弹窗进行无差别拦截，可自定义自动拦截、手动点选拦截，保证教学过程中无干扰。

6.支持多层级权限管理，可将多类型的设备管理权限分配给多个管理员共同管理；高级管理员可添加普通管理员并修改普通管理员的权限，权限支持按页面功能模块管理、按设备分组管理。

7.支持远程实时控制设备，可监测设备当前运行界面，并远程操作设备界面，适用于远程维护和修复设备软件问题

8.支持导出某月的设备使用情况详细数据分析表格，便于自行分析以及呈报工作业绩

9.支持实时统计开启系统还原保护的设备数量、安装系统还原保护的设备总数量、磁盘冻结状态等，并提供冰点风险提示。

10.支持远程对运行状态下的交互智能设备批量设置、解除本地系统启动盘的系统还原点，对已设置系统还原点的设备进行的系统、数据更改无法保留。

支持弹窗自动拦截功能的开启或关闭，开启后系统智能嗅探软件应用弹窗并自动屏蔽。后台实时统计弹窗拦截保护的设备数量及历史拦截弹窗总数量。自动统计设备装载的软件应用弹出弹窗的次数，并留存软件应用弹窗界面截图，便于管理者针对性设置弹窗拦截黑\白名单。

4、 外置视频展台需求

1. 壁挂式安装，防盗防破坏。无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。
2. 采用无摄像头悬臂设计。（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报复印件）

3. 支持实时视频矫正功能，拍摄画面无梯形畸变，画面如垂直悬臂拍摄效果。（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报复印件）

4. 采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。
5. 采用≥1300W像素自动对焦摄像头，可拍摄≥A4画幅。显示视频输出像素≥3840*2160。（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报复印件）

6. 支持实时降噪功能，并可开关控制。（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报复印件）

7. 支持通过双击屏幕画面任意位置，即时改变对焦位置，可对立体物体的局部进行对焦（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报复印件）。
8. 展台按键采用电容式触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报复印件）。

9. 外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报复印件）

10. 支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报复印件）
11. 支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报复印件）
12. 支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报复印件）
13. 老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报复印件）。

14. 可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报复印件）
15. 支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报复印件）。
16、支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报复印件）。
5、 外置麦克风要求：

1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报告）

2.采用U段传输（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报告）。

3.★采用红外对码方式连接（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报告）。

4.配合USB麦克风接收器连接一体机，具备翻页键功能，可远程操控一体机设备进行课件软件翻页功能。

5.机身大部分采用黑色设计，避免脏污。

6.麦克风支持手持和耳戴两种使用方式，耳戴方式需配合外接耳戴式麦克风配件使用。

7.★采用触点磁吸式充电方式。（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报告）

8.麦克风未连接音箱大于等于15分钟之后，自动进入关机状态。

9.★具备磁吸式触点接口，与充电接口复用（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报告）。

10.无遮挡情况下，有效工作距离≥10米（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报告）。

11.★当使用同一品牌的交互智能平板和音箱时，支持通过交互智能平板显示设备的界面调整麦克风音量。（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报告）

★麦克风支持口罩模式及非口罩模式，通过组合按键可在两种工作模式间切换。在口罩模式下，麦克风采用音频效果实现扩声（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报告）。

	101
	多媒体讲桌
	套　
	2
	钢木结合材料一体成型；
1.智能讲台结构：木结构部分均采用E0级木质板材结构，甲醛释放量≤0.05mg/m³，桌面防静电。
2.智能讲台尺寸及外观：（长×宽×高）≥ 1100mm× 600mm× 800mm，讲台三面环抱式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，讲台产品外观桌面平整，悬浮式设计，边缘光滑，无棱角处理，保护师生安全。
3.智能讲台包含至少21.5英寸电容触摸屏幕，支持10点同时触摸。（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的权威检测报告）
4.智能讲台屏幕采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，厚度≥3mm，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。
5.智能讲台触控屏幕稳定固定在讲台中，无突出边角，屏幕无法在没有工具的情况下拆除。
6.智能讲台支持通过触控屏幕对一体机的画面进行控制，同时支持同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。
7.智能讲台设置物理实体快捷按键，两侧按键共≥5个。
8.智能讲台具备独立的快捷按键，用户可通过快捷按键对一体机进行进行一键熄屏、音量加控制、音量减控制
9.智能讲台支持对自身智能讲台触控屏幕的一键息屏、一键开/关机的快捷控制。
10.智能讲台至少具备1个可自定义功能按键，可通过软件设置选择按键功能，包括一键启动白板、一键启动视频展台，一键关闭当前应用程序选项功能。
11. ≥四个USB充电口，对接入设备进行充电，方便学校对教学用品的管理及维护。
12.智能讲台支持蓝牙BLE功能，可以无线控制支持蓝牙功能的一体机产品开机，减少额外连线或二次装修部署。提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的权威检测报告

	102
	观摩桌椅
	把　
	10
	不低于以下参数：
椅架：加厚30*50钢管椅架，表面采用静电喷涂，光滑均匀，防锈美观实用
底角：静音防滑地垫，不伤地板
靠背：人体工学靠背，契合人体脊柱，久坐不累
坐垫：舒适双弧型坐垫，防水布面料，高密度海绵填充

	103
	学生桌椅
	套　
	60
	不低于以下参数：
学生桌尺寸≥1200*≥550*≥750，桌面材质：人造板，主体材质：人造板

	104
	液晶电视
	台　
	1
	不低于以下参数：
55寸液晶电视：屏幕尺寸≥55英寸 ，屏幕比例 16:9 ，屏幕分辨率≥3840×2160（4K） ， 面板类型 A+级屏 背光性能 LED背光源 可视角度(水平/垂直) ≥ 178度/178度 ，图像参数： 支持逐行扫描 屏幕刷新频率 60Hz 屏幕响应速度 4ms 屏幕亮度 800nit 屏幕对比度 4000:1 内置扬声器支持DTS-Virtual-X音效，四核 ARM Cortex A73 CPU,双核 Mali-G51 GPU,RAM 3GB,ROM 16GB  Android 9.0操作系统

	105
	装修
	　项
	1
	一、整体效果要求
1、要求整体环境应美观大方协调。
2、必须阻燃处理、防火处理，到达国家标准级别。
3、各种管线隐蔽布置、确保设备正常运行、不影响整体效果。
二、吸音处理要求
1、顶棚吸音处理：使用标准600mm×600mm规格的矿棉吸音板处理，确保吸音效果。
2、四周墙壁吸音处理：在0.8米以下安装浅色吸音板,0.8木以上用环保聚脂化纤吸音板进行软包；
3、地面：采用PVC塑胶地板。水泥自流平找平，塑胶耐磨层≥0.35mm.厚度≥2.0mm。 
4、窗户需进行透气处理，避免室内空气浑浊。
三、灯光要求：
1、教室布光均匀。
2、布置LED光源，平均照度讲台区≥700lux，学生区≥500lux；色温4000k或5600k；显色指数（Ra）≥80；灯具平均寿命≥10000小时；内嵌式安装。
四、听课观摩区处理要求：
1、根据现场实际情况，使用轻质墙体内嵌单向镀膜玻璃将学生上课区与教师听课区分隔成两个屋子。观摩窗口不小于200cm×100cm，离地高度约80cm。
2、玻璃安全要求：采用钢化玻璃，玻璃厚度≥10mm，确保安全。

	106
	系统集成
	　
	1
	系统所需各种线材及施工、调试、培训


二、其他要求
1.售后服务
提供售后服务实施方案。方案内容至少包括：售后服务人员配备、联系方式；解决质量或操作问题的响应时间、形式；备品备件、质保期内的服务内容；质保期后维护费用及方式；应急措施；现场服务支持能力。

2.根据对本项目的理解，提供整体实施方案。方案内容至少包括：组织机构设置、施工方法、施工步骤、项目工期、质量措施、产品供货、安装、调试及进度计划等。要求内容齐全有针对性，符合本项目实际需求。
PAGE  
河南招标采购服务有限公司编制                     - 39 -

