采购需求

一、技术要求

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	技术参数

	1
	高清庭审主机
	台
	4
	1、视频编码H.264或H.265，音频编码格式需支持AAC、G711a、G711u。画中画通道分辨率≥2560X1440，单画面通道分辨率≥1920x1080

2、支持画中画功能，需支持1大7小、1大5小、1大4小、1大3小、1大2小、1大1小、2分割、单画面等多种画中画模式，画中画大小和位置任意调整，且具备防误操作提示。

3、光盘加密功能，对光盘进行数字加密，每张光盘具有唯一不可修改的加密序列号，支持远程客户端对光盘进行密码设置，刻录完成后，需要校验密码才能查看光盘内录像文件。支持光盘数据防擦写。

4、音频输入和输出的音量可调，支持声音波形显示，主机具有音频混音功能，支持≥9路音频混音

5、支持2路本地保存的证据出示和1路远程证据出示

6、支持模拟（CVBS）、HD-SDI、网络、HDMI、VGA五种信号接入，插拔后不需要更改设置或重启设备。

7、支持模拟和网络互转，禁用模拟增加网络，最大支持8路IPC接入，IPC分辨率≥5MP(2560X1920)，设备最大接入带宽≥256Mbps

8、音频格式支持AAC、G711a、G711u；音频采样率8KHz、16KHz、48KHz可选。

9、支持4个SATA硬盘接入，每个SATA口容量支持最大14T硬盘，支持raid0、raid1、raid5、raid10

支持2个SATA口接入2个光驱（DVD或蓝光光驱）

★10、设备前面板具有一块≥7寸液晶触摸屏，可实现实时视频预览、主机硬盘录像回放及光盘录像回放；可实现显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识等；支持在液晶屏上控制设备完成一键开始/结束庭审，暂停/恢复庭审、查询庭审记录、配置参数等操作。

11、两个网卡支持网络容错、负载均衡、双网卡模式

★12、支持单通道双光盘同时刻录、双通道双光盘刻录、单通道双光盘轮流刻录等功能；支持按光盘时间和按码率两种刻录方式，刻录时间可选1至12小时，刻录过程中实时监测显示已刻录进度和光盘剩余时间。

★13、支持光盘不间断刻录，在更换光盘时设备具有缓存机制，支持刻录光盘出错后，弹窗提示刻录失败，放入新光盘实时追刻，数据不丢失

★14、支持讯问数据数字水印加密技术和哈希值校验技术，并将哈希值数据以单独文件的形式与音视频数据一并保存，防止原音视频数据被篡改

★15、具备光盘自动封盘功能，在庭审结束（停止刻录）后3分钟内完成封盘。

★16、支持在主机庭审视频录像过程对重要段落标示打点，并可在回放时进行重点标记索引。

★17、Web庭审控制，包含庭审开始、笔录输入与编辑、笔录常用问题、笔录文件上传、案件信息输入、庭审暂停、庭审恢复、庭审结束等功能。

★18、支持设置啸叫抑制功能开启或关闭

★19、支持断电保护功能，保存断电前一秒硬盘数据；刻录过程断电后重新上电，可将庭审数据恢复到光盘。

★20、支持数据存储余量不足提醒，当数据存储余量不足30min，10min，5min时均可提醒

★21、异常检测功能检查，支持刻录异常报警、硬盘错误报警、网络断开报警、IP冲突报警、录像异常报警、非法访问异常报警及联动、上传

★22、支持两台庭审主机之间的视频会议功能；视频的分辨率可达1920X1080；应答方式支持自动、手动及免打扰三种方式。

23、远程庭审功能：可通过多个客户端远程连接的方式实现多方共同庭审

24、支持本地硬盘存储庭审记录及数据，可支持庭审数据从硬盘恢复（重新刻录）到光盘上；支持具备权限的用户本地对案件信息及相关视频进行删除

25、证据上传功能，可将图片、视频等证据上传到庭审主机后刻录到光盘中

26、对视频通道进行图像模糊、亮度异常、偏色进行视频质量诊断及报警。

27、支持GB/T28181、H.323、RTSP、RTMP、DDNS、HTTP等网络协议

	2
	软件
	套
	4
	需支持用于单个或多个法庭的庭审管理，包括庭审案件管理、庭审排期管理、庭审录像、庭审统计、法庭状态查看等功能。

需支持：

庭审应用：

1、书记员庭审应用，包括电子笔录、电子证据管理、证据同步展示、庭审集中控制等。

2、支持查看用户在该法庭下即将开庭的当前排期；

3、支持查看用户在该法庭下后续开庭的排期列表；

4、支持庭前使用人脸识别进行当事人身份核对。

庭审公告：

1、支持在诉服大厅信息公告屏展示该法院今日所有开庭信息及法庭状态；

2、支持在法庭门口的信息公告屏展示该法庭的今日开庭信息及法庭状态；

3、支持法庭状态展示，法庭状态包括候审中、空闲中、庭审中；

4、支持法庭下当天所有案件排期庭审动态展示。

	3
	企业级硬盘
	块
	16
	3.5英寸 6TB  128M SATA3 6Gb/s

	4
	会议摄像机
	台
	16
	1、支持广角镜头，≥12 倍光学变焦；

2、支持图像倒转功能；

3、支持255个预置位；

4、支持本地存储功能，无需 NVR 即可实现 U 盘本地直接录制。

5、使用 RS232 和 RS485 串口，可对摄像机进行控制；

6、采用 1/2.8 英寸、207 万有效像素的高质量 HD CMOS传感器 , 可实现最大 1920x1080 高分辨率的优质图像

7、支持 HDMI 高清输出，另配备 SDI 接口，有效传输距离最高长达 150 米（1080p30）。HDMI、SDI、网络三路可同时输出

	5
	支架
	台
	16
	吊装支架

	6
	鹅颈话筒
	支
	32
	1、有线鹅颈话筒

2、输入接口：3.5mm/卡侬接口

3、换能方式:  ECM电容式

4、指 向 性:心形单指向

5、频率响应:  65Hz-20KHz

6、灵 敏 度:-44dB±3dB

7、输出阻抗:  2KΩ±15%

	7
	智能混音器
	台
	4
	1、支持6路平衡式话筒\线路输入，采用凤凰插接口；

2、支持16路平衡式输出，采用凤凰插接口；

3、内置16通道数字信号输入及16通道数字信号输出的Dante网络音频传输接口；

4、所有Dante输入通道及输出通道的信号处理需具有与模拟通道一样的信号处理功能；

5、支持多种音频格式的播放，可扩展USB多媒体存储录制功能；

6、支持PC、手机、平板、网页、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制； 

7、内置信号发生器、自动混音、反馈抑制器、回声消除、噪声消除（可选项）等主要算法；

	8
	功放
	台
	4
	1、输出功率@立体声8Ω：2×350W

2、输出功率@立体声4Ω：2×530W

3、输出功率@桥接8Ω：1060W

4、总谐波失真：≤0.03%

5、信噪比：≥95dB

6、输入灵敏度：≥0.77V

	9
	音箱
	只
	8
	1、频响范围（±3dB） 65HZ-20KHZ;

2、号角覆盖范围 垂直80°水平50°

3、灵敏度：≥86dB/1M/1W; 

4、最大声压级：108dB/1M/1W

5、额定功率：50W

6、最大功率：200W

	10
	大屏幕显示设备（含支架）
	台
	8
	分辨率：4K 

屏幕：16:9             

3、CPU：四核

4、运行内存：2G 

5、存储内存16G         

6、接口：USB*2、 HDMI*2 

	11
	桌面显示器
	台
	20
	1、尺寸：21.5  

2、分辨率：1920*1080

3、接口：VGA HDMI

	13
	证据展示台
	台
	4
	1、最大幅面：A4
2、镜头输出像素：500万像素；需支持自动对焦。
3、支持扫描的介质需包含：文件、证件、资料、实物等。

	14
	控制终端
	台
	4
	1、处理器：不低于8核3.0GHz主频处理器

2、内存：不低于8GB，支持扩展到32GB以上

3、硬盘接口：支持不低于3个SATA 3.0接口，1个M.2接口

	15
	复印机
	台
	4
	1、最大幅面：A4

2、速度：单面 A4：29ppm

3、最高分辨率：≥600×600dpi

4、容量：≥150页

5、连接：无线/有线

	16
	时序电源控制器
	台
	4
	1、16路电源时序器；

2、支持面板锁定功能，防止误操作；

3、设有电子锁开关,可手动控制16个电上断，也可以与定时器、智能控制器相连接,实现自动控制；

4、2级电EMI/EMC噪声滤波器,能有效阻隔诸如强无线电,电火花等干扰从电源引入设备；

5、输入：单相3线,单相两刀型空气开关；

6、输出：≥16路；时序通道数量：≥8通道；可输出通道数：≥8通道；

7、输入最大电流容量 80 A(AC 220 V)；

8、时序间隔时间：1 sec；

9、电源 AC 220 V±10%50-60 Hz；

	17
	HDMI切换器
	台
	4
	1、HDMI 4选1切换器

2、支持切换器和矩阵按键切换或遥控切换 

3、输入：≥4路HDMI输入，输出：≥1路HDM输出I，支持1920*1080@60HZ分辨率，支持按键或遥控器切换输入通道

4、视频接口：HDMI

5、电源接口：220V，或5V2A，或12V3A

	18
	HDMI分配器
	台
	4
	1、HDMI 1进8出分配器

2、支持分配器和矩阵按键切换或遥控切换 

3、输入：1路HDMI输入，输出：8路HDMI输出，支持1920*1200@60HZ分辨率，最高支持3840*2160@30HZ

4、视频接口：HDMI

5、电源接口：220V，或5V2A，或12V3A

	19
	庭审公告显示屏
	台
	4
	1、显示参数：≥21.5 inch，1920×1080@60Hz。

2、操作系统：≥Android 8.1

3、CPU：≥Cortex-A17，4核，主频1.8 GHz

4、存储参数：内存≥2G,内置存储≥16G

5、接口：LAN × 1，USB 2.0 × 2, TF Card × 1，AUDIO OUT× 1

6、支持功能：添加素材、修改素材、删除素材、审核素材、素材预览，下载素材素材模糊搜索，素材精确搜索，替換素材。

7、设备有温度保护功能，从主板获取的温度高于设定温度时应自动关机，恢复到安全值时自动开机。

8、支持的节目分辨率：1920*1080、1080*1920、2160*3840、3840*2160、支持自定义分辨率（自定义分辨率最大支持3840*3840）：

9、支持按日播放，按周播放，轮播，自定义播放（年365天自定义播放），垫片日程；支持日程按终端组和按终端方式发布，支持定时发布和预发布功能。

	20
	交换机
	台
	4
	1、配置：可用千兆PoE电接口数量≥16，千兆光接口数量≥2

2、交换容量：≥36Gbps

3、转发性能：≥26.784Mpps

4、支持自适应802.3af/at供电标准，支持PoE最大输出功率：≥225W

5、支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口）

6、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x

	21
	机柜
	台
	4
	22U网络机柜

	22
	材料及辅助设备
	批
	4
	安装所需辅材


