| 序号 | 设备名称 | 技术详细参数及相关要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板86寸 | 钢化玻璃硬度≥9H、透过率≥90%、雾度≤1%。 钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准要求（表面应力、抗冲击、霰弹袋等） 钢化玻璃符合GB11614-2009平板玻璃优等品 ★支持增加粉笔板书书写面积的需求，在原2块书写板基础上增加与显示屏面积相当的2块推拉黑板，书写板数量≥4块。 左右副板、推拉副板均可实现磁吸功能 ★推拉副板与主屏软硬件联动，可实现推开触控开启闭合触控关闭的操作 高强度推拉副板厚度≤7mm，推拉副板与主屏段差≤4.2mm 推拉副板与主屏软硬件联动，可实现推拉黑板任一副板关闭，主屏自动息屏同步关闭触控；推拉黑板全部开启主屏自动亮屏同时恢复触控。 整机屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9 显示部分的钢化玻璃与液晶屏之间完全贴合，侧视角（水平视角）≥178° 整机可设置触摸及按键自动锁定，需要使用时只需插入USBKey即可解锁。 显示区域可以通过多指长按屏幕，达到息屏和唤醒功能。 ★中间屏幕对比度≥6000:1 整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷 内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷。 外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 产品表面形成表面防眩光技术，无法在表面形成反射影像，不影响可视画面。表面采用耐书写技术，采用白板笔、无尘粉笔书写对黑板表面永久性无损伤 ★整机无故障运行时间≥120000小时。 整机需包含以下接口：TV，HDMI，YPbPr-IN，VGA，AV-IN等视频输入接口；LINE-IN等音频输入接口；LINE-OUT、SPDIF-OUT等音频输出接口；USB、Multi USB、Touch-USB、RS232等存储控制接口，前置双系统USB接口不少于3个 整机天线支持wifi 2.4GHz频段的station功能（上网），2.4&5GHz的AP功能（分享热点）。station 模式，无干扰环境，通信距离10米；AP模式，无干扰环境，通信距离10米。 具备良好的色彩显示效果，通过色域覆盖率检测，色域覆盖值≥130%。 智慧黑板触控玻璃具有碎片状态、耐热冲击性，具有玻璃外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性。 显示区域电容膜透光率≥96% 整机支持连接一根网线，实现Windows及系统同时联网。 嵌入式系统内存RAM≥3GB，存储ROM≥8GB 支持在系统中配置前置物理按键功能。如用户可以设置按键功能为短按或者长按响应，响应的功能是一键开关ops、ops一键还原、一键除蓝光 悬浮球配置：可手势唤出，悬浮球支持配置以下功能：主页、返回、相机、截图、冻屏、录屏、批注、重启、一键还原。 多点触控：设备支持双系统下20点同时书写触控功能。 支持一键自检：无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，可对系统版本、内外部存储、网络状态、热点、背光、温度、PC模块、光感系统等模块进行监测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持通过扫描界面二维码方式提交维修申请 开机logo设置：支持自定义开机动画功能，可设置为图片或动画形式 双网口：设备支持双网口网络交换的功能 3D图形笔功能。白板中具备3D图形笔功能，可选择的图形≥3个，可以在白板中画出立体图形并可以对图形进行拖动和缩放；立体图形的颜色可以通过色域板选择。 帮助指南。设备内置用户电子使用手册，离线版本开机即可阅读；同时提供线上用户手册二维码，扫一扫二维码即可在线观看产品用户手册。 整机支持高级设置，支持集控服务，输入源设置，切换EDID版本，开机动画设置，PC一键还原，恢复出厂设置，开关机设置功能； 开关机设置：整机本地支持自定义设置开机时间和关机时间，组数不少于5组，无需网络环境即可实现。 整机支持智能辅助，支持设备温度监控，高温预警及断电保护功能并可进行实际模拟演示；内置Samba服务，USB插入跟随配置，悬浮球配置，物理按钮配置及外设控制。 整机全通道侧边栏支持打开系统任务管理器，支持长按应用进入分屏模式，一键清除后台应用，滑动退出指定应用。 整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC 62471-2006中对灯和灯系统蓝光危害无危害，LB限值≤0.13，IEC TR 62778:2014其蓝光危害级别为RG0，豁免级。 整机具备抗强光干扰性能，触摸屏在400K LUX照度的光照下书写功能正常。 整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥73dB 整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下全黑场色准△E≤1.5 整机支持高级音效设置、左右声道平衡、可根据实际需要设置不同频段调节功能 防尘防水IP55 以上参数加★为重要参数，要求提供所投设备权威检测机构出具的检测报告，且检测报告中能够体现并满足参数要求。（提供检测报告原件扫描件并加盖公章） | 台 | 20 |
| 2 | 智慧黑板98寸 | 整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。 整机屏幕采用98英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9 显示部分的钢化玻璃与液晶屏之间完全贴合，侧视角（水平视角）≥178° 整机可设置触摸及按键自动锁定，需要使用时只需插入USBKey即可解锁。 显示区域可以通过多指长按屏幕，达到息屏和唤醒功能。 ★中间屏幕对比度≥6000:1 整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷 内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷。 产品表面形成表面防眩光技术，无法在表面形成反射影像，不影响可视画面。表面采用耐书写技术，采用白板笔、无尘粉笔书写对黑板表面永久性无损伤 ★整机无故障运行时间≥120000小时。 整机需包含以下接口：TV，HDMI，YPbPr-IN，VGA，AV-IN等视频输入接口；LINE-IN等音频输入接口；LINE-OUT、SPDIF-OUT等音频输出接口；USB、Multi USB、Touch-USB、RS232等存储控制接口，前置双系统USB接口不少于3个 整机天线支持wifi 2.4GHz频段的station功能（上网），2.4&5GHz的AP功能（分享热点）。station 模式，无干扰环境，通信距离10米；AP模式，无干扰环境，通信距离10米。 具备良好的色彩显示效果，通过色域覆盖率检测，色域覆盖值≥130%。 支持一键除蓝光进入护眼模式，通过蓝光危害检测，无蓝光危害，蓝光透过率≤70%，并提供低蓝光认证证书。 智慧黑板触控玻璃具有碎片状态、耐热冲击性，具有玻璃外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性。 智慧黑板触控板玻璃具有抗磨性能，符合JC/T 2130-2012《移动电子产品视屏盖板玻璃》标准技术要求 显示区域电容膜透光率≥96% 产品支持自动感光功能,根据外界光源强弱,无需手动操作，自动调整屏幕亮度，每间教室在不同时段，外界光源强弱不同，通过自动感光自动调整屏幕亮度，保障屏幕的清晰度 整机支持连接一根网线，实现Windows及系统同时联网。 ★嵌入式系统内存RAM≥3GB，存储ROM≥8GB 支持在系统中配置前置物理按键功能。如用户可以设置按键功能为短按或者长按响应，响应的功能是一键开关ops、ops一键还原、一键除蓝光 悬浮球配置：可手势唤出，悬浮球支持配置以下功能：主页、返回、相机、截图、冻屏、录屏、批注、重启、一键还原。 系统自带的白板软件，内容支持通过移动端扫描二维码或邮件的方式实现文件共享及板书内容共享，并支持以设备内置的文件的格式、PDF、图片的格式进行本地存储及再次编辑。 多点触控：设备支持双系统下20点同时书写触控功能。 支持一键自检：无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，可对系统版本、内外部存储、网络状态、热点、背光、温度、PC模块、光感系统等模块进行监测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持通过扫描界面二维码方式提交维修申请 以上参数加★为重要参数，要求提供所投设备权威检测机构出具的检测报告，且检测报告中能够体现并满足参数要求。（提供检测报告原件扫描件并加盖公章） | 台 | 2 |
| 3 | OPS电脑 | 采用插拔式电脑模块架构，针脚数为 80Pin，屏体与插拔式电脑无单独接线。 处理器：不低于i5。 内存：不低于8G DDR4。 硬盘：不低于256G SSD 固态硬盘。 支持系统还原保护。 为保证足够的信号强度，内置网卡：10M/100M/1000M。 ★无故障运行时间大于20万小时。 以上参数加★为重要参数，要求提供所投设备权威检测机构出具的检测报告，且检测报告中能够体现并满足参数要求。（提供检测报告原件扫描件并加盖公章） | 台 | 22 |
| 4 | 智慧教学软件 | 教师课前备课：基于智慧教学软件平台，老师可以进行备课，包括创建课程、创建班级、添加教学团队、添加学生、上传教学内容等。 我的网盘-独立存储空间的资源网盘：可支持教师上传保存自己的教学课件、教案及其他格式的教学素材，可按文件夹层级对资源进行管理，支持对文件进行打开、编辑、下载、删除、移动层级等操作。可支持按文件名搜索，按更新时间、文件格式、文件大小进行排序，方便快捷找到自己的资源。老师也可以从个人网盘中选取部分课件或资料上传到教学内容中，课堂授课过程中可以直接使用。 课中授课：支持老师通过软件平台CS授课端开展课堂授课活动。包括课堂考勤、白板、发起课堂活动、课堂讨论、试用课堂工具、多屏互动、录播、下课等功能。 课后管理-课堂报告：每节课下课后，可以生成当堂课程的报告，老师和学生可以分别通过web端小程序端查看课堂报告，回顾课程，巩固学习成果，温故而知新。 课后管理-考勤报告：支持老师查看课程的考勤报告，包括考勤统计、缺勤排行、考勤趋势、考勤数据详情。 课后管理-教学数据统计：可支持老师查看教学内容的各项指标统计情况，以及学生的教学内容的参与记录，帮助老师快速识别教学内容的质量和学生兴趣点，辅助老师调整教学内容。 微信小程序端：可支持学生课前预习学习资料，课中扫码签到、参与课堂讨论、课堂问答，课后提交测试、课后作业和参与课后讨论、学习课后的资料等，不受时间和地点限制。 | 套 | 22 |
| 5 | 集控软件 | 提供设备远程集控功能，如远程开关机、远程重启、远程亮屏/息屏、远程锁屏/解锁、远程切换信号源、远程调整设备音量、远程设置打铃等； 提供冰点还原工具，支持设置快照点，每次重启均还原到快照点，提升设备流畅度； 提供集控数据查看； | 套 | 22 |
| 6 | 物联中控主机 | 接入：可以实现RS485 Modbus传感器和Zigbee传感器接入。 传感器.物联控制：可以实现触控一体机、屏幕、矩阵、拼控器、调音台、窗帘、灯光、空调等外设控制，并且支持建议，现场可根据控制协议进行配置控制。 内置HDMI矩阵，支持不少于4输入和4输出，分辨率可以支持3840*2160@30HZ，支持视频音频信号复合输入和输出。 内置KVM功能，可以实现矩阵接入桌面信号反控。 内置音频功放，支持2*20W输出，无需额外增加功放。 支持混音功能，可以实现输入信号、麦克风信号输入混音。 不少于8个POE千兆网口。 不少于3个PDU电源，可对外设供电并且可以实现能耗统计。 支持Zigbee 方式实现灯光、窗帘、红外、智能插座的控制。 接口参数： USB矩阵接口：不少于上行4个USB2.0，下行2个USB2.0； USB主控接口：不少于4个USB2.0 串行接口：不少于8路，兼容RS-422/485/232（由软件切换）；每个接口支持5V供电，单口最大0.5A，总共最大2A 开关量输入接口：不少于4路，光耦隔离；耐压12V；低电平有效，要求与设备共地 开关量输出接口：不少于4路，继电器隔离；耐压12V；兼容常开/常闭、干接点/湿接点，硬件可配置 音频输入接口：不少于2路；LINE INx1 + LINE IN/MIC IN 网口：不少于8路，10/100/1000M自适应，支持POE；单口最大25W，总和最大80W 音频输出接口：不少于2路，LINE OUT。 视频输入接口：HDMI矩阵输入不少于4路，最高支持3840x2160@30Hz 视频输出接口：HDMI矩阵输出不少于4路，最高支持3840x2160@30Hz HDMI主控调试预览：不少于1路，1920x1080@60Hz。 | 台 | 22 |
| 7 | 中控控制平板 | 触控屏内置中控控制软件，支持界面编辑配置，支持logo上传，支持换肤功能。 不小于10.1"高清全视角屏 1280*800，不少于10点电容式触摸。 处理器, 四核,Cortex A17，RAM≥2GB，内存≥16GB。 支持POE供电。 | 台 | 22 |
| 8 | 时序电源 | 高集成化多种常规产品的功能于一体，显示界面完善，防误操作，不小于2寸TFT彩色液晶显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态，支持面板锁定功能，防止误操作。 操作灵活，简单： 不少于8路通道每通道额定不低于13KW，每通到的延时可以调整（范围0-999秒） 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不要人为操作 支持多台设备级联顺序控制，级联自动监测设置 配置RS 232接口，支持外部中控集中控制 每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制 不少于10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷 自动保护，安全化 欠压，超压自动检测并报警，并自动关闭电源 具有过载短路保护功能 采用高性能压敏电阻防止雷击，损坏设备 抗干扰性： 内置高性能滤波器，有效防止市电对设备的干扰 工作电压 单相220 V 50 Hz或60 Hz 中控接口 RS 232 显示方式 TFT液晶屏+LED灯 时序通道 8对独立控制的时序通道 延时时间 默认2秒(0-999秒可调) 电源输出 单相总极限电流100 A 在音频负载情况下，每路极限总电流 30 A 在纯电阻负载情况下，每路极限总电流 13 A | 台 | 22 |
| 9 | 电子班牌 | 屏幕采用电容式触摸屏，支持≥10点触控。分辨率≥1920*1080，显示比例16：9。尺寸≥21英寸。屏幕等级：采用A+级别屏幕。 屏幕透光率≥90%。屏幕能抗强光干扰，在照度≥100K lx环境下可以正常工作。 配置：智能操作系统，稳定可靠；系统内存：≧2G内存保证系统最优性能；系统存储空间：内置≥16G emmc 安装：产品可贴墙安装，整机与平整墙面间隙≤1mm，可从产品上方或后方出线，后方出线不影响安装厚度。终端采用壁挂式，自带安装上墙盖板。 接口：USB≥2，100M/1000M自适应RJ45网口≥1，USB等接口有专门的保护装置锁定。开关有专门的保护装置锁定。 扬声器：内置≥2W*2扬声器立体声输出 麦克风：内置全向麦克风，拾音半径不小于1米 内置天线：整机采用内置天线设计，无任何天线外露接口 宽电源电压供电：支持100V-240V交流供电。 远程维护：产品支持远程开关机，定时开关机。支持通过Web端和USB端口进行软件升级，升级后保留原有配置，无需重新进行参数配置。 安全性：屏幕防暴力破坏、四角采用圆角设计、接口外部有防护盖 过温保护：设备可开启高温保护功能，预警温度可设置 无线性能：支持蓝牙；支持有线网络和无线WiFi，无遮挡情况下传输距离应不小于50m。 环境适应性要求：产品应能承受在-10℃高温环境下连续工作不小于8 h、在50℃高温环境下连续工作不小于16 h，不发生功能失效、外观变形、屏裂、显示异常等状态改变。产品应能在-10℃温度下正常启动。 通断比：≥3000：1（黑，白屏对比度） 亮度：屏幕亮度≥400cd/m² 刷卡：支持读取TYPEA、TYPEB型卡，支持ISO/IEC14443协议，刷卡反应时间≤1s。 ★刷脸考勤：支持不小于10人同时做人脸识别及活体检测，单张人脸识别时间≤1秒。支持人脸跟踪功能，可以辅助相关人员判断人脸是否识别到。内置智能补光模块，辅助人脸识别。 内置宽动态镜头≥1920*1080分辨率，摄像头视场角：水平HFOV≥100°，垂直VFOV≥80°，对角DFOV≥120°。 防护等级：产品防尘防水等级：IP65。 内置光感：支持根据周围环境光线强弱，自动调节显示屏的亮度。 外观与结构：屏幕正面采用防眩光钢化玻璃，具有防雾功能。 ★门禁功能：内置韦根≥1路，开关量≥1路，可联动门禁开关。 IPC显示：可解码显示主流IPC，查看教室内画面。 设备无故障运行时间MTBF≥10万小时，节能等级：一级。 回声消除：系统自带回声消除功能。 485信号：对外接口由RS 485信号，可以对接485的门锁或者外部扩展模块。 表面硬度：玻璃表面硬度达到7H及以上。 以上参数加★为重要参数，要求提供所投设备权威检测机构出具的检测报告，且检测报告中能够体现并满足参数要求。（提供检测报告原件扫描件并加盖公章） | 台 | 22 |
| 10 | 门禁系统 | 读卡器+磁力锁及支架+电源+开门按钮+线缆+辅材 | 套 | 22 |
| 11 | 高清录播主机 | 设备须采用专业一体化嵌入式设计，且便于教室存放可采用壁挂部署 设备内置1T硬盘 支持接入的网络摄像机编码格式为H.264或H.265 视频输入接口：HDMI≥1；视频输出接口：HDMI≥1、VGA≥1，以太网接口≥2，USB3.0接口≥1，USB2.0接口≥1 支持电源、网络、下载/发布、硬盘等状态指示功能 支持POE供电，录播主机与前端相机通过一根线材连接，即可实现相机供电、相机控制、视频传输 采用AAC音频编码技术，采样率为48kHz，码率为128kbps ★视音频同步能力应满足使用要求，视音频信号的同步方式可有多种选择，但视音频信号的失步时间应≤1s 支持通过网络IP地址访问主机的管理界面，并实现导播、直播、互动预览功能。并且在导播预览时，可以实现教师全景、教师特写、学生全景、学生特写的切换 ★支持导播功能，具有自动、半自动、手动三种导播模式，可设置导播策略（是否学生全景过渡、是否师生双画面等），支持课件检测 录制模式支持电影模式、资源模式、画中画模式，其中资源模式录播时至少可有2画面、3画面、4画面三种组合方式可选 支持RTMP、RTSP直播功能 支持最大5路自动混音功能 支持≥13种视频特效功能，支持背景图片叠加功能，支持片头片尾添加功能 支持加密功能，用户需要输入特定的会议ID号及秘钥才能作为从教室连接会议 支持检测网络状态，包括：互动链路网络状况，丢包与重传信息等 支持双通道人脸比对，可同时对学生和教师进行人脸比对（点名或考勤），抓拍图片与人脸库人员（学生）核对，人脸比对成功完成一次人员点名，自动生成存储点名数据 ★支持对图像中的人员（学生）进行课堂行为分析，行为分析包括：玩手机、听讲、姿态、阅读、书写、举手、朝向（前、后、左、右）、趴桌子 支持对课堂人员行为分析结果进行实时上传中心功能 录制质量检查功能：录制状态时，单路预览、回放图像画面信息不应有明显缺损，物体移动时图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂等现象 ★对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备应能在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失，故障恢复时间≤5min 在丢包率小于20%的网络条件下，可根据网络状况调整码率保证互动过程中的音视频流畅 提供录播导播系统软件软件著作权复印件，复印件加盖供应商公章 提供中国国家强制性产品认证证书3C证书 与教师摄像机、学生摄像机为同一品牌，且为同一厂家研发及生产产品，提供产品彩页证明。 以上参数加★为重要参数，要求提供所投设备权威检测机构出具的检测报告，且检测报告中能够体现并满足参数要求。（提供检测报告原件扫描件并加盖公章） | 台 | 22 |
| 12 | 教师摄像机 | 摄像机具有≥800万像素，最高分辨率须≥3840×2160，整机为非云台摄像机，采用EPTZ跟踪方式； 为保证摄像机被其他设备取流的兼容性，设备需支持不低于5路码流的输出； 支持Line in的音频输入，且音频编码格式支持G.711a、G.711u、G.722.1、AAC等编码格式； 为节省网络带宽，相机支持H.265、H.264编码格式可调； 网络协议具有 TCP/IP、IPv6、HTTP、 HTTPS、FTP、DDNS、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、SNMP和组播等协议设置选项； 支持将视频图像保存至 PC、SD卡、存储服务器等，SD卡支持热插拔； 当发生IP地址冲突、硬盘满、硬盘错误、非法访问及网络断开故障时，摄像机可发出报警提示，并可联动触发上传中心、上传FTP、发送邮件、录像、报警输出； 当摄像机检测到视频画面被遮盖时，可发出报警提示，并可联动触发上传中心、上传 FTP，发送邮件及联动录像； 为保证画面清晰度，相机可支持不小于3840*2160的分辨率输出，同时支持向下兼容3072*1728、2560*1440、1920*1080、1280*720等分辨率的输出，且视频可最高支持16Mbps； ★可在预览画面中标定教室内的讲台区域、板书区域、学生和老师区域划分线和教师特写上边缘线。讲台区域可绘制为多边形，最多支持10条边； ★支持实时跟踪和动态跟踪两种教师跟踪模式。在实时跟踪模式下，支持教师正向、侧向90°朝向镜头时，教师特写换面实时跟随教师位置移动； 为保证教师书写板书时候导播清晰稳定，当教师背向镜头时，摄像机可使画面自动切换为板书特写画面； 支持输出教师特写画面、板书特写画面、全景画面，且每个画面分辨率均可达1080p； 与高清录播主机为同一品牌，且为同一厂家研发及生产产品，不接受OEM，提供产品证明并加盖公章； 以上参数加★为重要参数，要求提供所投设备权威检测机构出具的检测报告，且检测报告中能够体现并满足参数要求。（提供检测报告原件扫描件并加盖公章） | 台 | 22 |
| 13 | 学生摄像机 | 相机配备双镜头（全景相机、特写相机），集合定点看全景、动点看细节的优势，采用一体化设计，达到单产品既能看全又能看清的效果，适用于教室学生人脸点名及学生行为分析 特写相机须有透明罩，以保障设备运行时不影响课堂 ★人脸检测功能：可对监控画面中出现的人脸进行检测和框选，进行人脸小图抓拍及上传。可对距离20m处的人脸进行抓拍，并生成分辨率不小于110x 120的人脸图片 ★全景联动定位功能：圈定全景摄像机监视画面中的任意区域，在细节摄像机可达到的旋转范围内，细节摄像机可将该区域置于视频图像中心，并对该区域进行放大或缩小 ★人员头肩照比对功能：可将通过细节摄像机抓拍的人员头肩照与数据库中的人员头肩照进行比对 ★支持学生考勤，可添加不少于10组人脸库，可导入不少于30万张人脸图片 行为属性检测功能：细节摄像机可对监视画面中多个人员的行为属性（站立、举手）进行检测并对人员头肩照进行抓拍，可通过客户端软件将人员头肩照及行为属性（站立、举手）进行上传 主码流视频分辨率与帧率： 全景摄像机：50HZ：3840*2160、25帧/秒；60HZ：3840*2160、30帧/秒； 细节摄像机：50HZ：3840*2160、25帧/秒；60HZ：3840*2160、30帧/秒 抓拍图片分辨力（像素数）： 通道1：最大为3840*2160； 通道2：最大为3840*2160 特写相机须支持≥4倍光学变倍，≥16倍数字变倍 特写相机云台定位准确度≤0.1°，相机转动平稳，不影响观看效果 设备接口：RJ45网络接口≥1，音频输入≥1，音频输出≥1，SD卡接口≥1 电源供应：DC12V，支持POE供电 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 音频压缩标准： G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM，音频采样率≥48kHz 相机支持宽动态，宽动态能力评分≥140 相机支持自动增益、自动白平衡、逆光补偿、电子快门、自动聚焦等功能 相机可根据不同场景自动调节光圈大小 当检测到画面有虚焦、亮度异常现象时，可触发报警 特写相机支持设置≥1024个预置点，具有自动扫描、自动巡航功能 相机支持字符叠加功能，字体大小、颜色可设置 支持在画面上叠加图片，叠加位置可调 视音频失步时间≤1s 输出图像几何失真应小于等于3% 水平中心分辨率：通道2：不小于1900TVL 与高清录播主机为同一品牌，且为同一厂家研发及生产产品，不接受OEM，提供产品证明并加盖公章。 以上参数加★为重要参数，要求提供所投设备权威检测机构出具的检测报告，且检测报告中能够体现并满足参数要求。（提供检测报告原件扫描件并加盖公章） | 台 | 22 |
| 14 | 阵列麦 | ★拾音器应采用麦克风阵列结构设计，内置32个麦克风单元。 具有混响消除功能。 拾音器具有状态指示灯，工作正常时白灯亮，工作异常时红灯亮。 ★拾音器等效噪声级不大于25dB（A）。 ★输出电压的总谐波失真应不大于3％。 以上参数加★为重要参数，要求提供所投设备权威检测机构出具的检测报告，且检测报告中能够体现并满足参数要求。（提供检测报告原件扫描件并加盖公章） | 套 | 22 |
| 15 | 录播控制平板 | 采用10.1寸TFT LCD触控屏，分辨率≥1024*600 音频输入接口≥1，音频输出接口≥1，网络接口≥1，USB接口≥1，HDMI接口≥1，DVI接口≥1 支持有线/wifi网络连接 支持网络方式接入录播主机 支持1080P/720P/HD1/BCIF/CIF/QCIF远程图像的本地预览 电源DC 12V，支持POE供电，功耗≤15W 支持教师视频画面、学生视频画面、课件、导播合成画面实时预览； 支持抓图、录像保存到U盘 支持通过键盘发起以及加入互动课堂 支持通过在键盘上框选实现对听课教室学生的点名功能 支持预置点调用 支持学生身高下限设置，适配各年级学生起立检测 投标时提供智能教学控制系统软件软件著作权复印件并加盖公章。 与高清录播主机为同一品牌，且为同一厂家研发及生产产品，不接受OEM，提供产品证明并加盖公章。 | 台 | 22 |
| 16 | 交换机 | 配置：可用千兆电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥2 交换容量≥52 Gbps 转发性能≥38.688 Mpps 提供CCC证书 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x，IEEE 802.3ab ★支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看，手机APP对交换机进行系统拓扑展示及管理，手机APP对交换机进行远程升级，重启。 ★支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。 ★支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息。 支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容。 支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失 支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输 以上参数加★为重要参数，要求提供所投设备权威检测机构出具的检测报告，且检测报告中能够体现并满足参数要求。（提供检测报告原件扫描件并加盖公章） | 台 | 22 |
| 17 | 有源扩音音箱 | 有源音箱 功率输出接口 额定输出功率：2×20W/8Ω； 信噪比（A计权）：≥85dB； 音箱频响范围：100Hz-16KHz±15%； 音箱灵敏度：90dB ±3dB， 电压适应范围：165V~250V/50Hz。 副音箱参数：木质二分频音箱，外饰PVC皮。扬声器选用一只优质4.5吋中低音和一只高音杨声器， 额定功率：20W/8Ω； 频响范围：100Hz-16KHz ±15%； 灵敏度：90dB ±3dB。 | 套 | 22 |
| 18 | 蓝牙话筒 | 无线话筒 发射功率: 10DBm 可调范围: 50MHZ 信道数目: 左（0-49）右（100-149） 频率稳定度: 全±0.005%以内 动态范围: 96dB 音频响应: 50Hz-15KHz 综合失真: 0.5% 综合信噪比〉100dB 工作温度: -10℃-±40℃ 接收距离: 20-50米 无线接口: BNC/50Ω 灵敏度: 12 dBµV (80dB S/N) 灵敏度调节范围: 12-32 dBµV 杂散抑制≥75dB 最大输出电平: +10 dBV 天线程式: 内置螺旋天线 输出功率: 高功率30mW；低功率3mW 供电: 两节AA电池 使用时间: 30mW时大于10个小时,3mW时大于15小时 | 个 | 22 |
| 19 | LED护眼教室灯 | ★LED教室灯通过国家强制性产品认证（CCC认证）、国家节能产品认证，为了保证灯具使用协调性、对接智慧教室管理系统和方便统一售后维护，LED模块电子控制装置与整灯需为同一家公司品牌。（注：LED模块电子控制装置与灯具提供带有智能模块的国家强制性产品认证（CCC认证）证书、灯具提供中国节能产品认证证书扫描件及国家认监委官网查询截图） ★LED教室灯为一体灯具，产品整灯尺寸长≥1150mm，功率满足38±2W，功率因数≥0.95，满足光通量≥3500lm，灯具光效≥90lm/W，色温3300k-5300K、显色指数（Ra）≥95、R9≥90，色容差≤4。 LED教室灯蓝光危害等级为RG0。 LED教室灯依据GB/T 20145-2006 《灯和灯系统的光生物安全性》的要求满足光生物安全为“无危害类”要求。 LED教室灯依据IEEE Std 1789-2015《IEEE推荐的高光LED减少使用者健康风险调制电流方法》检测结果频闪风险等级为无影响。 LED教室灯采用全封闭式结构，灰尘、蚊虫、蜘蛛等无法进入灯具内部结构，外部易清理，灯具的IP防护等级≥IP40。 LED教室灯依据GB/T 31275-2014《照明设备对人体电磁辐射的评价》的要求满足对人体的电磁辐射符合安全要求，20kHz-10MHz 感应电流密度系数≤0.85。 ★为使教室课桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果（维持平均照度按维护系数0.8计算）课桌面维持平均照度≥400lx，课桌面照度均匀度≥0.8 眩光值UGR≤15，功率密度≤5W/㎡，教室灯离课桌桌面高度≥1.7m。 LED教室灯使用过程中平均背景噪声≤18dB（A）。 为增加教室空间明亮度，提高视觉舒适度，根据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》要求产品具有上透光效果，透光效率≥33Lm/w上透光光通量≥1100lm。 LED教室灯电磁兼容抗扰度（浪涌、电快速冲群、注入电流）应检测判定合格。 LED教室灯电子电气产品中限用物质检测结果符合《GB/T 26572-2011》及《GB/T 26125-2011》 标准要求。 ★LED教室灯3000小时光通维持率≥96%，6000小时光通维持率≥93%，大于20000h的光通维持率≥92%。（注：提供实测报告，加速推算检测报告无效） LED教室灯通过GB/T2423.8-1995电工电子产品环境试验第2部分：试验ED自由跌落进行跌落试验，跌落试验后，无明显损坏或零件松动，上电后能正常工作。 LED教室灯通过GB/T 2423.1-2008 《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A：低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：高温》，在温度-40℃-60℃的温度循环测试中，灯具外观无明显变化，产品性能没有影响，且能够正常使用。 LED教室灯在正常使用过程中外部线、灯体表面、灯罩表面、LED灯珠结点温度按照GB7000.1-2015 《灯具第1部分：一般要求与试验》GB7000.201-2008 《灯具第2-1部分：特殊要求，固定式通用灯具》热试验（正常工作）要求，且外部线、灯体表面、灯罩表面、LED灯珠结点温度均≤35℃。 LED教室灯避免因内部故障条件造成的小火焰的着火危险性，按照GB/T5169.5-2008《电工电子产品着火危险试验 第5部分：试验火焰针焰试验方法》，GB7000.1-2015《灯具第1部分：一般要求与试验》，GB7000.201-2008 《灯具第2-1部分：特殊要求，固定式通用灯具》检测认证结果应符合标准要求。 LED教室灯通过开关寿命不低于25000次的检测，25000次开关通断后光通量与初始光通量的比值≥99%。 LED教室灯依据GB/T 33721-2017 LED灯具可靠性实验方法检测，灯具寿命不低于60000小时。 | 个 | 336 |
| 20 | 智能控制屏 | ★兼容性：设备须与教室灯为同一家公司品牌，确保良好兼容性。 外形尺寸：不小于190mm×130mm×25mm。 工作电压：5V；功率＜5W。 显示屏：电容式触控，设备带有息屏功能。显示内容不少于5个（例：温度、湿度、空气质量、光照度等）。 通讯方式：有线或无线（例蓝牙mesh5.0或WiFi通信距离不小于30米，可中继）。 网关：设备自带内置网关，有线接口不少于Micro-USB 1个，以太网 RJ45(10/100M Ethernet)不少于1个，设备支持静态IP地址和DHCP动态获取IP地址，支持MQTT通讯。支持后台管理端对设备的访问和控制。 ★设备支持移动APP管理控制、电脑端管理控制，可控制不小于100 台设备。（注：需提供智慧校园物联网手机端控制系统、智慧校园物联网电脑端控制系统计算机软件著作权证书） ★智能场景模式：支持多种场景模式，满足不同教学场景需要，模式不少于7个模式（例如：上课、投影、考试、自习等），模式之间可一键切换。（注：须提供校园照明情景模式管理系统计算机软件著作权证书） ★系统除具备灯光控制外，还应支持音响、窗帘、消毒、空调、环境检测等功能。（需提供智慧教室教学音响控制系统、智慧教室智能窗帘控制系统、智慧教室消毒控制系统、智慧教室温度检测系统、智慧教室空气检测系统计算机软件著作权证书） 根据工作模式变换，各种模式下能对灯具单独开启和关闭； | 个 | 22 |
| 21 | 六类网线 | 6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,LSZH防火等级,23AWG,工作温度为-20~60℃ 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合要求,并通过符合IEC60332-1的LSZH防火等级认证，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准； 标准装轴长度:305m±1.5m； 线缆颜色:白色； 芯线规格:23AWG,无氧铜； 线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； 测试报告:提供权威检测机构的6类非屏蔽线缆单体测试报告及信道测试报告； | 箱 | 18 |
| 22 | 理线架 | 1U理线架 1U理线架 金属理线架 黑色 带盖板，1U高度，支持标准机柜安装 优质冷轧钢板材料表面采用粉末涂层，防止氧化，可靠持久封闭式管理跳线 | 个 | 22 |
| 23 | 双孔平口面板(防尘 象牙白) | 平口面板,双孔,乳白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识 材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，满足UL 94V-0 防火等级； 标准:产品符合环保要求； 6类非屏蔽模块(180°卡接 H-JACK)，白色 标准：ANSI/TIA568C.2 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 ，模块性能指标完全优于现行6类250MHZ标准； 拔插寿命：≥ 1500 次； 端接寿命：≥250次； 端子镀金厚度：≥ 50μ； 模块尾部带线缆保护套； 采用专用的带线工具一次性打断8根线缆，保证施工质量和测试效果； | 个 | 140 |
| 24 | 光纤 | 室内2芯9/125μmOS2单模光缆，B1阻燃，LSZH 室内2芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃；光缆结构:GJPFJH 阻燃等级:符合GB 31247-2014标准中B1等级要求，LSZH，衰减：≤0.3dB/km（1550nm），≤0.4dB/km. | 米 | 600 |
| 25 | 电源线 | 标称截面积：1.5mm2 线缆类型（电源线）：RVVB 线缆芯数：2芯 护套类型：PVC 导体类型：无氧铜 屏蔽性能：非屏蔽 | 米 | 3000 |
| 26 | ODF架 | 2芯ODF架FC，含FC适配器及FC单模尾纤 含6套一体化熔纤盘，每套熔纤盘配置12个FC适配器及1根12芯FC束状尾纤。标配机架式安装挂耳及光缆固定环。支持19英寸机架式安装。 | 台 | 1 |
| 27 | 光纤收发器 | 单模单纤千兆（机架式） | 对 | 22 |
| 28 | 收发器机框 | 可集中管理14 台光纤器并进行供电 支持每台光纤收发器的热插拔操作 采用6KV防浪涌内置开关电源设计，支持过压、过流保护，稳定可靠 标准19英寸2U机架设计 | 台 | 2 |
| 29 | 光纤配套 | 跳线、光端盒（4口、8口、12口、24口、48口）、法兰盘 | 套 | 1 |
| 30 | 辅材 | PVC线管，扎线，PVC管，胶带,标签纸，光纤配件及熔接，水晶头，插线板等辅材 | 批 | 22 |
| 31 | 遮阳窗帘 | 纤维面料纯色卷帘，上轨铝合金材质，下轨PVC材质，遮光度全遮光，防水防晒遮光遮阳等 | 间 | 22 |
| 32 | 走廊综合布线 | 六类网线、线管，水晶头等辅材 | 项 | 1 |
| 33 | 走廊LED灯具 | ★LED教室灯通过国家强制性产品认证（CCC认证）、国家节能产品认证，为了保证灯具使用协调性、对接智慧教室管理系统和方便统一售后维护，LED模块电子控制装置与整灯需为同一家公司品牌。（注：LED模块电子控制装置与灯具提供带有智能模块的国家强制性产品认证（CCC认证）证书、灯具提供中国节能产品认证证书扫描件及国家认监委官网查询截图） ★LED教室灯为一体灯具，产品整灯尺寸长≥1150mm，功率满足38±2W，功率因数≥0.95，满足光通量≥3500lm，灯具光效≥90lm/W，色温3300k-5300K、显色指数（Ra）≥95、R9≥90，色容差≤4。 LED教室灯蓝光危害等级为RG0。 LED教室灯依据GB/T 20145-2006 《灯和灯系统的光生物安全性》的要求满足光生物安全为“无危害类”要求。 LED教室灯依据IEEE Std 1789-2015《IEEE推荐的高光LED减少使用者健康风险调制电流方法》检测结果频闪风险等级为无影响。 LED教室灯采用全封闭式结构，灰尘、蚊虫、蜘蛛等无法进入灯具内部结构，外部易清理，灯具的IP防护等级≥IP40。 LED教室灯依据GB/T 31275-2014《照明设备对人体电磁辐射的评价》的要求满足对人体的电磁辐射符合安全要求，20kHz-10MHz 感应电流密度系数≤0.85。 ★为使教室课桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果（维持平均照度按维护系数0.8计算）课桌面维持平均照度≥400lx，课桌面照度均匀度≥0.8 眩光值UGR≤15，功率密度≤5W/㎡，教室灯离课桌桌面高度≥1.7m。 LED教室灯使用过程中平均背景噪声≤18dB（A）。 为增加教室空间明亮度，提高视觉舒适度，根据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》要求产品具有上透光效果，透光效率≥33Lm/w上透光光通量≥1100lm。 LED教室灯电磁兼容抗扰度（浪涌、电快速冲群、注入电流）应检测判定合格。 LED教室灯电子电气产品中限用物质检测结果符合《GB/T 26572-2011》及《GB/T 26125-2011》 标准要求。 ★LED教室灯3000小时光通维持率≥96%，6000小时光通维持率≥93%，大于20000h的光通维持率≥92%。（注：提供实测报告，加速推算检测报告无效） LED教室灯通过GB/T2423.8-1995电工电子产品环境试验第2部分：试验ED自由跌落进行跌落试验，跌落试验后，无明显损坏或零件松动，上电后能正常工作。 LED教室灯通过GB/T 2423.1-2008 《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A：低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：高温》，在温度-40℃-60℃的温度循环测试中，灯具外观无明显变化，产品性能没有影响，且能够正常使用。 16、LED教室灯在正常使用过程中外部线、灯体表面、灯罩表面、LED灯珠结点温度按照GB7000.1-2015 《灯具第1部分：一般要求与试验》GB7000.201-2008 《灯具第2-1部分：特殊要求，固定式通用灯具》热试验（正常工作）要求，且外部线、灯体表面、灯罩表面、LED灯珠结点温度均≤35℃。 LED教室灯避免因内部故障条件造成的小火焰的着火危险性，按照GB/T5169.5-2008《电工电子产品着火危险试验 第5部分：试验火焰针焰试验方法》，GB7000.1-2015《灯具第1部分：一般要求与试验》，GB7000.201-2008 《灯具第2-1部分：特殊要求，固定式通用灯具》检测认证结果应符合标准要求。 LED教室灯通过开关寿命不低于25000次的检测，25000次开关通断后光通量与初始光通量的比值≥99%。 LED教室灯依据GB/T 33721-2017 LED灯具可靠性实验方法检测，灯具寿命不低于60000小时。 | 个 | 60 |
| 34 | 走廊智能控制屏 | ★兼容性：设备须与教室灯为同一家公司品牌，确保良好兼容性。 外形尺寸：不小于190mm×130mm×25mm。 工作电压：5V；功率＜5W。 显示屏：电容式触控，设备带有息屏功能。显示内容不少于5个（例：温度、湿度、空气质量、光照度等）。 通讯方式：有线或无线（例蓝牙mesh5.0或WiFi通信距离不小于30米，可中继）。 网关：设备自带内置网关，有线接口不少于Micro-USB 1个，以太网 RJ45(10/100M Ethernet)不少于1个，设备支持静态IP地址和DHCP动态获取IP地址，支持MQTT通讯。支持后台管理端对设备的访问和控制。 ★设备支持移动APP管理控制、电脑端管理控制，可控制不小于100 台设备。（注：需提供智慧校园物联网手机端控制系统、智慧校园物联网电脑端控制系统计算机软件著作权证书） ★智能场景模式：支持多种场景模式，满足不同教学场景需要，模式不少于7个模式（例如：上课、投影、考试、自习等），模式之间可一键切换。（注：须提供校园照明情景模式管理系统计算机软件著作权证书） ★系统除具备灯光控制外，还应支持音响、窗帘、消毒、空调、环境检测等功能。（需提供智慧教室教学音响控制系统、智慧教室智能窗帘控制系统、智慧教室消毒控制系统、智慧教室温度检测系统、智慧教室空气检测系统计算机软件著作权证书） 根据工作模式变换，各种模式下能对灯具单独开启和关闭； | 个 | 4 |
| 35 | 高教教学管理平台 | 【系统管理模块】 一、支持学校配置 支持修改学校名称、学校校徽； 二、人员组织管理 【教职工】 支持管理学校的组织结构，包括学校、院系、专业、班级等； 支持管理组织中的人员，包括姓名、性别、所属行政组织、业务组织、职工号、卡号、角色权限、人脸照片； 支持通过教师姓名、性别、职工号、账号筛选搜索； 支持批量导入导出教师信息； 支持启用、禁用、重置账号密码、批量删除账号； 【学生】 支持管理学生、包括学生姓名、姓名、性别、年级、学号、卡号、人脸照片； 支持通过姓名、学号、性别、是否有照片信息筛选查询学生； 支持批量导入、导出学生信息； 支持启用、禁用、重置账号密码、批量删除账号； 三、角色管理 支持添加角色，包括名称、 描述、系统管理权限、应用权限、组织权限； 支持关联用户到角色； 支持批量删除角色； 四、教室管理 支持管理学校、教学楼、楼层、教室，包括添加和编辑名称、类型、说明等内容； 支持批量导入、导出教室信息； 支持按照区域名称搜索； 支持设置教室容量； 设置教室是否支持预约； 五、普通设备管理 【设备管理】 支持设备添加、删除、修改、查询、批量导出； 支持修改教室画面关联的教室移动位置； 支持设置设备名称、类型、接入协议、Ip地址、端口号、设备账号、登录密码、所属网络等； 【教室画面管理】 支持设备添加、删除、修改、查询、批量导入、导出、设备信息同步； 支持教室画面，修改设备关联的教室移动位置； 支持设置设备名称、类型、接入协议、Ip地址、端口号、设备账号、登录密码、所属网络等； 六、班牌设备管理 支持添加、删除、修改、查询班牌设备； 支持导入、导出班牌设备信息； 支持同步人脸数据、下发课表数据到班牌设备； 支持远程管理设备的触摸、开关、亮度、密码、门禁等功能配置； 七、学期管理 支持添加、修改、删除学年与学期； 支持设置学年学期的时间范围； 八、作息管理 支持添加、编辑通用作息； 支持添加特殊作息； 九、选修班管理 支持添加、导入、删除、查询选修班； 支持添加、移除选修班学生； 十、课表管理 老师课表：支持查看、添加、删除不同教师的课程，支持设置课程科目、教室、上课班级、起止节次，可按重复周期批量添加；支持导入课程； 教室课表：支持查看、添加、删除不同教室的课程；支持设置课程科目、教师、上课班级、起止节次，可按重复周期批量添加；支持导入课程； 班级课表：支持查看、添加、删除不班级的课程；支持设置课程科目、教师、教室、起止节次，可按重复周期批量添加；支持导入课程； 十一、数据下发 人脸部署：支持下发学生和老师的人脸数据到设备上；支持查看设备下发的状态； 课表下发：支持批量下发或单独下发课表到主机设备上；支持查看下发的状态； 十二、班牌应用 支持添加班牌首页模板，可选择部件拖动进行排列组合、选择背景图片； 支持应用和编辑默认系统模板；支持添加和管理背景图片； 十三、业务管理 公告管理：支持添加、编辑、发布、取消发布、删除公告；支持添加文案内容、附图；支持预览公告； 评价表配置：支持添加、编辑多个评价模板，模板可选打分式和选项式两种类型；支持通过评价表名称、评价方式筛选查询评价表；支持快速预览评价表； 部件管理：支持添加、编辑、删除看板部件分类；支持导入看板和工作台部件，按部件名称、类别、状态查询部件；支持预览、导出、置顶、删除工作台部件； 页面管理：支持添加、导入、导出、删除看板列表；可设置看板名称、地址、尺寸、横纵向栅格数、自适应方式、可用部件范围、是否关联组织区域、是否允许用户自定义调整； 工作台管理：支持添加、导入、预览模板；支持预览、编辑、导出、置顶、复制、删除工作台模板，设置兜底模板； 十四、系统配置 人脸照片存储：支持配置人脸照片存储的存储池；支持自定义添加存储池，可配置名称、对否覆盖、使用范围、存储池； 课堂行为配置：支持配置是否开启教师行为记录； 考勤图像存储配置：支持配置存储位置、资源池； 考勤规则配置：支持配置课堂考勤中的教师考勤功能是否开启；支持配置课堂考勤中的学生班牌考勤功能课前几分钟开始考勤、晚到几分钟算迟到、提前离开几分钟算早退；支持配置行政班学生补签审核权限和申请期限； 课程行为分析开关：支持配置是否开启行为分析功能； 录像计划：支持配置教室录像计划，包括设备存储（包含：码流类型、计划模板、录像保存天数、音频记录）、中心存储（包含：码流类型、计划模板、资源池、取流方式）、录像回传（包含：回传执行计划模板、回传录像计划模板、回传开始日期、资源池、取流方式、取流速度）；支持远程获取设备存储配置（包含：选中配置、所有配置）；支持清除配置（包含：选中配置、异常配置、所有配置）；支持手动回传监控点； 巡课配置：支持配置学生课堂行为推送是否推送（任课教师）；支持配置巡课分析报告查询以及导出权限（辅导员、任课教师）；支持配置是否拉取异常行为；支持配置巡课异常图片存储的位置；支持配置巡考异常行为是否拉取； 十五、首页与公告 【首页与公告】 可查看开课情况、督导情况、考勤情况、课堂情况，并附相关功能入口和统计图表（交付时可配置课程类型） 开课情况：排课数，未开始、进行中、已结束的课程数；可了解时间、院系、课程类型等维度情况； 督导情况：巡课的数量和覆盖率；可了解巡课工作开展的基本情况； 考勤情况：应勤、出勤、出勤率、旷课率；可了解考勤的基本情况； 课堂情况：抬头率、前排空座率；可了解课堂教学的基本情况； 教学课表：支持教师、学生、辅导员查看教学课表，切换课表和列表视图；支持课表视图按学期与周次查询；支持列表视图按日期、课程、班级、教室、学生、上课状态、课程标签进行查询；支持点击在线观看课堂的实时画面、录像画面；支持考勤管理、作业管理、笔记管理、教师备课管理、学生预复习资料管理；支持查看课程信息，包括课程名称、课程状态、课程标签、上课时间、上课教室、上课班级、考勤结果； 支持教师查看讲授的直播课程、考勤补签申请、巡课督导提醒；支持学生查看参与的直播课程、观看过的录播课程、我的考勤；支持辅导员查看考勤申请、考勤排行； 公告：支持用户查看平台发布的公告信息，点击可查看详情； 导航：支持快速导航跳转各个业务功能、系统配置、下载页、个人中心； 十六、个人中心 我的信息：支持查看个人信息，包括姓名、性别、职工号、所属组织； 我的消息：支持查看收到的消息列表;支持点击消息查看消息内容； | 套 | 1 |
| 36 | 电子班牌系统 | 校园新闻：支持新增、删除、修改、查看校园新闻； 学习资料：支持按学科上传学习资料，包含图文、视频、文章 校园宣传：支持新增、删除、修改、查看校园宣传内容，包含标题、文案、链接；支持设置发布范围；支持设置定时展示；支持设置展示持续时长； 紧急通知：支持新增、删除、修改、查看紧急通知；支持根据标题、发布状态查询紧急通知；紧急通知的生效时间可以自定义；支持按照年级选择全部或部分班牌展示紧急通知内容。 校园公告：支持新增、删除、修改、查看校园公告； 校园相册：支持新增、删除、修改、查看校园相册； 校园视频：支持新增、删除、修改、查看校园视频； 应用发布：支持在后台上传app和网页两种类型的应用，并可对应用进行开启和关闭时间的设置。 布局管理：支持选择系统预置的两个首页布局； 发布历史：可以查询发布失败和删除失败的记录，可以重新下发或者重新删除； 校园倒计时：支持添加倒计时，可设置发布范围； 场地预约：支持添加、删除、修改场地预约申请；支持设置使用时间、场地、人员、以及；支持设置是否开启考勤以及考勤规则； 教室报修：支持查看教室报修的申请； 班牌终端展示：支持在终端显示今日日期时间、天气、课表信息、校园相册、校园新闻、校园通知；支持查看校园新闻和校园通知的列表页面和详情页面；支持学生和老师刷卡和刷脸验证身份与签到；支持班牌端查看平台中发布的应用；支持展示上课模式、考勤模式、考试模式； | 套 | 1 |
| 37 | 全高清录播软件 | 一、直播课程 【直播课程列表】 支持按观看权限展示直播课程； 支持切换卡片视图、列表视图； 支持按课程、教师、学科名称搜索； 支持按直播日期、课程分类、课程标签、直播状态进行筛选；支持按直播时间正倒序排列； 支持查看置顶课程、只看推荐课程； 支持查看课程名称、直播时间、直播教室、直播状态、授课教师、课程学科、课程分类、上架时间； 支持点击进入详情页观看直播课程； 支持备课管理，可查看、上传、下载、删除内容； 支持作业管理，可查看、上传、下载、删除内容； 支持笔记管理，可查看、添加、导出、删除内容； 【观看直播】 支持提前开始、延迟开始，支持提前结束、延迟结束； 支持观看直播视频画面，全屏查看、调整音量； 支持配置和切换画面的清晰度，如原画、高清、流畅； 支持展示课程信息，包括课程名称、授课教师、课程时间、教室、简介、分类、学科、标签； 支持显示课件画面和控制画面开关； 支持图片笔记，可以一键截取课堂画面存入课堂笔记； 支持课堂笔记，可以输入文字、上传图片、导出笔记（PDF文件）； 支持互动讨论，支持输入文字、控制禁言开关； 支持听课评价，支持根据设置的评课人和评价表进行评价和输入文字点评；支持查看全部评价； 支持备课管理，可查看、上传、下载、删除内容； 支持课堂留言，可发送文字留言； 支持点击已结束的直播课程查看录像回放； 二、录播课程 【录播课程列表】 支持按观看权限展示录播课程； 支持切换卡片视图、列表视图； 支持按课程、教师、学科名称搜索; 支持按上架时间、课程分类、课程标签、最新上架、最多观看进行筛选； 支持查看置顶课程、只看推荐课程； 支持查看课程名称、授课教师、视频时长、课程学科、课程分类、课程标签、观看量、上架时间； 支持点击进入详情页观看录播课程； 支持备课管理，可查看、上传、下载、删除内容； 支持作业管理，可查看、上传、下载、删除内容； 支持笔记管理，可查看、添加、导出、删除内容； 【观看录播课程】 支持进入观看页面自动播放，支持手动暂停或继续； 支持全屏查看、调整音量； 支持配置和切换画面的清晰度，如原画、高清、流畅； 支持倍速观看和控制开关，包括1倍速、1.25倍速、1.5倍速、2倍速； 支持下载视频和控制开关； 支持显示课件画面和控制画面开关； 支持展示课程信息，包括课程名称、授课教师、课程时间、教室、简介、分类、学科、标签； 支持图片笔记，可以一键截取课堂画面存入课堂笔记； 支持视频笔记，可以标记视频起止时间存入课堂笔记，可点击定位到标记片段进行回看； 支持课堂笔记，可以输入文字、上传图片、导出笔记（PDF文件）； 支持打点评论，可以标记视频起止时间并输入文字发表评论，可点击定位到标记片段进行回看； 支持听课评价，支持根据设置的评课人和评价表进行评价和输入文字点评；支持查看全部评价； 支持备课管理，可查看、上传、下载、删除内容； 支持课堂留言，可发送文字留言； 三、课程管理 【创建直播课程】 支持添加课程名称，最多可输入50字； 支持添加授课教师，可按组织和教师姓名进行筛选； 支持添加上课教室，可按组织和教室名称进行筛选； 支持选择直播日期，可根据教室作息选择开始节次、结束节次； 支持设置观看权限，可选择所有人或部分人，可按组织或名称筛选班级进行添加，可只看已选班级； 支持选择课程学科，学科数据来自课表； 支持设置课程分类，可多选； 支持选择课程属性、课程类型、课程性质等课程标签； 支持添加课程简介，最多可输入200字； 支持设置封面，可选择系统图片，可自定义上传图片； 支持设置备课管理，上传备课资料； 支持设置课堂录像，可选不存储画面、存储单画面、存储多画面； 支持批量创建，可选不批量、每周、单周、双周、自定义，可按星期和周次创建； 【直播课程管理】 支持创建、编辑、上架、下架、置顶、推荐直播课程； 支持查看课程名称、授课教师、直播时间、直播教室、直播状态、课程学科、课程分类、课程标签、课程状态； 支持将直播课程列表的信息导出到表格； 支持点击课程名称进入详情页观看直播课程； 支持批量上架、批量下架、批量删除直播课程； 支持备课管理，可查看、上传、下载、删除内容； 支持作业管理，可查看、上传、下载、删除内容； 支持设置听评课的评课人和评价表； 支持按直播日期、课程分类、课程标签、直播状态进行筛选；支持按直播时间正倒序排列； 支持筛选未提交、待审核、未通过、未上架、已上架进行筛选； 支持按课程名称、学科、教师、教室搜索课程； 支持只看置顶课程、只看推荐课程； 支持审核直播课程，标记审核通过或拒绝； 支持将课程提交进行审核、撤回审核； 支持课程分类设置，可自定义添加和删除分类； 支持点击查看学员名单，字段包括学生姓名、学号、班级、首次观看时间、最近一次观看时间、观看总时长、是否下载资料； 支持按日期、学生、学号、班级进行查询学员名单；支持只显示观看过的人员；支持导出学生名单数据到表格； 【创建录播课程】 支持添加课程名称，最多可输入50字； 支持添加授课教师，可按组织和教师姓名进行筛选； 支持从视频库添加视频内容，可按分类、来源、视频名称进行筛选，可查看视频名称、分类、视频来源、画面数量、大小、播放量、创建时间、转码状态； 支持本地上传； 支持设置观看权限，可选择所有人或部分人，可按组织或名称筛选班级进行添加，可只看已选班级； 支持选择课程学科，学科数据来自课表； 支持设置课程分类，可多选； 支持选择课程属性、课程类型、课程性质等课程标签； 支持添加课程简介，最多可输入200字； 支持设置封面，可选择系统图片，可自定义上传图片； 支持设置备课管理，上传备课资料； 【录播课程管理】 支持创建、编辑、上架、下架、置顶、推荐录播课程； 支持查看课程名称、授课教师、视频时长、课程学科、课程分类、课程标签、课程状态、创建时间； 支持将录播课程列表的信息导出到表格； 支持点击课程名称进入详情页观看录播课程； 支持批量上架、批量下架、批量删除录播课程； 支持备课管理，可查看、上传、下载、删除内容； 支持作业管理，可查看、上传、下载、删除内容； 支持设置听评课的评课人和评价表； 支持按创建日期、课程分类、课程标签、筛选；支持按创建时间正倒序排列； 支持筛选未提交、待审核、未通过、未上架、已上架进行筛选； 支持按课程名称、学科、教师搜索课程； 支持只看置顶课程、只看推荐课程； 支持审核录播课程，标记审核通过或拒绝； 支持将课程提交进行审核、撤回审核； 支持课程分类设置，可自定义添加和删除分类； 支持点击查看学员名单，字段包括学生姓名、学号、班级、首次观看时间、最近一次观看时间、观看总时长、是否下载资料； 支持按日期、学生、学号、班级进行查询学员名单；支持只显示观看过的人员；支持导出学生名单数据到表格； 四、视频库 【视频列表】 支持按创建时间、视频分类、视频名称、课程名称进行查询； 支持按转码状态进行筛选，包括转码中、转码成功、转码失败； 支持视频来源进行筛选，包括课表排课、直播课程、本地上传、视频录制的视频； 支持本地上传视频；支持编辑视频名称，支持修改视频分类，支持删除视频； 支持视频分类设置，可自定义添加、修改、删除分类； 支持批量分类、批量删除； 支持视频录制，可设置录制教师、录制时间、授课教师、视频名称、视频分类、录像单画面或多画面； 支持查看视频信息，包括视频名称、分类、来源、所属课程、画面名称、资源大小、播放量、创建时间、转码状态； 支持点击视频名称预览视频； 支持查看所属课程查看视频对应课程的详情； 支持查看多种视频通道画面，支持点击画面名称预览视频； 支持下载视频以及不同通道画面的视频； 支持提示和查看转码失败的原因； 支持转码失败的视频进行重试； 支持按资源文件大小、视频播放量进行正倒序排列； 支持发布视频创建录播课程； 支持查看个人上传和录制视频可用的存储空间； 【视频录制】 支持添加、编辑、删除视频录制信息，可设置录制教师、录制时间、授课教师、视频名称、视频分类、录像单画面或多画面； 支持查看视频录制信息，包括视频名称、视频分类、授课教师、录制时间、录制教室、录制状态； 支持按日期、视频名称、教室、教师进行查询； 支持按录制时间正倒序排列； 支持批量删除录制信息； 五、教学课表 支持管理员、教师、学生、辅导员查看教学课表； 支持按日期、院系、专业、课程标签进行筛选； 支持按课程学科、班级、教室、教师名称进行查询； 支持批量将未开始的课表排课发布到课程管理生成直播课程； 支持点击在线观看课堂的实时画面、录像画面； 支持作业管理、备课管理、学生预复习资料管理，可查看、上传、下载、删除内容； 支持考勤管理，可查看课程考勤的详情； 支持查看课程信息，包括学科名称、授课教师、上课时间、上课教室、上课班级、课程标签、课程状态； 支持单独将未开始的课表排课发布到课程管理生成直播课程； 支持单独将已结束的课表排课发布到课程管理生成录播课程； | 套 | 1 |
| 38 | 教室管理软件 | 支持设置常态录播，开启后，将默认对课表中的课程进行录像和保存，视频信息显示在视频库中；关闭后，不会保存课表课程的录像； 支持设置直播课程自动同步录播课程，开启后，直播课程结束，如有录像将自动创建录播课程并上架；关闭后，不会自动生成相应的录播课程； 支持设置课表课程自动同步录播课程，开启后，课表课程结束，如有录播将自动创建录播课程并上架；关闭后，不会自动生成相应的录播课程； 支持设置资源审核，开启后，教师创建课程只能提交管理员审核与上下架；关闭后，教师可以直接上架或下架课程； 支持设置视频库上传视频不限大小，开启后，视频库文件上传视频文件将不再限制大小；关闭后，限制2G以内； 支持设置视频资源下载，开启后，可以下载视频库中的视频文件；关闭后，不可以下载； 支持设置教师视频录制，开启后，教师可以在视频库进行视频录制；关闭后，教师则不可以进行视频录制； 支持设置课堂录像存储，可设置存储位置、资源池、鵆分区容量、覆盖策略；支持提示存储空间可存几节课的录像文件； | 套 | 1 |
| 39 | 巡课督导软件 | 一、实时巡课 支持按班级、教师、教室、巡课组维度进行巡课，可按班级名称/教师名称/教室名称等进行查询； 支持按课程类型、巡课状态、课程上课人数、出勤率、抬头率、趴桌子次数、前排空座率、我的关注等条件筛选； 支持自动巡课，可自动切换教室画面，可设置切换频率和暂停； 支持列表展示课程信息和考勤信息，包括：课程名称、教室名称、教师名称、上课班级、课程时间、课程类型、应勤人数、出勤人数、出勤率、前排空座率、学生抬头率、学生趴桌子次数等； 支持查看上课中的教室画面、全部教室的画面、已关注的教室； 支持点击列表进入巡课详情页，可直观查看课程信息、考勤数据、课堂表现数据； 支持选择不同视角的课堂画面； 支持远程控制设备云台、全屏预览教室画面、控制音量、抓拍画面、录制视频； 支持详情页点击查看巡课记录，跳转到巡课记录页面； 支持对课堂画面进行抓拍或录像添加评价，并可选择是否通知任课教师； 支持通过评价表对课程进行评价，并可选择是否通知任课教师； 支持查看课堂考勤统计，包括应勤人数、出勤人数、出勤率、请假人数、旷课人数等； 支持查看课堂异常行为（趴桌子）记录，并可查看大图； 二、录像巡课 支持按班级、教室、教师、巡课组维度查看课堂画面； 支持切换列表或课表视图；课表视图下可按学期、周次筛选课程； 支持在列表按日期、课程类型、巡课状态、课程上课人数、出勤率、抬头率、趴桌子次数、前排空座率等条件筛选； 支持在列表展示课程信息和考勤信息，包括：课程名称、教室名称、教师名称、上课班级、课程时间、课程类型、应勤人数、出勤人数、出勤率、前排空座率、学生抬头率、学生趴桌子次数等； 支持点击列表或课表进入巡课详情页，可直观查看课程信息、考勤数据、课堂表现数据； 支持在巡课详情页切换画面、全屏查看画面、拖动画面进度条； 支持在详情页通过评价表对课程进行评价，并可选择是否通知任课教师； 支持在详情页点击查看巡课记录，跳转到巡课记录页面； 支持对课堂画面进行抓拍或录像添加评价，并可选择是否通知任课教师； 支持在详情页查看课堂考勤统计，包括应勤人数、出勤人数、出勤率、请假人数、旷课人数等； 支持在巡课记录页面查看课堂异常行为（趴桌子）记录与抓拍图，以及评价记录； 三、巡课报表 支持查看所有巡课评价的总数、图片评价数量、视频评价数量、评价表评价数量； 支持巡课组工作统计，且可按巡课组和评价类型筛选； 支持展示巡课组工作统计； 支持按照不同时间范围统计数据； 四、巡课分析报告 支持根据学年、学期、授课教师、被巡课班级、学科、教室、课程时间查询； 支持列表展示字段：授课教师、被巡课班级、学科、教室、课程时间； 支持课程中查看学生实时考勤数据、实时教学分析数据（学生行为占比、学生参与度曲线）； 五、巡课组管理 支持添加巡课组，可配置巡课组名称、组长、说明、评价表、巡课组成员、巡课范围； 六、巡课报告配置 支持设置是否允许辅导员查询和导出自己所带班级的课程的巡课分析报告，以及是否允许任课教师查询和导出自己所上课的课程的巡课分析报告； | 套 | 1 |
| 40 | 物联集控软件 | 【设备列表】 支持监控点设备与场地进行关联、取消关联、导入导出； 支持网关设备与场地进行关联、取消关联、导入导出、子设备管理； 智能通信模组设备与场地进行关联、取消关联、导入导出； 中控设备与场地进行关联、取消关联、导入导出、子设备管理； 【场地列表】 支持支持园区管理，园区的增删改查； 支持分区管理，园区下分区的增删改查； 支持楼栋管理，分区下楼栋的增删改查； 支持场地管理，场地的增删改查、导入导出； 支持场地类型管理，场地类型的展示、添加、删除； 支持场地数据同步； 【场地关联设备】 支持监控点管理，监控点设备与场地进行关联、取消关联、导入导出； 支持网关管理，网关设备与场地进行关联、取消关联、导入导出、子设备管理； 支持通信模组管理，智能通信模组设备与场地进行关联、取消关联、导入导出； 支持中控管理，中控设备与场地进行关联、取消关联、导入导出、子设备管理； 【场地管理】 支持多场地控制，展示各个场地的物联设备状态，支持批量对物联设备进行控制，支持实景预览； 支持单场地控制，展示某个场地的物联设备状态及关联的情景模式、环境量信息，支持情景模式切换，支持批量对物联设备进行控制，支持单个设备的控制，支持实景预览； 【情景配置】 支持情景定义，支持配置中控设备情景，控制多媒体设备，如录播起止、投影机开关、幕布升降、一体机的开关与音量；支持配置网关设备情景，控制灯具开关、插座开关、窗帘开关、红外遥控器开关； 支持场地情景关联，情景模板与场地管理、情景模式与控制面板按钮的关联； 支持情景模板增删改查、情景模式的配置；支持对场地关联情景，可批量关联或取消管理，可配置情景面板键位； 支持计划管理，支持周期性计划管理，增删改查，支持计划参数配置、电闸控制、设备指令配置；支持单次计划，一次性计划管理，增删改查，支持计划参数配置、电闸控制、设备指令配置； 支持场地控制，支持多场地控制，展示各个场地的物联设备状态，支持批量对物联设备进行控制，支持实景预览；支持单场地控制，展示某个场地的物联设备状态及关联的情景模式、环境量信息，支持情景模式切换，支持批量对物联设备进行控制，支持单个设备的控制，支持实景预览； 支持联动规则设置，支持时间模板设置，与日历联动，支持配置联动规则的执行周期，支持工作日及节假日配置；支持联动规则设置，支持配置时间类型与情景模式执行联动，支持通过时间模板及影响场地置顶执行时间与执行范围 支持标签管理，支持动态扩展设备标签，支持主子标签管理，方便精细化控制； 支持H5功能，用户登录物联控制管理服务H5页面；支持H5场地控制，支持按楼栋、场地名称（或使用方）、场地类型、设备类型、设备状态过滤场地列表，展示设备信息，支持批量控制场地设备开关；支持场地详情支持显示场地空气质量、实景预览、设置情景模式、自定义控制设备状态； | 套 | 1 |
| 41 | 存储服务器 | 单设备应配置≥64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥256GB，单设备应配置≥2个千兆数据接口，≥1个千兆管理接口，可增扩≥4个万兆口，需配置冗余金牌电源，支持双系统，可扩展≥2个SSD固态硬盘。 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能。 可接入硬盘≥24块，支持SATA和SAS混插，满配≥4T企业级硬盘，支持磁盘交错启动，并支持在线热插拔。 系统由管理节点和/或存储节点组成，且系统可扩容，增加管理或存储节点。在多节点系统中，任何一个存储节点出现故障，应不影响数据的正常存取；支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写。 统一命名空间，将所有物理存储资源虚拟化成统一的存储空间，以唯一业务IP地址对外提供存储服务。 支持存储空间虚拟化管理。支持多存储设备容量整合，形成录像池；可根据用户业务分配通用、文件、视频、图片等类型存储空间；支持在线弹性伸缩录像池的容量空间，不影响业务继续读写。 数据分散存储到存储节点上，数据呈离散式分布。 ★支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%。 ★支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1。 支持视频直存技术，兼容标准码流，能够直接接入支持GB/T28181-2011、GB/T28181-2016、ONVIF、RTSP、PSIA 标准的前端设备。 视音频流能直接在云系统上进行存储，支持采用流媒体直存转发方式，由云存储服务器本机直接对流媒体进行存储转发，无需配置存储转发/流媒体服务器。 支持智能流（智能分析后的结构化的数据）直接在云系统上进行存储，无需配置存储转发服务器。 支持按毫秒级自定义时间段进行视频精准检索、回放、下载，回放支持豪秒级定位回放、关键帧回放、回放暂停、倍速快放、慢放等。 ★具备节点间容错功能，容忍N-1（N为设备总台数）台存储节点设备同时故障后，只要有1台以上存储节点设备正常，即可保证录像可写入，写入录像依然具备磁盘间容错能力。 ★支持当磁盘或设备故障时，支持智能数据恢复，对标明重要的特定文件中的数据优先恢复。 支持视频点位监控录像出现异常时及时告警，设备支持以分钟为精度对录像完整性监控，当录像连续丢失1分钟及以上时，自动判定该小时录像为异常。 支持底层数据块Erasure Code技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复。 云存储节点单设备支持采用N+M冗余方式进行数据校验存储，不采用传统的RAID磁盘级方式（如Raid5，Raid6，Vraid，Sraid，SafeVideo等）进行数据保护。 支持对管理节点和存储节点的硬件信息、云服务进程、服务软件版本、磁盘信息、系统容量进行实时监控，并对存储节点的风扇、温度、块设备信息进行实时监控。 以上参数加★为重要参数，要求提供所投设备权威检测机构出具的检测报告，且检测报告中能够体现并满足参数要求。（提供检测报告原件扫描件并加盖公章） | 台 | 1 |
| 42 | 平台服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：≥2颗处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5寸硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口，2个万兆光口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 2 |
| 43 | 核心交换机 | 业务插槽数≥3、主控引擎模块≥2，电源模块≥2，整机高度≤5U，此次配置96千兆光，48千兆电。 ★主控板、风扇、电源、网板倒换时间为0ms，支持双主控倒换业务不中断 ★支持独立的console管理串口，≥2个网管口，支持2个网管口备份组，提升系统可靠性 端口缓存≥13MB 10G一对端口时延平均≤1us，40G一对端口时延平均≤0.9us 交换容量：38.4Tbps/166.4Tbps 转发性能：7200Mpps/36000Mpps 提供工信部入网许可证，入网检测报告证明 产品在1500V AC 下应无火花，飞弧现象，漏电流<10mA 支持Ping Flood，SYN Flood攻击处理能力 支持对正常协议报文限速功能，保障关键协议工作 支持基于源MAC地址、目的IP地址、源IP地址、源端口、目的端口、指定协议、接口的ACL ACL表项≥6144条，MPLS标签数量≥7K MAC地址表≥294K，ARP表≥110K，端口MAC地址缓存能力≥2048个 支持802.3az（EEE）能效以太网标准 支持RRPP和ERPS，收敛时间平均在50ms之内 支持ISSU技术，升级过程中保障业务不中断 支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS协议，支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议，支持IPv4/IPv6策略路由 支持Telemetry流量可视化功能 IPv4 FIB表项≥32K，IPv6 FIB表项≥12K，IPv4组播路由容量≥16K 具备MACsec（802.1ae）硬件加密技术 支持OpenFlow 支持HQoS分层调度技术 支持零配置自动化上线部署功能 ★支持虚拟化功能，具备四虚一，故障收敛时间≤50ms，支持16条40G堆叠链路，堆叠带宽能达到双向1.28Tbps，具备一虚多功能 支持链路聚合功能，可创建聚合组≥1K，可选中成员端口≥32个，支持DRNI跨设备链路聚合功能 支持BFD功能，支持与OSPF，VRRP联动，收敛是平均在50ms之内 支持STP/RSTP root Guard，BPDU Guard功能 具备CPU防攻击能力，保障CPU工作安全 支持流量限速（CAR）功能，且限制流量的速率误差小于10% 支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作 支持Vxlan功能，支持Vxlan二三层互通 以上参数加★为重要参数，要求提供所投设备权威检测机构出具的检测报告，且检测报告中能够体现并满足参数要求。（提供检测报告原件扫描件并加盖公章） | 台 | 1 |
| 44 | 一体化机柜 | 五连柜（动力柜+IT柜+IT柜+IT柜+IT柜），带风冷型机架式空调，UPS容量20KVA，后备时间1小时，含动环监控系统，可用空间174U。 前门玻璃后门钣金，单柜尺寸W*D*H(mm)600*1400*2000 电池配置方式外置 UPS容量 20KVA/20KW 后备时间 1小时 电池配置方式65AH/40节 输入电压380/400/415Vac,（线电压）、220/230/240V（相电压）50/60Hz,1Ph+N+PE 输出电压范围380/400/415±1Vac,（线电压）、220/230/240±1Vac（相电压） 输出频率范围市电模式：与输入同步；当市电频率超出最大±10%（可设置±1%、±2%、±4%、±5%、）时，输出频率为50/60（±0.1） 电池模式：50/60（±0.1） 输出功率因数1 逆变过载能力＜105%长期运行；105-110% 持续60min后转旁路，110-125% 持续10min后转旁路，125-150% 持续1min后转旁路 整机效率≥95% 市电电池转换时间0ms 旁路逆变转换时间＜4ms 风冷型机架式空调，有空调外机 送风方式前送风，后回风，全密闭 总制冷量8.6KW*2台 监控：本地13.3英寸监控显示屏；远程web访问；集中管理（UPS/配电等）、报警管理、环境管理（温湿度、烟感） 配件：每个动力柜含2个PDU（横向安装，单路16A输入/10A国标6口输出）、每个IT柜含2个PDU（垂直安装，单路32A输入/输出16A国标3口 +10A万用3个+ 10A国标10口）、1个托盘、1个理线架、动力柜满配盲板、IT柜标配20U盲板、浮动螺丝螺母、每台空调含5m铜管 | 台 | 1 |
| 45 | 控制终端 | CPU：i5，6核12线程 内存：8GB 系统盘：256GB SSD 显示屏：23.8寸LED，最大分辨率1920*1080 操作系统：WIN10（出厂包含正版WIN10激活码） 网络接口：1个千兆网口 视频输出：1路HDMI 音频接口：1路MIC in，1路Line out，内置扬声器 USB接口：2个USB3.0+4个USB2.0 | 台 | 2 |
| 46 | 系统集成 | 软硬件设备系统集成，安装，调试，培训等，涵盖以下内容： 智慧黑板系统集成（智慧黑板，OPS电脑，智慧教学软件，集控软件） 物联中控系统集成（物联中控主机，中控控制平板，时序电源） 电子班牌系统集成（电子班牌硬件，电子班牌软件） 门禁系统集成（门禁系统） 智能录播系统集成（高清录播主机，教室摄像机，学生摄像机，阵列麦，录播控制平板，交换机，有源扩音音响，蓝牙话筒） 智慧照明系统集成（LED护眼教室灯，走廊LED灯具、智能控制屏） 智能布线系统集成（六类网线，理线架，双孔平口面板，光纤，电源线，ODF架，光纤收发器，收发器机框，光纤配套） 智慧教室控制中心（全高清录播软件，教室管理软件，巡课督导软件，物联集控软件，存储服务器，平台服务器，核心交换机，一体化机柜，控制终端 ） 2008年工信部重新制定下发了《通信建设概算、预算编制办法》及相关定额。信息系统集成费是指承建单位对采购的设备、系统需集成的部分在用户现场进行部署、调试，并将各个分离的设备、功能和数据等集成到相互关联、统一协调、实际可用的系统之中所花的各种费用。即工程设计费，安装费，调试费及售后服务费的总费用 有关信息系统集成费用的计取，应结合项目的特点可参考以下方法取费： 信息系统集成费费率表 设备采购总额 取费费率（占设备采购总额百分比10-15） 软、硬件集成（针对采购的设备和软件产品） | 项 | 1 |
| 47 | 服务要求 | 1、投标方中标后提供的货物（含零部件）必须是经检验合格，全 新原装的产品。 2、投标方中标后提供的货物（含零部件）应3年免费保修，终身 维护，保修期内货物有任何损坏，中标方均需要免费维修或更换 配件，不得收取任何费用；如因人为原因损坏或保修期过后需要 维修，只应收取成本费。 3、中标方应承诺提供终身保养服务，需学期定期不少于两次上门 售后服务回访，对所提供的货物进行全面的检修保养。 4、招标方在使用时出现问题，中标方应在接到通知后1小时内响 应，4小时内派出专业技术人员到达现场维修。如果1天内不能 修复，应提供备件，保证客户的正常使用。 |  |  |