技术详细参数及相关要求

| 序号 | 展项名称 | 展项描述及招标主要设备要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字孪生小浪底洞室群沉浸体验中心 | 一、展项功能描述 小浪底水利枢纽工程位于黄河中游最后一段峡谷出口处，是一座集防洪、防凌、减淤、供水、灌溉、发电以及生态修复等为一体的大型综合性水利工程，是治理开发黄河的关键性工程，也是世界水利工程史上标杆性杰作之一。小浪底工程的泄洪和发电建筑物是由多条隧洞组成的中外水利工程史所罕见复杂的地下洞室群。为了全方位展示洞室群的罕见和复杂程度，本次方案将采用全沉浸式空间方案。 在小浪底水利枢纽洞室群沉浸体验中心浸式空间中，成像方面：根据场地地形，整体规划三个区域：顶部空间、墙面、地面。投影覆盖区域喷涂增益较低（0.8以下）屏幕漆，有效提升整体效果，使光路在沉浸区域反复反射不造成光路污染；以上工程投影来完成整个沉浸式空间、地面场景特效的全空间覆盖显示，配合高保真环绕立体音效给参观者带来前所未有身临其境的音视觉冲击效果。 二、展项所用主要内容 沉浸式场景影像1套、沉浸式场景画面实现系统1套、沉浸式场景音响系统1套、中控系统1套、布线级配套辅料。 三、主要产品技术要求 （1）沉浸式场景影像制作 1）影像内容要求：运用专业器材，全方位多角度表现主体，后期表现采用不同剪辑手法，让影片呈现出不同的节奏韵律感，使用达芬奇调色，增强画面表现力；视频信号源稳定，全片图像同步性能稳定，不存在失帧现象；剪辑衔接自然，景别丰富、组接流畅、色彩和曝光统一，无跳帧，无跳跃感 2）场景影像采用实景拍摄和三维建模融合形式； 3）★场景影像中实景拍摄所需的小浪底工程外观与内部影像、改建等历史照片由中标方自行提供，涉及版权等问题由中标方自行解决； 4）★场景影像中三维建模所需的小浪底工程设计图纸由中标方自行提供，涉及版权等问题由中标方自行解决； 5）实景拍摄人员要求：具有配置有五年工作经验以上的编导、导演、摄像师，三年以上工作经验的灯光师、剪辑师；配音需普通话甲级； 6）实景拍摄技术要求：提供符合主题需要的器材、多方式手法、多轨录用、多形式剪辑，使用达芬奇调色； 7）三维模型技术要求： 1.★使用Blender开发引擎，3DMAX建模软件实现；模型格式为FBX格式；场景帧率大于60帧，最低不低于30帧；三维粒子特效(Particle System)模拟； 2.单元数量：模型总面数建议在120万三角面以内，材质球数量35个以内；简单网格物体面数不超过500面数，中等网格物体面数不超过2000面，复杂网格物体面数不超过5000面数； 3.模型质量：光追效果；模型与unity引擎需要统一单位；交互模型转折不能有明显棱边；单体模型不能有穿插；模型不能有闪面、重面、破面；删除多余的废点废线废面；不能有多边面；光滑结构部分软边处理；UV空间不能有明显浪费，UV不能出现拉伸；单面片不能有UV对称处理；高模烘焙法线，底模的硬边部分UV必须断开； 4.贴图质量：贴图尺寸以最小1024最大2048级别为主；512贴图UV间隔在2-4个像素之间；1024贴图UV间隔在3-5个像素之间；2048贴图UV间隔在4-6个像素之间；漫反射贴图需体现理纹理效果和质感；法线贴图不能有正反关系错误；高光贴图unity中standar shader高光使用PBS效果；透贴贴图需体现透明材质；AO烘焙中不能曝光过度，不能有黑边现象。 8）影片成片要求： 1.实景拍摄与三维模型融入自然、协调； 2.视频要求：H.264(MPEG-4 Part10：profile=main，level=3.0)编码、使用二次编码、含字幕的 MP4 格式；动态码流1024Kbps-2500 Kbps；4K分辨率，引用素材统一4K超清画质；除特殊设计外，画副比例不变视频帧率不少于25帧/秒；逐行扫描； 3.音频要求：双声道，混音处理；320Kbps(恒定)；音频信噪比：不低于48db；AAC(MPEG4 Part3)格式；音频采样率48KHz，量化位数至少为16位；声音和画面要求同步且声音稳定、清晰，无杂音，无干扰，无破音，电流音、交流声或其他杂音等缺陷； 4.剪辑要求：剪辑衔接自然，景别丰富、组接流畅、色彩和曝光统一，无跳帧，无跳跃感。 | 秒 | 300 |
|  |  | （2）沉浸式场景画面实现系统 1）工业投影仪参数要求： 1. ★投影技术：1-chip 0.67" DMD。 2. 光源类型：单色激光（激光荧光粉材料）。 3. 光源使用寿命：标准模式：20000 小时，节能模式：25000小时。 4. 1级激光光源产品。 5. 色轮：4段（RGBY）高效转速。 6. ★亮度≥7000lm 7. ★显示模式支持中国红，机器内部增加特殊滤光片以及通过相应的软件算法调整，使得整机的色彩表现更丰富艳丽，富有层次，特别是在含有政企事业单位等正式场合整体红色表现更优秀 8. ★分辨率：≥1920×1200兼容4096x2160，3840x2160，1920×1080，1280×800，1024×768。 9. ★对比度：1,800:1 静态; 10,0000:1动态; 300,0000:1极致黑。 10. ★投射比1.21-1.52:1,1.25倍变焦，支持电动位移/聚焦/变焦功能。 11. 镜头移位精度：每步 0.5 像素。 12. 输入接口：HDMI 1(V2.0兼容4K支持HDCPx1，HDMI 2 （v1.4支持HDCP）x1 ，15-pin Mini-Dsubx1，HDBaseTx1，AUDIOx1 (3.5mm端口) 。 13. 输出接口：3D-SyncInx1，Wiredx1 3.5mm（用于有线遥控器），RJ451x1（用于网络控制），RS232(D-sub 9pin)x1，USB-Ax2(DC5V)，USB-Bx1(用于软件升级)，12V，15-pin Mini-Dsubx1，HDMI 1.4(支持HDCP) x1，3D-Sync x1，AUDIOx1(3.5mm端口)。 14. 整机功率：标准模式：405W+/-15%,节能模式195W+/-15%。 15. 待机功率：0.5W。 16. 整机重量：12.7kg（不含镜头）。 17. ★产品内置17*17多点几何校正功能及MxN拼接融合功能。 18. 色彩管理功能用于多台拼接融合后的色彩一致性调整。 19. 色温调整功能，用于多台拼接融合后的色温一致性调整。 20. 3D信号收发支持 红外发射器、射频发射器、DLP Link眼镜。 21. 支持时间调度智能关机（自定义设定开关机时间）、通电后直接开机、信号源激活开机运行。 22. HDBaseT接口支持RS232控制协议、IR控制。 23. 串行端口控制路径支持RS232&HDBaseT通道。 24. ★HDbaseT端口可实现信号/控制传输，一根网线完成终端显控。 25. ★提供3C、CECP、CEL、CNAS（检测报告）。 | 台 | 16 |
|  |  | 2）融合系统要求： 融合系统硬件： 1.运行电压: 100-240V, 50-60Hz 2.机箱规格：2U 3.操作系统: Windows 10 4.CPU处理器: I7-12代 8核16线程 5.系统内存: 16GB 6.系统硬盘：500G 7. 显卡：接口4个miniDP（6GB显存） | 套 | 5 |
|  |  | 融合系统软件： 软件功能性要求： 1．边缘融合：支持自动产生叠加带像素羽化边缘融合； 2．★停电保存功能：支持系统意外停电设置保存功能，保证下次开机后仍然运行相同配置和预案； 3．几何校正：支持任意曲面几何校正，达到40*40的网格精准调整显示（包括曲面几何校正和球面几何校正）； 4．色彩技术：支持投影仪颜色一致性，支持投影机亮度差调节； 5．远程控制：支持网络远程控制； 6．★分辨率：单通道最大物理分辨率：4096*2160 也可自定义分辨率；帧率不小于每秒30帧； 7．★多窗口显示：支持同屏多窗口显示（任意缩放、漫游、叠加、覆盖、分层），同时支持多窗口等比例分屏显示，节目播放功能； 8．亮度调节：支持黑暗场景下的黑亮度调节功能； 9.3D功能：支持主动3D，被动3D,桌面融合； 10.预案调用模式：支持预案调用模式，支持显示内容的脚本编辑功能，能够保证开机之后调用编辑好的脚本和预案进行预定内容的显示； 11.协议控制：支持通过TCP、UDP、串口等数据协议控制； 12.视频边缘剪切：支持视频边缘剪切功能，可见切成三角、梯形等形状； 13.异型抠像：支持异型任意抠像功能； 14.视角设定：支持单通道视角设定，可对每个通道调整相机角度； 15.多媒体技术：支持主动立体视频播放、桌面、采集、图片等媒体显示； 16.全屏或多窗口显示：支持Max、Maya、Sketchup、AutuCAD、PowerPoint、Word等各种应用程序的环幕全屏或者多窗口显示； 17.★多台融合同步：支持256台融合主机视频同步； 18.多路采集融合：支持对多路采集信号融合； 19.任意大小融合带调整：支持任意大小融合带调整，多台投影可设置不同宽度融合带； 20.远程图片加载：支持远程图片加载，可将图片通过网络直接上传，同时立即显示，保证显示的时时性 | 套 | 16 |
|  |  | （3）沉浸式场景音响系统 运用四声道环绕音频技术组合成一套4.1声道的专业音响系统，打造了三维的音效、给参观者带来来自多个不同方向的声音环绕，给用户以全新的体验，获得更好的听觉效果和声场定位。 全频专业音箱： 1.阻抗：8Ω 2.频响：70Hz~20KHz 3.额定功率≥120W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥120°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：6.5"低音×1 | 只 | 4 |
|  |  | 全频音箱功放： 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 只 | 1 |
|  |  | 超低音音箱： 1.应具备1只12寸超低音喇叭单元、箱体采用15mm桦木板制作。 2.阻抗：8Ω 3.频响：55Hz-400Hz 4.额定功率≥300W 5.灵敏度≥99dB/W/M 6.★为保障系统兼容性，所投专业全频音箱和超低音音箱、超低音音箱功放、音频处理器均为同一品牌 | 只 | 1 |
|  |  | 超低音音箱功放： 1.双通道大功率专业数字功放。 2.功放具有直流、短路、过载、过热保护。 3.具备信号、功率、温度等压限功能。 4.灵敏度支持1V/2V，可选择切换。 5.输出功率*（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：≥2*500W；立体声4Ω：≥2*800W；立体声2Ω：≥2*1300W；桥接16Ω：≥1000W；桥接8Ω：≥1600W；桥接4Ω：≥2600W。 6.电压增益 (@1KHz) 优于36dB；输入阻抗 ≤10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡；THD+N(@1/8功率下） ≤0.01％；信噪比 (A计权) ≥102dB； | 只 | 1 |
|  |  | （4）中控系统 硬件要求： 1.同时支持IPAD平板电脑.安卓平板电脑.射频触摸屏.windows电脑控制(笔记本.台式机.一体机等)，一个设计器支持所有平台，并且IPAD平板.安卓平板.射频触屏及windows电脑的控制界面完全相同，方便用户使用。多种方式，可同时使用，互为备份。 2.同时支持鸿蒙.Linux.Windows.苹果IOS等系统的浏览器Web网页方式，用户可以通过网页对各个控制口连接的设备进行控制，编程软件可以在网页上，任意添加被控设备和增加删除按钮。打开控制网页时，必须先输入密码进行登录。 3.主机配有24个串口（16个RS232串口.8个RS485\422串口）.16个红外口.8-Relays继电器口.8个IO口等控制口，大量的专业接口，不需接分配器扩展。不集成小矩阵等信号切换系统，增强控制接口，以降低整个系统崩溃的风险。 4.支持万能网口，一个网口，一条网线可同时使用TCP和UDP方式。TCP方式，可同时连接100多台被控设备，也可分时连接上万台网络受控设备。UDP方式，可广播发送，也可指定目标IP一对一发送，可支持数百个目标IP(UDP受控设备)。 5.支持设备状态反馈，可实时反馈设备状态。 6.支持实时预览网络摄像机画面。 7.支持各种传感器接入：温湿度，PM2.5，PM10，一氧化碳和二氧化碳等。 8.主机内置红外学习器，可把红外数据保存到电脑成为红外库文件，供后续工程或后续维护升级使用。 9.支持电脑脚本语言，用户可在现场编写和下载脚本程序，比如实现校验和计算。 10.支持串口转发，比如串口1和输入，也自动从其它串口输出。 11.前面板有4.3寸彩色触摸屏和USB编程接口，提供专用编程软件，利用此软件，可对触摸屏的界面任意定义，添加删除页面，修改背景图片和颜色，增删各种形状的按钮，自定义各个按钮的功能，可显示和修改主机的IP地址。 12.内置万年历电路，主机支持中控使用时限控制，可让中控在指定时间自动执行控制操作，支持定时开关机； 13.串口等所有控制代码保存在主机上，主机可执行逻辑控制，触摸屏仅保存一个控制ID号，减少网络通讯，提高响应速度和稳定性。 14.可回读主机当前控制代码，以方便后期维护及升级。 15.支持搭配语音系统实现语音控制功能。 16.非网页式，各个平台（IPAD.安卓.windows）都有功能一致的专用操控软件(app)，更显专业，易用，稳定。 17.控制软件确保稳定兼容，不需越狱，不需破解。 18.采用字体自动识别技术，在Windows电脑上设计界面时使用的任何字体，都能在IPAD平板.安卓平板上正确显示（不需制作图片）。 19.编程设计平台可自动生成各种3D按钮（不需设计图片）；也支持图片按钮，支持PNG.WMF.ICO.GIF图片的透明效果，可实现任意形状的按钮，各种效果的界面。 20.设计平台采用先进的软件技术，不需使用任何电脑语言进行编程，不需使用各种复杂的逻辑模块与宏，以方便施工.后期维护及升级。 21.程序设计师勿需亲自到现场，可直接通过以太网络，利用Internet互联网传输来更改程序的内容。 22.控制通讯：以太网(TCP/IP)，10/100M自适应，TCPSERVER方式，也可定制为UDP方式，也可连接射频接收器。 23.处理器：支持2048条逻辑指令，1.5GHz主频，64位内嵌式双核CPU。 24.大容量FLASH指令存储器存储器，可保存高达3000条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展。 25.前面板带各种控制功能LED灯显示，来指示设备运作状态。 26.可搭配在线和离线语音控制器。 27.可搭配落地式发言触摸控制屏，嵌入控制屏（桌面.墙面.移动平板） 28.电源：100VAC~240VAC,50/60Hz,国际自适应电源； 29.最大功率：15W； 30.储存.使用温度：-20°~+70°C； 31.储存.使用湿度：10%~90%； | 套 | 1 |
|  |  | 软件要求： 1.软件支持安卓平板电脑.射频触摸屏.windows电脑控制等 2.支持所有平台，并且安卓平板.射频触屏及windows电脑的控制界面完全相同。 3.多种方式，可同时使用，互为备份 4.采用字体自动识别技术，在Windows电脑上设计界面时使用的任何字体，都能在IPAD平板.安卓平板上正确显示。 5.支持图片按钮，支持PNG.WMF.ICO.GIF图片的透明效果，可实现任意形状的按钮，各种效果的界面。 6.采用先进的软件技术，不需使用任何电脑语言进行编程，不需使用各种复杂的逻辑模块与宏，以方便后期维护及升级。 7.可直接通过以太网络，利用Internet互联网传输来更改程序的内容。 | 套 | 1 |
|  |  | 5. 布线级配套辅料 整个系统布设、组建、安装等涉及的所有辅助材料、各类线缆以及施工措施、垃圾清运等，整体支撑小浪底水利枢纽洞室群沉浸体验中心达到交钥匙标准。 1.非屏蔽6类双绞线： 3000米 2.音箱线（300芯金银线）：500米 3.RVV2*1.0电源线：1000米 4.25JDG管 :2000米 注：投标时所投主要产品，带★号需要提供相关技术证明材料，如彩页 | 套 | 1 |
| 2 | 数字孪生水土保持黄土高原淤地坝设计场景应用系统 | 一、展项功能描述 本系统展示淤地坝工程在黄土高原水土保持中产生的生态减沙效果、蓄水增地效果和绿化拦沙效果，重点展示数字孪生平台在黄土高原淤地坝设计中的底层逻辑和应用效果。 二、展项所用主要内容 “数字孪生水土保持黄土高原淤地坝设计场景应用系统”场景影像1套、场景画面实现系统1套、场景音响系统1套、中控系统1套、现代水保互动投影游戏开发1套、布线及配套辅料 三、主要产品技术要求 （1）场景影像制作 1）时长：480秒； 2）技术指标：≥4K ,历史资料视频由标清720×576（需进行上变换处理）和高清2K； 3）表现形式：数字孪生水利工程专题片； 4）摄作团队：主创撰稿人员、导演要对黄河和黄河高原水土保持有深入研究、熟悉黄土高原淤地坝的历史、作用及现状，能准确把握数字孪生水利的内涵及科技前景； 5）后期制作：剪辑、配音、音乐音效、字幕、合成； 6）★场景影像至少包含：①黄土高原水土保持对黄河长治久安的历史意义和现实意义；②淤地坝的建设现状和数字孪生平台应用前景；③展现数字孪生技术用于淤地坝设计的高效便捷与精准实用； 7）★场景影像涉及的场景、典型工程建设等的影像资料、文档资料等符合清晰度等要求，素材由中标方自行提供，且涉及的版权由中标方自行解决。 | 秒 | 480 |
|  |  | （2）场景场景画面实现系统 1）工业投影仪参数要求： 1. ★投影技术：1-chip 0.67" DMD； 2. 光源类型：单色激光（激光荧光粉材料）； 3. 光源使用寿命：标准模式：20000 小时，节能模式：25000小时； 4. 1级激光光源产品； 5. 色轮：4段（RGBY）高效转速； 6. ★亮度≥7000lm； 7. ★显示模式支持中国红，机器内部增加特殊滤光片以及通过相应的软件算法调整，使得整机的色彩表现更丰富艳丽，富有层次，特别是在含有政企事业单位等正式场合整体红色表现更优秀； 8. ★分辨率：≥1920×1200兼容4096x2160，3840x2160，1920×1080，1280×800，1024×768； 9. ★对比度：1,800:1 静态; 10,0000:1动态; 300,0000:1极致黑； 10. ★投射比1.21-1.52:1,1.25倍变焦，支持电动位移/聚焦/变焦功能； 11. 镜头移位精度：每步 0.5 像素； 12. 输入接口：HDMI 1(V2.0兼容4K支持HDCPx1，HDMI 2 （v1.4支持HDCP）x1 ，15-pin Mini-Dsubx1，HDBaseTx1，AUDIOx1 (3.5mm端口) ； 13. 输出接口：3D-SyncInx1，Wiredx1 3.5mm（用于有线遥控器），RJ451x1（用于网络控制），RS232(D-sub 9pin)x1，USB-Ax2(DC5V)，USB-Bx1(用于软件升级)，12V，15-pin Mini-Dsubx1，HDMI 1.4(支持HDCP) x1，3D-Sync x1，AUDIOx1(3.5mm端口)； 14. 整机功率：标准模式：405W+/-15%,节能模式195W+/-15%； 15. 待机功率：0.5W； 16. 整机重量：12.7kg（不含镜头）； 17. ★产品内置17*17多点几何校正功能及MxN拼接融合功能； 18. 色彩管理功能用于多台拼接融合后的色彩一致性调整； 19. 色温调整功能，用于多台拼接融合后的色温一致性调整； 20. 3D信号收发支持红外发射器、射频发射器、DLP Link眼镜； 21. 支持时间调度智能关机（自定义设定开关机时间）、通电后直接开机、信号源激活开机运行； 22. HDBaseT接口支持RS232控制协议、IR控制； 23. 串行端口控制路径支持RS232&HDBaseT通道； 24. ★HDbaseT端口可实现信号/控制传输，一根网线完成终端显控； 25. ★提供3C、CECP、CEL、CNAS（检测报告）； | 台 | 2 |
|  |  | 2）融合系统要求： 融合系统硬件： 1.运行电压: 100-240V, 50-60Hz； 2.机箱规格：2U 3.操作系统: Windows 4.CPU处理器: I7-12代 8核16线程； 5.系统内存: 16GB； 6.系统硬盘： 500G ； 7. 显卡：接口4个miniDP（6GB显存）； | 套 | 2 |
|  |  | 融合系统软件： 软件功能性要求： 1．边缘融合：支持自动产生叠加带像素羽化边缘融合； 2．★停电保存功能：支持系统意外停电设置保存功能，保证下次开机后仍然运行相同配置和预案； 3．几何校正：支持任意曲面几何校正，达到40*40的网格精准调整显示（包括曲面几何校正和球面几何校正）； 4．色彩技术：支持投影仪颜色一致性，支持投影机亮度差调节； 5．远程控制：支持网络远程控制； 6．★分辨率：单通道最大物理分辨率：4096*2160 也可自定义分辨率；帧率不小于每秒30帧； 7．★多窗口显示：支持同屏多窗口显示（任意缩放、漫游、叠加、覆盖、分层），同时支持多窗口等比例分屏显示，节目播放功能； 8．亮度调节：支持黑暗场景下的黑亮度调节功能； 9. 3D功能：支持主动3D，被动3D,桌面融合； 10.预案调用模式：支持预案调用模式，支持显示内容的脚本编辑功能，能够保证开机之后调用编辑好的脚本和预案进行预定内容的显示； 11.协议控制：支持通过TCP、UDP、串口等数据协议控制； 12.视频边缘剪切：支持视频边缘剪切功能，可见切成三角、梯形等形状； 13.异型抠像：支持异型任意抠像功能； 14.视角设定：支持单通道视角设定，可对每个通道调整相机角度； 15.多媒体技术：支持主动立体视频播放、桌面、采集、图片等媒体显示； 16.全屏或多窗口显示：支持Max、Maya、Sketchup、AutuCAD、PowerPoint、Word等各种应用程序的环幕全屏或者多窗口显示； 17. ★多台融合同步：支持256台融合主机视频同步； 18.多路采集融合：支持对多路采集信号融合； 19.任意大小融合带调整：支持任意大小融合带调整，多台投影可设置不同宽度融合带； 20.远程图片加载：支持远程图片加载，可将图片通过网络直接上，同时立即显示，保证显示的时时性。 | 套 | 4 |
|  |  | （3）场景音响系统 全频专业音箱： 1.阻抗：8Ω； 2.频响：70Hz~20KHz； 3.额定功率≥120W； 4.灵敏度≥95dB/W/M； 5.水平覆盖角≥120°，垂直覆盖角≥60°； 6.高音：3"锥形高音单元×2； 7.低音：6.5"低音×1； | 只 | 2 |
|  |  | 全频音箱功放： 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案； 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求； 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波； 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能； 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2； | 只 | 2 |
|  |  | （4）中控系统 硬件要求： 1.同时支持IPAD平板电脑.安卓平板电脑.射频触摸屏.windows电脑控制(笔记本.台式机.一体机等)，一个设计器支持所有平台，并且IPAD平板.安卓平板.射频触屏及windows电脑的控制界面完全相同，方便用户使用。多种方式，可同时使用，互为备份； 2.同时支持鸿蒙.Linux.Windows.苹果IOS等系统的浏览器Web网页方式，用户可以通过网页对各个控制口连接的设备进行控制，编程软件可以在网页上，任意添加被控设备和增加删除按钮。打开控制网页时，必须先输入密码进行登录； 3.主机配有24个串口（16个RS232串口.8个RS485\422串口）.16个红外口.8-Relays继电器口.8个IO口等控制口，大量的专业接口，不需接分配器扩展。不集成小矩阵等信号切换系统，增强控制接口，以降低整个系统崩溃的风险； 4.支持万能网口，一个网口，一条网线可同时使用TCP和UDP方式。TCP方式，可同时连接100多台被控设备，也可分时连接上万台网络受控设备。UDP方式，可广播发送，也可指定目标IP一对一发送，可支持数百个目标IP(UDP受控设备)； 5.支持设备状态反馈，可实时反馈设备状态； 6.支持实时预览网络摄像机画面； 7.支持各种传感器接入：温湿度，PM2.5，PM10，一氧化碳和二氧化碳等； 8.主机内置红外学习器，可把红外数据保存到电脑成为红外库文件，供后续工程或后续维护升级使用； 9.支持电脑脚本语言，用户可在现场编写和下载脚本程序，比如实现校验和计算； 10.支持串口转发，比如串口1和输入，也自动从其它串口输出； 11.前面板有4.3寸彩色触摸屏和USB编程接口，提供专用编程软件，利用此软件，可对触摸屏的界面任意定义，添加删除页面，修改背景图片和颜色，增删各种形状的按钮，自定义各个按钮的功能，可显示和修改主机的IP地址； 12.内置万年历电路，主机支持中控使用时限控制，可让中控在指定时间自动执行控制操作，支持定时开关机； 13.串口等所有控制代码保存在主机上，主机可执行逻辑控制，触摸屏仅保存一个控制ID号，减少网络通讯，提高响应速度和稳定性； 14.可回读主机当前控制代码，以方便后期维护及升级； 15.支持搭配语音系统实现语音控制功能； 16.非网页式，各个平台（IPAD.安卓.windows）都有功能一致的专用操控软件(app)，更显专业，易用，稳定； 17.控制软件确保稳定兼容，不需越狱，不需破解； 18.采用字体自动识别技术，在Windows电脑上设计界面时使用的任何字体，都能在IPAD平板.安卓平板上正确显示（不需制作图片）； 19.编程设计平台可自动生成各种3D按钮（不需设计图片）；也支持图片按钮，支持PNG.WMF.ICO.GIF图片的透明效果，可实现任意形状的按钮，各种效果的界面； 20.设计平台采用先进的软件技术，不需使用任何电脑语言进行编程，不需使用各种复杂的逻辑模块与宏，以方便施工.后期维护及升级； 21.程序设计师勿需亲自到现场，可直接通过以太网络，利用Internet互联网传输来更改程序的内容； 22.控制通讯：以太网(TCP/IP)，10/100M自适应，TCPSERVER方式，也可定制为UDP方式，也可连接射频接收器； 23.处理器：支持2048条逻辑指令，1.5GHz主频，64位内嵌式双核CPU； 24.大容量FLASH指令存储器存储器，可保存高达3000条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展； 25.前面板带各种控制功能LED灯显示，来指示设备运作状态； 26.可搭配在线和离线语音控制器； 27.可搭配落地式发言触摸控制屏，嵌入控制屏（桌面.墙面.移动平板）； 28.电源：100VAC~240VAC,50/60Hz,国际自适应电源； 29.最大功率：15W； 30.储存.使用温度：-20°~+70°C； 31.储存.使用湿度：10%~90%； | 套 | 1 |
|  |  | 软件要求： 1.软件支持安卓平板电脑.射频触摸屏.windows电脑控制等； 2.支持所有平台，并且安卓平板.射频触屏及windows电脑的控制界面完全相同； 3.多种方式，可同时使用，互为备份； 4.采用字体自动识别技术，在Windows电脑上设计界面时使用的任何字体，都能在IPAD平板.安卓平板上正确显示； 5.支持图片按钮，支持PNG.WMF.ICO.GIF图片的透明效果，可实现任意形状的按钮，各种效果的界面； 6.采用先进的软件技术，不需使用任何电脑语言进行编程，不需使用各种复杂的逻辑模块与宏，以方便后期维护及升级； 7.可直接通过以太网络，利用Internet互联网传输来更改程序的内容。 | 套 | 1 |
|  |  | （5）现代水保互动投影游戏开发： 现代水保工程互动交互分布式节点使参观者直观的体验现代水利工程技术及其发展史。 1.定制特定动作效果，设计师绘制相应的特殊画面以烘托，加强画面所要表达的氛围定制屏保功能；定制系统启动界面，界面呈现精美绚丽，操作方便流畅。程序界面UI模块开发； 2.C#语言编辑查询系统功能代码，多种触控方式实现，使用Unity3D引擎配合C#语言编辑播放控制相关功能，使用Unity3D引擎元素动态效果将主界面、内容界面及相关内容视频通过编程后可通过虚拟按键便于对展项内容进行选择观看； 3.系统将主界面、内容界面及相关内容视频编程后将画面分别输出； 4.项目中所用的多媒体元素制作、专业美工根掘脚本,编辑素材,处理图片,界面设计,互动设计,动画设计； 5.沙盘联动特效：作为沙盘水利工程的配套数字特效，通过大场面特效和小场景描述烘托、增强业务内容展示效果，更加形象化、突出科技感；以大场面业务元素配合线条、光效为主，与业务内容并行相互呼应，呈现未来、智能、震撼的视觉感观；以小场景的局部数字展示为辅，细化与延伸业务内容； 6.影片联动控制系统：通过通信模块采集编码器发出的串口信号后根据信号ID发送特定指令与计算机之间进行数据交换.开发控制电脑显示器播放多种格式的影像文件、能够控制在播放的媒体前面插播不同的文字、能够控制网络内的终端的播放内容，能够统计内容的播放时间等。音频播放：压缩解码格式: MPE...视频播放：压缩解码格式: MPE...画面浏览：JPEG、BMP、PNG、G...视频接口：1组 HDMI输出 1组...音频接口：1组模拟音频输出(...其它功能：EPG数据管理: EPG...耗电功率：30W(最大)； 7.沙盘屏保：非参观或参观前的展示状态，通过场景特效、概念效果以可视线条方式展示展厅主题内容思想，配合大屏屏保相辅相成。非参观或参观前的展示状态，主题元素、音效配合简洁、有序布局与展示效果，呈现展厅主要信息和主题内容；协同沙盘屏保特效循环展示； 8.版块支持中控切换，点击、互动，影片需打包在该程序中，由该程序控制播放等功能。 | 项 | 1 |
|  |  | （6）布线级配套辅料 整个系统布设、组建、安装等涉及的所有辅助材料、各类线缆以及施工措施、垃圾清运等，整体支撑项目达到交钥匙标准。 1.非屏蔽6类双绞线： 2000米 2.音箱线（300芯金银线）：300米 3.RVV2*1.0电源线：800米 4.25JDG管 :1000米 注：投标时所投主要产品，带★号需要提供相关技术证明材料，如彩页 | 套 | 1 |