## 第七章  采购需求

一、采购需求及技术要求

设备共包括7类配置的交换机，2类配置的路由器，SDN设备，网络接口模块，交换机、路由器、SDN设备的核心部件需具备自主可控能力。郑州商品交易所保留对这些设备的测试权利，使用中若发现设备与投标技术指标有差异，将追究投标人的责任。

同一投标人所投设备需是同一品牌设备，不能同时投标不同品牌设备，否则视为无效投标。

(一)交换机配置1

| 序号 | 指标项 | 技术指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置要求 | 交换容量≥520Gbps | * |
|  |  | 包转发速率≥140Mpps |  |
|  |  | 交换机尺寸=1RU |  |
|  |  | 交流冗余可插拔模块化电源 |  |
|  |  | 冗余风扇 |  |
| 2 | 端口配置 | 100/1000BASE-T以太网端口≥48 | * |
|  |  | 万兆SFP+≥4个，含对应多模LC光模块 |  |
|  |  | 所有接口可以同时使用，Combo接口按照一个计算 |  |
| 3 | 二层协议和功能 | 支持STP/RSTP/MSTP等生成树协议 | * |
|  |  | 支持802.1d, 802.1p/q, 802.1s, 802.1w, 802.1x, 802.3ad, 802.3u等标准协议 |  |
|  |  | 最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094 |  |
|  |  | 支持MAC地址≥32K |  |
| 4 | 三层协议和功能 | 支持静态路由、VRRP |  |
|  |  | 支持RIP、OSPF等IPv4和IPv6动态路由协议 |  |
| 5 | 安全特性 | 支持DHCP Snooping | * |
|  |  | 支持Spanning Tree的BPDU守护和Root守护等功能 |  |
|  |  | 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC等安全特性 |  |
|  |  | 支持IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定 |  |
|  |  | 支持ACL； |  |
| 6 | 网络管理 | 支持SNMP v2、v2c和v3，支持SYSLOG、NTP | * |
|  |  | 支持基于SSH的安全管理 |  |
|  |  | 支持堆叠 |  |
|  |  | 支持SDN |  |
|  |  | 支持Telemetry可视化 |  |
|  |  | 支持RMON |  |
|  |  | 支持sFlow |  |
|  |  | 支持系统日志、分级告警 |  |
| 7 | 网络监控 | 支持Netflow/NetStream |  |
|  |  | 支持本地端口镜像，并发组数（Session）≥4 |  |
|  |  | 支持远程端口镜像（Remote SPAN） |  |
| 8 | 组播功能 | 支持IGMP、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM、MSDP等标准组播路由协议，支持IGMP Snooping，支持IGMP Proxy，支持组播成员接口快速离开，支持组播流量抑制，支持组播VLAN； |  |
| 9 | 维保服务 | 5年原厂7×24×4维保服务 | * |

(二)交换机配置2

| 序号 | 指标项 | 技术指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置要求 | 交换容量≥670Gbps | * |
|  |  | 包转发速率≥140Mpps |  |
|  |  | 交换机尺寸=1RU |  |
|  |  | 交流冗余可插拔模块化电源 |  |
|  |  | 冗余风扇 |  |
| 2 | 端口配置 | 100/1000BASE-T以太网端口≥24；千兆SPF接口≥24，含对应多模Lc光模块 | * |
|  |  | 万兆SFP+≥4个，含对应多模LC光模块 |  |
|  |  | 所有接口可以同时使用，Combo接口按照一个计算 |  |
| 3 | 二层协议和功能 | 支持STP/RSTP/MSTP等生成树协议 | * |
|  |  | 支持802.1d, 802.1p/q, 802.1s, 802.1w, 802.1x, 802.3ad, 802.3u等标准协议 |  |
|  |  | 最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094 |  |
|  |  | 支持MAC地址≥32K |  |
| 4 | 三层协议和功能 | 支持静态路由、VRRP |  |
|  |  | 支持RIP、OSPF、BGP等IPv4和IPv6动态路由协议 |  |
| 5 | 安全特性 | 支持DHCP Snooping | * |
|  |  | 支持Spanning Tree的BPDU守护和Root守护等功能 |  |
|  |  | 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC等安全特性 |  |
|  |  | 支持IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定 |  |
|  |  | 支持ACL； |  |
| 6 | 网络管理 | 支持SNMP v2、v2c和v3，支持SYSLOG、NTP | * |
|  |  | 支持基于SSH的安全管理 |  |
|  |  | 支持堆叠 |  |
|  |  | 支持SDN |  |
|  |  | 支持Telemetry可视化 |  |
|  |  | 支持RMON |  |
|  |  | 支持sFlow |  |
|  |  | 支持系统日志、分级告警 |  |
| 7 | 网络监控 | 支持Netflow/NetStream |  |
|  |  | 支持本地端口镜像，并发组数（Session）≥4 |  |
|  |  | 支持远程端口镜像（Remote SPAN） |  |
| 8 | 组播功能 | 支持IGMP、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM、MSDP等标准组播路由协议，支持IGMP Snooping，支持IGMP Proxy，支持组播成员接口快速离开，支持组播流量抑制，支持组播VLAN； |  |
| 9 | 维保服务 | 5年原厂7×24×4维保服务 | * |

(三)交换机配置3

| 序号 | 指标项 | 技术指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置要求 | 交换容量≥4.8Tbps | * |
|  |  | 包转发速率≥2000Mpps |  |
|  |  | 时延≤3us |  |
|  |  | 交换机尺寸=1RU |  |
|  |  | 交流冗余可插拔模块化电源 |  |
|  |  | 冗余风扇 |  |
| 2 | 端口配置 | 25G光口≥48（兼容10G）、100GE光口≥8（兼容40G） | * |
|  |  | 含40*10G、8*25G的LC多模光模块 |  |
|  |  | 含6*40G、2*100G，LC多模光模块。 |  |
|  |  | 所有接口可以同时使用，Combo接口按照一个计算 |  |
| 3 | 二层协议和功能 | 支持STP/RSTP/MSTP等生成树协议 | * |
|  |  | 支持802.1d, 802.1p/q, 802.1s, 802.1w, 802.1x, 802.3ad, 802.3u等标准协议 |  |
|  |  | 最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094 |  |
|  |  | 支持MAC地址≥32K |  |
| 4 | 三层协议和功能 | 支持静态路由、策略路由、VRRP | * |
|  |  | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 |  |
|  |  | 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 |  |
|  |  | 支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route |  |
| 5 | Qos/ACL | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 |  |
|  |  | 支持CAR功能 |  |
|  |  | 支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR、SP+WFQ等多种模式 |  |
|  |  | 支持WRED |  |
|  |  | 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |  |
|  |  | 支持L2（Layer 2）～L4（Layer 4）包过滤功能，支持基于源MAC、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类 |  |
| 6 | 安全特性 | 支持DHCP Snooping | * |
|  |  | 支持Spanning Tree的BPDU守护和Root守护等功能 |  |
|  |  | 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC等安全特性 |  |
|  |  | 支持IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定 |  |
|  |  | 支持ACL； |  |
| 7 | 数据中心特性 | 支持多种国际标准数据中心SDN控制功能并能够与虚拟系统、云平台配合使用，支持VxLAN以及EVPN分布式网关功能，支持Netconf北向接口 | * |
|  |  | 支持网络虚拟化VxLAN、BGP-evpn等以及其他数据中心特性 |  |
|  |  | 支持Openflow自动化配置 |  |
| 8 | 网络管理 | 支持SNMP v2、v2c和v3，支持SYSLOG、NTP | * |
|  |  | 支持基于SSH的安全管理 |  |
|  |  | 支持堆叠 |  |
|  |  | 支持RMON |  |
|  |  | 支持sFlow |  |
|  |  | 支持系统日志、分级告警 |  |
| 9 | 网络监控 | 支持Netflow/NetStream |  |
|  |  | 支持Telemetry可视化功能 |  |
|  |  | 支持本地端口镜像，并发组数（Session）≥4 |  |
|  |  | 支持远程端口镜像（Remote SPAN） |  |
| 10 | 组播功能 | 支持IGMP、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM、MSDP等标准组播路由协议， 支持IGMP Snooping，支持IGMP Proxy，支持组播成员接口快速离开，支持组播流量抑制，支持组播VLAN； | * |
| 11 | 维保服务 | 5年原厂7×24×4维保服务 | * |

（四）交换机配置4

| 序号 | 指标项 | 技术指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置要求 | 交换容量≥4.8Tbps | * |
|  |  | 包转发速率≥2000Mpps |  |
|  |  | 交换机尺寸=1RU |  |
|  |  | 交流冗余可插拔模块化电源 |  |
|  |  | 冗余风扇 |  |
| 2 | 端口配置 | 10G光口≥48、100GE光口≥6（兼容40G） | * |
|  |  | 含48*10G多模LC光模块 |  |
|  |  | 含6*40G多模LC光模块。 |  |
|  |  | 所有接口可以同时使用，Combo接口按照一个计算 |  |
| 3 | 二层协议和功能 | 支持STP/RSTP/MSTP等生成树协议 | * |
|  |  | 支持802.1d, 802.1p/q, 802.1s, 802.1w, 802.1x, 802.3ad, 802.3u等标准协议 |  |
|  |  | 最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094 |  |
|  |  | 支持MAC地址≥32K |  |
| 4 | 三层协议和功能 | 支持静态路由、策略路由、VRRP | * |
|  |  | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 |  |
|  |  | 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 |  |
|  |  | 支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route |  |
| 5 | Qos/ACL | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 |  |
|  |  | 支持CAR功能 |  |
|  |  | 支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR、SP+WFQ等多种模式 |  |
|  |  | 支持WRED |  |
|  |  | 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |  |
|  |  | 支持L2（Layer 2）～L4（Layer 4）包过滤功能，支持基于源MAC、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类 |  |
| 6 | 安全特性 | 支持DHCP Snooping | * |
|  |  | 支持Spanning Tree的BPDU守护和Root守护等功能 |  |
|  |  | 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC等安全特性 |  |
|  |  | 支持IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定 |  |
|  |  | 支持ACL； |  |
| 7 | 数据中心特性 | 支持多种国际标准数据中心SDN控制功能并能够与虚拟系统、云平台配合使用，支持VxLAN以及EVPN分布式网关功能，支持Netconf北向接口 | * |
|  |  | 支持网络虚拟化VxLAN、BGP-evpn等以及其他数据中心特性 |  |
|  |  | 支持Openflow自动化配置 |  |
| 8 | 网络管理 | 支持SNMP v2、v2c和v3，支持SYSLOG、NTP | * |
|  |  | 支持基于SSH的安全管理 |  |
|  |  | 支持堆叠 |  |
|  |  | 支持RMON |  |
|  |  | 支持sFlow |  |
|  |  | 支持系统日志、分级告警 |  |
| 9 | 网络监控 | 支持Netflow/NetStream |  |
|  |  | 支持Telemetry可视化功能 |  |
|  |  | 支持本地端口镜像，并发组数（Session）≥4 |  |
|  |  | 支持远程端口镜像（Remote SPAN） |  |
| 10 | 组播功能 | 支持IGMP、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM、MSDP等标准组播路由协议， 支持IGMP Snooping，支持IGMP Proxy，支持组播成员接口快速离开，支持组播流量抑制，支持组播VLAN； | * |
| 11 | 维保服务 | 5年原厂7×24×4维保服务 | * |

- 交换机配置5

| 序号 | 指标项 | 技术指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置要求 | 交换容量≥6.4Tbps | * |
|  |  | 包转发速率≥2000Mpps |  |
|  |  | 时延≤2us，需提供证明材料，包括：官方网站截图或产品资料或第三方评测机构材料，需加盖原厂商公章 |  |
|  |  | 交换机尺寸=1RU |  |
|  |  | 交流冗余可插拔模块化电源 |  |
|  |  | 冗余风扇 |  |
| 2 | 端口配置 | 40/100G光口≥32 | * |
|  |  | 含28*40G多模LC光模块 |  |
|  |  | 含4*100G多模LC光模块 |  |
|  |  | 所有接口可以同时使用，Combo接口按照一个计算 |  |
| 3 | 二层协议和功能 | 支持STP/RSTP/MSTP等生成树协议 | * |
|  |  | 支持802.1d, 802.1p/q, 802.1s, 802.1w, 802.1x, 802.3ad, 802.3u等标准协议 |  |
|  |  | 最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094 |  |
|  |  | 支持MAC地址≥32K |  |
| 4 | 三层协议和功能 | 支持静态路由、策略路由、VRRP | * |
|  |  | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 |  |
|  |  | 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 |  |
|  |  | 支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route |  |
| 5 | Qos/ACL | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 |  |
|  |  | 支持CAR功能 |  |
|  |  | 支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR、SP+WFQ等多种模式 |  |
|  |  | 支持WRED |  |
|  |  | 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |  |
|  |  | 支持L2（Layer 2）～L4（Layer 4）包过滤功能，支持基于源MAC、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类 |  |
| 6 | 安全特性 | 支持DHCP Snooping | * |
|  |  | 支持Spanning Tree的BPDU守护和Root守护等功能 |  |
|  |  | 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC等安全特性 |  |
|  |  | 支持IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定 |  |
|  |  | 支持ACL； |  |
| 7 | 数据中心特性 | 支持多种国际标准数据中心级SDN控制功能并能够与虚拟系统、云平台配合使用，支持VxLAN以及EVPN分布式网关功能，支持Netconf北向接口 | * |
|  |  | 支持网络虚拟化VxLAN、BGP-evpn等以及其他数据中心特性 |  |
|  |  | 支持Openflow自动化配置 |  |
| 8 | 网络管理 | 支持SNMP v2、v2c和v3，支持SYSLOG、NTP | * |
|  |  | 支持基于SSH的安全管理 |  |
|  |  | 支持堆叠 |  |
|  |  | 支持RMON |  |
|  |  | 支持sFlow |  |
|  |  | 支持系统日志、分级告警 |  |
| 9 | 网络监控 | 支持Netflow/NetStream |  |
|  |  | 支持Telemetry可视化功能 |  |
|  |  | 支持本地端口镜像，并发组数（Session）≥4 |  |
|  |  | 支持远程端口镜像（Remote SPAN） |  |
| 10 | 组播功能 | 支持IGMP、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM、MSDP等标准组播路由协议， 支持IGMP Snooping，支持IGMP Proxy，支持组播成员接口快速离开，支持组播流量抑制，支持组播VLAN； | * |
| 11 | 维保服务 | 5年原厂7×24×4维保服务 | * |

- 交换机配置6

| 序号 | 指标项 | 技术指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置要求 | 交换容量≥38Tbps | * |
|  |  | 包转发速率≥7200Mpps |  |
|  |  | 可扩展插槽数≥3 |  |
|  |  | 设备高度≤5RU |  |
|  |  | 配置双主控 |  |
|  |  | 交流冗余可插拔模块化电源 |  |
|  |  | 冗余风扇 |  |
| 2 | 端口配置 | 10GE光口≥48个，含48*10G多模LC光模块 | * |
|  |  | 40GE光口≥24，分布在两块板卡上，含24*40G多模LC光模块。 |  |
|  |  | 所有接口可以同时使用，Combo接口按照一个计算 |  |
| 3 | 二层协议和功能 | 支持STP/RSTP/MSTP等生成树协议 |  |
|  |  | 支持802.1d, 802.1p/q, 802.1s, 802.1w, 802.1x, 802.3ad, 802.3u等标准协议 |  |
|  |  | 最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4K |  |
|  |  | 支持VxLan |  |
|  |  | 支持MAC地址≥96K |  |
| 4 | 三层协议和功能 | 支持静态路由、策略路由、VRRP | * |
|  |  | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 |  |
|  |  | 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 |  |
|  |  | 支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route |  |
| 5 | Qos/ACL | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 |  |
|  |  | 支持CAR功能每个端口支持8个输出队列 |  |
|  |  | 支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR、SP+WFQ等多种模式 |  |
|  |  | 支持WRED |  |
|  |  | 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |  |
|  |  | 支持L2（Layer 2）～L4（Layer 4）包过滤功能，支持基于源MAC、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类 |  |
| 6 | 安全特性 | 支持DHCP Snooping | * |
|  |  | 支持Spanning Tree的BPDU守护和Root守护等功能 |  |
|  |  | 支持端口隔离、端口安全等安全特性 |  |
|  |  | 支持IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定 |  |
|  |  | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持双向ACL |  |
| 7 | 数据中心特性 | 支持多种国际标准SDN控制功能并能够与虚拟系统、云平台配合使用，支持VxLAN以及VxLAN 3层网关功能，支持Netconf北向接口 | * |
|  |  | 支持网络虚拟化VxLAN、BGP-evpn等特性 |  |
|  |  | 支持Openflow自动化配置 |  |
| 8 | 网络管理 | 支持SNMP v2、v2c和v3，支持SYSLOG、NTP、 PTP（1588v2）时钟 |  |
|  |  | 支持横向虚拟化，可以将多台设备虚拟为一台； | * |
|  |  | 支持堆叠，堆叠系统中的设备数量最大可支持16台 |  |
|  |  | 支持RMON |  |
|  |  | 支持sFlow |  |
|  |  | 支持系统日志、分级告警 |  |
| 9 | 网络监控 | 支持Netflow/NetStream |  |
|  |  | 支持本地端口镜像，并发组数（Session）≥4 |  |
|  |  | 支持远程端口镜像（Remote SPAN） |  |
|  |  | 支持Telemetry可视化功能 |  |
| 10 | 组播功能 | 支持IGMPV1/V2/V3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM、MSDP等标准组播路由协议，支持IGMP Snooping，支持IGMP Proxy，支持组播成员接口快速离开，支持组播流量抑制，支持组播VLAN； |  |
| 11 | 维保服务 | 5年原厂7×24×4维保服务 | * |

- 交换机配置7

| 序号 | 指标项 | 技术指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置要求 | 交换容量≥380Tbps | * |
|  |  | 包转发速率≥115200Mpps |  |
|  |  | 可扩展插槽数≥4 |  |
|  |  | 设备高度≤10RU |  |
|  |  | 配置双主控 |  |
|  |  | 交流冗余可插拔模块化电源 |  |
|  |  | 冗余风扇 |  |
| 2 | 架构要求 | 采用正交CLOS/CLOS+架构 |  |
| 3 | 端口配置 | 10G光口≥48个。含48*10G多模LC光模块 | * |
|  |  | 40/100GE光口≥72，66*40G多模LC多模光模块,含6*100G多模LC光模块 |  |
|  |  | 至少配置3块业务板卡 |  |
|  |  | 所有接口可以同时使用，Combo接口按照一个计算 |  |
| 4 | 二层协议和功能 | 支持STP/RSTP/MSTP等生成树协议 |  |
|  |  | 支持802.1d, 802.1p/q, 802.1s, 802.1w, 802.1x, 802.3ad, 802.3u等标准协议 |  |
|  |  | 最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4K |  |
|  |  | 支持VxLan |  |
|  |  | 支持MAC地址≥96K |  |
| 5 | 三层协议和功能 | 支持静态路由、策略路由、VRRP | * |
|  |  | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 |  |
|  |  | 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 |  |
|  |  | 支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route |  |
| 6 | Qos/ACL | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 |  |
|  |  | 支持CAR功能每个端口支持8个输出队列 |  |
|  |  | 支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR、SP+WFQ等多种模式 |  |
|  |  | 支持WRED |  |
|  |  | 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |  |
|  |  | 支持L2（Layer 2）～L4（Layer 4）包过滤功能，支持基于源MAC、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类 |  |
| 7 | 安全特性 | 支持DHCP Snooping | * |
|  |  | 支持Spanning Tree的BPDU守护和Root守护等功能 |  |
|  |  | 支持端口隔离、端口安全等安全特性 |  |
|  |  | 支持IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定 |  |
|  |  | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持双向ACL |  |
| 8 | 数据中心特性 | 支持多种国际标准数据中心SDN控制功能并能够与虚拟系统、云平台配合使用，支持VxLAN以及EVPN分布式网关功能，支持Netconf北向接口 | * |
|  |  | 支持网络虚拟化VxLAN、BGP-evpn等特性 |  |
|  |  | 支持Openflow自动化配置 |  |
| 9 | 网络管理 | 支持SNMP v2、v2c和v3，支持SYSLOG、NTP、 PTP（1588v2）时钟 |  |
|  |  | 支持横向虚拟化，可以将多台设备虚拟为一台； | * |
|  |  | 支持堆叠，堆叠系统中的设备数量最大可支持16台 |  |
|  |  | 支持RMON |  |
|  |  | 支持sFlow |  |
|  |  | 支持系统日志、分级告警 |  |
| 10 | 网络监控 | 支持Netflow/NetStream |  |
|  |  | 支持本地端口镜像，并发组数（Session）≥4 |  |
|  |  | 支持远程端口镜像（Remote SPAN） |  |
|  |  | 支持Telemetry可视化功能 |  |
| 11 | 组播功能 | 支持IGMPV1/V2/V3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM、MSDP等标准组播路由协议，支持IGMP Snooping，支持IGMP Proxy，支持组播成员接口快速离开，支持组播流量抑制，支持组播VLAN； |  |
| 12 | 维保服务 | 5年原厂7×24×4维保服务 | * |

- 路由器配置1

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本配置 | 体系架构 | 多核处理器架构，模块化、多插槽路由器； | * |
|  |  |  | 分布式体系架构，路由与转发硬件分离； |  |
| 2 |  | 尺寸 | ≤8RU |  |
| 3 |  | 线卡 | ≥14； |  |
| 4 |  | 交换能力 | 整机≥132Tbps，单板≥200Gbps |  |
| 5 |  | 包转发速率 | 完全硬件转发，速率≥ 25200Mpps； |  |
| 6 |  | IPv4/IPv6 | IPv4路由表容量≥ 256K,IPv6路由表容量≥ 128K |  |
| 7 |  | NAT | 并发连接数≥ 1,000,000；支持NAT64、NAT66； |  |
| 8 | 配置要求 | 高可靠性 | 交流冗余电源；冗余风扇；配置双主控 | * |
|  |  |  | 支持IP FRR（Fast ReFoute)：静态路由/策略路由/RIP/IS-IS/OSPF； |  |
|  |  |  | 支持BFD：Static Route / Fast Reroute / VRRP / OSPF / BGP / PIM / LSP / IPv6； |  |
| 9 |  | 接口配置 | GE光口≥20，含16*1G单模LC光模块、4*1G多模LC光模块。要求1G接口分布在不同板卡上。 | * |
|  |  |  | 10GE多模光口≥8，含8*10G多模光模块。要求10G接口分布在不同的板卡上。 |  |
|  |  |  | 包含专用的Ge管理口; |  |
| 10 |  | 功能配置 | 配置Netflow/Netstream硬件板卡或功能license； | * |
|  |  |  | 配置IPSec功能的硬件板卡或功能license，支持IPSec IKE，支持GRE OVER IPSEC； |  |
|  |  |  | 配置NAT功能的硬件板卡或功能license |  |
|  |  |  | 配置GRE硬件板卡或功能license； |  |
| 11 |  | QoS | 支持优先级Mark/Remark； |  |
|  |  |  | 支持CAR（Committed Access Rate）、LR（Limit Rate）、GTS（Generic Traffic Shaping）; |  |
|  |  |  | 支持FIFO、PQ、CQ、WFQ、CBQ、RTPQ各种队列调度机制； |  |
|  |  |  | 支持拥塞避免算法：Tail-Drop、WRED、支持层次化Qos（H-Qos）; |  |
|  |  |  | 支持QPPB（QoS Policy Propagation on BGP）; |  |
| 12 | 功能要求 | 路由协议 | 支持静态路由、策略路由； | * |
|  |  |  | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议； |  |
|  |  |  | 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； |  |
|  |  |  | 提供性能路由解决方案； |  |
| 13 |  | 组播协议 | 实配支持MBGP 、MSDP、PIM DM/SM/SSM 2.0、DVMRP、IGMPv1/v2/v3、IGMP Snooping等； | * |
| 14 | 数据中心特性 | SDN支持 | 支持多种国际标准SDN控制功能并能够与虚拟系统、云平台配合使用，支持VxLAN以及VxLAN 3层网关功能，支持Netconf北向接口 | * |
|  |  |  | 支持网络虚拟化VxLAN、BGP-evpn等以及其他数据中心特性，含对应license。 |  |
|  |  |  | 支持SRV6技术，含对应licemse。 |  |
|  |  |  | 支持Openflow自动化配置 |  |
| 15 | 管理性 | 网管协议 | 支持SNMP v2、v2c和v3，支持SYSLOG、NTP； | * |
|  |  |  | 支持系统日志、分级告警、对告警统计数据进行追溯、性能数据追溯功能； |  |
|  |  |  | 支持本地、远程端口镜像，跨板卡多个端口流量镜像至一个端口。 |  |
|  |  |  | 支持Telemetry可视化功能 |  |
| 16 |  | 流量统计 | 支持Netflow/Netstream（兼容RFC 3954）； |  |
| 17 | 维保服务 | 维保时间 | 5年原厂7×24×4维保服务 | * |

- 路由器配置2

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本配置 | 体系架构 | 多核处理器架构，模块化、多插槽路由器； | * |
|  |  |  | 分布式体系架构，路由与转发硬件分离； |  |
| 2 |  | 尺寸 | ≤6RU, |  |
| 3 |  | 线卡 | ≥8； | * |
| 4 |  | 交换能力 | 整机≥115Tbps，单板≥200Gbps |  |
| 5 |  | 包转发速率 | 完全硬件转发，速率≥ 14400Mpps； |  |
| 6 |  | IPv4/IPv6 | IPv4路由表容量≥ 256K,IPv6路由表容量≥ 128K |  |
| 7 |  | NAT | 并发连接数≥ 1,000,000；支持NAT64、NAT66； |  |
| 8 | 配置要求 | 高可靠性 | 交流冗余电源；冗余风扇；配置双主控 | * |
|  |  |  | 支持IP FRR（Fast ReFoute)：静态路由/策略路由/RIP/IS-IS/OSPF； |  |
|  |  |  | 支持BFD：Static Route / Fast Reroute / VRRP / OSPF / BGP / PIM / LSP / IPv6； |  |
| 9 |  | 接口配置 | GE光口≥8，含6*1G单模LC光模块、2*1G多模LC光模块。要求1G接口分布在不同板卡上。 | * |
|  |  |  | 10GE多模光口≥8，含8个10G多模光模块；要求10G接口分布在不同的板卡上。 |  |
|  |  |  | 包含专用的Ge管理口; |  |
| 10 |  | 功能配置 | 配置Netflow/Netstream硬件板卡或功能license； | * |
|  |  |  | 配置IPSec功能的硬件板卡或功能license，支持IPSec IKE，支持GRE OVER IPSEC； |  |
|  |  |  | 配置NAT功能的硬件板卡或功能license |  |
|  |  |  | 配置GRE硬件板卡或功能license； |  |
| 11 |  | QoS | 支持优先级Mark/Remark； |  |
|  |  |  | 支持CAR（Committed Access Rate）、LR（Limit Rate）、GTS（Generic Traffic Shaping）; |  |
|  |  |  | 支持FIFO、PQ、CQ、WFQ、CBQ、RTPQ各种队列调度机制； |  |
|  |  |  | 支持拥塞避免算法：Tail-Drop、WRED、支持层次化Qos（H-Qos）; |  |
|  |  |  | 支持QPPB（QoS Policy Propagation on BGP）; |  |
| 12 | 功能要求 | 路由协议 | 支持静态路由、策略路由； | * |
|  |  |  | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议； |  |
|  |  |  | 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； |  |
|  |  |  | 提供性能路由解决方案； |  |
| 13 |  | 组播协议 | 实配支持MBGP 、MSDP、PIM DM/SM/SSM 2.0、DVMRP、IGMPv1/v2/v3、IGMP Snooping等； | * |
| 14 | 数据中心特性 | SDN支持 | 支持多种国际标准SDN控制功能并能够与虚拟系统、云平台配合使用，支持VxLAN以及VxLAN 3层网关功能，支持Netconf北向接口 | * |
|  |  |  | 支持网络虚拟化VxLAN、BGP-evpn等以及其他数据中心特性，含对应license。 |  |
|  |  |  | 支持SRV6技术，含对应license。 |  |
|  |  |  | 支持Openflow自动化配置 |  |
| 15 | 管理性 | 网管协议 | 支持SNMP v2、v2c和v3，支持SYSLOG、NTP； | * |
|  |  |  | 支持系统日志、分级告警、对告警统计数据进行追溯、性能数据追溯功能； |  |
|  |  |  | 支持本地、远程端口镜像，跨板卡多个端口流量镜像至一个端口。 |  |
|  |  |  | 支持Telemetry可视化功能 |  |
| 16 |  | 流量统计 | 支持Netflow/Netstream（兼容RFC 3954）； |  |
| 17 | 维保服务 | 维保时间 | 5年原厂7×24×4维保服务 | * |

- SDN设备

| 序号 | 指标项 | 指标技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品资质 | 投标产品应该具有自主知识产权，开放式架构，对外提供丰富的REST API接口。 | * |
| 2 | 体系架构 | 开放式架构:支持MD-SAL组件开发平台，复用ONOS和ODL两大开源控制器的优秀成果，可通过开发APP的方式灵活扩展新的功能。对外提供丰富RESTAPI接口、原生OpenAPI接口; | * |
| 3 | 业界标准 | 支持OpenFlow1.3 支持NETCONF标准(RFC6241) 支持Open vSwitch所使用的OVSDB接口 支持OpenStack所使用的Neutron接口 |  |
| 4 | 虚拟化平 台对接 | 支持MicrosoftSystem Center VMM系统对接，实现虚拟网络与物理网络的统一管理，当虚拟机状态发生变化时(如上线、下线、迁移)网络业务资源自动按需调整 |  |
| 5 | 设备与链路的自动 发现 | 支持通过SNMP协议自动发现网络设备，并添加至控制器; 支持通过LLDP、LLTD多种链路发现协议发现网络设备之间、网络设备与主机之间的链路。 |  |
| 6 | 应用拓扑 展示 | 支持以应用为核心，构建基于租户、业务链和终端组的应用网络拓扑，在控制器界面上以图形化方式展示。 |  |
| 7 | 三层拓扑互视 | 支持在拓扑图上展示三个层次的网络拓扑:应用、物理和逻辑，并支持从应用到逻辑，逻辑到物理的拓扑元素映射关系展示。 | * |
| 8 | 产品规格 | SDN控制器硬件节点数量≥3，SDN分析硬件节点数量≥1； 安全服务节点授权≥20； 含操作系统、数据库、硬件服务器及本项目涉及的 SDN 控制器软件license。 管理网络设备数量≥30. 平台应能正常管理本次采购中的数据中心SDN组网万兆交换机和数据中心核心交换机。 | * |
| 9 | 可靠性 | 支持多控制器协同功能，保证主控制器故障后备控制器正常接管权限，具备逃生能力，SDN集群故障，网络可切换至EVPN自学习模式，不影响现有业务转发。 | * |
| 10 | 兼容性 | 支持管理基于VxLAN技术的Overlay组网支持服务器内部vSwitch管理 支持VxLANGW、TOR ofload 管理 向上层云计算系统提供API接口和插件，兼容第三方OpenStack的云平台。 | * |
| 11 | 功能特性 | 支持同一SDN平台同时控制网络和安全设备，支持以应用为核心，构建基于租户、业务链和终端组的应用网络拓扑，在控制器界面上以图形化方式展示。 支持变更前后配置对比、历史配置回溯、具备配置回滚功能，支持单次变更、全网配置回滚功能能，支持业务变更仿真模拟及校验功能。 支持网络微分段/微隔离、支持PBR策略引流功能，实现图形编排、动态配置业务链/服务链的能力。 支持对 Underlay 网络进行连通性、路由黑洞、环路等的校验、支持应用/逻辑/物理三层网络拓扑互视。 | * |
| 12 | 分析器功能 | 支持通过 Telemetry 监控队列缓存，采集周期可达毫秒级实现网络微突发的高精度监控。 支持通过 Telemetry 或Netconf采集数据、支持 GRPC 协议、支持 Syslog 采集设备异常日志，及时感知设备异常信息，进行分析。 支持基于设备、网络、协议、 Overlay、业务维度的健康度评估，可导出或定期推送健康度评估报告。 对系统、接口、业务、资源、可靠性、链路资源和状态进行动态实时监控，通过动态基线，来判断是否发生突变，从而进行预警和异常详情展示. | * |
| 13 | 产品管理 | 易于安装和管理，提供图形化用户接口; 提供集中管理系统，可对同品牌设备集中管理，实现统一的策略管理、配置管理、安全监控: 直观显示用户的网络设备和接入主机及各个域之间的流量交互。并记录详细的日志信息，用户行为可跟踪 | * |
| 14 | 维保服务 | 5年原厂7×24×4维保服务 | * |

- 网络接口模块

| 序号 | 类型 | 配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10G多模光模块 | 类型：10G SFP+10G 多模模块 接口类型：LC 波长：850nm 传输距离≥300米 | * |
| 2 | 10G单模光模块 | 类型：10G SFP+10G 单模模块 接口类型：LC 波长：1310nm 传输距离≥10KM | * |
| 3 | 40G多模光模块 | 类型：40G QSFP+40G 多模模块 接口类型：LC 波长：850nm或1310nm 传输距离≥100米 | * |
| 4 | 40G单模光模块 | 类型：40G QSFP+40G 单模模块 接口类型：LC 传输距离≥40KM | * |
| 5 | 电接口模块 | 类型：SFPGE电接口模块 接口类型：RJ45 | * |

二、其他要求

1.按照评委会推荐的顺序确定2个品牌的不同投标人作为中标人签订框架协议，在框架协议服务期内，招标人将根据每次的使用需求，据实与供应商分批次签订供货合同，供应商按照框架协议的价格和服务要求等向招标人提供设备、服务。

2. 供应商根据招标人的需求，需配合招标人制定项目的实施方案、配合实施等。

3.根据综合得分的高低次序，确定两个中标供应商的供货份额，原则上按照6:4的比例进行分配，10%的浮动区间，郑州商品交易所根据投标人价格浮动情况议定分配比例。