| 序号 | 设备名称 | 技术详细参数及相关要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境监测与治理综合实训设备 | 一、项目要求 1.满足“水环境监测与治理”、“环境监测与控制技术”、“环境工程技术”、“清洁生产与减排技术”、“给排水工程技术”等相关专业教学，满足环境保护标准。 2.设备需采用模块化组合设计，包含供水工艺、A/O工艺、A2/O工艺、SBR工艺和MSBR工艺等模块，每个模块可独立训练，可组合成多种污水处理工艺进行综合训练。 ★3.考核相关污水处理系统方案选择、工艺设计、设备及部件安装、管路连接、动力及控制线路设计与连接、水处理工艺系统整机调试、运行能力，满足全国职业院校技能大赛高职组“水处理技术”(模块A:水处理工艺)赛项的所有训练要求，要求提供官方证明材料。 4.做好安全保护：具有漏电压、漏电流保护装置，安全符合国家标准；钢架底层的搅拌机配有有机玻璃防水保护罩，保证运行安全。要求提供证明材料。 ★5.配套以投标设备为载体的正版教材，要求教学资源丰富，教材附有全国职业院校技能大赛高职组“水处理技术”竞赛解析。开标当天（投标截止时间前）提供配套教材样本以及ISBN 编号。响应文件中提供教材封面、扉页、前言、及书刊号扫描件。 ★6.要求确保投标设备质量稳定可靠，投标时提供省级以上部门出具的产品检测报告。 7.为了防止出现“三无产品”，交货时提供设备制造厂商名称、商标及出厂合格证等齐全的相关信息。 二、技术性能要求 1.输入电压：单相交流220V±10% 50Hz 2.工作环境：环境温度范围为0℃～＋40℃ 、相对湿度＜85%（25℃） 3.系统容量：＜2.0kVA 4.外形参考尺寸：控制柜参考700mm×600mm×1800mm、控制对象参考3010mm×800mm×1680mm 5.最大水处理量：4L/min 6.最大曝气量：8L/min 7.曝气器：膜片式微孔曝气盘（Φ8cm），不少于10个。 8.卡套式接头由接头体、铜环2个、皮圈和螺母组成。 9.DO溶解氧在线监测仪提供丰富、完善的接口函数以及二次开发包，包括配置维护工具、仪表测试程序源代码，软件源代码等开发技术资料，并提供开发技术支持。 三、功能要求 要求完全符合全国职业院校技能大赛高职组“水处理技术”(模块A:水处理工艺)赛项平台要求。控制系统采用PLC、监控软件与主机配套，采用现场总线的传感器，利用开放的现场总线和工业以太网实现现场数据采集和信息通讯，以灵活多样的分布式IO接收现场传感检测信号，增强系统的准确性和灵活性。要求提供证明材料。 1.控制系统：由电气控制柜、漏电保护器、触摸屏、旋钮开关、按钮、工作状态指示灯、PLC可编程控制器、继电器、组态监控软件等组成，要求根据导线插拔连接的不同，形成多种工艺控制系统电路。 2.给水系统：由不锈钢大水箱、不锈钢支架、水箱液位指示和进水阀等组成，对水源的盛装、配置及供给等。 3.对象系统：要求采用不锈钢框架，主要动力系统器件安装在钢架底座上，底座上部焊接有不锈钢封板，封板上开有若干小孔，便于排积水，主要有机玻璃反应器合理的布置安装在不锈钢钢架的上下层。通过不锈钢复合管和PU管可连接成多种水处理工艺系统。 （1）输液系统由水泵、蠕动泵、流量计、电磁阀、阀门和管道等组成。 （2）有机玻璃反应器系统由有机玻璃格栅调节池、有机玻璃平流式沉砂池、有机玻璃A2/O生物反应器、有机玻璃SBR池、有机玻璃竖流式沉淀池、有机玻璃砂滤柱、有机玻璃加药池等组成。 （3）曝气系统由风机、曝气盘、搅拌机、流量计和管道等组成。 4.在线监测系统：由DO在线仪表及传感器、PH在线仪表及传感器、浮球液位开关等组成，要求可实现对搅拌机、水泵、风机、阀门等的控制。 四、配置要求 (一)实训对象要求 1．不锈钢钢架:参考尺寸：221cm×80cm×137cm；材料：50mm×50mm不锈钢管材制作；功能要求：对反应器的固定和摆放；数量1套 2．不锈钢原水箱:配液位标识；参考尺寸：Φ75cm×118cm材料：2mm不锈钢板制作，底座采用不锈钢管材制作；功能要求：带有液位指示功能，提供实训水源；水箱固定座采用不锈钢方管焊接，为棱台状。；数量1个 3．A2/O系统部件:参考尺寸：78cm×40cm×58cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能要求：由厌氧池、缺氧池、好氧池组成，按照1:1:3比例进行设计；池体下部支撑结构与池体大身为一体化设计，并设有四个弧型人工操作口；数量1台 4．系统部件1:参考尺寸：43cm×37cm×52cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能要求：完成污水处理中对污水的搅拌、曝气、静置沉淀、滗水过程；数量1台 5．系统部件2:参考尺寸：43cm×37cm×52cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能要求：完成污水处理中对污水的搅拌、曝气、静置沉淀、滗水过程；数量1台 6．格栅调节池:一体式；参考尺寸：74cm×26cm×39 cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能要求：格栅主要是去除污水处理中较大的悬浮物，调节池主要用于进水的匀质匀量；数量1台 7．沉砂池:平流式；参考尺寸：60cm×35cm×34cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能要求：系统采用的是平流式结构，主要是分离污水中相对密度较大的无机颗粒；数量1台 8．砂滤柱:内置鹅卵石与石英砂；参考尺寸：Φ25cm×30cm；材料：6mm厚度有机玻璃圆筒制作，带有封盖；功能要求：截留污水中的悬浮物和胶体；数量1台 9．二沉池:竖流式；参考尺寸：Φ25cm×52cm；材料：6mm厚度有机玻璃圆筒制，功能要求：系统采用的是竖流式结构，主要用于生化出水的泥水分离；数量1台 10．加药池:参考尺寸：26cm×26cm×30cm；材料：10mm有机玻璃板制作，带有封盖；功能要求：主要是对污水处理过程中一些药剂的配置和添加到污水中；数量1台 11．水泵:单相AC220V；功率：90W；扬程：8m；流量：8L/min。配有泵性能测试仿真软件，通过软件设计仿真模型，运行仿真计算即可自动生成水泵的特性曲线，同时可开放部分软件源代码供学生自己研究和设计；数量4个 12．电磁隔膜计量泵:单相AC220V；功率：16W；扬程：2m；流量：15L/h；功能要求：对药水的添加和计量；数量1个 13．搅拌调速系统:单相AC220V；功率：25W/40W；功能要求：对污水、药剂的搅拌均匀，搅拌曝气，其中位于底层的两个搅拌电机配有电机防水保护罩；数量6套 14．曝气盘:微孔曝气盘：直径Φ8cm：功能要求：把风机的气均匀的释放到污水中；数量10只 15．风机:电磁式；单相AC220V；功率：185W；最大风量：150L/min；功能要求：对生化池的曝气；数量3台 16．滗水器:空气堰式，参考尺寸：Φ16 cm×25 cm；材料：2mm厚不锈钢材料制作；功能要求：作为SBR系统的关水和排水的功能以及对浮渣、污泥的截留；数量2只 17．DO传感器:量程：0～20mg/L，6分外螺纹接口，功能；对调节池、好氧池、SBR1\SBR2池等中溶解氧的含量实时监测，监测时安装于池体45°扩展接头处。具有4～20mA反馈信号输出，总线通讯功能。；数量4个 18．PH传感器:量程：0～14，6分外螺纹接口；功能要求：对调节池中PH值的实时在线监测，监测时安装于池体45°扩展接头处；数量1个 19．气体流量计:面板式；量程：0.5-8L/min；功能要求：计量风机的出气流量，控制反应器中溶解氧含量；数量3只 20．液体流量计:管道式；量程：1～7L/min；功能要求：计量水泵的出水流量；数量3只 21．浮球液位开关:24V输入；功能要求：对反应器中水位、水泵以及电磁阀的控制，主要是防止反应器中污水溢出；数量6套 22．组合填料:参考尺寸：Φ15cm；数量1套 23．卡套式弯接头：L16：46个；L16-1/2F：20个；L20-16：1 个；L20：4个；L20-1/2F：3个； 24.卡套式三通接头：T16：10个；T16-1/2F：11个；T20：1个 25.卡套式直通接头：S16-1/2F：10个；S16-1/2M：40个；S20-1/2M：5个； （二）电气控制柜配置要求 1.电器控制柜:参考尺寸：70cm×60cm×180cm；材料：钢板静电喷塑工艺，柜架国际灰喷塑，柜门乳白色喷塑；结构特征：四面开门，柜顶装有带有腰型散热孔的梯形顶，前柜门装有不小于46cm×92cm玻璃门与不小于10英寸触摸屏;数量1个 2.PLC控制器:标准型CPU模块，继电器输出，220VAC供电，18输入/12输出;数量1个 3.数字量输出模块:输出点数：8点继电器输出;数量1个 4.模拟量输入模块:输入路数：4;数量2个 5.模拟量输出模块:输出路数：4;数量1个 6.彩色触摸屏:不小于10英寸；数量1台 7.低压电气:小继电器；数量1套 8.空气开关:带漏电保护器；数量1个 9.交流接触器:220V；数量1个 10.操作开关:2位；数量2个 11.开关电源:输出：DC24V；数量1个 12.工作状态指示灯:220V；数量32只 13.DO仪:单相AC220V输入，输出信号：4～20mA；数量4只 14.PH仪:单相AC220V输入，输出信号：4～20mA；数量1只 15.监控软件:采用MCGS组态软件设计，包括系统工艺流程演示，数据显示采集处理，设备运行控制；数量1套 16.欧式导线架: 参考尺寸530mm×430mm×1200mm，设有万向轮 17.实训操作台1个: 参考尺寸1500mm×800mm×820 mm 桌架立柱采用50×50厚度1.5mmD扇形方钢管、支撑梁采用40×40厚度1.5mmD扇形方钢管焊接而成，桌体采用平光亚光带雪花深咖啡色喷塑，抽屉采用平光亮光橘黄色喷塑，桌面板采用43mm厚的高密度复合板材，尖角圆弧过渡处理，表面和边缘高温热压防火PVC，投标时提供省级及以上第三方检测机构出具的检测(验)报告，检测(验)内容须包括但不限于金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀，木制件表面贴面层耐划痕和表面耐磨性。 （三）配套工具1套，需达到与水环境监测与治理综合实训设备配套使用要求： 不锈钢衬塑复合管：外径Φ16/外径Φ20 PU管：（16*13）/PU气管（10*6.5） 复合管割刀：WK-532 卷尺：3m 扳手：250/150 两种 尖嘴钳 生料带：大卷 内六角扳手套装：DL3092 记号笔 十字螺丝刀：长柄 一字螺丝刀：长柄 插线板：3米4孔 万用表：三位半 剥线钳：DL2003 斜口钳：DL2206 焊锡丝：小卷 电烙铁：40W 烙铁架 剪刀 PPR管剪刀：DL2507 五、实训项目要求 项目一、系统图和电气控制原理图的绘制 任务1 系统图的绘制 任务2 根据电器原理图完成电器接线图的绘制 项目二、污水处理设备的安装与调整 任务1 动力系统器件水泵、风机、计量泵、搅拌电机等的安装 任务2 组合填料的裁剪安装 任务3 辅助器件浮球式液位计、电磁阀、流量计、曝气盘等的安装 项目三、污水处理设备的工艺连接 任务1 A2/O污水处理系统工艺的设计连接 任务2 SBR污水处理系统工艺的设计连接 任务3 MSBR污水处理系统工艺的设计连接 项目四、污水处理设备控制系统的连线与调试 任务1 控制系统的连线 任务2 控制系统的程序编写 任务3 对对象动力系统的调试 任务4 通过程序的编写实现整机的运行 项目五、在线监测仪表的使用 任务1 在DO、PH线传感器的安装 任务2 传感器与仪表之间的标定 任务3 通电实现仪表与传感器之间测试 ★七、要求以投标设备为依托录制教学视频，语音讲解，重点展示设备的组成结构、操作方法、工作流程等内容。投标时提供视频演示（语音）。 ★八、要求安排参加学校教师，到全国职业院校技能大赛“水处理技术”赛项合作企业观察学习，提供供应商与赛项合作企业合作的证明材料。 | 套 | 4 |
| 2 | 智能混凝沉淀试验装置 | 一、项目要求 ★1.满足《水污染控制工程》、《环境工程》、《给水工程水处理实验技术》、《工业用水处理工程》以及《实用废水处理技术》等课程的实训教学，可满足全国职业院校技能大赛高职组“水处理技术”赛项要求的所有训练要求，要求提供官方证明材料。 2.设备框架采用不小于38×38mm不锈钢方管材料制作，厚度不小于1.5mm；水箱采用浅蓝色透明有机玻璃制成；进出水管道采用不锈钢复合管硬管及硅胶管软管。 3.要求配有单独的电源控制柜，装有漏电保护器和接地标示，确保设备的安全性。 4.设备采用PLC可编程控制，触摸屏操作方式，带自动进水与排水装置、循环搅拌装置，具有同/异步运行、可以编辑转速和时间并进行存储、手/自动加药、搅拌头自动升降、蜂鸣器提醒、自动测水温、自动计算G值和GT值等功能。同时还设有过滤装置，可分离絮体，废水回收利用，设有24路运行指示灯，6组液位控制器，以及平台接水系统。 ★5．要求确保投标设备质量稳定可靠，投标时提供省级以上部门出具的产品检测报告。 6.交货时提供设备制造厂商名称、商标及出厂合格证等齐全的相关信息。 二、技术性能要求 1.输入电压：单相交流220V±10%50Hz； 2.工作环境：环境温度范围为-5℃～＋40℃相对湿度＜85%（25℃）海拔＜4000m； 3.装置容量：＜2KVA； 4.参考外形尺寸1200mm×600mm×1700mm； 三、功能要求 1.被控对象由不锈钢钢架、操作台、进水系统、可调速六联搅拌机（同异步）及电气控制系统组成。 操作台包括不锈钢钢架、带刹车脚轮、排水槽，主要用以试验器件的固定、摆放以及进行一些辅助试验操作。 进水系统包括一体式水箱、水泵、电磁阀、不锈钢进水弯管、过滤器、水位传感器及安装在原水箱上方的搅拌机，主要用以盛装、配置以及供给原水，提供清水对烧杯进行清洗，对试验浊水进行回收处理利用。 可调速六联搅拌系统（同异步）主要包括可升降搅拌器（含升降台、升降电机、搅拌电机及搅拌杆）、烧杯、自动加药系统、测温系统、灯箱等组成。 2.电气控制系统由漏电保护器、电机调速器、PLC控制器、触摸屏、旋钮开关、电源指示灯、灯光调节器、开关电源、继电器、交流接触器、蜂鸣器、液位控制器、组态处理软件、搅拌调速面板等组成。 四、配置要求 1.不锈钢钢架：参考尺寸1200mm×600mm×680mm；材料：38mm×38mm不锈钢方管焊接制作，厚度1.5mm；数量1套 2.一体化水箱：原水箱、清水箱和浊水箱一体化设计，采用浅蓝色透明有机玻璃制作而成,厚度≥10mm；参考尺寸810mm×335mm×435mm；数量1套 3.升降系统：双出轴220V电机，180W，1400r/min，电动升降采用双丝杆联动连接，用以控制可升降搅拌器上下的升降；数量1套 4.加药系统：包括加药结构支架、试管、电机等；数量1套 5.液位传感器：24V，用于试验烧杯进水水位的控制；数量6个 6.试验烧杯：六个容量为≥1000mL的烧杯；采用浅蓝色透明有机玻璃制作，厚度10mm，带放水阀和取样阀；数量6个 7.原水搅拌电机：采用调速电机，功率为25W，电压220V；功能要求：主要用于实验水样的搅拌和配制，保持水样的浓度的均匀，防止颗粒物的提前沉淀，可通过面板调速器对搅拌速度进行调节；数量1套 8.水泵：24V，流量900L/h，进出水口径4分螺纹；数量1个 9.电磁阀：24V，接口螺纹2分；数量6个 10.灯箱：24V，外径50mm，白光，用于观察沉淀过程中的矾花状态，亮度可通过灯光调节器进行调节；数量6套 11.测温系统：由温度传感器和温度变送器组成，测定原水样温度；数量1套 12.过滤系统：采用浅蓝色有机玻璃制作，填有活性炭复合过滤填料；数量1套 13.电源控制系统：A3材质，厚度1.2mm，装有漏电保护器和接地标示，确保设备的安全性，设有亮白铝面板印字标牌；数量1套 14.PLC控制器：数量1个 15.控制模块一：8点继电器输出；数量1个 16.控制模块二：1入模拟量模块；数量1个 17.彩色触摸屏：不小于10寸；数量1个 18.空气开关：带漏电保护器；数量1个 19.保险丝：熔断器；数量1个 20.操作开关：2位；数量1个 21.操作开关：3位；数量1个 22.开关电源：输出：DC24V；数量1个 23.交流接触器：220V；数量1个 24.蜂鸣器：12V；数量1个 25.电源指示灯：220V；数量1个 26.信号指示灯：24V；数量16个 27.监控软件：采用MCGS组态软件设计，包括数据显示采集处理，设备运行控制；数量1套 五、实训项目要求 1.观察混凝现象及过程，了解混凝的净水机理及影响混凝的重要因素 2.了解混凝剂的筛选方法 3.选择和确定最佳的混凝工艺条件，并掌握求得某水样最佳混凝剂投药量的基本方法 4.掌握混凝沉淀实验装置的使用方法 5.水回收利用技术 ★六、要求学校教师到世界技能大赛全国选拨赛水处理技术(水样混凝优化实验模块)合作企业观察学习，提供与赛项合作企业合作的证明材料。 | 套 | 4 |
| 3 | 泵站系统运行与维护综合实训设备 | 一、项目要求 1.以常见泵管阀的拆装、调试、运行与维护为主要切入点，包含泵管阀拆装维护技术、电气自动化技术、在线监测技术、节能技术以及安全技术等，全方面地展现了泵站系统液体输送的运行机制。 ★2.满足环境工程、环境科学、建筑环境与设备工程、市政工程、水利工程等相关专业的平常的实训教学，满足全国职业院校技能大赛高职组“水处理技术”(模块B2:泵站系统运行与维护)赛项的所有训练要求，要求提供官方证明材料。 3.平如底部托盘采用不小于2mm厚不锈钢板制作；主体框架采用不小于45mm×45mm铝合金型材搭建；有机玻璃器件采用不小于10mm厚浅蓝色有机玻璃制作；主体管道采用DN40的透明PVC管，装置底部装有水平调节轮。 4.要求既能对泵、管、阀进行拆装维护，也能整机调试运行；配有调速搅拌机，可自行配置污水；带有触摸屏，且运行流程可视化；气动阀门均有开关到位反馈，明确阀门状态；通过调节变频器参数，精确控制水泵出水流量。 ★5.要求确保投标设备质量稳定可靠，投标时提供省级以上部门出具的产品检测报告。 6.为了防止出现“三无产品”，交货时提供设备制造厂商名称、商标及出厂合格证等齐全的相关信息。 二、技术性能要求 1.输入电源：三相五线（或四线）制AC380V±10% 50Hz 2.工作环境：环境温度范围为0℃～＋40℃ 、相对湿度＜85%（25℃） 3.装置容量：＜2kVA 4.外形尺寸：控制柜参考800mm×600mm×1800mm，控制对象参考1800mm×850mm×1700mm，操作台参考1500mm×800mm×821mm 5.安全保护：具有漏电压、漏电流保护装置，安全符合国家标准。提供证明材料。 6.输液管道耐压:≤1MPa 7.液体流量：0.85m3/h 8.气源使用压力：0.4～0.7MPa 9.管道材质：透明PVC管 10.阀门类型：气动刀闸阀、气动蝶阀、电动调节阀、PVC隔膜阀、PVC蝶阀和PVC球阀等 11.螺杆泵类型：分体式（定子分瓣成型） 三、功能要求 要求完全符合全国职业院校技能大赛高职组“水处理技术”(模块B2:泵站系统运行与维护)赛项平台要求。 控制系统采用PLC、触摸屏和编程组态软件，利用开放的工业以太网实现现场数据采集和信息通讯，以灵活多样的输入接口接收现场传感检测信号，增强系统的准确性和灵活性。 1.供水系统：为液体输送提供水源，主体位于型材框架的顶端，由集水池、药剂池、稳流筒、搅拌机、计量泵、物位仪和蝶阀等组成。 2.泵管阀系统：通过水泵、管道和阀门的操控，实现液体输送。由螺杆泵、空压机、储气罐、气动刀闸阀、气动蝶阀、过滤器、安全阀、隔膜阀、球阀、电动调节阀、压力传感器、电磁流量计、气源处理元件等组成。 3.控制系统：用于现场信号采集显示、运行状态指示、执行器控制和系统动力控制。由电气控制柜、通断开关、空气开关、触摸屏、急停开关、电流互感器、多功能电力表、PLC可编程控制器、继电器、交流接触器、变频器、调速器、警示牌和监控软件等组成。 4.实验对象要求 1)不锈钢钢架：参考尺寸180cm×85cm×120cm；数量1套 2)集水池：参考尺寸75cm×45cm×42cm，刻有液位标尺；数量1套 3)药剂池：参考尺寸30cm×30cm×29cm；材料：8mm厚淡蓝色有机玻璃板制作；数量1套 4)稳流筒：参考尺寸Φ120cm×47cm；材料：淡蓝色有机玻璃管制作；数量1套 5)螺杆泵：分体式（定子分瓣成型）；电源：AC380V 50Hz；功率：0.75KW；流量：800L/h ；数量1台 6)计量泵：电磁隔膜式；电源：AC220V 50Hz；功率：16W；流量：15L/h；数量1台 7)空压机：电源：AC220V 50Hz；功率：0.55KW；排气量：118L/min；数量1台 8)搅拌机：电源：AC220V 50Hz；功率：60W和25W，由电机、联轴器和搅拌杆组成；数量2台 9)气动刀闸阀：规格：DN50，材质：不锈钢；气源压力：0.4～0.7MPa；配电磁阀和磁性开关，可反馈阀门启闭状态；数量1台 10)气动蝶阀：对夹式，规格：DN40；材质：不锈钢；气源压力：0.4～0.7MPa；配电磁阀和回信器，可反馈阀门启闭状态；数量1台 11)电动调节阀：规格：DN40；材质：不锈钢；输入信号：4～20mA；数量1台 12)安全阀：双由令，规格：DN15；材质：PVC；耐压：1MPa；数量1个 13)过滤器：双由令，规格：DN40；材质：透明PVC；数量1个 14)隔膜阀：双由令，规格：DN15；材质：PVC；数量1个 15)球阀：双由令，规格：DN40；材质：PVC；数量1个 16)蝶阀：对夹式，规格：DN40；材质：PVC；数量1个 17)压力传感器：数显式，电源：DC24V；测量范围：-1～10Bar；输出信号：0～10V，连接：G1/2阳螺纹；数量2个 18)电磁流量计：电源：AC220V 50Hz；测量范围：0～2m3/h；输出信号：4～20mA；数量1台 19)超声波物位仪：电源：DC24V；测量范围：0～1m；输出信号：0～10V；盲区：<0.06m；数量1台 20)储气罐：材质：不锈钢；容积：0.5L；耐压：1.2MPa；数量1个 21)起源处理元件：调压范围：0.15～0.9MPa；自动排水；数量1套 5.电气控制要求 1)电气控制柜:参考尺寸80cm×60cm×180cm；材料：钢板静电喷塑工艺，柜架国际灰，柜门乳白色; 数量1套 2)通断开关:额定工作电压：AC380V；额定工作电流：32A；额定绝缘电压：400V；安装方式：螺钉安装；极数：4P；N极模块：有； 使用类别：AC-21B；数量1个 3)急停按钮:操作方式：紧急式 触头结构：复合按钮 防护方式：保护式 工作电压：380（V）V 工作电流：5（A）A数量1个 4)多功能电力表:三相综合电量表，应用数字采样技术，对三相电气线路中的相电压、线电压、相电流、线电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数、等进行实时测量显示。电源：220VAC，功耗≤5W，工作温度-10～50℃，测量范围：输入电压0～500V/AC，电流0.03～5A/AC，频率45～65Hz;数量1个 5)触摸屏:7”显示屏，65535颜色，PROFINET接口，输入电压24VDC，支持EtherNer/IP协议和MODBUS，每台设备最大变量数800，每副图片最大变量数100，可组态最大图片数量250;数量1个 6)空开:3P 20A;数量1个 7)空开:2P 10A;数量2个 8)电流互感器:CT3D-400，三相组合式;数量1个 9)交换机:10/100Mbit/s；用于架设小型星状或线状结构，带有LED诊断，输入电压为24VDC，额度功率1.68W，带有5个10/100Mbit/s双绞线端口及RJ45插座;数量1个 10)交流接触器:线圈电压220V，线圈额定电流6A，额定频率50Hz;数量1个 11)开关电源:输入电压220VAC，输出电压DCS24， 输出电流5A，额定功率120W，工作温度-20℃～70℃;数量1个 12)PLC可编程控制器:输入电压220VAC，带有400mA输出电流，它可用作负载电源，14点集成24V直流数字量输入，10点集成数字量输出，24V直流或继电器，2点集成模拟量输入0～10V，2点集成模拟量输出0～20mA，4点脉冲输出，频率最高100KHz，PWM输出，频率最高100KHz，2个集成以太网接口，6个快速计数器；可通过附加通信接口拓展，通过附加通信接口扩展。可选存储器扩展。PID 控制器，具有自动调谐功能。集成实时时钟。中断输入：对过程信号的上升沿或下降沿作出极高速响应;数量1个 13)模拟量输入输出模块:供电为24VDC，功耗2W；4路模拟量输入，输入类型为电压或电流（可两个选为一组），输入范围为±10V、±5V、±2.5V或0～20mA，精度为满量程的±0.1%/±0.2%；2路模拟量输出，输出类型为电压或电流，输出范围±10V或0～20mA，精度为满量程的±0.3%/±0.6%;数量1个 14)变频器:功率:2.2KW，电源电压：三相380V，I/O-接口： 6DI，2DO，1AI，1AO 集成式安全转矩切断 现场总线集成：PROFINET-PN 防护等级 IP20/UL，并配有BOP操作板;数量1个 15)面板:该组件配备两行屏及菜单导航功能。通过预设的导航键实现驱动的手动控制，提供专用的切换键，用于手自动模式切换。通过直观的菜单导航可方便的实现变频器诊断，还支持同型号驱动的批量调试。运行温度为0～50℃;数量1个 16)内置调速器:SK200E；输入信号：0～10V;数量1个 17)继电器:TRS 24VDC 1CO;数量3个 18)电容器:CBB61系列，聚丙烯薄膜，容量为4μF±5% 500VAC和2μF±5% 500VAC;数量2个 19)插座:工业明装;数量1个 20)工业用插头:数量1个 21)警示牌:悬挂式，尺寸：160mm×200mm×1.5mm;数量1套 22)监控软件:采用TIA V15组态软件设计，包括泵阀操作、数据处理显示、趋势曲线、报警处理等;数量1套 6.配套工具：包含卷尺（3M）、梅花开口两用扳手套装（DL0112/12件套）、活口扳手（150活动扳手）/（250活动扳手）、生料带、内六角扳手组合套装（(九件套））、电工工具组合套装【含万用表（三位半）】、烙铁架、电工胶带、盘根取出器（（IMPA612004））、管钳（450-60 DL2518）/（DL2510）、电脑桌THDNZ-1、可移动工具柜（TB.B.209）、操作台、移动式小吊机（0.5T）和吊带等。 四、实训项目要求 1.泵站系统认知实验 2.泵管阀系统的拆装维护 （1）管道的拆装与维护 （2）螺杆泵的拆装与维护 （3）气动刀闸阀的拆装与维护 3.系统调试与运行 （1）泵管阀系统试漏 （2）系统启停机操作 （3）器件参数设置 （4）运行参数监测 | 套 | 4 |
| 4 | 传感器技术AR仿真实训教学APP软件 | 软件要求具有实时交互性，在手机上打开软件，将摄像头对准到特定物体上（图片/实物），然后增强现实系统可以在它上面展示出以下功能（提供以下实训项目对应功能图片）： 1.原理展示：通过位移测量、振动测量、转速测量、环境测量等具体应用实例来展示传感器的基本原理，并可动态显示实验结果，以此加深学生对传感器的了解。 2.零件展示：单独展示传感器的各个组成元件，观察零件的结构、材质以及材质类型。 3.装配演示：以3D仿真的形式展示传感器的装配过程，让学生直观了解传感器的组成结构和装配方法。具有快速装配、慢速装配、放大、缩小、旋转视图等功能。 4.支持霍尔位移传感器、霍尔转速传感器、压电传感器、湿敏传感器、气敏传感器、电涡流传感器、磁电传感器、差动电容传感器、差动变压器、金属箔应变传感器、扩散硅压力传感器、光纤位移传感器、光电转速传感器、集成温度传感器、K型热电偶、E型热电偶、PT100铂电阻等17个常用传感器。 ★软件要具有完全自主知识产权，要求提供软件著作权登记证书，软件测评报告及软件产品评估证书； 提供满足技术要求的演示视频（语音）。 | 套 | 4 |
| 5 | PLC技术AR仿真实训教学APP软件 | 软件要求具有实时交互性，在手机上打开软件，将摄像头对准到特定物体上（图片/实物），然后增强现实系统可以在它上面展示出以下功能（提供以下实训项目对应功能图片）： 1.PLC技术实训装置的动画演示 2.可编程控制器的介绍 3.变频器的介绍 4.工业触摸屏的介绍 5.PLC控制LED仿真实训 6.PLC控制继电接触电路仿真实训 7.PLC控制变频调速仿真实训 ★软件要具有完全自主知识产权，要求提供软件著作权登记证书，软件测评报告及软件产品评估证书； 提供满足技术要求的演示视频（语音）。 | 套 | 4 |
| 6 | 电气类实训室安全教育仿真软件 | 提供以下实训项目对应功能图片： 1.电气安全：包含安全用电的意义、预防人体触电、电气防火防爆、防雷保护、安全标志等。 2.消防减灾：包含电气火灾的扑救常识、火灾逃生与救护、灭火器的使用、烫伤的简单处理、消防讲解、火灾逃生等。 3.紧急救护： 医疗急救小常识、触电急救动画讲解等。 4.答题互动：包含电磁大冒险、用电知识问答、安全标志连连看等。 ★软件要具有完全自主知识产权，要求提供软件著作权登记证书，软件测评报告及软件产品评估证书； 提供满足技术要求的演示视频（语音）。 | 套 | 4 |
| 7 | 三维工业自动化设计软件 | ★提供正版软件1套，用户手册1本，加密锁1个，要求每年升级一次，要求面向工业和教育等多个领域，突出在工业自动化集成领域、教育自动化领域的三维设计功能。帮助学生快速、高效地设计零件；轻松完成数以十万计的大型装配件设计；对各种钣金件进行设计；提供专业级的焊接工具，在指定焊接件上设计焊缝、表面处理、焊接标注和焊后加工处理等，从而完整地表达焊接工序过程。投标时需提供软件PLC仿真技术、机器人仿真技术、电机仿真技术、装配体设计、工程图创建、钣金设计及优化、曲面设计及评估、结构仿真分析、动画和运动仿真、MBD基于模型的定义等场景界面。软件要求提供可持续开发服务。投标时提供软件主要功能界面彩色截图（10张以上）。 1、支持UG、solidedge、Pro/e、SOLIDWORKS、inverntor主流3D原生和通用文件的导入，支持与Solidedge商业版软件文件格式的互通，并可对数据进行直接编辑进行设计变更。可导出各环节所需的3D及2D数据，支持与主流的PLM/PDM系统的集成，3D数据应用于产品全生命周期。 2、同步建模技术：无需刻意去创建草图，系统会自动捕捉草图平面。整个操作过程，可以在全三维环境下完成，也可以切换到二维平面视图；能够基于无历史树的特征，根据几何规则就能编辑修改模型，即使用变量化方式进行产品设计。 3、智能参数建模技术：智能参数建模技术可更快、更轻松地创建和编辑3D模型。完美融合直接建模的速度和简便性、及参数化设计的灵活性和可控性。还可像处理本机文件一样处理多CAD数据，无缝衔接整个生态链。 4、PLC仿真技术：构建了3D虚拟环境，实现自动封盖、自动装箱、温度压力控制、码垛堆积、加工中心刀库、电镀生产线、多种液体混合、自动混合生产线、水塔水位控制、机械手控制、机器人自动扫雷等实训项目，支持采集卡采集PLC的输入输出信号，实现PLC与计算机的通讯，从而控制软件中的3D模型的动作，使得虚拟仿真技术实时展现PLC的运行状态，也使得学生非常容易理解对每一种控制单元的工作过程和原理。 5、电机仿真技术：电机类型包含：直流电机、异步电机、同步电机和变压器，对于电机运用等效电路的方式给出了工作特性曲线和机械特性曲线。对每一种电机均给出了电气和机械参数，便于学生理解和参考。学生可以通过选择对应的电机与运行方式获得电机的转速、转矩、电流等信息，十分便捷。暂停/停止后会自动显示游标，挪动游标可以在右侧获取当前点的值，有助于后续的计算与分析。直流电机不少于23组数据模，异步电机不少于20组数据模型，同步电机不少于6组数据模型，变压器不少于6组数据模型，直流电机数据模型覆盖串励、并励、他励三种电机类型，异步电机数据模型覆盖星型、三角两种接法，直流电机、异步电机特性实验能动态描绘电机工作特性、固有机械特性、人为机械特性曲线。 6、工程图创建：根据3D模型自动创建并更新工程图，快速创建标准视图和派生视图，提供尺寸控制和添加注释等工具，可以快速创建包含全部细节的工程图。 7、曲面设计及评估：可创建高品质的曲面，并可通过精确的参数控制从而获得理想的曲率，通过条纹等工具实时评估曲面效果。 8、结构仿真分析：内置的有限元分析(FEA)工具，设计工程师可以在3D环境中通过数字方式验证零件设计，缩短产品开发周期。 9、动画和运动仿真：不仅是基础的运动动画，可对模型输入运动参数，以获得运动过程中各状态的受力情况。也可通过结果倒推出所需的输入力或者功率。 ★软件要具有完全自主知识产权，要求提供软件著作权登记证书，软件测评报告及软件产品评估证书； 提供满足技术要求的演示视频（语音）。 | 套 | 4 |
| 8 | 多种电机在环实时仿真实验系统 | 提供正版软件1套，用户手册1本，加密锁1个。实验电机类型需包含：直流电机、异步电机、同步电机和变压器，对于电机运用等效电路的方式给出工作特性曲线和机械特性曲线，对每一种电机给出电气和机械参数。可通过选择对应电机与运行方式获得电机转速、转矩、电流等信息。暂停/停止后自动显示游标，挪动游标可以在右侧获取当前点的值，有助于后续的计算与分析。 （1）工作特性和机械特性实验要求 直流电机：根据励磁绕组连接方式不同，可选择串励、并励和他励这三种电机。通过改变绕组两端电压、电枢回路串入电阻、励磁回路串入电阻这三种方式，选择电磁转矩、转速、效率、定子电流和电磁功率等参数，要求画出固有机械特性和人为机械特性，其中电磁转矩改为输出功率可画出电机的工作特性曲线。 异步电机：从异步电机调速入手，有改变定子绕组电压调速、转子回路串电阻调速和变频调速，参数可人为设置，可看到不同调速方式及输入参数情况下电机的调速机械特性。 （2）起动、调速、制动实验 进入后在上方可以看到电机的关键铭牌参数。从电机电路上可以看到电机主要参数，可模拟实验，能明白输入参数会影响哪些参数变化。可选择查看哪些变量，包括定子绕组电压、电机转速、转矩等，不需要像实际实验中单独测量转速和电流等参数也可以清楚的看到需要的变量。 转矩：负载转矩四种类型为位能型负载、摩擦型负载、平方转矩负载（模拟风机、水泵）和恒功率负载，与额定转矩下的比值作为输入，能更好了解轻载、中载和重载情况下电机的运行。 起动：根据不同电机，起动方式有所不同，包括Δ形连接的异步电机就有Y-Δ起动，可以根据显示的起动方式（如：定子绕组降电压起动）及输入所需的参数来模拟实际中不同的起动方式。 调速：调速过程根据电机特点，包含各类电机主要调速方式，仿真实验接近实际，工作特性展示稳态特性，运行实验调速可以展现电机调速的暂态特性。 制动：需要采取合理的制动方式，可选择制动方式看到实际电机的运行情况，将起动、调速与制动放在同一人机界面中，可模拟出完整实验流程。 投标时提供以下实训项目对应功能图片： （1）直流电机数据模型覆盖串励、并励、他励三种电机类型； （2）异步电机数据模型覆盖星型、三角两种接法； （3）直流电机、异步电机特性实验能动态描绘电机工作特性、固有机械特性、人为机械特性曲线。 （4）变压器特性实验能动态描绘变压器外特性和效率曲线； （5）直流电机、异步电机能完成电机起动、调速、制动实验； （6）等效框图与实验曲线在同一显示界面中，并支持在等效框图中直接调整实验电路参数。 ★软件要具有完全自主知识产权，要求提供软件著作权登记证书，软件测评报告及软件产品评估证书； 提供满足技术要求的演示视频（语音）。 | 套 | 4 |