| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心设备升级 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | - 交换容量≥520T，包转发速率≥96000Mpps。 - 要求交换网板与主控引擎硬件槽位分离，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥8个，独立交换网板插槽≥4个。 - 采用正交CLOS交换架构，交换网板与主控引擎、业务板硬件分离。 - 支持模块化风扇框≥2，风扇框同物理尺寸规格，可任意框任意安装，支持风扇框1+1冗余；风扇框内部风扇采用串联设计； - 为了满足下一代数据中心建设要求，核心交换机100G端口在负载100%的情况下每端口功率需要≤10W。 - 为了满足下一代数据中心建设要求，核心交换机10G端口在负载100%的情况下每端口功率需要≤2.2W。 - ★支持光口保护电路设计，可监测光模块运行状态：即系统可即时识别光模块短路状态、并将故障模块隔离，确保其不影响其它端口和整机的正常运行；更换模块后该端口也可马上恢复正常工作状态。提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 - ★支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动；提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 - N:1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，并可实现跨设备链路聚合。 - 支持VXLAN桥模式，VXLAN路由模式，支持MP-BGP EVPN。 - 支持STP、 RSTP、 MSTP，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像，支持VLAN镜像。 - 支持静RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持等价路由、策略路由。支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持手动隧道，自动隧道，ISATAP，GRE隧道。 - 支持基础安全保护策略，提供交换机防攻击功能，在受攻击情况下，保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，保障整个网络的稳定运行。 - ★支持全解耦的组件化操作系统，支持组件在线安装升级，组件间出现问题互相不影响；提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 - 支持业务逻辑与状态分离，业务状态持久化处理，业务级异常可以从持久化状态中秒级恢复。 - 配置主控引擎≥2个，电源模块≥4个，高性能业务载板≥2个，独立交换网板≥2个，万兆光口≥40个，100G光口≥8个。万兆单模光模块≥20个。40G光模块≥4个。 注：根据国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部、国家认证认可监督管理委员会联合发布的《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》2023年第1号文件要求，此设备应提供按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料。未按要求提供按无效响应处理。 具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。 | 1 | 台 |
| 2 | 光网络运维平台 | - 用户可以分组，同一用户分组内安全策略一致，用户在不同位置登录，输入账号标识的用户组不变，能够实现策略随行。 - 支持针对用户分组进行网络访问策略下发，界面化的网络策略调整，业务间可视化互访策略调整。 - 在扁平化的大二层组网环境下，支持端口特定的隔离策略，能隔离 arp、单播、 dhcp 报文保证放通其他正常的二层报文。 - ★支持终端入网时，管理员需在准入审批界面手动确认，终端才允许入网，功能截图并加盖供应商公章； - ★支持对指定业务流经过安全资源中心各安全设备的顺序进行自定义编排，支持至少三家以上安全厂商设备，提供承诺函加盖供应商公章。 - 支持终端准入的移动端审批界面，支持微信公众号的对接，方便适应移动审批的需求和易用性. - 支持资产终端设备自动发现，拓扑的自动生成和展示，可实现物联网终端自动上线。 - 支持资产终端上线时，无需提前收集终端MAC地址，无需提前在控制器导入MAC相关信息。 - 支持资产终端的位置识别，满足辅助终端资产管理； - ★支持当室内交换机出现故障，替换用的新设备支持智能零替换。支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口；响应时提供功能截图并加盖供应商公章； - 支持通过excel批量导入、基于楼栋交换机端口两种方式绑定设备区域位置管理资产信息，适应不同工程厂商在网络开局阶段的工作流程。 - ★支持光模块与光链路运维检测与故障告警，并可在拓扑中呈现并查看详细信息，能够提供告警原因分析与处理建议；响应时提供产品功能界面截图证明； - ★当网络出现环路时能自动产生告警，并能够在拓扑中显示具体的环路设备告警，能够查询到具体的环路端口，响应时提供功能截图并加盖供应商公章。 - 本次配置交换机管理授权≥500台，3套集群功能授权。 - 为方便运维管理，要求与分中心汇聚交换机为同一品牌。 | 1 | 套 |
| 3 | 分中心汇聚交换机 （核心产品） | - 交换容量≥38Tbps，包转发率≥7200Mpps - 符合业界主流机柜的尺寸规范要求。 - 设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度进行监控。 - 整机设备支持10G逻辑或接口数≥160个，单台设备支持160个房间接入，2个100G上行端口。 - 支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。 - 支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理。 - 支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 - 支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗。 - 配置≥120个房间万兆接入能力，冗余电源， 40G多模光模块≥2个。 | 1 | 台 |
| 4 | 核心侧万兆光模块 | 1.万兆光模块，单模，单芯2 2.可同时支持8个不同波长设备接入，10KM，LC接口。 | 15 | 个 |
| 5 | 楼层汇聚交换机 | - 汇聚设备需支持集中机柜安装、交换设备线槽安装、壁挂等安装方式。 - 汇聚器件完全无源，无需插电即可正常工作。 - 为满足汇聚场景的需要，汇聚产品固化端口数≥8。 - 方案中使用光模块的工作波长，应满足在1271nm~1571nm范围内。 - 汇聚设备各端口通道支持点到点透明传输，端口不分光、带宽不收敛，即接入侧端口速率与核心侧端口速率相同。 - 含一套万兆光模块，包含8个不同波长光模块，10G，单模。 | 3 | 台 |
| 6 | POE光交换机 | - 固化10/100/1000M以太网电口≥16个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个。 - 交换容量≥432Gbps，包转发率≥80Mpps。 - 要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率≥125W。 - 为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告复印件。 - ★要求设备采用静音设计，噪声值＜20dB，提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件。 - 要求设备采用金属外壳和金属网口设计。 - 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 - 支持生成树协议RSTP(IEEE 802.1w)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 - 支持通过WEB可视化界面配置交换机。 - ★支持交换机支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置；响应时提供具有CMA或CAL或CNAS认证的第三方检测机构出具的检验报告复印件； - ★支持当室内交换机出现故障时，替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置。响应时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明； - 支持创建交换机的业务模板，支持图形化界面提前规划各端口业务。 - ★支持光模块与光链路运维检测与故障告警，并能够在拓扑中呈现并查看详细信息，且能够提供告警原因分析与处理建议；响应时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明； | 4 | 台 |
| 7 | 光网络面板控制主机 | - 上行万兆SFP+光口≥4个。 - PoE+供电端口≥20个，PoE++供电端口≥4个。整机最大PoE输出功率≥480W。 - 单主机固化2.5G光口≥24个，支持对AP进行光电混合缆供电。 - 单主机固化PoE供电DC端口≥24个。 - 支持简化部署，控制主机与光网络面板之间可以通过光电混合缆传输数据和供电，室内最大支持1100米光电混合缆部署。 - 交换容量≥880Gbps，包转发率≥426Mpps。 - ★配合管理软件实现供电端口可视化展示，可以展示端口供电情况（包括不仅限于电源开启状态、供电状态、功率、电流、电压）。需提供功能截图。 - ★配合管理软件实现供电端口可视化展示，可以展示光口通讯状态（包括不仅限于接收功率、发送功率、温度、电压、电流），需提供功能截图。 - 供电链路支持短路保护，当发生短路时，主机可识别短路，并停止供电，当检测短路状态恢复，可再次上电。 - 支持对无线终端负载均衡，支持本地数据转发。 - 支持有线/无线逻辑隔离和基于不同VLAN的数据转发。 - 配置万兆单模光模块≥2个。 | 6 | 台 |
| 8 | 光网络面板 | - 支持802.11ax标准，采用双射频设计，整机4条空间流。 - 整机最大接入速率≥2.97Gbps。5GHz单射频支持2*2 MU-MIMO。 - 支持多种形态安装，可壁挂或86盒安装。 - 支持蓝牙5.1 - ★1个2.5G以太网光口上联，4个1G以太网电口下联。提供官网截图证明。 - ★支持1个Micro USB的Console接口。提供官网截图。 - 支持1个凤凰接线端子受电。支持DC直流供电（DC 输入电压电流：48V/0.5A）或光电混合缆供电（满足802.3af PoE供电标准）。 - 支持即插即用，更换AP后，无需做任何配置，即可替换使用。 - 支持光口统一运维，在配合网管软件可以排查链路情况、光模块光衰情况。 - 能够避免无线网络中私接非法AP，且所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用。 - 含配套光模块。 | 62 | 台 |
| 9 | 光网络接入终端1 | - 上行接口: 1*XGSPON - 下行接口: 5*GE，支持POE+供电，，每个 PoE 接口最大支持30W，POE总输出功率至少达到60W； - 支持IPv6/IPv4 防火墙，802.1x，配置防 DoS 攻击、MAC 地址过滤、IP 地址过滤、URL 地址过滤、防火墙和 ONU 访问控制规则； - 支持IGMP v2/v3 snooping ，动态可控组播； - 支持以太端口限速，802.1p优先级 ，SP/WRR/SP+WRR ，广播报文速率限制。 - 支持即插即用，快速调试上线；支持端口任意连接，无需特性配置；支持流氓ONT检测和自律 - ★运行环境：GE 防雷共模4kV，支持type B单/双归属业务保护，提供产品彩页及官网链接证明； 8.★所投产品需要提供具有相关资质的检测机构出具的信息安全保密性测试检验报告。 | 2 | 台 |
| 10 | 光网络接入终端2 | 1、上行接口支持2*XGSPON 2、下行接口: 8*GE，支持POE+供电，POE总输出功率至少达到120W；10/100/1000 Mbit/s接口速率自适应 3、支持IPv6/IPv4 防火墙，802.1x，配置防 DoS 攻击、MAC 地址过滤、IP 地址过滤、URL 地址过滤、防火墙和 ONU 访问控制规则； 4、支持IGMP v2/v3 snooping ，动态可控组播； 5、支持以太端口限速，802.1p优先级 ，SP/WRR/SP+WRR ，广播报文速率限制。 6、支持即插即用，快速调试上线；支持Any port Any service功能，端口任意连接，无需特性配置；支持流氓ONT检测和自律 7、★运行环境： GE 防雷共模6kV，支持type B单/双归属业务保护,支持type C保护，提供产品彩页及官网链接证明； 8. ★所投产品需要提供具有相关资质的检测机构出具的信息安全保密性测试检验报告。 | 2 | 台 |
| 11 | 混合缆理线盒 | - 支持24根光电混合尾纤输入 - 24根光电混合缆输出，用于光电混合尾纤与光电混合缆续接。 - 附带24根光电混合尾纤。 | 6 | 套 |
| 12 | 光电混合缆 | 1.产品标准：符合YD/T 1258.4及IEC系列标准生产制造产品； 2.光纤种类：单模G.652； 3.光纤芯数：4芯数； 4.电源线芯数：2*1.0mm 5.护套材料：低烟无卤阻燃聚烯烃（LSZH） 6.加强件：芳纶纤维增强单元，使光缆具有良好的抗拉伸性能；护套采用阻燃环保材料，完全达到光缆在室内使用时对阻燃性能的要求。 7.光缆参数：允许拉力长200N，短660N;允许压扁力长期200，短期1000N/100mm；最小弯曲半径动态20D，静态10D； | 3 | 盘 |
| 13 | 标准网络机柜 | 1.材料：优质冷轧钢板 2.产品特点：19英寸设计; 机柜采用优质冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑，前部玻璃门后部网孔门，机柜可以满足顶部桥架走线和底部地板下走线两种方式;机柜立柱可调节，可同时安装脚轮和支脚; 机柜具有可方便拆卸的左右侧门和前后门; 标配风扇、六位三孔电源插座、浮动螺母、脚轮和支撑脚 | 1 | 台 |
| 14 | 4U壁挂网络机柜 | 面板材质：钣金 箱体材质：1.2mm 优质冷轧钢板，表面同面板的颜色，塑粉喷涂 | 6 | 台 |
| 15 | 48芯国标铠装光缆 | 电信级，单模，48芯。 1.单模光纤为G652.D标准光纤； 2.所选单模光纤工作窗口扩大到1260-1625nm全波段，能全面优化1260-1625nm全波段的衰减和色散特性，所选光纤采用PCVD工艺制造。 3.单模光纤光学特性：衰减(+20℃)@1310nm≤0.35dB/km；@1550nm≤0.22dB/km；多模光纤光学特性：标准50µm [@850nm≤2.3dB/km、@1300nm≤0.55dB/km]；标准62.5µm[@850nm≤2.7dB/km、@1300nm≤0.6dB/km] 4.所选光缆产品型号适合管道、架空，所选光缆结构具有良好的防水性能，防水措施材料有：金属中心加强芯、松套管内填充特种防水化合物、完全缆芯填充、双面涂塑钢带（PSP）抗透潮。 | 2500 | 米 |
| 16 | 超六类网线 | 1.满足EIA/TIA 568-B.2-1 and ISO/IEC 11801:2002 Category 6 标准需求 2.线芯导体：1/0.57mm精选铜 3.产品线径：OD7.8mm 4.外皮：PVC | 7 | 箱 |
| 17 | 安装辅材 | 水晶头（与网线同一品牌）、光纤跳线、光缆接头盒、电源插座、开关、五金件、扎带、防水胶布等。 | 1 | 批 |
| 18 | 技术服务（1） | 1.光网络基础设施建设施工 2.需采用热熔方式熔接，中继段内单纤接头双向平均损耗≤0.08dB/个； 光纤接续完成后，用OTDR进行1550nm或1310nm波长的双向损耗测试，每一个光纤接头取其算术平均值定为此接头的损耗值； 在1310mm波长上，衰减平均值应小于等于0.36dB/km，衰减最大值应小于等于0.4dB/km； 在1550mm波长上，衰减平均值应小于等于0.22dB/km，衰减最大值应小于等于0.25dB/km。 3.楼内光缆敷设 ：光缆沿槽道、桥架垂直敷设时，应在光缆的上端和每间隔 1.5m 处应固定，固定应松紧适宜;水平敷设时，在光缆的首、尾、转弯及每间隔5~l0m 处进行固定。 5.室内光缆预留长度应符合下列要求。(1)光缆在配线柜(架)处光缆(2)留长度为3.0 m~5.0 m; 9光缆在楼层光配线箱处预留光纤长度为1.0 m~1.5 m。(3)光缆在配线箱成端时，预留长度应不小于500mm。 (4)用户光缆纤芯在用户侧配线模块不做成端时，应保留光缆布放时的预留长度。 6.光缆接续：(1)切割线缆、剥除线缆外护套应使用专用工具，避免损伤光纤或芯线绝缘层。(2)接续前应核对线缆的端别、纤(线)序，接续后不得出现纤(线)序错接。(3)线缆端别及纤(线)序应作永久性标识。 7.光缆接头盒安装 (1)光缆加强芯在接头盒内必须固定牢固，金属构件在接头处应成电气断开状态。 (2)光纤预留在接头盒内时，应保证其曲率半径不小于30 mm ，且盘绕方向应一致，无挤压、松动。 (3)接头盒密封后应保持良好的水密性和气密性。 (4)管道光缆接头盒在手孔内应采取保护和固定措施，接续后的光缆余长应在人手孔内按设计要求盘放并固定整齐。 | 1 | 项 |
| 19 | 技术服务（2） | 设备安装调试: 1.安装准备 （1）光缆线路全部施工完成，并经监理确认后； （2）设备安装完成，逐台设备有完整的安装记录。 （3）电气安装完成，完全达到送电条件。 （4）管道安装完成，包括地下的隐避管线验收。 （5）相关配套项目，安全措施均已完善。 2.调试准备 （1）组成调试运行专门小组，含设备、电气、管线、施工人员以及设计与建设方代表共同参与； （2）拟定调试及试运行计划安排； （3）必须的检测设备、分析仪器装置； （6）建立调试记录、检测档案，编制运行记录表格。 | 1 | 项 |
| 20 | 技术服务（3） | 核心机房网络升级 1.新交换机上架、开机和各硬件测试； 2.新交换机版本查看和版本升级； 3.新交换机预配置和测试； 4.预先布设网线、光纤等； 5.既有交换机配置保存和备份； 6.公布割接时间和影响范围，通知受影响用户； 7.既有交换机网线和光纤断开； 8.新交换机连接网线和光纤，业务流量迁移； 9.新交换机状态查看，检查是否存在异常； 10.所有业务和功能测试； 11.故障处理； 12.线缆绑扎和收尾工作； 13.新交换机配置和文档整理； 14.网线和光纤回退，业务流量迁移； 15.既有交换机状态查看，检查是否存在异常； 16.所有业务和功能测试； | 1 | 项 |