一、项目概况

本次招标项目为新安县城市管理局新安县城市管理局环卫设施提升采购垃圾清运配套设施第2标段，采购内容包含：四分类垃圾亭33台，六分类垃圾亭7台；（具体详见采购需求）。

二、招标目的和内容

2标段：

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四分类垃圾亭 | 长3.0m*宽0.8m*高2.4m 顶棚尺寸3.2m*1.0m | 台 | 33 |
| 2 | 六分类垃圾亭 | 长4.5m*宽0.8m*高2.4m 顶棚尺寸4.7m*1.0m | 台 | 7 |
| 详细技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 规格尺寸 | 根据分类桶数量定做，达到实用、美观、协调的效果 |  |  |
| 2 | 主体框架 | 国标镀锌方管80*80*2.0mm焊接成型，保证垃圾分类亭结构的牢固性。 焊接采用二氧化碳气体保护破口满焊，防腐处理 |  |  |
| 3 | 辅助框架 | 国标镀锌方管40*40*1:5mm焊模成型，保证垃圾分类亭结构的牢固性。 焊接采用二氧化碳气体保护碳口满焊，防腐处理 |  |  |
| 4 | 顶棚 | 采用厚度≥0.8mm的高品质镀锌板折弯成弧形顶， 经高温烤漆制作而成，利于排水 |  |  |
| 5 | 封板 | 采用厚度≥0. 8mm的高品质镀锌板经高温烤漆制作而成 |  |  |
| 6 | 箱体 | 采用1.0mm厚镀锌板+方钢骨架焊接成型 |  |  |
| 7 | 外装工艺 | 分类垃圾箱采用室外静电喷塑， 其加工工艺特性主要表现为较高的室外适应能力，表面镀层牢固，不易脱落，抗紫外光耐老化性强 |  |  |
| 8 | 颜色搭配 | 亭身喷涂为浅灰色，箱体按分类喷涂为红、蓝、绿、深灰四种颜色 |  |  |
| 9 | 分类标识 | 箱体前门采用丝网印刷制作可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾的四分类标识 |  |  |
| 10 | 宣传广告 | 在亭身后墙安装与垃圾箱对应的四分类标识，包含分类垃圾种类宣传；侧面封板加贴垃圾分类宣传广告，引导居民分类投放垃圾 |  |  |
| 11 | 锁具 | 垃圾箱前门安装带钥匙按压锁，方便垃圾收集管理人员对垃圾桶的管理 |  |  |
| 12 | 投放口类型 | 顶部投放为斜坡式，投放口盖子安装把手和液压杆，方便居民投放垃圾 |  |  |

供应商在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。

供应商应如实描述所投产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴上表技术参数和性能描述。因完全复制粘贴上表技术参数和性能描述而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。

三、供货要求

1、供应商须提供用合国家质量标准，部颁标准，行业标准或本招标文件规定标准的；供货渠道合法的全新原装合格正品（包括常部件）。所提供的货物应当同时符合国家有关安全，卫生、环保规定。 本项目中所报产品涉及工业产品生产许可证的，该产品应具有由质监部门颁发给制造商的关于该产品的《全国工业产品生产许可证》；本项目中所报产品涉及纳入国家认证认可监督管理委员会现行《强剑性产品认证目录描述与界定表》 管理的强制性认证产品(简称3C认证产品)的，该产品应具有由认证机构颁发给制造商的调产品强制性认证证书；本项目中所报产品属于 《信息安全产品强制性认证目录》内的信息安全产品的该产品应具有由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书；本项目中所报产品涉及网络通讯产品的， 该产品应具有工信部门颁发的入网许可证，

2.采购人使用成交供应商成交的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。