包1：经皮氧/二氧化碳分压监测仪

1、适用于早产儿、新生儿、婴幼儿的经皮氧分压及二氧化碳分压监测。

2、主机、电极模块、显示屏幕、内置电池一体化；定标气瓶内置。

3、全中文触摸屏控制面板，具备全自动开启监测功能。

4、各参数监测范围：tcpO2：0-500mmHg，（0.0-66.5Kpa），tcpCO2: 5-200mmHg（0.0-26.6Kpa）；实时数据显示更新频率：≤3秒。

5、显示屏幕具有同屏显示实时数字、动态曲线及变化趋势功能；内置多种显示方式，包括数字模式、趋势模式。

6、可进行特殊事件标记，准确捕捉刺激下的反应。

7、具备血气检测数值对比记录功能。

8、主机具有数据存储能力，具备USB接口。

9、具备单通道、双通道或多通道，可按科室要求提供配置。

10、电极膜采用合金薄膜保护技术，减少数据漂移；电极膜更换便捷。

11、内置可充电后备电池，充满电可运行1小时以上。

12、具有电池下监测功能：主机内置电池即可独立支持操作，可用于患者转运。